$$$ Расстояние между двумя точками на карте масштаба 1:2000 равно 2 см, какова длина этого отрезка нa местности?

$$ 40 м

$ 4 м

$ 20 м

$ 10 мм

$$$ Горизонтальный отрезок на местности равен 500 м. Каким отрезком в сантиметрах он изобразится на плане в масштабе 1:25000?

$$ 2 см

$ 4 см

$ 3 см

$ 5 см

$$$ Определить ширину реки на местности, если на карте масштаба 1:1000 она равна 2 см:

$$ 20 м

$ 1 м

$ 3 м

$ 0,1 см

$$$ Определить название румба линии, если приращения Δх-; Δу+:

$$ ЮВ

$СЗ

$СВ

$ЮЗ

$$$ Прямой азимут линии АВ=200, вычислить обратный азимут этой линии:

$$ 2000

$ 200

$ 1800

$ 2200

$$$ Дирекционный угол линии АВ равен 3200. Чему равен румб этой линии?

$$ СЗ:400

$ ЮЗ:200

$ ЮЗ:1400

$ СВ:600

$$$ На местности измерена линия в прямом и обратном направлениях. Получены результаты dпр=602 м, dобр=600 м. Требуется определить относительную ошибку измерения:

$$ 1/300

$ 1/602

$ 1/600

$ 1/1206

$$$ Продольный профиль это:

$$ вертикальный разрез местности

$ разрез местности по горизонтали

$ местность на плане

$ разрез местности по водоразделу

$$$ Предельная невязка при техническом нивелировании на 1 км хода?

$$ 50 мм

$20 мм

$30 мм

$50 м

$$$ Как называется процесс установления теодолита над точкой?

$$ центрирование

$ нивелирование

$ визирование

$ установка теодолита

$$$ Расстояние между точками А и В равно 100 м, а превышение 5 м. Определить уклон линии в %:

$$ 5 %

$ 10%

$ 2,5%

$ 0,5%

$$$ Как называется угломерный круг, оцифрованный от  0 до 360 градусов?

$$ лимб

$транспортир

$алидада

$рейка

$$$ Вычислить отметку промежуточной точки С, если известны ГИ станции = 120.120 м и отсчет по рейке а=2020.

$$ 118.100м

$122.140м

$120.100 м

$100.100 м

$$$ Определить угловую невязку  замкнутого хода, если практическая сумма измеренных углов 540 04/ , количество углов  =5.

$$ +4/

$-4/

$–2/

$ –1/

$$$ В каком положении должен быть закрепительный винт, чтобы работал наводящий винт?

$$ ввинчен

$вращаться свободно

$ослаблен

$не ввинчен

$$$ Зрительная труба теодолита 2Т30 была наведена на отдаленный предмет при положении КП и КЛ, при этом получили следующие отсчеты по лимбу: КП=+2015/, КЛ=182017/. Определить величину коллимационной ошибки.

$$ 0001/

$11001/

$0021/

$-0004/

$$$ Отсчеты по вертикальному кругу при наведении на предмет при двух положениях зрительной трубы теодолита получились равными КП=3020/, КЛ= -3016/. Определить МО место нуля вертикального круга.

$$ 0002/

$0004/

$-0002/

$356042/

$$$ Какая величина разности пяток реек допускается при техническом нивелировании?

$$ 5мм

$3 мм

$8 мм

$10 мм

$$$ Что такое высота инструмента?

$$ расстояние, от визирной оси объектива теодолита до верха закрепленной точки на местности;

$отрезок, равный величине от горизонтальной оси вращения инструмента до верха закрепленной точки на местности

$расстояние от подставки (трегера) инструмента до земли

$отрезок, равный величине от горизонтальной оси вращения инструмента до верха закрепленного теодолита

$$$ Сущность геометрического нивелирования?

$$ определение разности высот точкек посредством горизонтального луча нивелира

$определение координат двух смежных точек

$определение уклона между двумя точками

$определение разности высот инструмента

$$$ Определить проектную отметку точки В при НА=86,20м; d=100; i=+0,025.

$$ 88,7 м

$86,2 м

$87,4 м

$87,7 м

$$$ Что понимается под красной отметкой на профиле?

$$ проектная отметка точки земли

$отметка точки земли

$отметка пикета земли

$отметка связующей точки в журнале

$$$ Допустимое отклонение отсчетов по двухсторонней нивелирной рейке на станции при техническом нивелировании:

$$ 5 мм

$3 мм

$10 мм

$6 мм

$$$ Пикетажное значение точки на местности точки равно ПКВУ4+87,75 м  определить расстояния в метрах от начала трассы до данной точки:

$$ 487,75

$412,25

$87,7

$312,25

$$$ Прокомпорированная 20-и метровая лента имеет поправку-0,008 м короче. Какова поправка в метрах на отрезок длиной 100 м?

$$ –0,04 м

$–0,004 м

$–0,40 м

$+0,04 м

$$$ Коэффициент дальномера С=100. Определить длину линии, измеренной дальномером, если отсчеты по рейке А верх=1025, Внижн=1085:

$$ 6 м

$60 м

$60 см

$600 мм

$$$ Вычислить превышение h , если известны отсчеты по черным сторонам реек задняя а=2020 мм; передняя в=1020 мм.

$$ 1м

$0,109 м

$10,10 м

$–10,10 м

$$$ Как называется отсчет по вертикальному кругу при горизонтальном положении визирной оси трубы, когда пузырек уровня находится в нуль пункте?

$$ место нуля

$горизонтальный угол

$угол наклона

$коллимационная ошибка

$$$ Как называются винты, с помощью которых теодолит можно приводить в горизонтальное положение?

$$ подъемные винты

$элевационные винты

$закрепительные винты

$наводящие винты

$$$ Какими знаками закрепляется нивелирные сети?

$$ реперами

$кольями

$тригопунктами

$ сигналами

$$$ Средний радиус Земли:

$$ 6 371 км

$3800 км

$6 357 км

$6 378 км

$$$ По какой формуле вычисляется превышение?

$$ h=d×tgν

$h=d×ν

$h=dvi

$h=i×tgν

$$$ Уклон линии равен 5%. Определить превышение в метрах линии длиной 100 метров:

$$ 5м

$20 м

$10 м

$4 м

$$$ Какое сечение рельефа в метрах будет иметь карта, если сплошные горизонтали проведены через 5 метров?

$$ 5 м

$2,5 м

$10 м

$0,5 м

$$$ Как вычисляется дирекционный угол последующей линии, если измерены правые по ходу углы?

$$ αi+1=αi+1800−βi

$αi+1=αi+3600

$αi+1=αi−3600

$αi+1=α−1800+γ

$$$ В каких единицах выражается обычно уклон проектной линии?

$$ в процентах или в промиллях

$в метрах

$в сантиметрах

$в градусах

$$$ Отметка точки Н=217,8 м. Определить отметку ближайшей к ней горизонтали, если высота сечения рельефа h =10 м:

$$ 220 м

$217 м

$218 м

$219 м

$$$ Чему равна теоретическая разность отсчетов по лимбу горизонтального круга полученные после наведения трубы на один и тот же предмет при КП и КЛ?

$$ 1800

$900

$2000

$00

$$$ Определить местоположение точки нулевых работ при значениях рабочих отметок: а=0,80 м, в=0,20м., d=100 м?

$$ 80 м

$60м

$70 м

$40 м

$$$ Сколько минимум точек с известными отметками надо иметь, чтобы провести горизонтали?

$$ 3

$2

$4

$5

$$$ Растояние между двумя точками на карте масштаба 1:10000 равно 4 см. Чему равно расстояние между этими же предметами на карте масштаба 1:1000?

$$ 40 см

$4 см

$0.4см

$400см

$$$ Масштаб карты 1:100 000. Назовите масштаб карты вдвое мельче даннного.

$$ 1:200 000

$1:10 000

$1:50 000

$1:20 000

$$$ Что называется  дирекционным углом?

$$ горизонтальный угол между северным концом осевого меридиана или линии параллельной ему и направлением на данную линию

$горизонтальный угол между северным концом магнитного меридиана и направлением на данную линию

$горизонтальный угол между осевым меридианом и направлением на данную линию

$горизонтальный угол между истинным меридианом и направлением на данную линию

$$$ Какие приборы применяются  при измерении длин линий косвенно?

$$ теодолит, нивелир

$ теодолит, мерная лента

$нивелир, мерная лента

$нивелир, нивелирные марки

$$$ Предельная относительная ошибка теодолитного хода?

$$ 1/2000

$1/500

$1/1000

$1/5000

$$$ Какие виды работ гарантируют исправность геодезических приборов?

$$ поверки

$комплектность

$ исследование

$осмотр

$$$ Можно ли взять отсчеты по вертикальному кругу, если во время отсчетов пузырек уровня при алидаде не находится в нуль-пункте?

$$ нельзя

$можно, если местность равнинная

$можно, если после измерений ввести поправки

$можно

$$$ Какие виды нивелирных работ относятся к государственным?

$$ нивелирование 1-IV класса

$техническое нивелирование

$тригонометрическое нивелирование

$барометрическое нивелирование

$$$ Что такое ось цилиндрического уровня?

$$ касательная, проходящая через нуль-пункт уровня

$перпендикуляр к центру касательной уровня в нуль-пункте уровня

$касательная перпендикулярная радису кривизны уровня в точке касания

$биссектриса центрального угла, характеризующего степень кривизны поверхности уровня

$$$ Как вычисляется румб линии, если известны координаты концов этих линии?

$$ arctgr=ΔΥΔΧ

$tgr=(ΧK−ΧH)(ΥK−ΥH)

$ tgr=(ΧK+ΧH)(ΥK+ΥH)

$arctgr=ΔΖΔΥ

$$$ Что называется магнитным азимутом?

$$ горизонтальный угол отсчитываемый по ходу часовой стрелки от северного конца магнитного меридиана до заданного направления

$горизонтальный угол между магнитным и осевым меридианами

$горизонтальный угол между истинным меридианом и направлением на предмет

$горизонтальный угол между ближним меридианом и заданным направлением

$$$ Сплошные горизонтали (сечение) на карте проведены через 10 м. Какую отметку будет иметь точка, лежащая на этой горизонтали?

$$ 310 м

$312,5 м

$315 м

$301 м

$$$ Какой знак будут иметь абсциссы (х) в странах СНГ?

$$ только положительный

$только отрицательный

$положительный и отрицательный

$зависит от широты расположения точка

$$$ На какую величину могут отличаться два значения угла, полученных измерением при разных кругах теодолитом 2Т30?

$$ 1/

$2/

$10/

$12/

$$$ Определить теоретическую сумму углов замкнутого полигона из 5 углов:

$$ 5400

$3600

$1800

$7200

$$$ Определить превышение h линии АВ, если даны отметки начальной точки Нн=10,50 м и  конечной точки Нк=15,80м:

$$ 5,30м

$–0,05 м

$5,30 см

$26,30 м

$$$ Отметка точки Н=189,90 м. Определить отметку ближайшей к ней горизонтали, если известна высота сечения h =1м:

$$ 190 м

$189 м

$188,9 м

$189,9 м

$$$ Какие главные элементы кривой необходимы для разбивки ее в натуру?

$$ К,Т,Б,Д

$Т,В,Б

$К,Т,П,Н

$Т,К,И,Б

$$$ Что понимается под черной отметкой на профиле?

$$ отметка точки земли

$отметка верха колышка пикета

$отметка связующей точки

$проектная отметка точки

$$$ На сколько групп по техническим условиям делятся нивелиры по точности?

$$ 3

$4

$5

$6

$$$ Что характеризует цифра, стоящая за буквой  Н у нивелиров?

$$ средняя квадратическая ошибка измерения превышений на 1 км двойного хода

$класс нивелирования, для которого применяется указанный нивелир

$ошибку отсчета по средней нити по двум сторонам рейки

$ошибку разности превышений, определенных по красным и черным стороном реек

$$$ Как вычисляется превышение в тригонометрическом методе нивелирования?

$$ h=S×tgν+i−ν+f

$h=S×cosν+i−ν+f

$h=S×sinν+i−ν+f

$h=S×argtgν+i−ν+f

$$$ Как выполняется тригонометрическое нивелирование?

$$ измеряют угол наклона и расстояние

$измеряют давление и температуру воздуха на двух точках

$превышение измеряют горизонтальным лучом

$измеряют расстояние до точки и горизонтальный угол

$$$ Определить правый угол поворота трассы, если известны αn-1=2970, αn =1970

$$ 1000

$2970

$1970

$1340

$$$ Какие мерные приборы применяются для измерения по земле расстояний между точками местности?

$$ мерная лента

$эклиметр

$эккер

$рейка

$$$ Каким должен быть масштаб карты, если точность масштаба равна 5 м?

$$ 1:50 000

$1:10 000

$1:5 000

$1:500

$$$ Если сечение рельефа на карте 10 метров, то какое название будут иметь все точки, лежащие на этой линии?

$$ горизонталь

$1/3 сечения

$1/2 сечения

$1/4 сечения

$$$ Какая геодезическая сеть строится в виде сплошной сети треугольников?

$$ трилатерация

$теодолитные ходы

$нивелирные ходы

$полигонометрия

$$$ В чем заключается главное условие нивелира?

$$ параллельность визирной оси зрительной трубы и оси цилиндрического уровня

$перпендикулярность оси круглого уровня и плоскости вращения зрительной трубы нивелира

$перпендикулярность оси цилиндрического уровня и плоскости вращения зрительной трубы нивелира

$перпендикулярность осей круглого и цилиндрического уровней

$$$ Что характеризует плюсовая точка при нивелировании трассы?

$$ изменение характера рельефа или ситуации

$удаления ее ближайшего пикета

$удаление точки от начала трассы

$смену станции нивелирования

$$$ Что называется румбом линии?

$$ горизонтальный угол, отсчитываемый от ближайшего направления меридиана данной точки до заданного направления

$горизонтальный угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки от направления на север истинного меридиана данной точки до заданного направления

$горизонтальный угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки от направления на север географического меридиана данной точки до заданного направления

$горизонтальный угол, отсчитываемый от направления осевого меридиана по ходу часовой стрелки заданного направления

$$$ Географичесие координаты - это

$$ широта, долгота

$параллель, меридиан

$координата, абсцисса

$нормаль, высота

$$$ Средняя квадратическая ошибка измерения угла у теодолита Т 30:

$$ 30//

$1//

$15//

$45//

$$$ Линейный масштаб 2 см -100м. Определить численный масштаб этой карты:

$$ 1:5000

$1:2000

$1:10000

$1:1000

$$$ Как вычисляется координата Хв, если известны: координата XА, дирекционный угол  и длина стороны SАВ :

$$ ΧB=ΧA+S×cosα

$ ΧB=ΧA+S×sinα

$ ΧB=ΧA−S×sinα

$ΧB=S×cosr

$$$ Как вычисляется координата Ув, если известны: координата УА, дирекционный угол  и  длина SАВ :

$$ΥB=ΥA+S×sinα

$ΥB=S×sinr

$ΥB=ΥA+S×cosα

$ΥB=ΥA−S×cosα

$$$ Точность масштаба равна 0,2 м. Какому масштабу соответствует это точность?

$$ 1:2000

$1:1000

$1:5000

$1:500

$$$ Что называется сближением меридианов:

$$ угол, образованный между осевым и географическим меридианами

$угол, образованный между осевым и магнитным меридианами

$угол, образованный магнитным и географическим меридианами

$угол, образованный между магнитным и истинным меридианами

$$$ Что называется эксцентриситетом алидады горизонтального круга теодолита?

$$ несовпадение центра деления лимба с центром вращения алидады

$несовпадение центра вращения лимба его делений

$несовпадение центров  вращения алидады и лимба

$не перпендикулярность оси вращения теодолита и оси цилиндрического уровня

$$$ Чему равно полярное сжатие Земли?

$$ 1:298,3

$1:209,3

$1:397,4

$1:283,7

$$$ Вычислить истинный азимут линии, если известен Ам=321030/, склонение западное 1030/.

$$ 3200

$32230/

$-3200

$3600

$$$ В 6-й шестиградусной зоне определить долготу осевого меридиана:

$$ 330

$270

$300

$360

$$$  Азимут линии АВ равен 600. Определить румб линии.

$$ СВ:600

$ЮВ:200

$ЮЗ:200

$СЗ:400

$$$ Определить долготу восточного  меридиана 2-й шестиградусной зоны.

$$ 120

$210

$180

$200

$$$ Долгота западного меридиана в шестиградусной зоне равна 300. Определить долготу восточного меридиана этой зоны?

$$ 360

$240

$330

$270

$$$ Определить магнитный азимут при истинном азимуте А= 86010/, магнитное склонение δ=00 30/ (западное):

$$ 86040/

$85040/

$850 35/

$86010/

$$$ По заданной долготе восточного меридиана λ=300. Определить номер зоны, в которой он находится:

$$ 5

$4

$6

$3

$$$ Определить преобразованную ординату (система Гауса-Крюгера) точки, если она расположена в 5 зоне на 124625 метров к востоку от осевого меридиана?

$$ 524625

$375375

$675375

$5696325

$$$ Дан отсчет по вертикальному кругу КП=2025/. Определить угол наклона зрительной трубы теодолита 2Т30, если МО=0002/:

$$ +2023/

$-202/

$357033/

$-2027/

$$$ Формула вычисления домера кривой:

$$ Д=2Т-К

$Д=2К-Т

$Д=Т/2-2К

$Д=2Т-2К

$$$ Допустимая невязка хода технического нивелирования длиной 25 км равна:

$$ 250 мм

$20 см

$2 дм

$30 см

$$$ Точность геометрического нивелирования?

$$ 1-10 мм

$1-10 см

$1-2 м

$2-5 м

$$$ На прямоугольном участке реки установлены две вехи на расстоянии 10 м друг от друга. Пущеный по течению поплавок проплыл расстояние между вехами за 5 сек. Чему равняется поверхностная скорость течения реки?

$$ 2 м/сек

$1 м/сек

$3 м/сек

$4 м/сек

$$$ Линия местности длиной S=160 м измерена со средней квадратической ошибкой mS=10 см. Определить относительную ошибку.

$$ 1/1600

$1/16

$1/170

$1/150

$$$ При каких отсчетах по величине наклонной нивелирной рейки при нивелировании больше ошибка?

$$ при отсчете вблизи 2,9м

$при отсчете до 0,5м

$при отсчете до 1,2 м

$при отсчете до 1,8м

$$$ Что достигается при установке  нивелира на равном расстоянии от задней и передней реек?

$$ главное условие нивелирования

$компенсация ошибок из-за  не перпендикулярности оси круглого  уровня и визирной оси

$компенсация ошибок из-за не параллельности оси круглого уровня и оси вращения инструмента

$компенсация ошибок из-за не перпендикулярности вертикальной нити сетки нитей и визирной оси нивелира

$$$ Что называется склонением магнитной стрелки?

$$ угол, образованный истинным (географическим) и магнитным меридианам;

$угол, образованный осевым и магнитным меридианами;

$угол, образованный осевым и географическим меридианами;

$угол, образованный линией экватора и магнитным меридианом;

$$$ Определить в какой зоне находится осевой меридиан, если его долгота равна 9?

$$ 2

$3

$1

$4

$$$ Определить на какое расстояние от осевого меридиана удалена точка с координатой у=803 км:

$$ на 303 км к востоку

$на 353 км к северу

$на 353 км к западу

$на 350 км к востоку

$$$ Определить  преобразованную ординату (система Гаусса-Крюгера) точки расположенной в 3 зоне на 45 550 м на запад от осевого меридиана?

$$ 345550

$454 450

$15183

$3149146

$$$ Написать пределы 1-ой четверти в градусах?

$$ от 00-900

$от 900-1800

$от 1800-2700

$от 2700-3600

$$$ Написать пределы 2-ой четверти в градусах?

$$ от 900-1800

$от 00-900

$от 1800-2700

$от 2700-3600

$$$ Написать пределы 3-ей четверти в градусах?

$$ от 1800-2700

$от 00-900

$от 2700-3600

$от 900-1800

$$$ Написать пределы 4-ой четверти в градусах?

$$ от 2700-3600

$от 00-900

$от 1800-2700

$от 900-1800

$$$ Чему равен румб 1-ой четверти?

$$r1=α1

$r1=1800−α1

$r1=α1−1800

$r1=3600−α1
$$$ Чему равен румб 2-ой четверти?

$$r2=1800−α2

$r2=α2

$r2=α2−1800

$r2=3600−α2
$$$ Чему равен румб 3-ей четверти?

$$ r3=α3−1800

$r3=α3

$r3=1800−α3

$r3=3600−α3
$$$ Чему равен румб 4-ой четверти?

$$r4=3600−α4
$r4=α4

$r4=1800−α4

$r4=α4−1800

$$$ Найти румб r, если дирекционный угол α =40 ?

$$ r=40

$r=80

$r=90

$r=20

$$$ Найти румб r, если дирекционный угол α =980 ?

$$ r=820

$r=40

$r=980

$r=580

$$$ Найти румб r, если дирекционный угол α=2030 ?

$$ r=230

$r=560

$r=720

$r=1800

$$$ Найти румб r, если дирекционный угол α =3150 ?

$$ r=450

$r=230

$r=560

$r=720

$$$ Найти дирекционный угол , если румб r(СВ) =240 ?

$$α=240

$α=380

$α=300

$α=1240

$$$ Найти дирекционный угол , если румб r(ЮВ) =360 ?

$$ α=1440

$α=380

$α=1240

$α=300

$$$ Найти дирекционный угол , если румб r(ЮЗ) =150 ?

$$α=1950

$α=1440

$α=1300

$α=280

$$$ Найти дирекционный угол , если румб r(СЗ) =480 ?

$$α=3120

$α=1800

$α=280

$α=340

$$$ Что является заложением?

# $$ кратчайшее расстояние между горизонталями

$самое длинное расстояние между горизонталями

$горизонтальное проложение

$длина теодолитного хода от точки до точки

$$$ Какие мерные приборы применяются для измерения по земле расстояний между точками местности?

# $$ ленты и рулетки

$теодолиты

$нивелиры

$тахеометры

$$$ По какой формуле вычисляется место нуля для 2Т30?

## $$MO=(КЛ+КП)2

$МО=КЛ−КП

$МО=S×cosα

$MO=S×sinα

$$$ Как называется отсчет по вертикальному кругу при горизонтальном положении визирной оси трубы и когда пузырек уровня находится в нуль пункте?

$$ место нуля

$отсчет при круге право

$отсчет при круге лево

$лимб

$$$ Линия на карте, соединяющая точки с равными высотами?

$$ горизонталь

$заложение

$бергштрих

$тальвег

$$$ Аналитический, графический, механический:

$$ способы определения площадей

$виды корректировки

$виды съемок

$способы измерений на карте

$$$ Механический прибор, позволяющий путем обвода плоской фигуры любой формы определить ее площадь, называют:

$$ планиметром

$палеткой

$буссолью

$эккером

$$$ Высоты точек съемочной геодезической сети определяют:

$$ геометрическим и тригонометрическим нвелированием

$барометрическим нвелированием

$гидростатическим нивелированием

$только геометрическим нивлированием

$$$ Основание поперечного масштаба:

$$ 2 см

$5 см

$10 см

$100 см

$$$ Знаки, соответствующие значениям координат X и Y в четвертой четверти:

$$ +, -

$-, +

$+, +

$+, *

$$$ Перечислите приборы для измерения углов:

$$ теодолиты, буссоли, гониометры

$рейки, ленты, теодолиты

$нивелиры, радиодальномеры

$измерительные проволоки, нивелиры

$$$ Определение высот точек, трассирование линейных сооружений, нивелирование поверхности:

$$ виды нивелирных работ

$виды разбивочных работ

$методы нивелирования

$виды съемок

$$$ Сумма исправленных поправками горизонтальных углов теодолитного хода равна:

$$ теоретической сумме углов

$угловой невязке

$практической сумме углов

$угловой невязке с обратным знаком

$$$ Какие приборы применяются при разбивке полярным способом?

$$ теодолит и лента

$лента и рулетка

$лента и эккер

$буссоль и лента

$$$ Приборы, применяемые при нивелировании площадки на равнинных участках трассы:

$$ нивелир

$эккер

$кипрегель

$теодолит

$$$ Основной прибор, используемый при выносе проектного угла в натуру:

$$ теодолит

$эккер

$буссоль

$лента

$$$ Каким геодезическим прибором составляется топграфический план непосредственно на местности?

$$ мензула

$буссоль

$нивелир

$теодолит

$$$ Цена наименьшего деления нормального поперечного масштаба в масштабе 1:25000 равна:

$$ 5 м

$25 м

$250 м

$50 м

$$$ Какой из перечисленных масштабов имеет точность масштаба равную 2,5 м:

$$ 1: 25000

$1:250

$1:2500

$1:5000

$$$ Сововкупность разнообразных неровностей земной поверхности называют:

$$ рельефом

$схемой

$ситуацией

$контурами

$$$ Нулевой штрих в середине ампулы уровня называется:

$$ нуль-пунктом

$начальным отсчетом

$местом нуля

$верхним отсчетом

$$$ Для центрироваиия теодолита применяется:

$$ отвес

$алидада

$зрительная труба

$уровень

$$$ Виды погрешностей измерения бывают:

$$ грубые, систематические и случайные

$равноточные и неравноточные

$личные и внешние

$погрешности приборов, внешние и личные

$$$ Цена наименьшего деления нивелирной рейки РН-3:

$$ 10 мм

$1 мм

$1 м

$5 мм

$$$ Какова величина коэффициента нитяного дальномера теодолита:

$$ 100

$1000

$10

$0

$$$ Для высокоточных измерений используются:

$$ инварные ленты

$стальные ленты

$медная проволока

$стальная проволока

$$$ Главные точки трассы:

$$ начало и конец трассы и вершины углов поворота

$точки пересечения дороги

$связующие и промежуточные точки

$вершина поворота и точки кривых

$$$ Расстояние между пикетами:

$$ 100 м

$10 м

$150 м

$1000 м

$$$ Рабочая отметка – это разница между:

$$ проектной и фактической отметками

$фактической и относительной отметками

$горизонтом инструмента и  превышением

$абсолютной и относительной отметками

$$$ Определить точность масштаба 1:10000:

$$ 1 м

$0,01 м

$0,1 м

$10 м

$$$ При графическом определении площадей участков на плане применяют:

$$ палетки

$масштабные линейки и измерители

$механический способ

$аналитический способ

$$$ Какой из ниже перечисленных терминов относится к понятию главные точки круговой кривой:

$$ начало кривой

$кривая

$радиус кривой

$тангенс

$$$ Какими приборами строят квадраты на местности:

$$ теодолит и лента

$теодолит и нивелир

$нивелир и рейка

$буссоль и компас

$$$ Какой из пречисленных ниже геодезических приборов прдназначен для измерения и вынесения на местность горизонтальных углов?

$$ теодолит

$нивелир

$транспортир

$кипрегель

$$$ Прибор, используемый при выносе в натуру проектной отметки:

$$ нивелир

$лента

$эккер

$теодолит

$$$ Как называется метод построения на местности примыкающих друг к другу треугольников, в которых измеряются длины сторон всех треугольников?

$$ трилатерация

$полигонометрия

$триангуляция

$проложение теодолитного хода

$$$ В основе международной разграфки карт лежит лист карты масштаба:

$$ 1:1000000

$1:10000

$1:500000

$1:50000

$$$ По точности теодолиты разделяются на:

$$ высокоточные, точные и технические

$с внешней и внуренней фокусировкой

$верньерные

$астрономические и прямые

$$$ Горизонтальный угол вычисляется при его измерении как:

$$ разность отсчетов правого и левого направлений измеряемого угла

$разность отсчетов левого направления измеряемого угла

$отсчет по лимбу горизонтального круга

$удвоенное значение отсчетов по лимбу горизонтального круга

$$$ Что означает абравиатура «К» в нивелире типа Н3К:

$$ компенсатор

$коррекционный

$круглый

$кремальера

$$$ Постоянные знаки закрепляют подземными знаками, называемыми:

$$ центрами

$экерами

$марками

$пирамидами

$$$ Измерение линий на местности мерной лентой прямым и обратным ходом производится с целью:

$$ контроля измеренных расстояний

$компарирования мерной ленты

$установки цены деления мерной ленты

$определения точности измерений

$$$ Второй этап разбивочной работы на местности:

$$ детальная разбивка

$разбивка трассы на карте и плане

$вынос основных осей сооружений в натуру

$сбор проектных материалов

$$$ Ось цилиндричского уровня при алидаде горизонтального круга должна быть перпендикулярна к:

$$ вертикальной оси прибора

$теодолиту

$горизонтальной оси прибора

$оси трубы

$$$ Совокупность пунктов с известными высотами (Н) равномерно расположенные на всей территории страны называется:

$$ государственная высотная геодезическая сеть

$государственная сеть

$местные геодезические сети

$съемочные геодезические сети

$$$ Определение высот точек, трассирование линейных сооружений, нивелирование поверхности:

$$ виды нивелирных работ

$виды разбивочных работ

$методы нивелирования

$виды съемок

$$$ Сумма исправленных поправками горизонтальных углов теодолитного хода равна:

$$ теоретической сумме углов

$угловой невязке

$практической сумме углов

$сумме дирекционных углов

$$$ Основное геометрическое условие нивелира связано с поверкой:

$$положения визирной оси зрительной трубы

$сетки нитей

$кремальеры

$вертикальной оси

$$$ Какая научная дисциплина занимается вопросами геодезических работ при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений?

$$ инженерная геодезия

$картография

$высшая геодезия

$геодезическая астрономия

$$$ Определите зависимость между румбом (r) и дирекционным углом (α), если α=89020/

$$r=α

$r=3600−α

$r=α−1800

$r=α+1800

$$$ По значению дирекционного угла линии 195030/ вычислить значение румба:

$$ 15030/

$5030/

$125030/

$115030/

$$$ К косвенным линейным измерениям линий относятся измерения, произведенные с помощью:

$$ радиодальномеров

$мерных рулеток

$шкаловых лент

$штриховых лент

$$$ Вычислить МО теодолита 2Т30, если отсчет при КП=5025/, КЛ=-5027/:

$$ -1/

$+1/

$-2/

$+2/

$$$ Прибор для определения магнитных азимутов и румбов:

$$ буссоль

$эккер

$эклиметр

$гониометр

$$$ Какая часть устройства теодолита служит для взятия отсчетов при измерении углов:

$$ круг лимба

$уровни

$зрительная труба

$буссоль

$$$ Для визирования направлений у теодолита служит:

$$ зрительная труба

$вертикальная ось

$цилиндрический уровень

$лимб

$$$ Нижний конец нивелирной рейки называется:

$$ пяткой

$осью

$башмаком

$подошвой

$$$  Пикетаж трассы – это:

$$ разбивка трассы на определенные отрезки (100 м)

$разбивка промежуточных точек

$разбивка закруглений

$длина трассы линейного сооружения

$$$ Геометрическое нивелирование осуществляется:

$$ горизонтальным лучом

$барометром

$с помощью радиовысотодальномеров

$по стереопарам аэроснимков

$$$ Обхода, перпендикуляров, полярный, засечек, створов:

$$ методы съемки ситуации

$методы привязки

$методы перенесения проекта в натуру

$методы передачи высот

$$$ Главные точки круговой кривой:

$$ начало, середина и конец кривой

$вершина поворота трассы

$точки поворота трассы

$пикетные и плюсовые точки

$$$ Определите зависимость между румбом (r) и дирекционным углом (α), если α=156020/

$$r=1800−α

$r=α

$r=3600−α

$r=α−1800

$$$ На плоскости, в геодезической прямоугольной системе координат, за оси бсцисс (Х) и ординат (Y) принимают, соответственно:

$$ осевой меридиан и экватор

$вертикали и горизонтали

$длины и высоты

$истинный и магнитный меридианы

$$$  Подъемные винты в теодолите служат:

$$ для приведения плоскости лимба в горизонтальное положение

$для юстировки круглого уровня

$для приведения плоскости лимба в вертикальное положение

$для закрепления зрительной трубы

$$$ Цель прямой геодезической задачи:

$$ определение координат точек

$определение азимутов

$определение превышений

$определение расстояний

$$$ Цель обратной геодезической задачи:

$$ определение направлений и расстояний

$определение азимутов

$определение превышений

$определение углов

$$$ Точность масштаба – это отрезок на местности, соответствующий ему на плане или карте:

$$ 0,1 мм

$0,5 мм

$0,3 мм

$1 мм

$$$ Что из перечисленного регулирует изображение сетки нитей?

$$ диоптрийное кольцо (окулярное)

$кремальера

$элевационный винт

$визир

$$$ Ось проектируемого линейного сооружения, обозначенная на местности и нанесенная на план (карту):

$$ трасса

$пикетаж

$профиль

$контур

$$$ Геодезические работы, выполняемые для перенесения на местность точек, осей и плоскостей, определяющих местоположение и габаритные размеры сооружения и его частей, называются:

$$ разбивкой

$нивелированием

$строительством

$трассированием

$$$ Определите зависимость между румбом (r) и дирекционным углом (α), если α=199008/

$$r=α−1800

$r=3600−α

$r=1800−α

$ r=α

$$$  Численный масштаб карты 1: 1000, тогда именованный масштаб будет:

$$ в 1 см - 10 м

$в 1 см - 1000 м

$в 1 см - 1 м

$в 1 см - 100 м

$$$  Чему равна ширина реки, если на карте масштаба 1:5000 она равна 2 см?

$$ 100 м

$10000 м

$1000 м

$2500 м

$$$  Длина водопровода на местности 50 м, определить его длину на плане 1:500

$$ 10см

$2500 м

$100 см

$2500 см

$$$ От уровня какого из указанных морей отчитываются абсолютные отметки?

$$ Балтийского

$Каспийского

$Северного

$Аральского

$$$ Разность высот  точек:

$$ превышение

$длина

$масштаб

$ширина

$$$ Где находится точка с северной широтой 900?

$$ на северном полюсе

$на экваторе

$на южном полюсе

$нет такой точки

$$$ Азимут линии измеряется по ходу часовой стрелки от северного направления:

$$ меридиана

$параллели

$экватора

$любой линии

$$$ Ось Х на картах и планах имеет направление:

$$ севера

$юга

$востока

$запада

$$$. Определить величину угла в градусах, если  угол 120 минут?

$$ 20

$1020/

$30

$60

$$$ Величина румба не превышает:

$$ 900

$1800

$2700

$1800

$$$ Вычислить дирекционный угол, если r ЮЗ=200

$$ 2000

$2900

$200

$3400

$$$ Сумма углов n- угольника?

$$ 1800(n−2)

$1800

$5400

$1800(П−3)

$$$ Нивелирование - определение разности:

$$ высот точек

$расстояний

$углов

$координат

$$$ Уклон i равен:

$$ tgν

$sinν

$ctgν

$secν

$$$ НА=100м, НВ= 105м, тогда h- превышение равно:

$$ – 5м

$– 205м

$ +5м

$+2,5м

$$$ Горизонтальное  проложение    между точками d=100м,  превышение 5 м, тогда уклон i:

$$ 0,05

$20

$0,1

$0,02

$$$ При каком угле наклона горизонтальное проложение равно измеренному  расстоянию на местности?

$$ 00

$900

$любой угол

$3600

$$$ Прямое и обратное превышение отличаются:

$$ знаком

$величиной

$превышением

$углом

$$$ Уклон линии i= 0,02, тогда i= в процентах %:

$$ 2

$20

$50

$25

$$$ Вычислить уклон линии i, если превышение между точками  h=4м, d=100м:

$$ 0,04

$0,25

$0,50

$0,4

$$$ Теодолит устанавливается в горизонтальное положение с помощью:

$$ уровня

$рейки

$вешки

$отвеса

$$$ Теодолит центрируется над точкой с помощью:

$$ отвеса

$вешки

$уровня

$винтов

$$$ Изменяется ли точность измерения угла теодолитом при его увеличении от 00 до 3600?

$$ нет

$увеличивается

$уменьшается

$удваивается

$$$ Вычислить HВ, если известна HА=120м и превышение h=-10м:

$$ 110м

$130м

$100м

$140м

$$$ Уклон линии i=0,05, расстояние между точками d=100м, вычислить превышение:

$$ 5м

$50м

$500м

$25м

$$$ Уклон линии i=0,008, переведите в промилли:

$$ 8

$0,008

$0,08

$0,8

$$$ Горизонталь (изолиния) плавная кривая соединяющая точки с одинаковыми:

$$ высотами (отметками)

$превышениями

$углами

$расстояниями

$$$ На профиле в точке нулевых работ проектная Нпр и  фактическая Нф отметки:

$$Нпр=Нф

$Нпр>Hф

$Нпр<Нф

$Нпр=Нф2

$$$ С каким знаком вводится невязка?

$$ противоположным

$с тем же знаком

$не имеет значения

$с плюсом

$$$ Линия длиной 20м измерена с относительной ошибкой  12000 какова линейная ошибка?

$$±1см

$1см

$+1см

$±2см

$$$ Как определяются расстояния между точками при  тахеометрической съемки?

$$ нитяным дальномером

$лентой

$рулеткой

$отвесом

$$$ Если уклон линии имеет знак «плюс», то какой знак будет иметь вычисленное превышение?

$$ «плюс»

$«минус»

$не имеет знака

$противоположный

$$$ Сплошные горизонтали на карте проведены через 5 метров. Какое сечение рельефа будет иметь данная карта?

$$ 5

$0,25

$0,5

$1

$$$ На карте масштаба 1:1000 расстояние между двумя предметами равно 4 см. Чему равно расстояние между этими же предметами на карте масштаба 1:10 000?

$$ 0,04 см

$0,4 см

$0,42 см

$4,00 см

$$$ Как называется горизонтальный круг в теодолите, оцифрованный от 0 до 60 минут?

$$ алидада

$лимб

$транспортир

$рейка

$$$ Зрительная труба теодолита была наведена на отдаленный предмет при положении КП и КЛ, при этом получили следующие отчеты по лимбу КП=50 20/, КЛ= -50 22/. Определить величину коллимационной ошибки.

$$ -0001/

$3001/

$0002/

$60 38/

$$$ Определить ширину реки на местности, если на карте масштаба 1:1000 она равна 2см.

$$ 20м

$1см

$3см

$0,1см

$$$ Определить название румба линии, если +  Х;   +У?

$$ СВ

$СЗ

$ЮВ

$ЮЗ

$$$ Азимут линии АВ равный 1600, перевести в румб:

$$ ЮВ:200

$СВ:200

$ЮЗ:200

$СЗ:400

$$$ Определить теоретическую сумму углов замкнутого полигона из 5 углов?

$$ 5400

$1800

$3600

$7200

$$$ Какие виды исправлений геодезических инструментов выполняются перед началом полевых работ?

$$ поверки

$осмотр

$комплектность

$исследования

$$$ Что такое высота инструмента?

$$ расстояние, от визирной оси объектива теодолита до верха закрепленной точки на местности;

$расстояние, от подставки (трегера) инструмента до земли

$отрезок, равный величине от горизонтальной оси вращение инструмента до верха закрепленного теодолита

$расстояние, от объектива теодолита до верха закрепленной точки на местности

$$$ Определить каким отрезком длины на плане в масштабе 1:1000 изобразится линия s=100м?

$$ 10см

$1см

$1м

$0,1см

$$$ Если магнитный азимут АМ=2400 и склонения магнитной стрелки вост.=100. Определить истинный азимут?

$$ 2500

$2300

$2200

$1800

$$$ Вычислить превышение h, если известны отчеты по черным сторонам реек: задняя  а=2120мм; передняя  в=1020мм?

$$ 1.1 м

$3.145 м

$0.109 м

$10.95 м

$$$ Определить длину линии S на местности. Если она на плане составляет 3 см, а масштаб плана 1:1000?

$$ 30 м

$300 м

$3000 м

$3.5 м

$$$ Определить расстояние до промежуточной точки от начала трассы, если ее пикетажное наименование ПК6+50м?

$$ 650 м

$55 м

$500 м

$600 м

$$$ Определить название румба линии, если дано +х,-у?

$$ СЗ

$СВ

$ЮВ

$ЮЗ

$$$ Определить название румба линии, если дано -х,-у?

$$ ЮЗ

$СЗ

$СВ

$ЮВ

$$$ Определить название румба линии, если дано -х,+у?

$$ ЮВ

$ЮЗ

$СЗ

$СВ

$$$ Что обозначает буква Л в наименовании нивелира 3Н2КЛ?

$$ наличие горизонтального лимба

$наличие добавочной линзы объектива

$наличие микрометра

$наличие компенсатора остаточного наклона визирной оси

$$$ Какой из перечисленных теодолитов относится к высокоточным?

$$ 3Т2КП

$2Т30П

$2Т5К

$Theo-020B

$$$ С какой среднеквадратической погрешностью можно измерить горизонтальный угол теодолитом 2 ТЗОП?

$$ 30//

$1/

$2//

$5//

$$$ Какую физическую величину измеряет светодальномер?

$$ время прохождения оптическим лучом расстояния от излучателя до отражателя и обратно

$скорость оптического луча в реальных условиях атмосферы

$расстояние между дальномером и отражателем

$горизонтальную рефракцию оптического луча

$$$ Каким образом исключается коллимационная погрешность в результате измерения горизонтального угла?

$$ путем измерения угла при КП и КЛ

$специальными вычислениями

$путем применения специальных устройств

$путем особого наведения трубы на визирные цели

$$$ При каких условиях производят поверку коллимационной погрешности?

$$ при горизонтальном положении трубы

$при углах наклона зрительной трубы в 450

$наклон трубы не имеет значения

$при вертикальном положении зрительной трубы

$$$ Что  собой представляет нитяной дальномер?

$$ зрительную трубу с дальномерной сеткой

$зрительную трубу с сеткой в виде биссектора

$специальное устройство с нитями

$рулетку с мерной нитью

$$$ Чему равен коэффициент нитяного дальномера теодолита 2Т30?

$$ 100

$10

$50

$1000

$$$ Что называют аналитическим способом?

$$ вычисление площади контура по результатам измерений линий и углов на местности и их функциям (приращениям и координатам вершин контура)

$ вычисление площади контура по результатам измерения линий по карте (плану), с предварительной разбивкой его на простейшие геометрические фигуры и последующим их суммированием

$ использование квадратной палетки со стороной квадрата 2 мм

$ вычисление площади контура любой формы по карте (плану) путем обвода механическим прибором планиметром

$$$ Что является котловиной?

$$ углубление конусообразной формы

$ вытянутая и постепенно понижающаяся в одном направлении возвышенность

$ вытянутое и открытое с одного конца постепенно понижающееся углубление

$ небольшое понижение между двумя соседними горами и хребтами

$$$ Как определяется МО вертикального круга теодолита?

$$ по результатам отсчетов при КЛ и КП

$по оцифровке вертикального круга

$по паспорту теодолита

$по результатам лабораторных исследований теодолита

$$$ В каких пределах изменяется зенитное расстояние?

$$ 00 – 1800

$00 – 900

$00 – 3600

$+900 –900

$$$ Величина допустимой среднеквадратической ошибки измерений при использовании высокоточных теодолитов:

$$ 1//

$0,5//

$1,5//

$2//

$$$ С какой среднеквадратической погрешностью можно измерить горизонтальный угол теодолитом 2Т30П?

$$ 30//

$1//

$2//

$5//

$$$ Что обозначает буква К в наименовании теодолита 3Т5КП?

$$ наличие компенсатора места нуля вертикального круга

$наличие контактной линзы

$наличие вертикального круга

$тип трегера теодолита

$$$ Какую форму имеет Земля?

$$ геоид

$шар

$эллипс

$круг

$$$ Изображаются ли меридианы и параллели на топографических картах?

$$ да

$нет

$только на планах

$только на мелкомасштабных картах

$$$ Определить магнитный азимут при истинном азимуте А= 86010/, магнитное склонение δ=0030/ (западное):

$$ 860 40/

$85040/

$85035/

$86010/

$$$ Вычислить истинный азимут линии, если известен Ам=321030/, склонение западное 1030/:

$$ 3200

$322030/

$-3200

$3600

$$$ Определить название румба линии, если приращения Δх-; Δу-:

$$ ЮЗ

$СЗ

$СВ

$ЮВ

$$$ Сплошные горизонтали на карте проведены через 5 м. Какую отметку будет иметь точка, лежащая на горизонтали?

$$ горизонтали

$1/3 сечения

$1/2 сечения

$1/4 сечения

$$$ Отметка точки Н=218,8 м. Определить отметку ближайшей к ней горизонтали, если высота сечения рельефа h =10 м:

$$ 220 м

$217 м

$218 м

$219 м

$$$ Какое сечение рельефа в метрах будет иметь карта, если сплошные горизонтали проведены через 5 метров?

$$ 5 м

$2,5 м

$10 м

$0,5 м

$$$ В каких единицах выражается обычно уклон проектной линии?

$$ в процентах или в промиллях

$в метрах

$в сантиметрах

$в градусах

$$$ Расстояние между точками А и В равно 100 м, а превышение 5 м. Определить уклон линии в %:

$$ 5 %

$10%

$2,5%

$0,5%

$$$ Уклон линии равен 6%. Определить превышение в метрах линии длиной 100 метров:

$$ 6 м

$20 м

$10 м

$4 м

$$$ Какие виды работ гарантируют исправность геодезических приборов?

$$ поверки

$исследование

$комплектность

$осмотр

$$$  Можно ли взять отсчеты по вертикальному кругу, если во время отсчетов пузырек уровня при алидаде не находится в нуль-пункте?

$$ нельзя

$можно, если местность равнинная

$можно, если после измерений ввести поправки

$можно

$$$ Зрительная труба теодолита была наведена на отдаленный предмет при положении КП и КЛ, при этом получили следующие отсчеты по лимбу: КП=+4020/, КЛ= - 4022/. Определить величину коллимационной ошибки.

$$ -0001/

$11001/

$0021/

$-0004/

$$$ Отсчеты по вертикальному кругу при наведении на предмет при двух положениях зрительной трубы теодолита получились равными КП=8020/, КЛ= -8016/. Определить МО место нуля вертикального круга.

$$ 0002/

$0004/

$-0002/

$356042/

$$$ Чему равна теоретическая разность отсчетов по лимбу горизонтального круга полученные после наведения трубы на один и тот же предмет при КП и КЛ?

$$ 1800

$900

$2000

$00

$$$  Вычислить отметку промежуточной точки С, если известны ГИ станции  ГИ = 120.120 м и отсчет по рейке а=2020.

$$ 118.100 м

$122.140 м

$120.100 м

$100.100 м

$$$  Точность геометрического нивелирования?

$$ 1-10 мм

$2-5 м

$1-10 см

$1-2 м

$$$  Допустимое отклонение отсчетов по двухсторонней нивелирной рейке на станции при техническом нивелировании:

$$ 5 мм

$10 мм

$3 мм

$6 мм

$$$  Вычислить превышение h , если известны отсчеты по черным сторонам реек задняя а=3020 мм; передняя в=2020 мм.

$$ 1м

$0,109 м

$10,10 м

$–10,10 м

$$$  Что характеризует цифра, стоящая за буквой  Н в марке нивелира?

$$ среднеквадратическую ошибку измерения превышений на 1 км двойного хода

$класс нивелирования, для которого применяется указанный нивелир

$ошибку отсчета по средней нити по двум сторонам рейки

$ошибку разности превышений, определенных по красным и черным сторонам реек

$$$  Определить местоположение точки нулевых работ при значениях рабочих отметок: а=0,80 м, в=0,20 м, d=100 м?

$$ 80 м

$60 м

$70 м

$40 м

$$$  Цена основания масштабной линейки, равная 2 см, при масштабе 1:500 составляет:

$$ 10 м

$5 м

$15 м

$1 м

$$$ Вид масштаба, позволяющий измерять расстояния с точностью цены наименьшего деления:

$$ поперечный

$линейный

$именованный

$численный

$$$  Для обозначения на планах и картах различных предметов местности применяют:

$$ условные знаки

$прямоугольные координаты

$географические координаты

$градусную сеть

$$$ Какие мерные приборы применяются для измерения по земле расстояний между точками местности?

$$ мерная лента

$эклиметр

$эккер

$рейка

$$$  Найти дирекционный угол , если румб r(ЮЗ) =150 ?

$$ α=1950

$α=1440

$α=1300

$α=280

$$$  Найти дирекционный угол , если румб r(СЗ) =480 ?

$$ α=3120

$α=1800

$α=280

$α=340

$$$  Что является заложением?

# $$ кратчайшее расстояние между горизонталями

$самое длинное расстояние между горизонталями

$горизонтальное проложение

$длина теодолитного хода от точки до точки

$$$ Как называется винт нивелира, который обеспечивают положение пузырька цилиндрического уровня в нуль-пункте?

$$ элевационный винт

$подъемные винты

$закрепительные винты

$наводящие винты

$$$  Линейный масштаб 2 см -100м. Определить численный масштаб этой карты:

$$ 1:5000

$1:2000

$1:10000

$1:1000

$$$  Точность в масштабе равна 0,2 м. Какому масштабу соответствует это точность?

$$ 1:2000

$1:1000

$1:5000

$1:500

$$$  Как вычисляется приращение хВ, если известны румб r и длина стороны SАВ :

$$ S×cosr

$ΧA+S×cosr

$ΧA+S×sinr

$ΧA−S×cosr

$$$  Как вычисляется координата уВ, если известны румб  r и  длина SАВ :

$$ S×sinr

$ΥA+S×sinr

$ΥA−S×sinr

$ΥA+S×cosr

$$$  Что называется  дирекционным углом?

$$ горизонтальный угол между северным концом осевого меридиана или линии параллельной ему и направлением на данную линию

$горизонтальный угол между северным концом магнитного меридиана и направлением на данную линию

$горизонтальный угол между истинным меридианом и направлением на данную линию

$горизонтальный угол между южным концом истинного меридиана и направлением на данную линию

$$$  Что называется магнитным азимутом?

$$ горизонтальный угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки от северного конца магнитного меридиана до заданного направления

$горизонтальный угол между магнитным и осевым меридианами

$горизонтальный угол между истинным меридианом и направлением на предмет

$горизонтальный угол между ближним меридианом и заданным направлением

$$$ Горизонтальный отрезок на местности равен 250 м. Каким отрезком в сантиметрах он изобразится на плане в масштабе 1:25000?

$$ 1 см

$2 см

$3 см

$5 см

$$$  Численный масштаб карты 1: 10000, тогда именованный масштаб будет?

$$ в 1 см - 100 м

$в 1 см - 1000 м

$в 1см - 1 м

$в 1 см - 10000 м

$$$ Чему равна ширина реки, если на карте масштаба 1:5000 она равна 5 см ?

$$ 250 м

$25000 м

$1000 м

$2500 м

$$$ Где находится точка с южной широтой 900?

$$ на южном полюсе

$на северном полюсе

$на экваторе

$в середине

$$$  Определить величину угла в градусах, если  угол 60 минут?

$$ 10

$1020/

$20

$1001/

$$$  Величина дирекционного угла не превышает:

$$ 3600

$900

$5400

$2700

$$$  Уклон линии i= 0,06, тогда i= в процентах %;

$$ 6

$60

$30

$3

$$$ Если уклон линии имеет знак «минус», то какой знак будет иметь  вычисленное превышение?

$$ «минус»

$ «плюс»

$не имеет знака

$ «минус» и «плюс»

$$$ Площадь полигона аналитическим способом вычисляется через:

$$ приращения координат и координаты вершин

$координаты вершин

$приращения координат

$геометрические фигуры

$$$  Какими приборами строят квадраты на местности:

$$ теодолит и лента

$теодолит и нивелир

$нивелир и рейка

$буссоль и компас

$$$  Как нивелируются квадраты со стороной 10-20 м?

$$ с одной постановкой прибора

$каждый квадрат отдельно

$маршрутное нивелирование

$двойной ход

$$$  Вычислить дирекционный угол, если rСВ=56015/:

$$ 56015/

$123045/

$303045/

$14015/

$$$ Определить магнитный азимут, если дирекционный угол α=2180, величина сближения меридианов γ=2 0  (восточная), величина склонения магнитной стрелки δ=6 0 (восточная).

$$ Ам =2180

$Ам =2140

$Ам =2200

$Ам =2220

$$$ Точные нивелиры применяются при нивелировании:

$$ государственных геодезических сетей III и IV классов

$при техническом нивелировании

$при решении инженерно-геодезических задач

$государственных геодезических сетей I и II классов

$$$ Чему равно превышение между точками «А» и «В», если их отметки: НА =48,71; НВ=25,22 м?

$$ -23,49

$-21,19

$-23,49

$73,93

$$$ Горизонтальный угол между северным направлением осевого меридиана или линией, ему параллельной, и данным направлением по ходу часовой стрелки:

$$ дирекционный угол

$азимут истинный

$азимут магнитный

$румб

$$$ Сколько геометрических осей имеет зрительная труба:

$$ две

$три

$четыре

$ни одной

$$$ Угол между визирной осью и плоскостью, перпендикулярной к горизонтальной оси

теодолита, называют:

$$ коллимационной погрешностью

$углом наклона

$параллаксом

$эксцентриситетом

$$$ Наиболее точный способ определения площадей:

$$ аналитический

$с помощью палетки

$графический

$Савича

$$$ Линия, проходящая через перекрестие сетки нитей и оптический центр объектива:

$$ визирная ось зрительной трубы

$вертикальная ось

$ось круглого уровня

$ось цилиндрического уровня

$$$  Поперечный профиль разбивают для:

$$ характеристики местности в направлениях, перпендикулярных к трассе

$плана местности

$наглядности

$для разбивки круговых кривых

$$$  Первый этап разбивочной работы на местности:

$$ вынос основных осей сооружений в натуру

$детальная разбивка

$разбивка трассы на карте и плане

$сбор проектных данных

$$$  Основание поперечного масштаба:

$$ 2 см

$5 см

$10 см

$100 см

$$$  Определить азимут истинный, если Ам =3300 00/ , восточное склонение магнитной стрелки δ=1 0 20/ :

$$ 3310 20/

$600 40/

$1510 20/

$3280 40/

$$$  Определить азимут истинный, если Ам =3280 45/ , восточное склонение магнитной стрелки δ=1 0 05/ :

$$ 3290 50/

$3280 40/

$1460 15/

$3270 40/

$$$  Вычислить превышение между точками, если отсчет по задней рейке, а=1435 мм, а по передней рейке в=1735 мм:

$$ h=-300 мм

$h=-100 мм

$h=+300 мм

$h=-100 мм

$$$ Вычислить горизонт инструмента (ГИ) на станции геометрического нивелирования, если высота точки На = 10,500 м, а отсчет по черной стороне рейки, стоящей на этой точке 1200 мм:

$$ ГИ=11,700 м

$ГИ=6,100 м

$ГИ=15,400 м

$ГИ=5,600 м

$$$ При геометрическом нивелировании способом «из середины» превышение вычисляется по формуле:

$$ h=a−b

$h=b−a

$h=i−a

$h=i−b

$$$ Вертикальная плоскость, соединяющая концы измеряемой линии, называется:

$$ створом

$лимбом

$лентой

$рейкой

$$$318. Сколько раз измеряют горизонтальный угол способом «полного приема»:

$$2 раза

$1 раз

$5 раз

$3 раза

$$$ Для визирования направлений у теодолита служит:

$$ зрительная труба

$лимб

$цилиндрический уровень

$вертикальная ось

$$$ Отсчет по лимбу вертикального круга при горизонтальном положении визирной оси и оси уровня (при алидаде вертикального круга), называют:

$$ местом нуля (МО)

$румбом

$коллимационной погрешностью

$азимутом

$$$ Теодолиты Т30, Т15, Т15К по точности относятся к:

$$ техническим

$точным

$высокоточным

$оптическим

$$$ Если прямой дирекционный угол какой-либо линии равен величине α, то обратный дирекционный угол этой же линии будет:

$$ αBА=αAB±1800

$αAB=αAB+1800−γ

$αAB=αAB+1800−δ

$αAB=αAB+3600

$$$ Вычислить горизонт инструмента (ГИ) на станции геометрического нивелирования, если высота точки На = 15,500 м, а отсчет по черной стороне рейки, стоящей на этой точке 1300 мм:

$$ ГИ=16,800 м

$ГИ=16,100 м

$ГИ=15,400 м

$ГИ=13,600 м

$$$ Задача определения координат точки по координатам исходной точки, горизон тальному расстоянию между исходной и определяемой точками и дирекционному углу этой линии носит название:

$$ прямой геодезической задачи

$ основной задачи геодезии

$ директивной задачи геодезии

$ задачи детерминации

$$$ Высоты точек съемочной геодезической сети определяют:

$$ геометрическим и тригонометрическим нивелированием

$барометрическим нивелированием

$гидростатическим нивелированием

$механическим нивелированием

$$$  Линией нулевых работ называется:

$$ вариант расположения трассы, при котором ее проектный уклон выдерживается без каких-либо земляных работ

$линия земли

$горизонтальная линия на профиле

$проектная линия

$$$  Угловая величина дуги, соответствующая одному делению лимба, называется:

$$ ценой деления лимба

$ценой деления алидады

$точностью верньера

$точностью теодолита

$$$  Каким прибором составляется топографический план непосредственно на местности?

$$ мензула

$буссоль

$теодолит

$нивелир

$$$  Нулевой штрих в середине ампулы уровня называется:

$$ нуль-пунктом

$местом нуля

$пузырьком воздуха

$верхним отсчетом

$$$  Цена наименьшего деления нивелирной рейки РН-3:

$$ 10 мм

$50 мм

$20 дм

$3 дм

$$$  Способы геометрического нивелирования:

$$ вперед и из середины

$прямо и обратно

$непосредственный и косвенный

$точный и неравноточный

$$$  Теоретическая сумма превышений нивелирного хода, проложенного между двумя пунктами с известными высотами, определяется как:

$$ht=Hкон−Ннач

$ht=Hкон+hпр

$ht=hпр

$ht=hпр+fh

$$$  По формуле d=D×cos2ν определяется:

$$ горизонтальное проложение

$наклонное расстояние

$отсчет по нитяному дальномеру

$горизонтальное расстояние

$$$  При измерении направлений способом «круговых приемов», измерение начинают при круге лево (КЛ) и вращают алидаду:

$$ по ходу часовой стрелки

$вращают лимб

$в любом направлении

$не вращают алидаду

$$$  Угловую невязку, если она допустима, распределяют в виде поправок:

$$ поровну на все углы с обратным знаком невязки

$поровну на все углы со знаком невязки

$пропорционально точности измерения углов

$пропорционально величинам углов

$$$ В случае сложного рельефа и больших уклонов нивелирование поверхности осуществляют:

$$ тригонометрическим нивелированием

$способом магистральных линий

$по квадратам с многих станций

$барометрическим нивелированием

$$$  Пункты геодезической сети сгущения закрепляются:

$$ постоянными геодезическими знаками

$деревянными колышками

$стенными марками

$арматурными стержнями

$$$ Как называется метод построения на местности примыкающих друг к другу треугольников, в которых измеряются длины сторон всех треугольников?

$$ трилатерация

$полигонометрия

$нивелирование

$проложение теодолитного хода

$$$ Если дирекционный угол линии α=3250 , то румб этой же линии будет равен:

$$ r=СЗ:350

$r=СВ:350

$r=ЮЗ:450

$r=ЮВ:450

$$$ Горизонтальный угол вычисляется при его измерении как:

$$ разность отсчетов правого и левого направлений измеряемого угла

$удвоенное значение отсчетов на правое и левое направления измеряемого угла

$сумма отсчетов на правое и левое направление измеряемого угла

$отсчет по лимбу горизонтального круга

$$$ Устройство, с помощью которого визирная ось нивелира автоматически приводится в горизонтальное положение, называется:

$$ компенсатор

$подъемные винты

$цилиндрический уровень

$круглый уровень

$$$ Юстировка – это:

$$ исправление выявленных неполадок

$центрирование прибора над точкой

$процесс измерения углов и расстояний

$проверка правильности измерений

$$$ Второй этап разбивочной работы на местности:

$$ детальная разбивка

$сбор проектных материалов

$подготовка разбивочных чертежей

$разбивка трассы на карте и плане

$$$ Измерение линий на местности мерной лентой прямым и обратным ходом производится с целью:

$$ контроля измеренных расстояний

$проверки длины мерной ленты

$установки цены деления мерной ленты

$компарирования мерной ленты

$$$ Ось цилиндрического уровня при алидадае горизонтального круга должна быть перпендикулярна к:

$$ вертикальной оси прибора

$горизонтальной оси прибора

$оси трубы

$лимбу теодолита

$$$ Связь дирекционного угла  «α» и румба «r» в 4-ой четверти представляется зависимостью:

$$ r=3600−α

$r=2700−α

$r=3600+α

$r=α−2700

$$$ Если дирекционный угол линии α=50, то румб «r» этой же линии будет равен:

$$ r=СВ: 50

$r=ЮВ: 100

$r=С3: 1750

$r=ЮЗ: 150

$$$ Определение фактической длины путем сравнения с эталоном – это:

$$ компарирование мерной ленты

$определение длины линии

$комплектация мерной ленты

$определение цены деления мерной ленты

$$$ При нивелировании поверхности по квадратам результаты полевых измерений записывают:

$$ в схему и абрис

$в тахеометрический журнал

$в пикетажный журнал

$в ведомость координат

$$$ Сколько раз измеряют расстояние между точками теодолитных ходов лентой Л3-20:

$$ 2 раза

$4 раза

$1 раз

$3 раза

$$$ Определение превышения одной точки над другой горизонтальным лучом визирования по отсчетам на рейках, отвесно установленных на точках – это сущность нивелирования:

$$ геометрического

$механического

$барометрического

$гидростатического

$$$ Чему равен дирекционный угол линии, если ее румб равен ЮВ:20010/:

$$ 159050/

$59055/

$259050/

$159055/

$$$ Для высокоточных линейных измерений используются:

$$ инварная проволока

$аллюминиевые рулетки

$стальные ленты

$стальная проволока

$$$ Определить масштаб, если 8 см на плане соответствуют 80 м на местности:

$$ 1:1000

$1:500

$1:100

$1:10000

$$$ Задача определения дирекционного угла и горизонтального расстояния между точками линии по известным координатам двух точек носит название:

$$ обратной геодезической задачи

$ основной задачи геодезии

$  директивной задачи геодезии

$ задачи детерминации

$$$ Знаки, соответствующие значениям координат X и Y в четвертой четверти:

$$ +;-

$+;+

$+;*

$-;-

$$$ Дирекционный угол линии α=110, чему будет равен румб «r» этой же линии:

$$ r=СВ: 110

$r=ЮВ: 50

$r=С3: 1650

$r=ЮЗ: 150

$$$ Если румб «r» линии СЗ:r =650, то чему будет равен дирекционный угол:

$$α=СЗ: 2950

$α=ЮВ: 650

$α=С3: 750

$α=ЮЗ: 550

$$$ Определить масштаб, если 4 см на плане соответствуют 1000 м на местности:

$$ 1:25000

$1:5000

$1:10000

$1:100000

$$$ Если румб «r» линии ЮЗ:r =450, то чему будет равен дирекционный угол:

$$α =ЮЗ: 2250

$α=ЮВ: 450

$α=С3: 1750

$α=ЮЗ: 1650