Уровень 1

Вопрос №1

| V1 | Строгое понятие химической технологии – это: |
| --- | --- |
| 1 | наука |
| 0 | отрасль промышленности |
| 0 | способ производства |
| 0 | метод переработки веществ |
| 0 | химическое производство |

Вопрос №2

| V1 | Последовательность процессов целенаправленной переработки сырья в продукт – это: |
| --- | --- |
| 1 | химико-технологический процесс |
| 0 | химическое производство |
| 0 | химико-технологическая система |
| 0 | химическая технология |
| 0 | способ производства |

Вопрос №3

| V1 | Совокупность процессов и операций, осуществляемых в машинах и аппаратах и предназначенных для переработки сырья путем химических превращений в необходимые продукты, – это: |
| --- | --- |
| 1 | химическое производство |
| 0 | химико-технологическая система |
| 0 | химико-технологический процесс |
| 0 | химическая технология |
| 0 | Наука |

Вопрос №4

| V1 | Какие производства относятся к неорганической химической технологии? |
| --- | --- |
| 1 | стекла, керамики, вяжущих материалов |
| 0 | высокомолекулярных соединений |
| 0 | продуктов из природных углеводородов |
| 0 | продуктов из природных углеводородов |
| 0 | минеральных кислот, щелочей, солей; |

Вопрос №5

| V1 | Какие мероприятия могут способствовать реализации концепции минимизации отходов в производстве аммиака? |
| --- | --- |
| 1 | использование фракционного рецикла |
| 0 | применение активных катализаторов |
| 0 | использование полного рецикла |
| 0 | T увеличить, P уменьшить, процесс вести при избытке N2 |
| 0 | уменьшение объёма продувочных газов |

Вопрос №6

| V1 | Совокупный химико-технологический процесс включает основные процессы: |
| --- | --- |
| 1 | Химические |
| 0 | Энергетические |
| 0 | Управления |
| 0 | метод переработки веществ |
| 0 | химическое производство |

Вопрос №7

| V1 | В химическом производстве кроме основных процессов совокупного химико-технологического процесса осуществляются процессы: |
| --- | --- |
| 1 | Энергетические |
| 0 | механические и гидромеханические |
| 0 | Массообменные |
| 0 | химическое производство |
| 0 | способ производства |

Вопрос №8

| V1 | Вещества, обладающие энергетическим потенциалом и являющиеся побочными продуктами деятельности человека, – это источники энергии: |
| --- | --- |
| 1 | Вторичные |
| 0 | Дополнительные |
| 0 | Неиспользуемые |
| 0 | безвозвратно теряемые |
| 0 | Управления |

Вопрос №9

| V1 | Совокупность отходов производства и потребления, пригодных в качестве основного или вспомогательного сырья для выпуска целевой продукции, – это материальные ресурсы: |
| --- | --- |
| 1 | Вторичные |
| 0 | Первичные |
| 0 | Основные |
| 0 | Исходные |
| 0 | Управления |

Вопрос №10

| V1 | Химическое производство, вредные последствия деятельности которого не превышают уровня, допустимого санитарными нормами, но часть сырья и материалов переходит в отходы, – это производство: |
| --- | --- |
| 1 | Малоотходное |
| 0 | безотходное |
| 0 | Вторичное |
| 0 | Неисправное |
| 0 | Энерготехнологическая |

Вопрос №11

| V1 | Чем отличается технологическая схема производства от энерго-технологической? |
| --- | --- |
| 1 | наличием энергетического узла |
| 0 | присутствием теплообменной аппаратуры |
| 0 | производством энергии для соседних заводов |
| 0 | наличием очистных сооружений |
| 0 | реализацией приемов регенерации и рекуперации тепла и энергии |

Вопрос №12

| V1 | Химико-технологическая система, позволяющая на одном оборудовании после некоторых изменений компоновки оборудования и режимных параметров реализовать различные химико-технологические процессы, называется: |
| --- | --- |
| 1 | Перестраиваемая |
| 0 | Неуправляемая |
| 0 | Комплексная |
| 0 | Переоборудованная |
| 0 | наличием энергетического узла |

Вопрос №13

| V1 | Если при допустимых изменениях условий химико-технологического процесса его показатели сохраняются в заданных пределах, то химико-технологическая система называется: |
| --- | --- |
| 1 | Управляемой |
| 0 | Нечувствительной |
| 0 | Устойчивой |
| 0 | Активной |
| 0 | Автономной |

Вопрос №14

| V1 | Среднее время функционирования химико-технологической системы между отказами ее элементов или число отказов, или общее время простоя за данный период – это показатели: |
| --- | --- |
| 1 | Надежности |
| 0 | Устойчивости |
| 0 | Управляемости |
| 0 | Реактивности |
| 0 | наличием энергетического узла |

Вопрос №15

| V1 | Химические производства, в которых действуют замкнутые системы водоснабжения без сброса сточных вод в водоемы, называются: |
| --- | --- |
| 0 | Безводными |
| 0 | Циклическими |
| 1 | Бессточными |
| 0 | Безотходными |
| 0 | Реактивности |

Вопрос №16

| V1 | Расходные коэффициенты характеризуют расход сырья на единицу: |
| --- | --- |
| 0 | массы побочного продукта |
| 0 | объема побочного продукта |
| 0 | Надежности |
| 1 | объема целевого продукта |
| 0 | плотности целевого продукта |

Вопрос №17

| V1 | Расходные коэффициенты КА и КВ для реагентов А и В [моль А(В)/моль R] в химико-технологическом процессе с химической реакцией: аА + вВ → rR (MA, MВ, MR, - молярные массы компонентов) рассчитывают по уравнению: |
| --- | --- |
| 0 | KA=MAMR, KB=MBMR |
| 0 | KA=rMAMR, KA=rMBMR |
| 1 | KB=br, KB=ar |
| 0 | KB=rb, KA=ra |
| 0 | KA=rMBbMR, KA=MRMA |

Вопрос №18

| V1 | Расходный коэффициент KА реагента А [кг А/кг R]) в химико-техно-логическом процессе с химической реакцией: аА → rR (MA, MR – молярные массы компонентов) рассчитывают по уравнению: |
| --- | --- |
| 0 | KA=MAMR; |
| 0 | KA=aMAMR; |
| 0 | KA=MArMR |
| 1 | KA=aMArMR; |
| 0 | KA=aMA(rMR103); |

Вопрос №19

| V1 | Если степень превращения реагента А в химико-технологическом процессе с химической реакцией : аА + вВ → rR + sS, равна xА, то расходный коэффициент [кг А/т R]) (MA, MВ, MR, MS – молярные массы компонентов) равен: |
| --- | --- |
| 0 | KA=aMA(rMR103); |
| 0 | KA=(aMAxA)rMR; |
| 1 | KA=(aMA103)(rMRxA); |
| 0 | KA=(MA103⋅xA)rMR; |
| 0 | KA=(rMR103)(aMAxA) |

Вопрос №20

| V1 | Совокупность основных параметров (факторов), влияющих на интенсивность работы аппарата, называется режимом: |
| --- | --- |
| 0 | Оптимальным |
| 1 | Технологическим |
| 0 | тепловым; |
| 0 | Инженерным |
| 0 | Заданным |

Уровень 2

Вопрос №21

| V1 | Материальный баланс химико-технологического процесса составляется на основе закона: |
| --- | --- |
| 1 | сохранения массы вещества и с учетом стехиометрических соотношений |
| 0 | сохранения энергии и с учетом стехиометрических соотношений |
| 0 | действующих масс и с учетом стехиометрических соотношений |
| 0 | подготовка сырья |
| 0 | химическая переработка сырья |

Вопрос №22

| V1 | Тепловой баланс химико-технологического процесса составляется на основе законов: |
| --- | --- |
| 0 | сохранения массы вещества |
| 0 | Материальные |
| 1 | сохранения массы вещества и энергии |
| 0 | действующих масс |
| 0 | Эквивалентов |

Вопрос №23

| V1 | Совокупность аппаратов (элементов) и потоков (связей) между ними, функционирующая как единое целое и предназначенная для переработки исходного сырья в продукты, – это: |
| --- | --- |
| 0 | химическое производство |
| 1 | химико-технологическая система |
| 0 | химико-технологический процесс |
| 0 | химическая технология |
| 0 | Тепловые |

Вопрос №24

| V1 | Для чего используют математические модели (описания) ХТС? |
| --- | --- |
| 0 | для украшения научных отчетов |
| 0 | для решения задач анализа и синтеза ХТС |
| 1 | для решения на компьютерах и расчетов материально-тепловых балансов, последующего вычисления необходимых показателей функционирования ХТС |
| 0 | для снижения энергоемкости продукции |
| 0 | для повышения качества отходов и вторичных энергетических ресурсов |

Вопрос №25

| V1 | В какой области протекает каталитический процесс окисления SO2 в промышленном реакторе? |
| --- | --- |
| 0 | в кинетической |
| 0 | во внутридиффузионной |
| 0 | во внешнедиффузионной |
| 1 | в переходной |
| 0 | для украшения научных отчетов |

Вопрос №26

| V1 | Укажите способы увеличения равновесного превращения SO2 в SO3: |
| --- | --- |
| 0 | увеличение концентрации SO2 при постоянной концентрации О2 |
| 0 | уменьшение концентрации SO2 при постоянной концентрации О2 |
| 0 | увеличение давления |
| 0 | увеличение температуры |
| 1 | вывод SO3 из газовой смеси |

Вопрос №27

| V1 | Как влияет увеличение исходной концентрации SO2 на равновесную степень превращения SO2 в SO3 при постоянном соотношении О2:SO2: |
| --- | --- |
| 0 | проходит через максимум |
| 1 | Уменьшается |
| 0 | не влияет |
| 0 | Увеличивается |
| 0 | проходит через минимум |

Вопрос №28

| V1 | Как изменяется фактическая степень превращения SO2 с увеличением температуры при постоянном времени контакта ? |
| --- | --- |
| 0 | Снижается |
| 0 | Возрастает |
| 0 | проходит через минимум |
| 1 | проходит через максимум |
| 0 | характер изменения определяется моделью реактора |

Вопрос №29

| V1 | Какие данные необходимы для определения необходимого объема катализатора в контактном аппарате? |
| --- | --- |
| 1 | производительность аппарата |
| 0 | сопротивление слоя катализатора |
| 0 | скорость химической реакции |
| 0 | активность катализатора |
| 0 | концентрация реагентов |

Вопрос №30

| V1 | Какие показатели процесса окисления SO2 могут быть улучшены, если процесс будет протекать в оптимальном температурном режиме при заданном времени реакции τ ? |
| --- | --- |
| 0 | степень превращения SO2 в SO3 |
| 0 | скорость процесса окисления SO2 |
| 1 | тепловые потери в окружающую среду |
| 0 | продолжительность срока службы катализатора |
| 0 | качество получаемого продукта |

Вопрос №31

| V1 | Как влияет увеличение концентрации SO2 в исходном газе на изменение температуры в слое катализатора в адиабатическом процессе? |
| --- | --- |
| 0 | температура уменьшается |
| 0 | температура остается постоянной |
| 1 | зависимость температуры от концентрации проходит через максимум |
| 0 | температура увеличивается |
| 0 | зависимость температуры от концентрации проходит через минимум |

Вопрос №32

| V1 | Какой критерий оптимальности используется при построении линии оптимальных температур? |
| --- | --- |
| 0 | минимальная степень превращения SO2 |
| 0 | минимальная концентрация сернистого ангидрида |
| 1 | максимальная скорость реакции при заданном составе реакционной смеси |
| 0 | минимальная степень превращения по кислороду |
| 0 | максимальный выход SO3 |

Вопрос №33

| V1 | Почему в многослойном контактном аппарате объём катализатора увеличивается в каждом слое по ходу газа? |
| --- | --- |
| 1 | это связано с уменьшением скорости реакции по слоям из-за снижения концентраций |
| 0 | это определяется конструктивными соображениями |
| 0 | это определяется условиями теплообмена |
| 0 | это определяется гидродинамическим расчетом |
| 0 | это зависит от активности катализатора |

Вопрос №34

| V1 | Какое максимальное содержание SO2 в газовой смеси может быть получено при сжигании серы в кислороде воздуха? |
| --- | --- |
| 0 | 100% |
| 1 | 21% |
| 0 | 16% |
| 0 | 79% |
| 0 | 8,2% |

Вопрос №35

| V1 | Как изменяется равновесное содержание аммиака при понижении температуры и повышении давления в реакции N2 + 3H2  2NH3 + Q? |
| --- | --- |
| 1 | Увеличивается |
| 0 | не изменяется |
| 0 | Снижается |
| 0 | проходит через максимум |
| 0 | 3Н2 + N2 = 2NН3 |

Вопрос №36

| V1 | Для полноты использования азотоводородной смеси в технологической схеме синтеза аммиака применяют: |
| --- | --- |
| 0 | систему последовательности реакторов |
| 1 | Рецикл |
| 0 | интенсивный отвод тепла реакции |
| 0 | добавку инертных газов |
| 0 | проходит через максимум |

Вопрос №37

| V1 | В каком направлении следует изменять давление P, температуру T, концентрацию реагирующих веществ в синтезе аммиака, чтобы равновесие реакции сдвинуть в сторону образования целевого продукта? |
| --- | --- |
| 0 | T увеличить, P уменьшить, процесс вести при избытке Н2 |
| 0 | T увеличить, P уменьшить, процесс вести при избытке N2 |
| 0 | T уменьшить, P уменьшить, соотношение Н2: N2 – стехиометрическое |
| 0 | T уменьшить, P увеличить, процесс вести при избытке Н2 |
| 1 | T уменьшить, P увеличить, соотношение Н2: N2 – стехиометрическое |

Вопрос №38

| V1 | Какие мероприятия могут способствовать реализации концепции минимизации отходов в производстве аммиака? |
| --- | --- |
| 0 | применение активных катализаторов |
| 1 | использование полного рецикла |
| 0 | использование фракционного рецикла |
| 0 | уменьшение объёма продувочных газов |
| 0 | добавку инертных газов |

Вопрос №39

| V1 | Какие мероприятия могут способствовать реализации концепции эффективного использования энергетических ресурсов в производстве аммиака? |
| --- | --- |
| 0 | исключение из технологической схемы отделения выделения диоксида углерода из конвертированного газа |
| 0 | использование в качестве теплоносителя водяного пара вместо природного газа в отделении конверсии СН4 |
| 0 | снижение давления во всех отделениях |
| 0 | уменьшение производительности ХТС |
| 1 | использование радиальных реакторов вместо аксиальных |

Вопрос №40

| V1 | Какие мероприятия могут способствовать снижению себестоимости аммиака? |
| --- | --- |
| 0 | снижение давления во всех отделениях |
| 1 | увеличение производительности ХТС |
| 0 | использование радиальных реакторов вместо аксиальных |
| 0 | отказ от отделения очистки природного газа |
| 0 | исключение из ХТС отделения выделения диоксида углерода из конвертированного газа |

Уровень 1

Вопрос №41

| V1 | Выберите обоснование выбора способа конверсии метана в две стадии – паровая конверсия в трубчатом реакторе и паровоздушная конверсия в шахтном реакторе: |
| --- | --- |
| 0 | снижение энергетических расходов, поскольку гидравлическое сопротивление трубок меньше шахтного аппарата |
| 0 | обеспечение "зажигания" катализатора (интенсивного начала процесса) путем подвода тепла дымовых газов в трубчатом реакторе0 |
| 1 | увеличение температуры конверсии в шахтном реакторе путем ввода в него воздуха для сжигания части метана |
| 0 | увеличение степени превращения метана, так как объем трубчатого реактора не достаточен для этого |
| 0 | конверсия метана в две стадии плохо обоснован – процесс можно осуществить в одном реакторе при выборе соответствующего режима |

Вопрос №42

| V1 | Как влияет температура Т и давление Р на степень превращения метана в процессе паровой конверсии природного газа? |
| --- | --- |
| 0 | Т увеличивает, Р увеличивает |
| 1 | Т увеличивает, Р уменьшает |
| 0 | Т уменьшает, Р уменьшает |
| 0 | Т уменьшает, Р увеличивает |
| 0 | абсорбция азотной кислотой |

Вопрос №43

| V1 | Почему в конверсии природного газа одновременно протекают реакции СН4 + Н2O = СО + 3Н2 и СО + Н2O = СО2 + Н2, а на стадии конверсии оксида углерода только вторая из них? |
| --- | --- |
| 0 | конверсия СО идет при более низкой температуре, когда катализатор не влияет на скорость взаимодействия СН4 с Н20 |
| 0 | конверсию СО ведут при небольшом избытке воды, меньшем, чем в конверсии природного газа |
| 1 | используется избирательный катализатор |
| 0 | при температуре процесса конверсии СО равновесие реакции взаимодействия СН4 с Н2O сдвинуто в сторону полного превращения метана |
| 0 | увеличение температуры конверсии в шахтном реакторе путем ввода в него воздуха для сжигания части метана |

Вопрос №44

| V1 | В современных схемах производства аммиака для извлечения СО2 из конвертированного газа используют методы: |
| --- | --- |
| 0 | адсорбция оксидом цинка |
| 0 | Т увеличивает, Р увеличивает |
| 0 | абсорбция азотной кислотой |
| 1 | абсорбция поташом |
| 0 | низкотемпературная ректификация конвертированного газа |

Вопрос №45

| V1 | Что определяет примерно одинаковую организацию процесса в реакторах синтеза аммиака, конверсии СО в производстве аммиака и окисления SO2 в производстве серной кислоты? |
| --- | --- |
| 0 | реакции каталитические |
| 0 | реакции экзотермические |
| 0 | реакции обратимые |
| 1 | реакции обратимые экзотермические |
| 0 | все вещества в газовой фазе |

Вопрос №46

| V1 | Какой температурный режим реализуется в процессе окисления аммиака на платиновом катализаторе в контактном аппарате? |
| --- | --- |
| 0 | Изотермический |
| 1 | адиабатический с последовательным повышением температуры реакционной смеси по мере увеличения степени превращения |
| 0 | политермический с отводом тепла |
| 0 | политермический с подводом тепла |
| 0 | Увеличится |

Вопрос №47

| V1 | При абсорбции диоксида азота водой 3NO2 + H2O = 2HNO3 + NO образуется оксид азота NO. Как происходит его переработка в производстве азотной кислоты? |
| --- | --- |
| 0 | выбрасывается с отходящими газами |
| 1 | возвращается на повторное окисление (рецикл) |
| 0 | окисляется в окислительном реакторе до NO2 и направляется на следующую ступень адсорбции |
| 0 | окисляется между ступенями (тарелками) в абсорбере |
| 0 | утилизируется с получением дополнительного продукта |

Вопрос №48

| V1 | Из каких соображений выбирают давление выше атмосферного в производстве азотной кислоты |
| --- | --- |
| 0 | для увеличения общей скорости окисления аммиака |
| 1 | для достижения максимальной скорости окисления аммиака в оксид азота |
| 0 | для увеличения скорости абсорбции диоксида азота |
| 0 | для получения максимальной селективности по оксиду азота |
| 0 | для снижения потерь платиноидов, уносимых газовой реакционной смесью с катализатора при высокой температуре |

Вопрос №49

| V1 | Как происходит санитарная очистка отходящих газов от оксидов азота в производстве азотной кислоты |
| --- | --- |
| 0 | адсорбцией на твердых поглотителях |
| 0 | фильтрованием на специальных фильтрах-мембранах |
| 0 | абсорбцией щелочным раствором |
| 1 | каталитическим восстановлением до азота |
| 0 | промывкой газа в скруббере |

Вопрос №50

| V1 | Как изменится степень окисления оксида азота NO в реакции NO + 0,5O2  NO2 – H при повышении температуры? |
| --- | --- |
| 1 | Увеличится |
| 0 | Уменьшится |
| 0 | не изменится |
| 0 | 56% |
| 0 | внешней диффузии |

Вопрос №51

| V1 | Молярная масса эквивалента угольной кислоты (г/моль) в реакции: H2CO3 + KOH → K2CO3 + H2O равна? |
| --- | --- |
| 0 | 124 |
| 0 | 62 |
| 1 | 31 |
| 0 | 20,6 |
| 0 | 15,5 |

Вопрос №52

| V1 | Относительная молекулярная масса газа, имеющего плотность по воздуху – 0,20? |
| --- | --- |
| 0 | 27,4 |
| 0 | 23,4 |
| 0 | 17,4 |
| 1 | 5,8 |
| 0 | 2,9 |

Вопрос №53

| V1 | Относительная плотность углекислого газа (CO2) по воздуху равна? |
| --- | --- |
| 0 | 4,5 |
| 0 | 3,5 |
| 0 | 3,0 |
| 0 | 2,5 |
| 1 | 1,5 |

Вопрос №54

| V1 | Относительная плотность какого газа по воздуху равна 0,55? |
| --- | --- |
| 1 | CH4 |
| 0 | O2 |
| 0 | CO |
| 0 | CO2 |
| 0 | SO2 |

Вопрос №55

| V1 | Масса 5,6 л (при н.у.) хлороводорода составляет? |
| --- | --- |
| 0 | 36,5 г |
| 0 | 18,2 г |
| 1 | 9,1 г |
| 0 | 7,1 г |
| 0 | 3,6 г |

Вопрос №56

| V1 | Азот, массой 1,4 г занимает объем (н.у.)? |
| --- | --- |
| 0 | 22,4 л |
| 0 | 11,2 л |
| 0 | 2,24 л |
| 1 | 1,12 л |
| 0 | 0,112 л |

Вопрос №57

| V1 | Если газ тяжелее воздуха в 2 раза, то относительная молекулярная масса этого газа составляет? |
| --- | --- |
| 0 | 64 |
| 1 | 58 |
| 0 | 52 |
| 0 | 44 |
| 0 | 38 |

Вопрос №58

| V1 | Чему равна массовая доля (ω) кислорода в оксиде CrO3 ? |
| --- | --- |
| 0 | 3,2 |
| 0 | 1,6 |
| 0 | 0,8 |
| 1 | 0,48 |
| 0 | 0,24 |

Вопрос №59

| V1 | Какова массовая доля (ω) меди в соли CuSO4? |
| --- | --- |
| 0 | 6,4 |
| 1 | 0,4 |
| 0 | 0,8 |
| 0 | 1,6 |
| 0 | 3,2 |

Вопрос №60

| V1 | Эмпирическая формула вещества, содержащего азот (массовая доля 63,64 %) и кислород (массовая доля 36,36 %)? |
| --- | --- |
| 0 | NO |
| 1 | N2O |
| 0 | NO2 |
| 0 | N2O3 |
| 0 | N2O5 |

Уровень 2

Вопрос №61

| V1 | Какой раздел химии относится к термохимии |
| --- | --- |
| 0 | Вопросы перехода теплоты в другие виды энергии |
| 1 | Занимающийся изучением тепловых эффектов химических реакций |
| 0 | Тепловые процессы при изменении вида энергии |
| 0 | Протекание химических процессов |
| 0 | Вопросы изучения энергии движения частиц |

Вопрос №62

| V1 | Внутренняя энергия (U) всякого тела состоит из? |
| --- | --- |
| 1 | Кинетической и потенциальной |
| 0 | Кинетической |
| 0 | Потенциальной |
| 0 | Химической и механической |
| 0 | Физической и химической |

Вопрос №63

| V1 | Теплота представляет собой? |
| --- | --- |
| 0 | Упорядоченное движение зарядов |
| 0 | Энергию простейшего движения |
| 1 | Энергию беспорядочного движения микрочастиц |
| 0 | Изменение энергии |
| 0 | Движение электрических зарядов |

Вопрос №64

| V1 | Математическое выражение изменения внутренней энергии (∆U)? |
| --- | --- |
| 0 | ∆U = U2 - U1 |
| 0 | ∆U = Q - U2 |
| 0 | ∆U = U2 - A |
| 1 | ∆U = Q + A |
| 0 | ∆U = A – Q |

Вопрос №65

| V1 | Открытой называется система, которая? |
| --- | --- |
| 0 | Не может обмениваться с окружающей средой |
| 1 | Может обмениваться энергией и массой с окружающей средой |
| 0 | Частично обменивается с окружающей средой |
| 0 | Может обмениваться только энергией |
| 0 | Может обмениваться только энергией |

Вопрос №66

| V1 | Закрытой называется система, которая? |
| --- | --- |
| 1 | Может обмениваться с окружающей средой |
| 0 | Не может обмениваться с окружающей средой |
| 0 | Может обмениваться только энергии с окружающей средой |
| 0 | Обмениваться с окружающей средой только массой |
| 0 | Частично обменивается массой |

Вопрос №67

| V1 | Изолированный называется система, которая? |
| --- | --- |
| 0 | Не обменивается энергией |
| 1 | Не обменивается с окружающей средой ни энергией, ни массой |
| 0 | Не обменивается массой с окружающей средой |
| 0 | Частично обменивается с окружающей средой |
| 0 | Обменивается только массой |

Вопрос №68

| V1 | Какая система называется гомогенной ? |
| --- | --- |
| 1 | Состоящая из веществ, находящихся в одной фазе |
| 0 | Состоящая из веществ разной фазы |
| 0 | Состоящая из веществ, не растворимых друг в друге |
| 0 | Состоящая из веществ, растворимых друг в друге |
| 0 | Состоящая из жидких веществ |

Вопрос №69

| V1 | Фазовые превращения это? |
| --- | --- |
| 0 | Переход из твердого состояния |
| 0 | Переход из жидкого состояния |
| 1 | Переход вещества из одной фазы в другую |
| 0 | Переход вещества в газообразное состояние |
| 0 | Переход веществ в возбужденное состояние |

Вопрос №70

| V1 | Число степеней свободы показывает? |
| --- | --- |
| 0 | Наивысшее число фаз |
| 1 | Наименьшее число параметров, характеризующие состояния системы |
| 0 | Наивысшее число параметров |
| 0 | Среднее число параметров |
| 0 | Фазовое превращение |

Вопрос №71

| V1 | Ихорный процесс характеризует изменение состояния системы при? |
| --- | --- |
| 0 | P = const |
| 0 | T = const |
| 0 | Q = O |
| 1 | V = const |
| 0 | P1T = const |

Вопрос №72

| V1 | Изобарный процесс характеризует изменение состояния системы при? |
| --- | --- |
| 1 | P = const |
| 0 | T = const |
| 0 | V = const |
| 0 | Q = O |
| 0 | P1T = const |

Вопрос №73

| V1 | Изотермический процесс характеризует изменение состояния системы при ? |
| --- | --- |
| 0 | P = const |
| 1 | T = const |
| 0 | Q = O |
| 0 | V = const |
| 0 | Q = O |

Вопрос №74

| V1 | Теплота в изобарном процессе расходуется на? |
| --- | --- |
| 0 | Работу расширения системы |
| 1 | Изменение энтальпии системы |
| 0 | Изменение внутренней энергии |
| 0 | Увеличения теплоемкости |
| 0 | Поглощения энергии |

Вопрос №75

| V1 | Тепловым эффектом химической реакции называется? |
| --- | --- |
| 0 | Изменении энтальпии системы |
| 0 | Уменьшение энтальпии системы |
| 1 | Изменении энтальпии процесса, обнесенное к одному молю образующего вещества |
| 0 | Изменение энтальпии процесса, отнесенное к единице времени |
| 0 | Увеличение энтальпии системы |

Вопрос №76

| V1 | Термохимическими уравнениями называется уравнения в которых указано |
| --- | --- |
| 0 | Изменение массы |
| 1 | Изменение энтальпии |
| 0 | Изменении объема |
| 0 | Превращение энергии |
| 0 | Изменение состава веществ |

Вопрос №77

| V1 | Химические реакции, протекающие с выделением энергии называются |
| --- | --- |
| 0 | Эндотермическими |
| 1 | Экзотермическими |
| 0 | Тепловыми |
| 0 | Энергетическими |
| 0 | Изобарными |

Вопрос №78

| V1 | Химические реакции, протекающие с поглощением энергии называются |
| --- | --- |
| 1 | Эндотермическими |
| 0 | Экзотермическими |
| 0 | Тепловыми |
| 0 | Энергетическими |
| 0 | Фазовыми |

Вопрос №79

| V1 | Термохимические расчеты химических процессов основаны на |
| --- | --- |
| 0 | Законе Вант-Гоффа |
| 0 | Законе Дальтона |
| 0 | Законе Рауля |
| 1 | Законе Гесса |
| 0 | Законе Авогадро |

Вопрос №80

| V1 | Математическое выражение энергии Гибсса |
| --- | --- |
| 1 | G = H – TS |
| 0 | ΔS = Q/T |
| 0 | ΔS = ΔH/T |
| 0 | ΔU = Q – A |
| 0 | ΔG = O |

Уровень 1

Вопрос №81

| V1 | Критерием самопроизвольного протекания необратимого процесса в закрытой системе (P1T = const) |
| --- | --- |
| 0 | ΔG > 0 |
| 1 | ΔG < |
| 0 | ΔG = 0 |
| 0 | ΔG ≤ 0 |
| 0 | ΔG = 1 |

Вопрос №82

| V1 | Математическое выражение первого начала термодинамики для изолированной системы |
| --- | --- |
| 0 | ΔU = Q - A |
| 0 | ΔU = Q · V |
| 1 | ΔU = 0 |
| 0 | ΔU < 0 |
| 0 | ΔU = - A |

Вопрос №83

| V1 | Математическое выражение первого начала термодинамики для закрытой системы при P1T = const |
| --- | --- |
| 0 | ΔS > 0 |
| 0 | ΔU = 0 |
| 0 | ΔQ < 0 |
| 1 | QP = ΔH |
| 0 | QV = ΔU |

Вопрос №84

| V1 | Математическое выражение первого начала термодинамики для закрытой системы при V,T = const |
| --- | --- |
| 0 | QP = ΔH |
| 0 | ΔU = 0 |
| 0 | ΔQ < 0 |
| 0 | ΔS > 0 |
| 1 | QV = ΔU |

Вопрос №85

| V1 | Какая величина не является функцией состояния |
| --- | --- |
| 0 | Энтальпия |
| 0 | Энтропия |
| 1 | Внутренняя энергия |
| 0 | Энергия Гибсса |
| 0 | Теплота |

Вопрос №86

| V1 | Тепловой эффект реакции не зависит от |
| --- | --- |
| 0 | Температуры системы |
| 0 | Фазового состояния системы |
| 0 | Приводы веществ, участвующих в реакции |
| 1 | Промежуточных стадий реакции |
| 0 | Давлении системы |

Вопрос №87

| V1 | В экзотермической реакции тепловой эффект равен |
| --- | --- |
| 1 | ΔH < 0 |
| 0 | ΔH > 0 |
| 0 | ΔH = 0 |
| 0 | ΔH ≥ 0 |
| 0 | ΔH = 1 |

Вопрос №88

| V1 | В эндотермической реакции тепловой эффект равен |
| --- | --- |
| 0 | ΔH < 0 |
| 1 | ΔH > 0 |
| 0 | ΔG < 0 |
| 0 | ΔU < 0 |
| 0 | QP > 0 |

Вопрос №89

| V1 | При P1T = const реакции протекают самопроизвольно, если |
| --- | --- |
| 0 | ΔG = 0 |
| 0 | ΔG ≥ 0 |
| 1 | ΔG < 0 |
| 0 | ΔU = 0 |
| 0 | ΔU = 1 |

Вопрос №90

| V1 | Математическая запись изменения энергии Гиббса |
| --- | --- |
| 0 | G = H - TΔS |
| 0 | ΔG = ΔH |
| 0 | ΔG = - TΔS |
| 1 | ΔG = ΔH – TΔS |
| 0 | ΔG = ΔU |

Вопрос №91

| V1 | В основе термохимических расчетов лежит |
| --- | --- |
| 1 | Закон Гесса |
| 0 | Закон Вант-Гоффа |
| 0 | Закон Рауля |
| 0 | Правило Хунда |
| 0 | Принцип Паули |

Вопрос №92

| V1 | Стандартные условия для индивидуальных веществ |
| --- | --- |
| 0 | P = 100,0 кПа; Т = 273 к |
| 0 | Р = 98,1 кПа; Т = 270 к |
| 0 | Р = 120,1 кПа; Т = 100 к |
| 0 | Р = 110,3 кПа; Т = 300 к |
| 1 | Р = 101,3 кПа; Т = 298 к |

Вопрос №93

| V1 | Энтальпия образования и энергия Гиббса простых веществ равна |
| --- | --- |
| 0 | ΔH° < 0; ΔG° = 0 |
| 1 | ΔH° = 0; ΔG° = 0 |
| 0 | ΔH° > 0; ΔG° < 0 |
| 0 | ΔH° = 0; ΔG° < 0 |
| 0 | ΔH° > 0; ΔG° = 0 |

Вопрос №94

| V1 | Следствие закона Гесса |
| --- | --- |
| 0 | тепловой эффект химической реакции равен сумме энтальпии исходных веществ |
| 0 | тепловой эффект химической реакции равен сумме энтропи исходных веществ |
| 1 | тепловой эффект химических реакции равен сумме энтальпий образования образующихся веществ за вычетом суммы энтальпий образования исходных веществ |
| 0 | тепловой эффект химической реакции равен значению стандартных энтальпии веществ |
| 0 | тепловой эффект химической реакции зависит от природы веществ и их агрегатного состояния |

Вопрос №95

| V1 | В каком из следующих случаев химическая реакция возможна при любых темппературах |
| --- | --- |
| 0 | ∆S>0 |
| 0 | ∆H>0 |
| 0 | ∆H>0, ∆S>0 |
| 1 | ∆H<0, ∆S>0 |
| 0 | ∆H<0, ∆S<0 |

Вопрос №96

| V1 | В каких случаях реакция неосуществима при любых температурах |
| --- | --- |
| 1 | ∆H>0, ∆S<0 |
| 0 | ∆H>0, ∆S>0 |
| 0 | ∆H<0, ∆S<0 |
| 0 | ∆H=0, ∆S<0 |
| 0 | ∆H<0, ∆S=0 |

Вопрос №97

| V1 | Какой оксид может быть восстановлен водородом до свободного металла при 198К |
| --- | --- |
| 0 | CaO |
| 0 | ZnO |
| 1 | SnO2 |
| 0 | Al2O3 |
| 0 | CdO |

Вопрос №98

| V1 | Определить знак изменения энтропии в реакции: 2H(г)+O2(г)=2H2O(г |
| --- | --- |
| 1 | ∆S<0 |
| 0 | ∆S>0 |
| 0 | ∆S=0 |
| 0 | ∆H<0 |
| 0 | ∆H≤0 |

Вопрос №99

| V1 | В каких единицах измеряется энтропия S |
| --- | --- |
| 0 | г/моль |
| 0 | моль/л |
| 0 | г-экв. |
| 1 | Дж/моль∙K |
| 0 | кДж |

Вопрос №100

| V1 | Изменение энтропии системыпри переходе вещества из кристаллического состояния в жидкое |
| --- | --- |
| 0 | Уменьшается |
| 0 | меняется знак |
| 0 | влияет на упорядоченность системы |
| 0 | не изменяется |
| 1 | возрастает |

Уровень 2

Вопрос №101

| V1 | Строгое понятие химической технологии – это: |
| --- | --- |
| 1 | наука |
| 0 | отрасль промышленности |
| 0 | способ производства |
| 0 | метод переработки веществ |
| 0 | химическое производство |

Вопрос №102

| V1 | Последовательность процессов целенаправленной переработки сырья в продукт – это: |
| --- | --- |
| 1 | химико-технологический процесс |
| 0 | химическое производство |
| 0 | химико-технологическая система |
| 0 | химическая технология |
| 0 | способ производства |

Вопрос №103

| V1 | Совокупность процессов и операций, осуществляемых в машинах и аппаратах и предназначенных для переработки сырья путем химических превращений в необходимые продукты, – это: |
| --- | --- |
| 1 | химическое производство |
| 0 | химико-технологическая система |
| 0 | химико-технологический процесс |
| 0 | химическая технология |
| 0 | Наука |

Вопрос №104

| V1 | Какие производства относятся к неорганической химической технологии? |
| --- | --- |
| 1 | стекла, керамики, вяжущих материалов |
| 0 | высокомолекулярных соединений |
| 0 | продуктов из природных углеводородов |
| 0 | продуктов из природных углеводородов |
| 0 | минеральных кислот, щелочей, солей; |

Вопрос №105

| V1 | Какие мероприятия могут способствовать реализации концепции минимизации отходов в производстве аммиака? |
| --- | --- |
| 1 | использование фракционного рецикла |
| 0 | применение активных катализаторов |
| 0 | использование полного рецикла |
| 0 | T увеличить, P уменьшить, процесс вести при избытке N2 |
| 0 | уменьшение объёма продувочных газов |

Вопрос №106

| V1 | Совокупный химико-технологический процесс включает основные процессы: |
| --- | --- |
| 1 | Химические |
| 0 | Энергетические |
| 0 | Управления |
| 0 | метод переработки веществ |
| 0 | химическое производство |

Вопрос №107

| V1 | В химическом производстве кроме основных процессов совокупного химико-технологического процесса осуществляются процессы: |
| --- | --- |
| 1 | Энергетические |
| 0 | механические и гидромеханические |
| 0 | Массообменные |
| 0 | химическое производство |
| 0 | способ производства |

Вопрос №108

| V1 | Вещества, обладающие энергетическим потенциалом и являющиеся побочными продуктами деятельности человека, – это источники энергии: |
| --- | --- |
| 1 | Вторичные |
| 0 | Дополнительные |
| 0 | Неиспользуемые |
| 0 | безвозвратно теряемые |
| 0 | Управления |

Вопрос №109

| V1 | Совокупность отходов производства и потребления, пригодных в качестве основного или вспомогательного сырья для выпуска целевой продукции, – это материальные ресурсы: |
| --- | --- |
| 1 | Вторичные |
| 0 | Первичные |
| 0 | Основные |
| 0 | Исходные |
| 0 | Управления |

Вопрос №110

| V1 | Химическое производство, вредные последствия деятельности которого не превышают уровня, допустимого санитарными нормами, но часть сырья и материалов переходит в отходы, – это производство: |
| --- | --- |
| 1 | Малоотходное |
| 0 | Безотходное |
| 0 | Вторичное |
| 0 | Неисправное |
| 0 | Энерготехнологическая |

Уровень 1

Вопрос №111

| V1 | Чем отличается технологическая схема производства от энерго-технологической? |
| --- | --- |
| 1 | наличием энергетического узла |
| 0 | присутствием теплообменной аппаратуры |
| 0 | производством энергии для соседних заводов |
| 0 | наличием очистных сооружений |
| 0 | реализацией приемов регенерации и рекуперации тепла и энергии |

Вопрос №112

| V1 | Химико-технологическая система, позволяющая на одном оборудовании после некоторых изменений компоновки оборудования и режимных параметров реализовать различные химико-технологические процессы, называется: |
| --- | --- |
| 1 | Перестраиваемая |
| 0 | Неуправляемая |
| 0 | Комплексная |
| 0 | Переоборудованная |
| 0 | наличием энергетического узла |

Вопрос №113

| V1 | Если при допустимых изменениях условий химико-технологического процесса его показатели сохраняются в заданных пределах, то химико-технологическая система называется: |
| --- | --- |
| 1 | Управляемой |
| 0 | Нечувствительной |
| 0 | Устойчивой |
| 0 | Активной |
| 0 | Автономной |

Вопрос №114

| V1 | Среднее время функционирования химико-технологической системы между отказами ее элементов или число отказов, или общее время простоя за данный период – это показатели: |
| --- | --- |
| 1 | Надежности |
| 0 | Устойчивости |
| 0 | Управляемости |
| 0 | Реактивности |
| 0 | наличием энергетического узла |

Вопрос №115

| V1 | Химические производства, в которых действуют замкнутые системы водоснабжения без сброса сточных вод в водоемы, называются: |
| --- | --- |
| 0 | Безводными |
| 0 | Циклическими |
| 1 | Бессточными |
| 0 | Безотходными |
| 0 | Реактивности |

Вопрос №116

| V1 | Расходные коэффициенты характеризуют расход сырья на единицу: |
| --- | --- |
| 0 | массы побочного продукта |
| 0 | объема побочного продукта |
| 0 | Надежности |
| 1 | объема целевого продукта |
| 0 | плотности целевого продукта |

Вопрос №117

| V1 | Расходные коэффициенты КА и КВ для реагентов А и В [моль А(В)/моль R] в химико-технологическом процессе с химической реакцией: аА + вВ → rR (MA, MВ, MR, - молярные массы компонентов) рассчитывают по уравнению: |
| --- | --- |
| 0 | KA=MAMR, KB=MBMR |
| 0 | KA=rMAMR, KA=rMBMR |
| 1 | KB=br, KB=ar |
| 0 | KB=rb, KA=ra |
| 0 | KA=rMBbMR, KA=MRMA |

Вопрос №118

| V1 | Расходный коэффициент KА реагента А [кг А/кг R]) в химико-техно-логическом процессе с химической реакцией: аА → rR (MA, MR – молярные массы компонентов) рассчитывают по уравнению: |
| --- | --- |
| 0 | KA=MAMR; |
| 0 | KA=aMAMR; |
| 0 | KA=MArMR |
| 1 | KA=aMArMR; |
| 0 | KA=aMA(rMR103); |

Вопрос №119

| V1 | Если степень превращения реагента А в химико-технологическом процессе с химической реакцией : аА + вВ → rR + sS, равна xА, то расходный коэффициент [кг А/т R]) (MA, MВ, MR, MS – молярные массы компонентов) равен: |
| --- | --- |
| 0 | KA=aMA(rMR103); |
| 0 | KA=(aMAxA)rMR; |
| 1 | KA=(aMA103)(rMRxA); |
| 0 | KA=(MA103⋅xA)rMR; |
| 0 | KA=(rMR103)(aMAxA) |

Вопрос №120

| V1 | Совокупность основных параметров (факторов), влияющих на интенсивность работы аппарата, называется режимом: |
| --- | --- |
| 0 | Оптимальным |
| 1 | Технологическим |
| 0 | тепловым; |
| 0 | Инженерным |
| 0 | Заданным |

Уровень 2

Вопрос №121

| V1 | Материальный баланс химико-технологического процесса составляется на основе закона: |
| --- | --- |
| 1 | сохранения массы вещества и с учетом стехиометрических соотношений |
| 0 | сохранения энергии и с учетом стехиометрических соотношений |
| 0 | действующих масс и с учетом стехиометрических соотношений |
| 0 | подготовка сырья |
| 0 | химическая переработка сырья |

Вопрос №122

| V1 | Тепловой баланс химико-технологического процесса составляется на основе законов: |
| --- | --- |
| 0 | сохранения массы вещества |
| 0 | Материальные |
| 1 | сохранения массы вещества и энергии |
| 0 | действующих масс |
| 0 | Эквивалентов |

Вопрос №123

| V1 | Совокупность аппаратов (элементов) и потоков (связей) между ними, функционирующая как единое целое и предназначенная для переработки исходного сырья в продукты, – это: |
| --- | --- |
| 0 | химическое производство |
| 1 | химико-технологическая система |
| 0 | химико-технологический процесс |
| 0 | химическая технология |
| 0 | Тепловые |

Вопрос №124

| V1 | Для чего используют математические модели (описания) ХТС? |
| --- | --- |
| 0 | для украшения научных отчетов |
| 0 | для решения задач анализа и синтеза ХТС |
| 1 | для решения на компьютерах и расчетов материально-тепловых балансов, последующего вычисления необходимых показателей функционирования ХТС |
| 0 | для снижения энергоемкости продукции |
| 0 | для повышения качества отходов и вторичных энергетических ресурсов |

Вопрос №125

| V1 | В какой области протекает каталитический процесс окисления SO2 в промышленном реакторе? |
| --- | --- |
| 0 | в кинетической |
| 0 | во внутридиффузионной |
| 0 | во внешнедиффузионной |
| 1 | в переходной |
| 0 | для украшения научных отчетов |

Вопрос №126

| V1 | Укажите способы увеличения равновесного превращения SO2 в SO3: |
| --- | --- |
| 0 | увеличение концентрации SO2 при постоянной концентрации О2 |
| 0 | уменьшение концентрации SO2 при постоянной концентрации О2 |
| 0 | увеличение давления |
| 0 | увеличение температуры |
| 1 | вывод SO3 из газовой смеси |

Вопрос №127

| V1 | Как влияет увеличение исходной концентрации SO2 на равновесную степень превращения SO2 в SO3 при постоянном соотношении О2:SO2: |
| --- | --- |
| 0 | проходит через максимум |
| 1 | Уменьшается |
| 0 | не влияет |
| 0 | Увеличивается |
| 0 | проходит через минимум |

Вопрос №128

| V1 | Как изменяется фактическая степень превращения SO2 с увеличением температуры при постоянном времени контакта ? |
| --- | --- |
| 0 | Снижается |
| 0 | Возрастает |
| 0 | проходит через минимум |
| 1 | проходит через максимум |
| 0 | характер изменения определяется моделью реактора |

Вопрос №129

| V1 | Какие данные необходимы для определения необходимого объема катализатора в контактном аппарате? |
| --- | --- |
| 1 | производительность аппарата |
| 0 | сопротивление слоя катализатора |
| 0 | скорость химической реакции |
| 0 | активность катализатора |
| 0 | концентрация реагентов |

Вопрос №130

| V1 | Какие показатели процесса окисления SO2 могут быть улучшены, если процесс будет протекать в оптимальном температурном режиме при заданном времени реакции τ ? |
| --- | --- |
| 0 | степень превращения SO2 в SO3 |
| 0 | скорость процесса окисления SO2 |
| 1 | тепловые потери в окружающую среду |
| 0 | продолжительность срока службы катализатора |
| 0 | качество получаемого продукта |

Вопрос №131

| V1 | Как влияет увеличение концентрации SO2 в исходном газе на изменение температуры в слое катализатора в адиабатическом процессе? |
| --- | --- |
| 0 | температура уменьшается |
| 0 | температура остается постоянной |
| 1 | зависимость температуры от концентрации проходит через максимум |
| 0 | температура увеличивается |
| 0 | зависимость температуры от концентрации проходит через минимум |

Вопрос №132

| V1 | Какой критерий оптимальности используется при построении линии оптимальных температур? |
| --- | --- |
| 0 | минимальная степень превращения SO2 |
| 0 | минимальная концентрация сернистого ангидрида |
| 1 | максимальная скорость реакции при заданном составе реакционной смеси |
| 0 | минимальная степень превращения по кислороду |
| 0 | максимальный выход SO3 |

Вопрос №133

| V1 | Почему в многослойном контактном аппарате объём катализатора увеличивается в каждом слое по ходу газа? |
| --- | --- |
| 1 | это связано с уменьшением скорости реакции по слоям из-за снижения концентраций |
| 0 | это определяется конструктивными соображениями |
| 0 | это определяется условиями теплообмена |
| 0 | это определяется гидродинамическим расчетом |
| 0 | это зависит от активности катализатора |

Вопрос №134

| V1 | Какое максимальное содержание SO2 в газовой смеси может быть получено при сжигании серы в кислороде воздуха? |
| --- | --- |
| 0 | 100% |
| 1 | 21% |
| 0 | 16% |
| 0 | 79% |
| 0 | 8,2% |

Вопрос №135

| V1 | Как изменяется равновесное содержание аммиака при понижении температуры и повышении давления в реакции N2 + 3H2  2NH3 + Q? |
| --- | --- |
| 1 | Увеличивается |
| 0 | не изменяется |
| 0 | Снижается |
| 0 | проходит через максимум |
| 0 | 3Н2 + N2 = 2NН3 |

Вопрос №136

| V1 | Для полноты использования азотоводородной смеси в технологической схеме синтеза аммиака применяют: |
| --- | --- |
| 0 | систему последовательности реакторов |
| 1 | Рецикл |
| 0 | интенсивный отвод тепла реакции |
| 0 | добавку инертных газов |
| 0 | проходит через максимум |

Вопрос №137

| V1 | В каком направлении следует изменять давление P, температуру T, концентрацию реагирующих веществ в синтезе аммиака, чтобы равновесие реакции сдвинуть в сторону образования целевого продукта? |
| --- | --- |
| 0 | T увеличить, P уменьшить, процесс вести при избытке Н2 |
| 0 | T увеличить, P уменьшить, процесс вести при избытке N2 |
| 0 | T уменьшить, P уменьшить, соотношение Н2: N2 – стехиометрическое |
| 0 | T уменьшить, P увеличить, процесс вести при избытке Н2 |
| 1 | T уменьшить, P увеличить, соотношение Н2: N2 – стехиометрическое |

Вопрос №138

| V1 | Какие мероприятия могут способствовать реализации концепции минимизации отходов в производстве аммиака? |
| --- | --- |
| 0 | применение активных катализаторов |
| 1 | использование полного рецикла |
| 0 | использование фракционного рецикла |
| 0 | уменьшение объёма продувочных газов |
| 0 | добавку инертных газов |

Вопрос №139

| V1 | Какие мероприятия могут способствовать реализации концепции эффективного использования энергетических ресурсов в производстве аммиака? |
| --- | --- |
| 0 | исключение из технологической схемы отделения выделения диоксида углерода из конвертированного газа |
| 0 | использование в качестве теплоносителя водяного пара вместо природного газа в отделении конверсии СН4 |
| 0 | снижение давления во всех отделениях |
| 0 | уменьшение производительности ХТС |
| 1 | использование радиальных реакторов вместо аксиальных |

Вопрос №140

| V1 | Какие мероприятия могут способствовать снижению себестоимости аммиака? |
| --- | --- |
| 0 | снижение давления во всех отделениях |
| 1 | увеличение производительности ХТС |
| 0 | использование радиальных реакторов вместо аксиальных |
| 0 | отказ от отделения очистки природного газа |
| 0 | исключение из ХТС отделения выделения диоксида углерода из конвертированного газа |

Уровень 1

Вопрос №141

| V1 | Выберите обоснование выбора способа конверсии метана в две стадии – паровая конверсия в трубчатом реакторе и паровоздушная конверсия в шахтном реакторе: |
| --- | --- |
| 0 | снижение энергетических расходов, поскольку гидравлическое сопротивление трубок меньше шахтного аппарата |
| 0 | обеспечение "зажигания" катализатора (интенсивного начала процесса) путем подвода тепла дымовых газов в трубчатом реакторе0 |
| 1 | увеличение температуры конверсии в шахтном реакторе путем ввода в него воздуха для сжигания части метана |
| 0 | увеличение степени превращения метана, так как объем трубчатого реактора не достаточен для этого |
| 0 | конверсия метана в две стадии плохо обоснован – процесс можно осуществить в одном реакторе при выборе соответствующего режима |

Вопрос №142

| V1 | Как влияет температура Т и давление Р на степень превращения метана в процессе паровой конверсии природного газа? |
| --- | --- |
| 0 | Т увеличивает, Р увеличивает |
| 1 | Т увеличивает, Р уменьшает |
| 0 | Т уменьшает, Р уменьшает |
| 0 | Т уменьшает, Р увеличивает |
| 0 | абсорбция азотной кислотой |

Вопрос №143

| V1 | Почему в конверсии природного газа одновременно протекают реакции СН4 + Н2O = СО + 3Н2 и СО + Н2O = СО2 + Н2, а на стадии конверсии оксида углерода только вторая из них? |
| --- | --- |
| 0 | конверсия СО идет при более низкой температуре, когда катализатор не влияет на скорость взаимодействия СН4 с Н20 |
| 0 | конверсию СО ведут при небольшом избытке воды, меньшем, чем в конверсии природного газа |
| 1 | используется избирательный катализатор |
| 0 | при температуре процесса конверсии СО равновесие реакции взаимодействия СН4 с Н2O сдвинуто в сторону полного превращения метана |
| 0 | увеличение температуры конверсии в шахтном реакторе путем ввода в него воздуха для сжигания части метана |

Вопрос №144

| V1 | В современных схемах производства аммиака для извлечения СО2 из конвертированного газа используют методы: |
| --- | --- |
| 0 | адсорбция оксидом цинка |
| 0 | Т увеличивает, Р увеличивает |
| 0 | абсорбция азотной кислотой |
| 1 | абсорбция поташом |
| 0 | низкотемпературная ректификация конвертированного газа |

Вопрос №145

| V1 | Что определяет примерно одинаковую организацию процесса в реакторах синтеза аммиака, конверсии СО в производстве аммиака и окисления SO2 в производстве серной кислоты? |
| --- | --- |
| 0 | реакции каталитические |
| 0 | реакции экзотермические |
| 0 | реакции обратимые |
| 1 | реакции обратимые экзотермические |
| 0 | все вещества в газовой фазе |

Вопрос №146

| V1 | Какой температурный режим реализуется в процессе окисления аммиака на платиновом катализаторе в контактном аппарате? |
| --- | --- |
| 0 | Изотермический |
| 1 | адиабатический с последовательным повышением температуры реакционной смеси по мере увеличения степени превращения |
| 0 | политермический с отводом тепла |
| 0 | политермический с подводом тепла |
| 0 | Увеличится |

Вопрос №147

| V1 | При абсорбции диоксида азота водой 3NO2 + H2O = 2HNO3 + NO образуется оксид азота NO. Как происходит его переработка в производстве азотной кислоты? |
| --- | --- |
| 0 | выбрасывается с отходящими газами |
| 1 | возвращается на повторное окисление (рецикл) |
| 0 | окисляется в окислительном реакторе до NO2 и направляется на следующую ступень адсорбции |
| 0 | окисляется между ступенями (тарелками) в абсорбере |
| 0 | утилизируется с получением дополнительного продукта |

Вопрос №148

| V1 | Из каких соображений выбирают давление выше атмосферного в производстве азотной кислоты |
| --- | --- |
| 0 | для увеличения общей скорости окисления аммиака |
| 1 | для достижения максимальной скорости окисления аммиака в оксид азота |
| 0 | для увеличения скорости абсорбции диоксида азота |
| 0 | для получения максимальной селективности по оксиду азота |
| 0 | для снижения потерь платиноидов, уносимых газовой реакционной смесью с катализатора при высокой температуре |

Вопрос №149

| V1 | Как происходит санитарная очистка отходящих газов от оксидов азота в производстве азотной кислоты |
| --- | --- |
| 0 | адсорбцией на твердых поглотителях |
| 0 | фильтрованием на специальных фильтрах-мембранах |
| 0 | абсорбцией щелочным раствором |
| 1 | каталитическим восстановлением до азота |
| 0 | промывкой газа в скруббере |

Вопрос №150

| V1 | Как изменится степень окисления оксида азота NO в реакции NO + 0,5O2  NO2 – H при повышении температуры? |
| --- | --- |
| 1 | Увеличится |
| 0 | Уменьшится |
| 0 | не изменится |
| 0 | 56% |
| 0 | внешней диффузии |

Вопрос №151

| V1 | Молярная масса эквивалента угольной кислоты (г/моль) в реакции: H2CO3 + KOH → K2CO3 + H2O равна? |
| --- | --- |
| 0 | 124 |
| 0 | 62 |
| 1 | 31 |
| 0 | 20,6 |
| 0 | 15,5 |

Вопрос №152

| V1 | Относительная молекулярная масса газа, имеющего плотность по воздуху – 0,20? |
| --- | --- |
| 0 | 27,4 |
| 0 | 23,4 |
| 0 | 17,4 |
| 1 | 5,8 |
| 0 | 2,9 |

Вопрос №153

| V1 | Относительная плотность углекислого газа (CO2) по воздуху равна? |
| --- | --- |
| 0 | 4,5 |
| 0 | 3,5 |
| 0 | 3,0 |
| 0 | 2,5 |
| 1 | 1,5 |

Вопрос №154

| V1 | Относительная плотность какого газа по воздуху равна 0,55? |
| --- | --- |
| 1 | CH4 |
| 0 | O2 |
| 0 | CO |
| 0 | CO2 |
| 0 | SO2 |

Вопрос №155

| V1 | Масса 5,6 л (при н.у.) хлороводорода составляет? |
| --- | --- |
| 0 | 36,5 г |
| 0 | 18,2 г |
| 1 | 9,1 г |
| 0 | 7,1 г |
| 0 | 3,6 г |

Вопрос №156

| V1 | Азот, массой 1,4 г занимает объем (н.у.)? |
| --- | --- |
| 0 | 22,4 л |
| 0 | 11,2 л |
| 0 | 2,24 л |
| 1 | 1,12 л |
| 0 | 0,112 л |

Вопрос №157

| V1 | Если газ тяжелее воздуха в 2 раза, то относительная молекулярная масса этого газа составляет? |
| --- | --- |
| 0 | 64 |
| 1 | 58 |
| 0 | 52 |
| 0 | 44 |
| 0 | 38 |

Вопрос №158

| V1 | Чему равна массовая доля (ω) кислорода в оксиде CrO3 ? |
| --- | --- |
| 0 | 3,2 |
| 0 | 1,6 |
| 0 | 0,8 |
| 1 | 0,48 |
| 0 | 0,24 |

Вопрос №159

| V1 | Какова массовая доля (ω) меди в соли CuSO4? |
| --- | --- |
| 0 | 6,4 |
| 1 | 0,4 |
| 0 | 0,8 |
| 0 | 1,6 |
| 0 | 3,2 |

Вопрос №160

| V1 | Эмпирическая формула вещества, содержащего азот (массовая доля 63,64 %) и кислород (массовая доля 36,36 %)? |
| --- | --- |
| 0 | NO |
| 1 | N2O |
| 0 | NO2 |
| 0 | N2O3 |
| 0 | N2O5 |

Вопрос №161

| V1 | Какой раздел химии относится к термохимии |
| --- | --- |
| 0 | Вопросы перехода теплоты в другие виды энергии |
| 1 | Занимающийся изучением тепловых эффектов химических реакций |
| 0 | Тепловые процессы при изменении вида энергии |
| 0 | Протекание химических процессов |
| 0 | Вопросы изучения энергии движения частиц |

Вопрос №162

| V1 | Внутренняя энергия (U) всякого тела состоит из? |
| --- | --- |
| 1 | Кинетической и потенциальной |
| 0 | Кинетической |
| 0 | Потенциальной |
| 0 | Химической и механической |
| 0 | Физической и химической |

Вопрос №163

| V1 | Теплота представляет собой? |
| --- | --- |
| 0 | Упорядоченное движение зарядов |
| 0 | Энергию простейшего движения |
| 1 | Энергию беспорядочного движения микрочастиц |
| 0 | Изменение энергии |
| 0 | Движение электрических зарядов |

Вопрос №164

| V1 | Математическое выражение изменения внутренней энергии (∆U)? |
| --- | --- |
| 0 | ∆U = U2 - U1 |
| 0 | ∆U = Q - U2 |
| 0 | ∆U = U2 - A |
| 1 | ∆U = Q + A |
| 0 | ∆U = A - Q |

Вопрос №165

| V1 | Открытой называется система, которая? |
| --- | --- |
| 0 | Не может обмениваться с окружающей средой |
| 1 | Может обмениваться энергией и массой с окружающей средой |
| 0 | Частично обменивается с окружающей средой |
| 0 | Может обмениваться только энергией |
| 0 | Может обмениваться только энергией |

Вопрос №166

| V1 | Закрытой называется система, которая? |
| --- | --- |
| 1 | Может обмениваться с окружающей средой |
| 0 | Не может обмениваться с окружающей средой |
| 0 | Может обмениваться только энергии с окружающей средой |
| 0 | Обмениваться с окружающей средой только массой |
| 0 | Частично обменивается массой |

Вопрос №167

| V1 | Изолированный называется система, которая? |
| --- | --- |
| 0 | Не обменивается энергией |
| 1 | Не обменивается с окружающей средой ни энергией, ни массой |
| 0 | Не обменивается массой с окружающей средой |
| 0 | Частично обменивается с окружающей средой |
| 0 | Обменивается только массой |

Вопрос №168

| V1 | Какая система называется гомогенной ? |
| --- | --- |
| 1 | Состоящая из веществ, находящихся в одной фазе |
| 0 | Состоящая из веществ разной фазы |
| 0 | Состоящая из веществ, не растворимых друг в друге |
| 0 | Состоящая из веществ, растворимых друг в друге |
| 0 | Состоящая из жидких веществ |

Вопрос №169

| V1 | Фазовые превращения это? |
| --- | --- |
| 0 | Переход из твердого состояния |
| 0 | Переход из жидкого состояния |
| 1 | Переход вещества из одной фазы в другую |
| 0 | Переход вещества в газообразное состояние |
| 0 | Переход веществ в возбужденное состояние |

Вопрос №170

| V1 | Число степеней свободы показывает? |
| --- | --- |
| 0 | Наивысшее число фаз |
| 1 | Наименьшее число параметров, характеризующие состояния системы |
| 0 | Наивысшее число параметров |
| 0 | Среднее число параметров |
| 0 | Фазовое превращение |

Вопрос №171

| V1 | Ихорный процесс характеризует изменение состояния системы при? |
| --- | --- |
| 0 | P = const |
| 0 | T = const |
| 0 | Q = O |
| 1 | V = const |
| 0 | P1T = const |

Вопрос №172

| V1 | Изобарный процесс характеризует изменение состояния системы при? |
| --- | --- |
| 1 | P = const |
| 0 | T = const |
| 0 | V = const |
| 0 | Q = O |
| 0 | P1T = const |

Вопрос №173

| V1 | Изотермический процесс характеризует изменение состояния системы при ? |
| --- | --- |
| 0 | P = const |
| 1 | T = const |
| 0 | Q = O |
| 0 | V = const |
| 0 | Q = O |

Вопрос №174

| V1 | Теплота в изобарном процессе расходуется на? |
| --- | --- |
| 0 | Работу расширения системы |
| 1 | Изменение энтальпии системы |
| 0 | Изменение внутренней энергии |
| 0 | Увеличения теплоемкости |
| 0 | Поглощения энергии |

Вопрос №175

| V1 | Тепловым эффектом химической реакции называется? |
| --- | --- |
| 0 | Изменении энтальпии системы |
| 0 | Уменьшение энтальпии системы |
| 1 | Изменении энтальпии процесса, обнесенное к одному молю образующего вещества |
| 0 | Изменение энтальпии процесса, отнесенное к единице времени |
| 0 | Увеличение энтальпии системы |

Вопрос №176

| V1 | Термохимическими уравнениями называется уравнения в которых указано |
| --- | --- |
| 0 | Изменение массы |
| 1 | Изменение энтальпии |
| 0 | Изменении объема |
| 0 | Превращение энергии |
| 0 | Изменение состава веществ |

Вопрос №177

| V1 | Химические реакции, протекающие с выделением энергии называются |
| --- | --- |
| 0 | Эндотермическими |
| 1 | Экзотермическими |
| 0 | Тепловыми |
| 0 | Энергетическими |
| 0 | Изобарными |

Вопрос №178

| V1 | Химические реакции, протекающие с поглощением энергии называются |
| --- | --- |
| 1 | Эндотермическими |
| 0 | Экзотермическими |
| 0 | Тепловыми |
| 0 | Энергетическими |
| 0 | Фазовыми |

Вопрос №179

| V1 | Термохимические расчеты химических процессов основаны на |
| --- | --- |
| 0 | Законе Вант-Гоффа |
| 0 | Законе Дальтона |
| 0 | Законе Рауля |
| 1 | Законе Гесса |
| 0 | Законе Авогадро |

Вопрос №180

| V1 | Математическое выражение энергии Гибсса |
| --- | --- |
| 1 | G = H - TS |
| 0 | ΔS = Q/T |
| 0 | ΔS = ΔH/T |
| 0 | ΔU = Q - A |
| 0 | ΔG = O |

Уровень 2

Вопрос №181

| V1 | Критерием самопроизвольного протекания необратимого процесса в закрытой системе (P1T = const) |
| --- | --- |
| 0 | ΔG > 0 |
| 1 | ΔG < |
| 0 | ΔG = 0 |
| 0 | ΔG ≤ 0 |
| 0 | ΔG = 1 |

Вопрос №182

| V1 | Математическое выражение первого начала термодинамики для изолированной системы |
| --- | --- |
| 0 | ΔU = Q - A |
| 0 | ΔU = Q · V |
| 1 | ΔU = 0 |
| 0 | ΔU < 0 |
| 0 | ΔU = - A |

Вопрос №183

| V1 | Математическое выражение первого начала термодинамики для закрытой системы при P1T = const |
| --- | --- |
| 0 | ΔS > 0 |
| 0 | ΔU = 0 |
| 0 | ΔQ < 0 |
| 1 | QP = ΔH |
| 0 | QV = ΔU |

Вопрос №184

| V1 | Математическое выражение первого начала термодинамики для закрытой системы при V,T = const |
| --- | --- |
| 0 | QP = ΔH |
| 0 | ΔU = 0 |
| 0 | ΔQ < 0 |
| 0 | ΔS > 0 |
| 1 | QV = ΔU |

Вопрос №185

| V1 | Какая величина не является функцией состояния |
| --- | --- |
| 0 | Энтальпия |
| 0 | Энтропия |
| 1 | Внутренняя энергия |
| 0 | Энергия Гибсса |
| 0 | Теплота |

Вопрос №186

| V1 | Тепловой эффект реакции не зависит от |
| --- | --- |
| 0 | Температуры системы |
| 0 | Фазового состояния системы |
| 0 | Приводы веществ, участвующих в реакции |
| 1 | Промежуточных стадий реакции |
| 0 | Давлении системы |

Вопрос №187

| V1 | В экзотермической реакции тепловой эффект равен |
| --- | --- |
| 1 | ΔH < 0 |
| 0 | ΔH > 0 |
| 0 | ΔH = 0 |
| 0 | ΔH ≥ 0 |
| 0 | ΔH = 1 |

Вопрос №188

| V1 | В эндотермической реакции тепловой эффект равен |
| --- | --- |
| 0 | ΔH < 0 |
| 1 | ΔH > 0 |
| 0 | ΔG < 0 |
| 0 | ΔU < 0 |
| 0 | QP > 0 |

Вопрос №189

| V1 | При P1T = const реакции протекают самопроизвольно, если |
| --- | --- |
| 0 | ΔG = 0 |
| 0 | ΔG ≥ 0 |
| 1 | ΔG < 0 |
| 0 | ΔU = 0 |
| 0 | ΔU = 1 |

Вопрос №190

| V1 | Математическая запись изменения энергии Гиббса |
| --- | --- |
| 0 | G = H - TΔS |
| 0 | ΔG = ΔH |
| 0 | ΔG = - TΔS |
| 1 | ΔG = ΔH – TΔS |
| 0 | ΔG = ΔU |

Уровень 1

Вопрос №191

| V1 | В основе термохимических расчетов лежит |
| --- | --- |
| 1 | Закон Гесса |
| 0 | Закон Вант-Гоффа |
| 0 | Закон Рауля |
| 0 | Правило Хунда |
| 0 | Принцип Паули |

Вопрос №192

| V1 | Стандартные условия для индивидуальных веществ |
| --- | --- |
| 0 | P = 100,0 кПа; Т = 273 к |
| 0 | Р = 98,1 кПа; Т = 270 к |
| 0 | Р = 120,1 кПа; Т = 100 к |
| 0 | Р = 110,3 кПа; Т = 300 к |
| 1 | Р = 101,3 кПа; Т = 298 к |

Вопрос №193

| V1 | Энтальпия образования и энергия Гиббса простых веществ равна |
| --- | --- |
| 0 | ΔH° < 0; ΔG° = 0 |
| 1 | ΔH° = 0; ΔG° = 0 |
| 0 | ΔH° > 0; ΔG° < 0 |
| 0 | ΔH° = 0; ΔG° < 0 |
| 0 | ΔH° > 0; ΔG° = 0 |

Вопрос №194

| V1 | Следствие закона Гесса |
| --- | --- |
| 0 | тепловой эффект химической реакции равен сумме энтальпии исходных веществ |
| 0 | тепловой эффект химической реакции равен сумме энтропи исходных веществ |
| 1 | тепловой эффект химических реакции равен сумме энтальпий образования образующихся веществ за вычетом суммы энтальпий образования исходных веществ |
| 0 | тепловой эффект химической реакции равен значению стандартных энтальпии веществ |
| 0 | тепловой эффект химической реакции зависит от природы веществ и их агрегатного состояния |

Вопрос №195

| V1 | В каком из следующих случаев химическая реакция возможна при любых темппературах |
| --- | --- |
| 0 | ∆S>0 |
| 0 | ∆H>0 |
| 0 | ∆H>0, ∆S>0 |
| 1 | ∆H<0, ∆S>0 |
| 0 | ∆H<0, ∆S<0 |

Вопрос №196

| V1 | В каких случаях реакция неосуществима при любых температурах |
| --- | --- |
| 1 | ∆H>0, ∆S<0 |
| 0 | ∆H>0, ∆S>0 |
| 0 | ∆H<0, ∆S<0 |
| 0 | ∆H=0, ∆S<0 |
| 0 | ∆H<0, ∆S=0 |

Вопрос №197

| V1 | Какой оксид может быть восстановлен водородом до свободного металла при 198К |
| --- | --- |
| 0 | CaO |
| 0 | ZnO |
| 1 | SnO2 |
| 0 | Al2O3 |
| 0 | CdO |

Вопрос №198

| V1 | Определить знак изменения энтропии в реакции: 2H(г)+O2(г)=2H2O(г |
| --- | --- |
| 1 | ∆S<0 |
| 0 | ∆S>0 |
| 0 | ∆S=0 |
| 0 | ∆H<0 |
| 0 | ∆H≤0 |

Вопрос №199

| V1 | В каких единицах измеряется энтропия S |
| --- | --- |
| 0 | г/моль |
| 0 | моль/л |
| 0 | г-экв. |
| 1 | Дж/моль∙K |
| 0 | кДж |

Вопрос №200

| V1 | Изменение энтропии системы при переходе вещества из кристаллического состояния в жидкое |
| --- | --- |
| 0 | Уменьшается |
| 0 | меняется знак |
| 0 | влияет на упорядоченность системы |
| 0 | не изменяется |
| 1 | возрастает |