ТЕСТЫ

по дисциплине «Основы взаимозаменяемости»

для специальности 050712 – «Машиностроение»

$$$ 1

Действительным размером называется:

А) Размер, который необходимо получить в результате обработки.

В) Размер годной детали.

С) Размер, которому должны быть равны размеры измеренных деталей.

D) Размер, установленный измерением с допустимой погрешностью.

E) Размер детали, изготовленной с допустимой погрешностью.

$$$ 2

Верхние предельные отклонения:

А) Алгебраическая разность между наибольшим и допустимым значениями размера.

В) Алгебраическая разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами.

С) Алгебраическая разность между наибольшим предельным размером и допуском.

D) Алгебраическая разность предельных отклонений.

E) Алгебраическая разность между наибольшим предельным и номинальным размерами.

$$$ 3

Нижним предельным отклонением называется:

- Алгебраическая  разность между  действительным и номинальным размерами

- Алгебраическая разность между наименьшим предельным и действительным размерами

- Алгебраическая разность между наименьшим предельным размером и допуском

- Алгебраическая разность между наименьшим предельным и номинальным размерами

$$$  4

Обозначение  полей допусков валов для переходных посадок в системе отверстия

- js, k,m,r

- h , js, k ,m

- js, k, m, n

- f, g, h, js

- a, b, c, d

$$$   5

Допуск посадок равен:

- ТD  - Td

- S max + S min

- ТD  + Td

- ТD  - Smax

- Td   + Nmax

$$$ 6

Поле допусков валов для посадок с зазором

- a6, d11, f7, g8

- h7, k6, g9, f11

- b7, k13, f8, g6

- a7, g8, m9, d11

- c9, g7, h14, k5

$$$ 7

Что называется посадкой?

А) Характер соединения деталей, определяемой величиной получающихся зазоров и натягов.

В) Характер деформаций, получающихся при соединении двух деталей.

С) Характер соединения двух деталей, обеспечивающий их взаимную неподвижность после сборки.

D) Разность между наибольшим и наименьшим допустимыми зазорами или натягами.

E) Разность между наибольшим предельным и номинальным размерами.

# $$$  8

Допуск размера

##### Разность между наибольшим предельным и номинальным размерами

- Величина допустимого изменения размера в результате износа

- Допустимые отклонения от номинального размера

- Величина, характеризующая характер сопряжения

- Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами

# $$$ 9

Наибольший предельный размер

- Наибольшее допустимое значение размера, больше которого не должен быть действительный размер годной детали

- Наибольший диаметр вала

- Наибольший диаметр отверстия

- Размер на чертеже, служащий началом отсчета отклонений

- Размер, являющийся наибольшей величиной сопряжения

$$$ 10

Допуск посадки равен:

А) Smax+Nmin		В) Smax+Smin		С) Nmax+Nmin

D) Smax-Smin		          E) Smax-Nmax

$$$ 11

Наименьший натяг

А) Smin=EJ-eS;	В) Nmin=ei-ES;	С) Nmin=EJ-eS

D) Smin=ei-ES;	E) Nmin=dmin-d

$$$ 12

Поля допуска отверстия для переходной посадки в системе вала:

А)			В)			   С)			     D)

D

0

0

D

0

0

D

0

0

D

0

0

$$$ 13

Поле допуска отверстия для посадки с зазором в системе вала:

0

0

0

0

0

0

A)				     B)				      C)

0

0

0

0

D)				       E)

$$$ 14

Единица допуска для размеров 1-500 мм:

А)i=0,453D+0,0001DС)i=0,45D+0,0001D		В)i=0,453D+0,001DD)i=0,45D+0,001D

E)i=0,0453D+0,0001D

$$$ 15

Поля допусков отверстий для посадок с зазором

А) A8,D11,N13,F7			В) A7,G6,D9,K7

С) C7,A8,D11,F7			          D) C7,A7,S6,D11

E) A8,C7,N12,B1С)

# $$$  16

Поле допусков отверстий для образования переходных посадок в системе вала

##### Is , K,  M,  N

- Js,   k, m,  n

- a , b,   s,  d

- Is ,  K,  M,  S

- Is ,  K,  N,  P

# $$$ 17

Квалитеты точности на неответственные размеры несопрягаемых поверхностей

##### 12,13,14,15,16

- 12,13,14,15,16,17

- 13,14,15,16,17

- 13,14,15,16,17,18

- 13,15,17,19

$$$ 18

Диаметр вала по чертежу 120−0,032+0,075, какой из действительных размеров следует забраковать?

А) 120,063;	В) 119,967;	С) 119,973

D) 120,032;	E) 119,968

$$$ 19

Указать правильное обозначение сопряжения с зазором.











А

B

C

D

E

$$$ 20

Квалитеты на калибры и особоточные изделия:

А) 2,3,4		В) 01,0,1		С) 3,4,5

D) 1,2,3		E) 01,0,1,2

$$$ 21

Действительное отклонение

- Алгебраическая разность между действительным и номинальным размерами.

- Алгебраическая разность между действительным и измеренным размерами.

- Алгебраическая разность между действительным и допустимым размерами.

- Алгебраическая разность действительных размеров отверстия и вала.

- Разность действительных размеров двух деталей.

$$$ 22

Поле допуска основного отверстия.

А) 0		0 В) 0		        0  С) 0		   0

D) 0		0 E) 0		        0

$$$ 23

Обозначение сопряжения в системе отверстия.

F9	          K6	      H9	          h8	                S7

A) 50

B)50

;C)50

D)50

E) 50

h8	          S7	      f8	                    H7	                K6.

$$$ 24

Поле допуска сопряжения с минимальным зазором (Smin) равным нулю.

отв

вал

отв

вал

отв

вал

отв

вал

отв

вал

A) 0			    B)   0			0 	C) 0			0

D) 0			0	E) 0			0

$$$ 25

Частными видами отклонений от круглости являются:

А) Овальность и вогнутость.

В) Овальность и выпуклость.

С) Огранка и вогнутость.

D) Огранка и овальность.

E) Огранка и выпуклость.

$$$ 26

Обозначение направления неровностей

- продольное

- профильное

- параллельное

- произвольное

- плоскостное

$$$ 27

Высота неровностей профиля по десяти точкам

- 5|+i=15|yvi|]5|+i=15|yvi|

RZ=15[i=15|ypi|−i=15|yvi|]

RZ=15[i=15|yvi|−i=15|ypi|]

n|+i=1n|yvi|n

$$$ 28

Параметр   Ra  :

Ra=1l0l|yx|dxRa=1l20l|yx|dxRa=1ni=1n|yi|

- Ra=110i=110Swi

Ra=i=1n|himax|+i=1n|himin|n

$$$ 29

Знак условного обозначения

А) Допуск симметричности.

В) Допуск соосности.

С) Допуск круглости.

D) Допуск цилиндричности.

E) Позиционный допуск.

# $$$ 30

Знак условного обозначения   //

##### Допуск профиля продольного сечения

- Допуск наклона

- Допуск соосности

- Допуск плоскостности

- Допуск параллельности

$$$ 31

Частными видами отклонений от плоскостности являются:

А) Выпуклость и вогнутость.

В) Выпуклость и выгнутость.

С) Выгнутость и изогнутость.

D) Вогнутость и изогнутость.

E) Выпуклость и вытянутость.

# $$$  32

Правильное  указание  допуска  плоскостности

20мкм

0,02мм

С)

0,02

D)

0,02    А

E)

0,02/о50

$$$ 33

Знак обозначения шероховатости                     применяется, если:

А) Поверхность не обрабатывается по данному чертежу.

В) Конструктор не устанавливает вид обработки

С) Вид обработки, установленный конструктором, связан с удалением слоя материала.

D) Поверхности имеют параллельное направление неровностей.

E) Поверхности имеют кругообразное направление неровностей.

$$$ 34

Отклонение поверхности относят к шероховатости, если:

А)SwW2≥40		В)SwWZ>1000			С)SwWZ<40

D)WZSw<40		E)WZSw≥40

# $$$ 35

Средний шаг неровностей профиля  Sm  равен:

- 1ni=1nSmax

- 1l0lSm(x)dx

- 1li=1nSmi

- 1ni−1nSmin

- 1ni=1nSmi

$$$ 36

Знак условного обозначения    

- Допуск  формы заданной поверхности

- Допуск формы продольного профиля

- Допуск формы заданного профиля

- Допуск формы  цилиндрической поверхности

- Допуск профиля номинального  профиля

$$$ 37

## Правильное обозначение шероховатости поверхности.

A)   2,5	B) 2,5   	C) Ra 2,5  D)  Ra 2,5	E)  Ra 2,5

$$$ 38

## Отклонения поверхности относят к отношениям формы, если

A) SW		B)SW 	         C) SW		D) SW	         E) WZ

<1000

>40

>1000

<40

>40

WZ		   WZ 		    WZ		    WZ		    SW

$$$ 39

## Обозначение направления неровностей              М

- Перекрещивающееся направление

- Кругообразное

- Радиальное

- Произвольное

- Номинальное

$$$ 40

Правильное указание допуска профиля продольного сечения.

0,02  А

=  0,02  А

0,02  А

A) 		        B) 		        C)

E)

=  0,02

0,02

D)

$$$ 41

Определить исполнительный размер рабочей  проходной скобы

 40

12

4

4

8

ПР

НЕ

+22

-22

$$$ 42

Шероховатость   рабочих поверхностей калибров устанавливаются в зависимости от

- шероховатость поверхностей контролируемых деталей

- назначение калибра: проходной или непроходной

- Назначение калибра: для контроля вала или отверстия

- квалитета точности контролируемых поверхностей

- величины номинального размера контролируемой детали

$$$ 43

Рабочие калибры позволяют определить

- совпадают ли предельные размеры с номинальными

- значения действительных размеров бракованных деталей

- сравнить действительные размеры годных деталей с предельными отклонениями

- значения действительных размеров годных деталей

- являются ли действительные размеры годными или выходят за установленные пределы

$$$ 44

Определить исполнительный размер рабочей непроходной пробки

6

12

 110

6

16

12

НЕ

ПР

0    					0

-35

-127

А)

B)

C)

D)

E)

$$$ 45

Контрольные калибры служат для контроля

- изделий контролерами отдела технического контроля

- износа непроходных калибров-скоб

- калибров-пробок

- калибров –скоб

- износа непроходных калибров-пробок

$$$ 46

Относительная опорная длина профиля tp=

Pl			B) P		         C)bp

100%

100%

100%

n			     n			    l

D) p			E) l

100%

100%

l			     p

$$$ 47

Правильное обозначение шероховатости поверхности.

A) RZ  Полировать	B) RZ40  По контуру	C) RA  По контуру

D) RA Полировать	E) RZ Полировать по контуру

$$$ 48

Какой допуск является допуском расположения.

- Допуск соосности.

- Допуск концентричности.

- Допуск прямолинейности.

- Допуск изогнутости.

- Допуск перекоса осей.

$$$ 49

## Знак условного обозначения

- Допуск параллельности.

- Допуск симметричности.

- Допуск соосности.

- Допуск профиля продольного сечения.

- Допуск прямолинейности.

$$$ 50

Контрольные калибры служат:

А) Для контроля калибров-скоб.

В) Для контроля калибров-пробок.

С) Для контроля изношенных непроходных калибров-скоб.

D) Для контроля изношенных непроходных калибров-пробок.

E) Для контроля изделий.

$$$ 51

Номинальный размер рабочей проходной пробки равен.

- Нужному предельному размеру отверстия.

- Наибольшему предельному размеру отверстия.

- Наименьшему действительному размеру отверстия.

- Наибольшему действительному размеру отверстия.

- Наименьшему предельному размеру отверстия.

$$$ 52

Номинальный размер проходной скобы равен:

- Наименьшему действительному размеру вала.

- Наибольшему действительному размеру вала.

- Наибольшему предельному размеру вала.

- Наименьшему предельному размеру вала.

- Наибольшему номинальному размеру вала.

# $$$ 53

Классы точности  подшипника

##### 6,5,4,3,2

- 0,6,5,4,3

- 0,6,5,4,2

- 0,6,4,3,2

- 6,5,4,2,1

# $$$ 54

Указание класса точности подшипника

##### 6-205

- 3-205

- 1-205

- 205-6

- 205-1

# $$$ 55

С зазором монтируют то кольцо подшипника, которое

##### Соединяют с вращающимся валом

##### Соединяют с вращающимся        корпусом

##### Испытывает циркулярное нагружение

- Испытывает местное нагружение

- Вращается вместе с сопрягаемой  деталью

$$$ 56

С натягом монтируют то кольцо подшипника, которое:

А) Неподвижно относительно вращающейся нагрузки.

В) Соединяется с неподвижным корпусом.

С) Соединяется с неподвижным валом.

D) Испытывает циркуляционное нагружение.

E) Испытывает местное нагружение.

# $$$ 57

Поле допусков вращающихся валов, на которые устанавливаются подшипники 6-го класса точности

- n5, m5, k5,js5

- h5, g5, f5,js5

- h6, g6, f6,js6

- n6, m6, h6, js6

- n6, m6, k6,js6

# $$$ 58

## Расположение поля допуска наружного кольца подшипника

D

D

D

D

D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

А)                                       В)                                С)

D)                                    E)

$$$ 59

К2     -  это:

А) Коэффициент неравномерности распределения радиальной нагрузки.

В) Коэффициент, учитывающий степень ослабления посадочного натяга при полом вале или тонкостенном корпусе.

С) Коэффициент, учитывающий вращается кольцо или нет относительно действующей на него нагрузки.

D) Динамический коэффициент посадки, зависящий от характера нагрузки.

E) Динамический коэффициент посадки, зависящий от неравномерности распределения радиальной нагрузки.

$$$ 60

При местном нагружении кольцо

- Воспринимает радиальную нагрузку последовательно всей окружностью дорожки качения.

- Воспринимает радиальную нагрузку одним и тем же ограниченным участком окружности, дорожки какчения.

- Воспринимает действие радиальной нагрузки, вращающейся относительно кольца.

- Вращается относительно постоянно направленной радиальной нагрузки.

$$$ 61

Коэффициент КЗ зависит от величины.

ctg 

tg 

ctg 

tg 

ctg 

A)Fr		B) Fa		C) Fa		D) Fa		E) Fa

Fa		    Fr		    Fr		    Pr		    Pr

$$$ 62

Схема расположения поля допуска внутреннего кольца подшипника.

A)0			0      B) 0			 0  C)0		        0

d				    d			         d

D)0			0	E) 0			0

d				    d

$$$ 63

Шероховатость посадочных поверхностей вала и отверстия корпуса устанавливается в зависимости от

- Квалитета точности размеров вала и отверстия корпуса.

- Класса точности подшипника.

- Интенсивности радиальной нагрузки.

- Вида нагружения сопрягаемого кольца.

- Характера посадки колец подшипников на вал и в корпус.

$$$ 64

Коэффициент k1, применяемый при расчете интенсивности радиальной нагрузки – это:

- Коэффициент, учитывающий степень ослабления посадочного натяга при полом вале или тонкостенном корпусе.

- Коэффициент, учитывающий вращается кольцо или нет относительно действующей на него нагрузки.

- Динамический коэффициент посадки, зависящий от неравномерности распределения радиальной нагрузки.

- Динамический коэффициент посадки, зависящий от характера нагрузки.

- Коэффициент неравномерности распределения радиальной нагрузки.

$$$ 65

### С натягом монтируют то кольцо, которое

- Неподвижно относительно вращающейся нагрузки.

- Соединяется с неподвижным корпусом.

- Соединяется с неподвижным валом.

- Испытывает циркуляционное нагружение.

- Испытывает местное нагружение.

# $$$  66

### Классы точности метрической резьбы

#### Точный, средний, грубый

- Точный, повышенной точности, средний

- Сверхточный, точный, пониженной точности

- Точный, пониженной точности, средний

- Точный, пониженной точности, средний, грубый

# $$$ 67

Приведенный средний диаметр наружной резьбы

- d2пр=d2+fp+fL

- d2пр=D2+ fp+fL

- d2пр=d2  + fp+fL

- d2пр = D2изм  - fp-fL

- d2пр  = d2 -  fp+fL

# $$$ 68

## В обозначении поля допуска резьбы М12-6g указана

- 6 степень точности  D   и  D1

- 6 степень точности  d2  и  d1

- 6 степень  точночти  d    и  d2

- 6 степень точности  d2   и  d

- 6 степень точности  D2   и  D1

$$$ 69

Высота исходного профиля резьбы Н.

- Расстояние от точек соприкосновения боковых сторон профиля.

- Расстояние между вершиной и впадиной профиля в направлении, перпендикулярном к оси резьбы.

- Высота остроугольного профиля, полученного при продолжении боковых сторон профиля до их пересечения.

- Высота соприкосновения сторон профиля наружной и внутренней резьбы в направлении, перпендикулярном к оси резьбы.

- Величины осевого перемещения винта за один оборот.

$$$ 70

Угол профиля метрической резьбы

A) 45;		B) 90;		C) 55;		D) 60;      E) 75.

$$$ 71

Основные отклонения для гаек.

A) D,F,G,H.	 B) E,F,G,H.	 C) d,e,f,d,h.	  D)h,g,f,e.	E) H,G,F,E,D.

$$$ 72

Шаг резьбы P

- Расстояние между соседними одноименными боковыми сторонами профиля, измеренное в направлении, параллельном оси резьбы.

- Расстояние между боковыми сторонами профиля.

- Расстояние между параллельными сторонами профиля.

- Расстояние между одноименными боковыми сторонами профиля.

- Расстояние между параллельными боковыми сторонами профиля.

$$$ 73

Основные отклонения для резьбы болта

A) h,g,f,d,e.	B) D,E,F,G,H.	C) e,f,g,h.	D) H,G,F,E.	E) d,e,f,g,h.

$$$ 74

По эксплуатационному признаку резьбы делятся на:

- Резьбы общего назначения и специальные.

- Резьбы крепежные и трубные.

- Резьбы крепежные и специальные.

- Резьбы общего назначения, специальные, крепежные.

- Резьбы кинематические и крепежные.

$$$ 75

##### Внутренний диаметр резьбы – это диаметр воображаемого цилиндра, вписанного

- касательно к вершинам резьбы болта.

- к профилю наружной и внутренней резьбы.

- касательно к вершинам внутренней резьбы или впадинам наружной резьбы.

- касательно к впадинам внутренней резьбы и вершинам наружной резьбы.

- касательно к впадинам внутренней резьбы.

$$$ 76

Приведенный средний диаметр внутренней резьбы D2пр=

A)  D2H+fP+f;   B) D2g-fP-f;	C) D2пря-(fP+f); D)  D2прм+fP+f; E) D2ср-(fP+f);

$$$ 77

В обозначении поля допуска резьбы М12-5Н6Н указано:

- 5 степень точности d и 6 степень точности d2.

- 5 степень точности d2 и 6 степень точности d1.

- 5 степень точности D2 и 6 степень точности D1.

- 5 степень точности d1 и 6 степень точности d.

- 5 степень точности D и 6 степень точности D2.

$$$ 78

Степени точности внутреннего диаметра гайки.

- 3,4,5,6.

- 4,6,8.

- 4,5,6,7,8.

- 3,4,5,6,7.

- 3,5,7,9.

$$$ 79

Установлены следующие типы шпоночных соединений:

А) Плотное, нормальное, свободное.

В) Плотное, подвижное, нормальное.

С) Нормальное, свободное, подвижное.

D) Переходное, подвижное, нормальное.

E) С зазором, плотное, переходное.

$$$  80

Отклонение высоты шпонки нормированы по:

А)  Н15, 	В)  h14,	С)  h11,	D)  Н12,	E) h9

$$$ 81

Способы центрирования шлицевых соединений.

А) По наружной поверхности втулок, отверстию, боковым сторонам.

В) По наружным зубьям, внутреннему диаметру, наружному диаметру.

С) По внутреннему диаметру, наружному диаметру, боковым поверхностям зубьев.

D) По боковым поверхностям зубьев, наружной и внутренней поверхности втулки.

E) По смещению зубьев, впадинам шлицев, наружной поверхности шлицев.

$$$ 82

Центрирование по "в" в шлицевых соединениях рекомендуется:

А) При больших ударных нагрузках.

В) При небольших нагрузках.

С) При больших нагрузках в подвижных соединения.

D) При знакопеременных нагрузках.

E) При больших нагрузках в неподвижных соединениях.

$$$ 83

Центрирование по «D» в шлицевых соединениях рекомендуется:

#### При больших ударных нагрузках.

#### При небольших нагрузках.

#### В подвижных соединениях., передающих малый крутящий момент

#### При знакопеременных нагрузках.

#### При больших нагрузках в неподвижных соединениях.

$$$ 84

Посадка с зазором для шпоночного соединения.

D10

h9

H9

h9

D10

P9

Js9

D10

Js9

A) 0			0	B) 0			0	C) 0			0

h9

h9

N9

D10

H9

D) 0			0	E) 0			0

h9

$$$ 85

Центрирование по «b»

A)				B) 			    C)

D)				E)

$$$ 86

Центрирование по D.

A)				B)			C)

D)			E)

$$$ 87

По эксплуатационному назначению зубчатые колеса делятся:

А) С зацеплением Новикова, скоростные, тяжелонагруженные, отсчетные.

В) Эвольвентные, отсчетные, скоростные, с зацеплением Новикова, тяжелонагруженные.

С) Силовые, скоростные, отсчетные, общего назначения.

D) Отсчетные, скоростные, эвольвентные, силовые.

E) Силовые, отсчетные, скоростные, эвольвентные.

$$$ 88

Основной эксплуатационный показатель силовых зубчатых передач:

А) Плавность.

В) Кинематическая погрешность.

С) Нагруженность.

D) Крутящий момент.

E) Пятно контакта.

$$$ 89

Виды сопряжений зубьев зубчатых колес:

А) A, B, C, D, F, H					В) a, b, c, d, e, h

С) a, b, c, d, e, h, x, y, z					D) H, E, D, C, B, A

E) a, b, c, d, h, x, y, z

$$$ 90

Виды допусков на боковой зазор.

A) x,y,z,h,e,c,a,b.	B) x,y,z,a,b,c,d,h.	C) a,b,c,d,e,x,y,z.

D) x,y,z,a,b,d,h,e.	E) a,b,c,d,g,x,y,z.

$$$ 91

Основной эксплуатационный показатель (главное требование) отсчетных передач:

- Полнота контакта зубьев.

- Пятно контакта.

- Высокая кинематическая точность.

- Плавность работы.

- Бесшумность, безвибрационность.

$$$ 92

Пятно контакта по высоте зуба.

100%

100%

100%

100%

100%

A) h-hp		B) hp+hm		C) hp

hm			        h			    hm

D) h-hm		E) hm

hp			    hp

$$$ 93

Соответствие между видами сопряжений и видами допусков.

- H-h; E-x,y,z; D-d; C-c; B-b; A-a.

- A-a; B-b; C-c; D-d; H,E-h.

- H-x,y,z; E-h; D-d; C-c; B-b; A-a.

- A-x,y,z; B-a; C-c; D-d; H,E-h.

- H-h; E-e; D-d; C-c; B-b; A-a.

#### $$$ 94

Пятно контакта по длине зуба.

100%

100%

100%

100%

100%

A)(c+b)	  B) a-b	   C) (b-c)	     D)(a-c)	           E) (c-b)

a		        c		          a		b		       a

$$$ 95

Соответствие между видами сопряжений и классами отклонений межосевого расстояния.

- H,E-I; D-II; C-III; B-IV; A-V.

- H,E-V; D-IV; C-III; B-II; A-I.

- H,E-II; D-III; C-IV; B-V; A-VI.

- H,E-VI; D-V; C-IV; B-III; A-II.

- H,E-VI; E-V; D-IV; C-III; B-II; A-I.

#### $$$ 96

Схема расположения полей допусков для сопряжения Н зубьев зубчатых передач.

Н

Н

Н

Н

Н

A) 		    B)		      C) 		D)		 E)

$$$ 97

Системой допусков на зубчатой передачи устанавливается гарантированной боковой зазор.

- Максимальный.

- Сопряженный.

- Средний.

- Среднеквадратичный.

- Минимальный.

#### $$$ 98

Кинематическая погрешность передачи определяется из выражения Fк.п.п.=

2

z

2

z

2

z

A)  -       k 	B) ( -    ) k  C) sin(1-2)   D) (2D-2H)r  	E)(  -       )2

$$$ 99

Чем определяется характер сопряжения зубьев?

- Боковым зазором между зубьями.

- Максимальным зазором между зубьями.

- Средним зазором.

- Нормальными условиями смазки.

- Погрешностями изготовления зубов.

$$$ 100

Схема расположения поля допуска для вида сопряжения  Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е)

Ключи правильных ответов

| Номер вопроса | Номер темы | Курс | # Семестр | Уровень сложности | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 5 | 1 | D |
|  | 1 | 3 | 5 | 1 | E |
|  | 1 | 3 | 5 | 1 | D |
|  | 2 | 3 | 5 | 2 | C |
|  | 2 | 3 | 5 | 1 | C |
|  | 2 | 3 | 5 | 2 | A |
|  | 1 | 3 | 5 | 2 | A |
|  | 1 | 3 | 5 | 1 | E |
|  | 1 | 3 | 5 | 1 | A |
|  | 1 | 3 | 5 | 1 | D |
|  | 1 | 3 | 5 | 1 | B |
|  | 2 | 3 | 5 | 2 | D |
|  | 2 | 3 | 5 | 2 | D |
|  | 2 | 3 | 5 | 2 | B |
|  | 2 | 3 | 5 | 3 | C |
|  | 2 | 3 | 5 | 3 | A |
|  | 2 | 3 | 5 | 2 | C |
|  | 1 | 3 | 5 | 2 | B |
|  | 2 | 3 | 5 | 2 | D |
|  | 2 | 3 | 5 | 1 | A |
|  | 1 | 3 | 5 | 1 | A |
|  | 2 | 3 | 5 | 2 | D |
|  | 2 | 3 | 5 | 2 | C |
|  | 2 | 3 | 5 | 2 | C |
|  | 4 | 3 | 5 | 1 | D |
|  | 3 | 3 | 5 | 2 | C |
|  | 3 | 3 | 5 | 3 | A |
|  | 3 | 3 | 5 | 3 | A |
|  | 4 | 3 | 5 | 1 | B |
|  | 4 | 3 | 5 | 1 | E |
|  | 4 | 3 | 5 | 1 | A |
|  | 4 | 3 | 5 | 1 | C |
|  | 3 | 3 | 5 | 2 | A |
|  | 3 | 3 | 5 | 1 | C |
|  | 3 | 3 | 5 | 2 | E |
|  | 4 | 3 | 5 | 1 | C |
|  | 3 | 3 | 5 | 1 | B |
|  | 4 | 3 | 5 | 1 | C |
|  | 3 | 3 | 5 | 2 | D |
|  | 4 | 3 | 5 | 1 | D |
|  | 5 | 3 | 5 | 3 | E |
|  | 5 | 3 | 5 | 2 | A |
|  | 5 | 3 | 5 | 2 | E |
|  | 5 | 3 | 5 | 3 | C |
|  | 5 | 3 | 5 | 2 | D |
|  | 3 | 3 | 5 | 3 | D |
|  | 3 | 3 | 5 | 2 | B |
|  | 4 | 3 | 5 | 1 | A |
|  | 4 | 3 | 5 | 1 | B |
|  | 5 | 3 | 5 | 1 | A |
|  | 5 | 3 | 5 | 2 | E |
|  | 5 | 3 | 5 | 2 | C |
|  | 6 | 3 | 5 | 1 | C |
|  | 6 | 3 | 5 | 1 | A |
|  | 6 | 3 | 5 | 2 | D |
|  | 6 | 3 | 5 | 2 | D |
|  | 6 | 3 | 5 | 3 | E |
|  | 6 | 3 | 5 | 3 | B |
|  | 6 | 3 | 5 | 3 | B |
|  | 6 | 3 | 5 | 2 | B |
|  | 6 | 3 | 5 | 2 | C |
|  | 6 | 3 | 5 | 2 | D |
|  | 6 | 3 | 5 | 2 | A |
|  | 6 | 3 | 5 | 3 | D |
|  | 6 | 3 | 5 | 2 | D |
|  | 7 | 3 | 5 | 1 | A |
|  | 7 | 3 | 5 | 3 | C |
|  | 7 | 3 | 5 | 3 | C |
|  | 7 | 3 | 5 | 2 | C |
|  | 7 | 3 | 5 | 1 | D |
|  | 7 | 3 | 5 | 3 | B |
|  | 7 | 3 | 5 | 2 | A |
|  | 7 | 3 | 5 | 3 | A |
|  | 7 | 3 | 5 | 2 | A |
|  | 7 | 3 | 5 | 3 | C |
|  | 7 | 3 | 5 | 3 | B |
|  | 7 | 3 | 5 | 2 | C |
|  | 7 | 3 | 5 | 2 | C |
|  | 8 | 3 | 5 | 2 | A |
|  | 8 | 3 | 5 | 2 | C |
|  | 9 | 3 | 5 | 2 | C |
|  | 9 | 3 | 5 | 2 | D |
|  | 9 | 3 | 5 | 2 | C |
|  | 8 | 3 | 5 | 3 | D |
|  | 9 | 3 | 5 | 3 | E |
|  | 9 | 3 | 5 | 3 | B |
|  | 10 | 3 | 5 | 3 | C |
|  | 10 | 3 | 5 | 3 | E |
|  | 10 | 3 | 5 | 3 | D |
|  | 10 | 3 | 5 | 3 | C |
|  | 10 | 3 | 5 | 2 | C |
|  | 10 | 3 | 5 | 3 | E |
|  | 10 | 3 | 5 | 3 | B |
|  | 10 | 3 | 5 | 2 | D |
|  | 10 | 3 | 5 | 3 | C |
|  | 10 | 3 | 5 | 3 | D |
|  | 10 | 3 | 5 | 2 | E |
|  | 10 | 3 | 5 | 3 | D |
|  | 10 | 3 | 5 | 2 | A |
|  | 10 | 3 | 5 | 2 | D |

Уровень сложности:  1-легкий, 2-средний, 3-сложный

Разработчик:

Ст. преподаватель					Жунусова А.Ш.

Зав. кафедрой ТМ					Жетесова Г.С.