1. Вещественный состав – …

A) совокупность химических элементов, составляющих вещество

B) предполагает наличие в материале или шихте различных веществ в виде специальных добавок, пластификаторов, отходов производства и пр.

C) совокупность природных или искусственных химических соединений (минералов)

D) необходим для определения самой породы и для выяснения ее генезиса и возможности практического применения

E) сочетания в смеси зерен либо гранул различных размеров и формы

F) совокупность оксидных составляющих

G) совокупность гомогенных частей системы, т.е. однородных по свойствам и по физическому строению

H) совокупность устойчивых связей тела, обеспечивающих его целостность

2 Химический состав – …

A) совокупность природных или искусственных химических соединений (минералов)

B) совокупность устойчивых связей тела, обеспечивающих его целостность

C) совокупность оксидных составляющих

D) позволяет судить о биостойкости, огнестойкости и других характеристиках

E) совокупность химических элементов, составляющих вещество

F) совокупность гомогенных частей системы, т.е. однородных по свойствам и по физическому  строению

G) показывает какие минералы и в каком количестве содержатся в веществе

H) выражается количеством содержащихся в материале оксидов

3 Минералогический состав – …

A) выражает сочетания в смеси зерен либо гранул различных размеров и формы

B) это совокупность оксидных составляющих

C) это совокупность химических элементов, составляющих вещество

D) совокупность гомогенных частей системы, т.е. однородных по свойствам и по физическому строению

E) это совокупность природных или искусственных химических соединений (минералов)

F) показывает какие минералы и в каком количестве содержатся в материале

G) характеризует минеральные формы проявления элементов, входящих в состав полезного ископаемого.

H) определяет принадлежность материала к тому или иному минералу

4 Фазовый состав – …

A) совокупность гомогенных частей системы, т.е. однородных по свойствам и по физическому строению

B) совокупность оксидных составляющих

C) определяет содержание в материале жидкой, твердой и газовой фаз

D) совокупность устойчивых связей тела, обеспечивающих его целостность

E) совокупность природных или искусственных химических соединений

F) определяет количество твердых веществ в материале

G) определяет количество жидких веществ в материале

H) оказывают влияние на поведение материала при эксплуатации

5 Физические свойства строительных материалов:

A) надежность, истираемость

B) пористость

C) огнестойкость, сыпучесть

D) прочность, долговечность

E) теплопроводность

F) плотность

G) анизотропность

H) твердость

6 От пористости материала зависят свойства:

A) проницаемость излучения ядерного распада

B) твердость и огнестойкость

C) термическая и химическая стойкость

D) реологические свойства

E) прочность

F) теплопроводность

G) водопоглощаемость

H) щелочестойкость

7 Гигроскопичность – …

A) это свойство материала испарять влагу

B) это способность материала пропускать воду под давлением

C) это свойство материала поглощать водяной пар из воздуха

D) свойство выдерживать попеременное замораживание и оттаивание

E) приводит к снижению прочности материала

F) это способность материала удерживать воду в материале

G) не влияет на прочность материала

H) приводит к повышению теплопроводности материала

8 Водостойкость материалов …

A) характеризуется коэффициентом размягчения

B) характеризуется плотностью

C) выражает способность материала не изменять прочность при насыщении водой

D) это отношение прочности водонасыщенного материала к прочности материала в сухом состоянии

E) определяет твердость

F) характеризуется водопоглощением

G) это способность материала не пропускать воду под давлением

H) это способность материала не изменять свойства при периодическом увлажнений и высыханий

9 Морозостойкость определяется способностью материала:

A) не разрушаться при работе в условиях Крайнего Севера

B) в насыщенном водой состоянии выдерживать попеременные циклы замораживания и оттаивания без потери прочности и массы

C) выдерживать попеременные смены тепла и холода

D) сохранять прочность при многократном попеременном замораживании и оттаивании

E) выдерживать наибольшее количество циклов попеременного замораживания и оттаивания

F) сопротивляться воздействиям отрицательных температур

G) не понижать температуру в помещениях в морозные дни

H) поглощать водяной пар из воздуха

10 К механическим свойствам относят:

A) плотность, пористость

B) водостойкость, морозостойкость

C) теплостойкость, огнеупорность

D) прочность, твердость

E) упругость, пластичность

F) атмосферостойкость

G) долговечность, воздухостойкость

H) истираемость, износостойкость

11 Прочность – …

A) свойство материала сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, вызванных внешними силами

B) способность материалов сопротивляться проникновению в них других более твердых материалов

C) величина предельного сопротивления напряжениям, вызывающим разрушение материала

D) способность материала выдерживать давление

E) свойство материала сопротивляться нагрузкам, которые вызывают деформации и внутренние напряжения

F) способность материалов не деформироваться и не раскалываться под ударом

G) способность материалов воспринимать внешние физические воздействия

H) свойство материала изменять форму и размеры под воздействием внешних сил

12 Химические свойства материалов:

A) водопоглощение

B) атмосферостойкость

C) морозостойкость

D) теплопроводность

E) щелочестойкость

F) растворимость

G) кислотостойкость

H) гигроскопичность

13 Микроструктура материалов может быть:

A) пористая

B) кристаллическая

C) аморфная

D) поликристаллическая

E) плотная

F) конгломератная

G) волокнистая

H) ячеистая

14 Микроструктура может влиять на свойства:

A) проводимость тепла

B) щелочестойкость

C) расширяемость

D) механические

E) гигроскопичность

F)  пористость

G) коррозионную стойкость

H) химические

15Макроструктура материалов может быть:

A) ионная, молекулярная

B) жидкая, твердая

C) волокнистая, ячеистая

D) аморфная, порошкообразная

E) бетонная, полимерная

F) слоистая, крупнопористая

G) зернистая, мелкопористая

H) аморфная, кристаллическая

16 Внутреннее строение веществ влияет на свойства материала:

A) гигроскопичность

B) твердость

C) химические и эксплуатационные

D) прочность

E) пористость

F) прочностные и электрохимические

G) водопоглощение

H) стойкость к внешним воздействиям

17 Единицы измерения плотности:

A) тм3

B) кгСсм3

C) кгсм2

D) кгСм2

E) кгм0С

F) кгм3

G) гсм3

H) кгм2

18 От пористости материала зависят:

A) огнестойкость

B) химическая стойкость

C) прочность

D) реологические свойства

E) текстура

F) теплопроводность

G) адгезивность

H) водопоглощение

19 Пористость делится на:

A) общую

B) открытую

C) твердую

D) закрытую

E) обыкновенную

F) условную

G) малую

H) большую

20 Теплопроводность зависит от:

A) твердости

B) структуры

C) пористости

D) коэффициента линейного расширения

E) средней плотности

F) воздухостойкости

G) влажности

H) упругости

21К теплофизическим свойствам материала относят:

A) радиационная стойкость

B) теплопроводность

C) огнеупорность

D) паропроницаемость

E) воздухостойкость

F) огнестойкость

G) относительная плотность

H) морозостойкость

22 Огнестойкость материала – это свойство материала ...

A) аккумулировать тепло при нагреваний

B) не терять эстетические и прочностные свойства при пожаре

C) передавать тепло через твердый каркас

D) выдерживать без разрушения воздействие огня и воды в условиях пожара

E) сопротивляться действию огня при пожаре в течение определенного времени

F) выдерживать длительное воздействие высокой температуры не размягчаясь и не деформируясь

G) необходимое для применения материала для футеровки печей

H) при действии огня не воспламеняться и не гореть

23В группу материалов специального назначения входят материалы:

A) конструкционная пластмасса и стекло

B) искусственные каменные материалы

C) лесные материалы

D) материалы, получаемые на основе вяжущих веществ

E) теплоизоляционные и акустические

F) гидроизоляционные, кровельные и герметизирующие

G) отделочные и антикоррозионные

H) природные каменные материалы

24 Горные породы по генетическому происхождению делятся на:

A) магматические

B) вулканические осадки

C) сцементированные

D) глины

E) пески

F) осадочные

G) метаморфические

H) камни

25 Магматическими называют горные породы, образующиеся:

A) в земной коре в результате физико-химических процессов

B) из продуктов разрушения различных горных пород

C) при застывании магмы на разной глубине в земной коре или на ее поверхности

D) под влиянием высоких температур и давлений

E) в условиях переотложения продуктов выветривания различных горных пород

F) при извержении, охлаждении и отвердевании магмы

G) из алюмосиликатного расплава, находящегося в мантии или литосфере

H) путем выветривания и переноса ранее образовавшихся горных пород

26 Метаморфическими называют горные породы, образующиеся ...

A) при застывании магмы на разной глубине в земной коре

B) под влиянием высоких температур и давлений

C) в условиях переотложения продуктов выветривания и разрушения различных горных пород

D) при кристаллизации магмы в результате вулканической деятельности

E) при кристаллизации минералов без их плавления

F) в земной коре в результате физико-химических процессов

G) путем выветривания и переноса ранее образовавшихся горных пород

H) из алюмосиликатного расплава, находящегося в мантии или литосфере

27 Осадочными называют горные породы, образующиеся ...

A) в условиях переотложения продуктов различных горных пород

B) путем выветривания и переноса ранее образовавшихся горных пород

C) при кристаллизации магмы в результате вулканической деятельности

D) из продуктов разрушения различных горных пород

E) под влиянием высоких температур и давлений

F) в земной коре в результате физико-химических процессов

G) при кристаллизации минералов без их плавления

H) при извержении, охлаждении и отвердевании магмы

28 К метаморфическим относятся породы:

A) гипс

B) мрамор

C) базальт

D) ракушечник

E) гнейсы

F) гранит

G) вулканический пепел

H) кварциты

29 К магматическим горным породам относятся:

A) гранит, сиенит

B) мрамор, гнейсы

C) известняк, ракушечник

D) кристаллические сланцы

E) гипс, ангидрит

F) пемза, вулканический пепел

G) андезит, диабаз

H) магнезит, доломит

30 К осадочным горным породам относятся:

A) мрамор

B) габбро

C) глина

D) гипс

E) известняк

F) гранит

G) базальт

H) андезит

31 Породообразующие минералы магматических пород:

A) кварц

B) полевые шпаты

C) ангидрит

D) роговая обманка

E) сульфаты

F) карбонаты

G) алюмосиликаты

H) опал

32 Породообразующие минералы осадочных пород:

A) группа кремнезёма

B) роговая обманка

C) железисто-магнезиальные силикаты

D) габброиды

E) сульфаты

F) карбонаты

G) кристаллические сланцы

H) кварциты

33 Плотные и водостойкие горные породы:

A) трепел

B) пемза

C) доломит

D) гранит

E) ангидрит

F) сиенит

G) туф

H) диабаз

34 Магматические горные породы подразделяются на:

A) хемогенные

B) изверженные

C) излившиеся

D) глубинные

E) органогенные

F) техногенные

G) гнейсовидные

H) однородные

35 Осадочные горные породы в зависимости от условий образования бывают …

A) обломочные

B) химические

C) изверженные

D) глубинные

E) органические

F) излившиеся

G) плотные

H) пористые

36 Природные каменные материалы характеризуются марками по прочности на сжатие:

A) М150…М200

B) М0,4…М100

C) М200…М600

D) М0,4…М20

E) М500…М1000

F) М5…М500

G) М30…М100

H) М0,2…М5

37 Природные каменные материалы характеризуются марками по морозостойкости:

A) F10…F500

B) F300…F1000

C) F10…F100

D) М150…М300

E) М30…М125

F) F200…F500

G) F0,4…F100

H) F100…F700

{Правильный ответ} = A, C, F

38 Для жаростойкого бетона в качестве заполнителя применяют …

A) гипс

B) известняк

C) базальт

D) вермикулит

E) вулканический туф

F) сиенит

G) ангидрит

H) доломит

39 Для изготовления кислотоупорного бетона в качестве заполнителя применяют …

A) мрамор

B) гнейсы

C) роговую обманку

D) гранит

E) известняк

F) базальт

G) кварцит

H) андезит

40 По виду обработки природные каменные материалы делят на …

A) грубо обработанные; изделия для дорожного строительства

B) пиленые, колотые

C) бархатисто-матовые

D) штучный камень и блоки правильной формы; плиты

E) профилированные детали

F) гладко-зеркальные

G) шлифовано-полированные

H) рифлено-бороздчатые

41 Абразивной обработкой получают фактуру:

A) пиленую

B) шлифованную

C) лощеную

D) рифленую

E) бороздчатую

F) полированную

G) фактуру «скалы»

H) тесаную

42 К грубообработанным каменным материалам относят:

A) цокольные плиты

B) плиты для полов и ступеней

C) бутовый камень

D) щебень

E) стеновые камни

F) плиты для наружной облицовки

G) песок

H) тротуарные плиты

43 Водостойкие камни должны иметь коэффициент размягчения …

A) не менее 0,6

B) до 0,6

C) 0,5-0,6

D) не менее 1

E) 0,6-0,8

F) более 0,6

G) 0,3-0,8

H) более 1

44 Керамические строительные материалы получают:

A) обжигом при высоких температурах сырцов из глинистого сырья

B) в результате затвердевания вяжущих

C) автоклавной обработкой спрессованной смеси песка, извести и воды

D) из минеральных силикатных расплавов

E) в результате ТВО спрессованной смеси песка и глины

F) путем придания глине камнеподобных свойств посредством обжига

G) в процессе термической обработки глинистого сырья

H) формованием изделий из смеси песка, извести и других добавок

45 По назначению керамические изделия подразделяют на следующие виды:

A) для полов и кровли, тротуарные и дорожные

B) стеновые, для кладки фундаментов и цоколей

C) огнеупорные, кислотоупорные, гидроизоляционные, дорожные,

D) стеновые, теплоизоляционные, санитарно-технические

E) отделочные, кровельные, для дорог и полов, заполнители для бетонов

F) санитарно-технические, для кладки печей, гидроизоляционные

G) отделочные, кровельные, для полов, канализационные и дренажные трубы

H) акустические, шумоизолирующие, электроизолирующие

46 По плотности в сухом состоянии кирпич и камни подразделяют на …

A) эффективные и неэффективные

B) обыкновенные

C) условно-эффективные

D) эффективные

E) морозостойкие

F) обыкновенные морозостойкие

G) плотные и пористые

H) сухие

47 Обыкновенные кирпич и камни керамические имеют плотность, кг/м3

A) 1001-1300

B) менее 1600

C) более 1600

D) не менее 1600

E) 1500-1800

F) 1400-1450

G) 1600-1800

H) менее 1450

48 Условно-эффективные керамические изделия имеют плотность, кг/м3

A) более 1600

B) 1400-1600

C) 700-100

D) 1001-1300

E) менее 1400-1450

F) не более 1600

G) 1600-1800

H) не менее 1400

49 Эффективные кирпич и камни керамические имеют плотность, кг/м3

A) менее 1400

B) более 1600

C) не менее 1300

D) не более 1400-1450

E) не более 1600

F) 1450-1750

G) 1600-1800

H) 1500-1600

50 К эффективным относят стеновые керамические изделия:

A) пористые

B) с высокими показателями прочности и морозостойкости

C) кирпичи и камни

D) пористо-пустотелые

E) полнотелые

F) пустотелые

G) плотные

H) с невысокой стоимостью

51 Сырьевые материалы для строительной керамики подразделяется на:

A) глинистое

B) глинистое и песчаное

C) пластичное и спекающееся

D) специальное

E) огнеупорное и неогнеупорное

F) жирное и нежирное

G) непластичное

H) глинистые и добавочные материалы

52 Добавки к глинам делят на …

A) мел, золу, трепел и опоку

B) невыгорающие

C) отощающие

D) песчанистые

E) уплотняющие

F) плавни

G) непластичное

H) порообразующие (выгорающие)

53 Глина полиминерального состава:

A) каолинитовая

B) каолинито-гидрослюдистая

C) монтмориллонито-гидрослюдистая

D) монтмориллонитовая

E) бейделлитовая

F) гидрослюдистая

G) хромитовая

H) бейделлито-каолинитовая

54 Глина мономинерального состава

A) монтмориллонито-гидрослюдистая

B) каолинито-гидрослюдистая

C) монтмориллонитовая

D) каолинитовая

E) бейделлито-монтмориллонитовая

F) гидрослюдистая

G) каолинито- монтмориллонито-гидрослюдистая

H) бейделлито-каолинитовая

55 Глина состоит из частиц минералов размером, мм

A) 0,005-1,000

B) не более 0,005

C) менее 0,005

D) 0,005-0,16

E) менее 0,16

F) более 0,16

G) 0,1-0,5

H) 0,001-0,005

56 При пластическом способе формования масса содержит воду …

A) 18-28%

B) 12-18%

C) 30% и более

D) 19-22%

E) не более 28%

F) 28-48%

G) 2-6%

H) 8-12%

57 При полусухом способе прессования изделий влажность шихты составляет…

A) 8-12%

B) не более 12%

C) 18-28%

D) 40-48%

E) 2-8%

F) 12-18%

G) 28-48%

H) не менее 8-10%

{Правильный ответ} = A, B, H

58 При шликерном способе формования керамическая масса содержит воду …

A) 12-16%

B) более 60%

C) 18-28%

D) 30% и более

E) 8-12%

F) 30-40%

G) до 28%

H) не менее 28%

59 Преимущества пластического способа получения керамический изделий …

A) низкая энергоемкость переработки глины

B) малая запыленность производственных помещений

C) возможность получения широкого ассортимента продукции

D) точные размеры изделий

E) получение изделий со сложной конфигурацией

F) сокращение продолжительности процесса изготовления изделий

G) сокращение процесса сушки изделий

H) четкие формы изделий

60 Технология керамических изделий состоит из следующих операции:

A) переработка глиняной массы

B) формование сырца

C) сушка и обжиг изделий

D) дегидратация глины

E) рубка кусков глины

F) ввод пластификатора в керамическую массу

G) автоклавирование изделий

H) тепловлажностная обработка изделий

61 Одинарный керамический кирпич имеет размеры, мм:

A) 250⋅125⋅85

B) 250⋅120⋅88

C) 250⋅120⋅138

D) 250⋅125⋅65

E) 250⋅120⋅65

F) длину 250, ширину 120

G) толщину 65, длину 250

H) 250⋅120⋅140

62 Марки керамических изделий по морозостойкости

A) 10, 15, 20, 25, 30

B) 15, 25, 35, 50

C) от 5 до 50

D) 20, 25, 30, 35, 50

E) 50, 75, 100, 150, 200

F) от F15 до F100

G) не менее F15

H) выше F100

63Марки керамических кирпичей и камней по пределу прочности на сжатие:

A) М50-М300

B) М150-М350

C) М100-М300

D) М200-М300

E) М10-М100

F) М100- М500

G) от М5 до М200

H) не выше М300

64 Стекло – это:

A) аморфный материал из переохлажденных металлических расплавов

B) поликристаллический материал

C) аморфные тела, получаемые путем переохлаждения расплава независимо от их состава и температуры затвердевания

D) стеклокристаллический материал, полученный охлаждением минеральных расплавов

E) аморфный материал из обожженного молотого песка

F) аморфный материал из переохлажденных минеральных расплавов

G) изотропное аморфное вещество, не имеющее четко выраженной точки плавления

H) стеклокристаллический материал, полученный из стеклянных расплавов путем их кристаллизаций

65 Какие оксиды способны образовывать стекло без каких-либо добавок?

A) SiO2

B) Na2O

C) Fe2O3

D) K2O

E) P2O5

F) B2O3

G) Al2O3

H) CaO

66 Производство строительного стекла состоит из следующих основных операции:

A) обработка сырьевых материалов; приготовление шихты

B) варка стекла

C) формование изделий и отжиг

D) обработка сырьевых материалов и формование изделий

E) формование изделий и обжиг

F) приготовление шихты; варка стекла и отжиг

G) обработка сырьевых материалов; приготовление шихты; обжиг

H) приготовление шихты, варка стекла и сушка изделий

67 Стекольная шихта – это:

A) смесь компонентов до измельчения

B) смесь песка и коллоидных красителей

C) однородная смесь отдозированных и перемешанных сырьевых компонентов

D) сырьевые компоненты, составляющие основу стекломассы

E) стекоомасса, готовая к формованию

F) остаток после просеивания сырья

G) осадок после плавления стекла

H) однородная по химическому и зерновому составу смесь компонентов стекломассы

68 Максимальная температура варки стекольной шихты:

A) 10000С

B) 15500С

C) 14500С

D) 18000С

E) 1500-16000С

F) 12000С

G) не менее 15000С

H) 20000С

69 Упрочнения стекла достигают …

A) флоат-способом

B) закалкой

C) отжигом

D) покрытием органическими пленками

E) резким охлаждением после варки

F) глушением

G) гомогенизацией

H) армированием

70 Листовое стекло получают …

A) из расплава сырьевой шихты из кварцевых песков, известняка, доломита, каолина, поташа, соды

B) спеканием смеси глины, мела, кварцита, каолина

C) варкой смеси поташа и глины

D) формованием на поверхности расплавленного олова

E) способом плавающей ленты

F) способом выдувания

G) как продукт нагревания смеси кварцевых песков, базальта

H) из смеси гипса, известняка, каолина

71 Выработка листового стекла осуществляется способами:

A) литьем, волочением

B) вертикальным  и горизонтальным вытягиванием

C) прессованием

D) центрифугированием

E) вибропрокатом

F)  прокатом

G) флоат-способом

H) резкой, выдуванием

72 Строительные изделия из стекла:

A) блоки, трубы

B) пемза

C) стеклопакеты

D) гранулы

E) стеклопрофиллиты

F) волокна

G) плиты, маты

H) кирпичи

73 Стеклоблоки – это …

A) фрагменты светопрозрачных длинномерных стеновых конструкций

B) изделия из прокатного стекла профильного или коробчатого сечения

C) герметически закрытые стеклянные коробки

D) два стеклянных полублока, сваренные по периметру

E) светопрозрачные изделия, применяемые для устройства перегородок, остекления проемов в стенах

F) изделия в форме кирпичиков для оконного или дверного остекления

G) многослойное стекло

H) погонажные светопрозрачные изделия

74 Преимущества стекла:

A) прозрачность (светопропускание), декоративность

B) высокая звукоизолирующая способность

C) хрупкость

D) высокая плотность

E) высокая теплопроводность

F) деформативность

G) химическая стойкость, долговечность

H) твердость, упругость

75 Теплоотражающие стекла имеют тонкую пленку…

A) из стеклокремнезита

B) снижающую прохождение солнечных лучей

C) металлическую

D) оксидную керамическую

E) способную рассеивать свет

F) ппредотвращающую запотевание

G) уменьшающую солнечную радиацию в помещениях

H) прозрачную полимерную

76 Увиолевое стекло отличается …

A) содержанием оксидов металла, препятствующих ультрафиолетовому излучению

B) цветом и наличием гравировки

C) минимальными примесями, пропускающими большую долю ультрафиолетового излучения

D) способностью при разрушении распадаться на мелкие нережущие осколки

E) пропусканием 25-75% ультрафиолетовых лучей

F) ограничением содержания Fe2O3, Cr2O3, V2O3и сульфидов тяжелых металлов

G) наличием прозрачной эластичной прокладки

H) способностью рассеивать свет

77 Узорчатое стекло получают:

A) устройством пленочного покрытия

B) плавлением  с последующей кристаллизацией цветных стеклянных гранул

C) прокатом на гравировальных вальцах

D) нанесением рисунка на одной или двух поверхностях

E) введением в шихту красителей

F) из цветных и глушеных стекол с шероховатой поверхностью

G) прокаткой стекломассы с толщиной листа 3-6 мм

H) из полированного закаленного листового стекла

78 К безопасным стеклам относят:

A) армированное

B) увиолевое

C) закаленное

D) узорчатое

E) многослойное (триплекс-стекло)

F) витринное

G) стемалит

H) марблит

79 Ситаллы характеризуются …

A) низкой стойкостью к воздействию сильных кислот

B) поликристаллическим строением, термостойкостью

C) аморфной структурой, низкой ударной прочностью

D) высокой прочностью при ударе, твердостью

E) крупнокристаллической структурой, хрупкостью

F) высокой химической стойкостью

G) малой прочностью при изгибе

H) низкой термостойкостью

80 Литые каменные изделия получают из:

A) гипса или ангидрита

B) магнезита

C) глины

D) базальта, диабаза, известняка

E) шлаковых расплавов из доменных печей, доломита

F) гранита, пемзы

G) вулканического туфа, пепла

H) сланцев и искусственных смесей

81 Для тепло- и звукоизоляции используют:

A) стеклоблоки

B) пеностекло

C) стеклопакеты

D) стеклокремнезит

E) стекловолокнистый холст

F)  стекловату

G) ситаллы

H) сигран

82 Стеклопакет – это …

A) изделие, используемое для устройства светопрозрачных фонарей в кровлях

B) изделие, состоящее из двух или более листов стекла, соединенных с образованием герметически замкнутой прослойки

C) герметически закрытые стеклянные коробки

D) изделие из двух или более листов стекла, герметично закрепленных на металлической рамке

E) погонажные светопрозрачные изделия

F) изделия из прокатного стекла профильного или коробчатого сечения

G) светопрозрачные изделия, используемые для остекления лестничных клеток

H) клееные, паяные и сварные слои стекла, имеющую воздушную прослойку

83 Облицовочные изделия из стекла:

A) витринное стекло

B) пеностекло

C) стекловолокнистый холст

D) ситаллопласты

E) марблит, смальта

F) стемалит, сигран

G) стекломрамор, стеклокристаллит

H) стекловатные жесткие плиты

84 Какие из металлов представляют собой сплавы?

A) чугун

B) алюминий

C) цинк

D) железо

E) сталь

F) латунь

G) бронза

H) кобальт

85 Сталь представляет собой …

A) сплав железа с 0,1-2,14% углерода

B) сплав железа с 5-10% углерода

C) сплав железа с 40-60% углерода

D) черный металл

E) сплав железа с 10-15% углерода

F) сплав железа с 20-40% углерода

G) сплав чугуна цветных металлов

H) сплав, получаемый из чугуна путем удаления  из него углерода и примесей

86 К черным металлам относят …

A) алюминий

B) сталь

C) чугун

D) абсолютно черные тела

E) титан

F) сплав железа с углеродом

G) титан

H) свинец

87 Латунь – это:

A) один из видов черных металлов

B) один из видов легких металлов

C) сплав меди с оловом

D) сплав меди с цинком

E) твердый раствор цинка в меди

F) сплав алюминия с медью

G) томпак и полутомпак

H) оцинкованная сталь

88 Горячим прокатом преимущественно получают стальные изделия в виде …

A) листов

B) плит

C) пластин

D) труб, уголков

E) емкостей

F) швеллерного профиля

G) гвоздей

H) арматуры

89 Виды термической обработки стали:

A) отпуск

B) нормализация

C) штамповка

D) закалка

E) электрическим током

F) легирование, волочение

G) плавление

H) оксидирование

90 Основные виды термической обработки алюминиевых сплавов:

A) отжиг

B) нормализация

C) закалка

D) плавление

E) гомогенизация

F) старение (отпуск)

G) рекристаллизация

H) легирование

91 В зависимости от формы графита и условий его образования различают чугуны:

A) модифицированный

B) белый

C) графитизированный

D) серый

E) высокопрочный с шаровидным графитом

F) серый и белый

G) низкопрочный

H) ковкий

92  Модифицирование и отжиг повышают … чугуна

A) хрупкость

B) пластичность

C) кристаллизацию

D) хладноломкость

E) выносливость

F) упругость

G) ударную вязкость

H) формуемость

93 Дюралюмины отличаются:

A) высокой прочностью

B) пониженной  плотностью

C) повышенными теплопроводностью и плотностью

D) низкой коррозионной стойкостью

E) коррозионной стойкостью

F)  высокой плотностью

G) деформируемостью

H) повышенными плотностью и прочностью

{Правильный ответ} = A, B, E

94 Легированные стали получают с целью:

A) возможности осуществления термической обработки

B) повышения хрупкости

C) повышения качества стали

D) снижения плотности и твердости

E) придания стали специальных свойств

F) повышения пластических свойств стали

G) придания декоративности

H) повышения хладноломкости

95 Повышение содержания углерода в сталях:

A) понижает прочность и коэффициент линейного термического расширения

B) повышает твердость

C) придает высокую твердость и минимальную хрупкость

D) снижает пластичность

E) повышает ползучесть и ударную вязкость

F) улучшает обрабатываемость

G) снижает пластичность

H) повышает коррозионную стойкость

96 Вещества, используемые для получения легированных сталей:

A) никель, хром, титан

B) углерод, кислород

C) вольфрам, медь, марганец

D) ванадий, молибден, кобальт

E) кальций,  железо

F) магний,  натрий

G) железо, сурьма

H) кальций, магний, литий

97 Плотность стали, кгм3

A) 7850

B) 100-150

C) 1000-1050

D) 3000-5000

E) 2500-3000

F) около 8000

G) не более 8000

H) 1500-2000

98 Плотность алюминия, кгм3

A) 100-150

B) 7850

C) 1000-1050

D) 2700

E) по сравнению с чугуном и сталью меньше в 2,7-2,9 раза

F) по сравнению с чугуном и сталью меньше 5 раз

G) более 5000

H) не более 3000

99 Бронзы – это сплавы меди с …

A) оловом, свинцом

B) алюминием, кремнием

C) натрием, калием

D) бериллием

E) кальцием, литием

F) углеродом, азотом

G) железом

H) серебром, золотом

100 Способы защиты стали от коррозии:

A) добавление в сплав полимеров

B) волочением, дуплекс-процессом

C) покрытие поверхности лаками, красками

D) погружение в антисептики

E) покрытие поверхности цементным раствором

F) никелирование, лужение, цинкование

G) нанесение на поверхность олифы

H) легирование, закалка

101 Основные виды стальных прокатных профилей:

A) поручни, плинтусы

B) листовая сталь, уголковые профили

C) ступени, подоконники

D) арматура, стержни

E) швеллер, двутавры с разной шириной полки

F) дверные и оконные рамы

G) тонкостенные двутавры, трубы бесшовные и электросварные

H) трубы напорные

102 Рациональные марки сталей для строительных конструкций выбирают исходя из …

A) количества хрома и никеля в составе стали

B) количества титана и молибдена в составе стали

C) их вида, назначения

D) их ответственности, эксплуатации

E) количества карбидообразующих элементов

F) температуры плавления стали

G) способа производства стали

H) их режима и условии работы

103 Твердость металлов определяют по:

A) Моосу

B) Абраамсу

C) Виккерсу и Абраамсу

D) Шору и Моосу

E) Бриннелю (НВ)

F) Виккерсу (НV)

G) Роквеллу (НК)

H) ле Шателье

104 К вяжущим воздушного твердения относятся:

A) пуццолановый цемент

B) романцемент

C) строительный гипс

D) портландцемент

E) гипсоглиноземистый цемент

F) воздушная известь

G) жидкое стекло

H) гидравлическая известь

105 По реакции CaSO4⋅2H2O→CaSO4⋅0.5H2O⋅1.5H2O получают:

A) строительный гипс

B) цемент

C) воздушную известь

D) магнезиальное вяжущее

E) гипсовое вяжущее

F) жидкое стекло

G) романцемент

H) полуводный сульфат кальция

106 В процессе обжига гипсового камня происходит:

A) уплотнение

B) плавление

C) гидратация

D) дегидратация

E) спекание

F) образование полуводного сульфата кальция

G) образование гипсового вяжущего

H) образование клинкерных минералов

107 Строительный гипс набирает прочность в процессе:

A) взаимодействия между частицами вяжущего

B) твердения

C) высыхания

D) гидролиза

E) растворения

F)  гидратации

G) схватывания

H) обжига

108 Низкообжиговые гипсовые вяжущие получают тепловой обработкой  природного гипсового камня при температуре:

A) 200-3000С

B) 110-1800С

C) 300-3500С

D) не более 1800С

E) 80-1000С

F) 150-2800С

G) 100-1200С

H) не менее 1100С

109 К низкообжиговым гипсовым вяжущим относятся:

A) строительный гипс

B) ангидритовый цемент

C) гипсо-цементо-пуццолановые вяжущие

D) высокопрочный гипс

E) гипсо-шлако-пуццолановые вяжущие

F) гипсоизвестковые вяжущие

G) формовочный гипс

H) гипсоангидритовые вяжущие

110 Высокообжиговые гипсовые вяжущие получают тепловой обработкой природного гипсового камня при температуре:

A) 600-9000С

B) 500-6000С

C) не ниже 550-6000С

D) 100-1900С

E) 900-12000С

F) 700-8500С

G) 1100-13000С

H) 200-5000С

111 Ангидритовый цемент относится к:

A) низкообжиговому гипсовому вяжущему

B) быстротвердеющему гипсу

C) медленнотвердеющим гипсовым вяжущим

D) гидравлическому вяжущему

E) формовочному гипсу

F) медленносхватывающимся гипсовым вяжущим

G) вяжущим с замедленной гидратацией

H) безобжиговому гипсовому вяжущему

112 Для гипсовых вяжущих стандартом установлены марки …

A) по прочности при изгибе

B) по прочности при сжатии

C) 12 марок

D) 10 марок

E) 5 марок

F) от Г-3 до Г-30

G) от Г-4 до Г-40

H) от Г-2 до Г-25

113 Водопотребность гипсового вяжущего …

A) изменяется в пределах 45-70%

B) 28-32%

C) менее 28%

D) не менее 45%

E) не более 70%

F) более 32%

G) в зависимости от количества добавок 19-34%

H) не более 34%

114 Стандартную консистенцию гипсового теста определяют …

A) по глубине погружения иглы прибора Вика в тесто

B) по срокам схватывания

C) по глубине погружения пестика прибора Вика в тесто

D) расплыву конуса на встряхивающем столике

E) по глубине погружения иглы прибора Вика в тесто

F) по расплыву гипсового теста

G) вискозиметром Суттарда

H) по нормальной густоте

115 Воздушная известь является продуктом умеренного обжига:

A) карбонатных пород при температуре 300-5000С

B) карбонатов кальция и магния до получения клинкера

C) кальциево-магниевых карбонатных горных пород

D) известняка, доломита, мела при температуре 900-12000С

E) карбонатных горных пород с содержанием глины не более 6%

F) мергеля до спекания

G) сульфатных пород при температуре 150-1600С

H) природного гипса

116 CaO – это:

A) негашеная известь

B) известняк

C) воздушная известь

D) доломит

E) гипс

F) известь-кипелка

G) мел

H) кальцит

117 Область применения воздушной извести:

A) для производства бетонов невысоких классов

B) изготовление силикатных изделий

C) изготовление гидротехнических бетонов

D) изготовление керамического кирпича

E) в составе строительных растворов

F) изготовление теплоизоляционных материалов

G) в составе смешанных вяжущих

H) скульптура

118 Сырьем для получения каустического доломита является:

A) CaCО3

B) магнезит

C) CaCО3⋅MgCO3

D) CaSO4⋅2H2O

E) CaSO4

F) карбонаты кальция и магния

G) доломит

H) двуводный сульфат кальция

119 Для получения воздушной извести обжиг известняка производят в печах:

A) шахтных, вращающихся

B) кольцевых и кипящего слоя

C) конвейерных или туннельных

D) при температуре 900-12000С

E) до более полного удаления углекислого газа

F) при температуре до 14500С

G) до спекания

H) при температуре 600-9500С

120 При обжиге известняка удаляется углекислый газ, составляющий от массы CaCО3 …

A) 30%

B) 25%

C) 44%

D) не более 40%

E) не менее 40%

F) менее 40%

G) 60%

H) не более 45%

121 Магнезиальные вяжущие вещества используют при производстве …

A) ячеистых бетонов

B) ксилолита

C) силикатных кирпичей

D) кислотоупорного цемента

E) ДВП, ДСП

F) фибролита

G) магнезиально-опилочных полов

H) силикатных красок

122 Сырьем для производства жидкого стекла являются …

A) кварцевый песок, сода

B) поташ, сульфат натрия

C) полимеры, сульфаты натрия и калия

D) кварцевый песок, Na2CO3, K2CO3, Na2SO4

E) олигомеры, кварцевый песок, сода

F) жидкий шлак и полимеры

G) измельченное стекло, затворенное в полимерном связующем

H) щелочные оксиды, измельченный в порошок стекло и вода

123 Жидкое стекло представляет собой …

A) коллоидный водный раствор силиката натрия и силиката калия

B) растворимое стекло, получаемое путем обработки водяным паром силикатов натрия и калия

C) кислотоупорный цемент

D) вязкую массу, состоящую из цемента и органического вяжущего

E) порошкообразное стекло, растворимое в органических растворителях

F) прозрачный сплав, состоящий из щелочных силикатов

G) прозрачный раствор, состоящий из стекла и неорганического вяжущего

H) разновидность полимерного вяжущего

124 К гидравлическим вяжущим относятся:

A) каустический доломит

B) романцемент

C) строительный гипс

D) портландцемент

E) ангидритовый цемент

F) воздушная известь

G) жидкое стекло

H) гидравлическая известь

125 Гидравлическую известь получают обжигом известняка с содержанием глины:

A) не более 6 %

B) 6-20 %

C) более 20 %

D) не более 6 %

E) около 50 %

F) более 6 %

G) 70-80 %

H) не более 20 %

126 Гидравлическую известь получают обжигом известняка при температуре:

A) 900-11000С

B) 400-5000С

C) не менее 900-10000С

D) 600-9000С

E) не более 1100-12000С

F) 120-1800С

G) до 14500С

H) 1200-15500С

127 Портландцемент представляет собой …

A) воздушное вяжущее вещество

B) гидравлическое вяжущее вещество с преобладанием силикатов кальция

C) смесь гипса и жидкого стекла

D) обожженная смесь песка и глины

E) цемент, полученный в г.Портланд

F) продукт тонкого измельчения клинкера с добавкой гипса

G) продукт обжига смеси осадочных горных пород и промышленных отходов

H) смесь ангидритового цемента и обожженной глины

128 Цементный клинкер получают обжигом сырьевых материалов при температуре

A) 18000С

B) 1200-13000С

C) 14500С

D) менее 14500С

E) 14500С, до спекания

F) 14500С, не до спекания

G) 1300- 14500С

H) не менее 14500С

129 Гидравлический модуль – это …

A) отношение основного оксида к суммарному содержанию кислотных оксидов

B) отношение кислотного оксида к суммарному содержанию основных оксидов

C) %CaO%SiO2+%Al2O3+%Fe2O3

D) значение, определяющее гидравлические свойства вяжущих веществ

E) отношение кислотных оксидов к содержанию основного оксида

F) отношение основных оксидов к содержанию кислотного оксида

G) модуль вязкости вяжущего вещества

H) %CaO%SiO2+%Al2O33

130 Клинкер представляет собой …

A) смесь цемента с небольшой добавкой гипса

B) спекшуюся смесь известняка и глины с корректирующими добавками для получения портландцементов

C) шихту для получения цемента

D) обожженную смесь глины и известняка

E) зернистый материал, полученный обжигом до спекания сырьевой смеси, состоящей в основном из углекислого газа и алюмосиликатов

F) силикат-глыбу для получения цемента

G) зернистый материал, полученный обжигом до спекания смеси извести, глины, гипса и шлака

H) зернистый материал из обожженной сырьевой смеси и представляющий основу портландцемента

131 Портландцемент получают:

A) измельчением в порошок шихты с добавкой гипсового вяжущего

B) смешиванием компонентов до однородного состояния

C) измельчением в порошок клинкера с добавкой молотого гипсового камня

D) дроблением компонентов до определенных фракций

E) помолом клинкера с добавкой гипса

F) измельчением компонентов цемента с добавлением пластификаторов

G) обжигом сырьевой смеси, состоящей из осадочных горных пород и промышленных отходов

H) совместным обжигом глины и известняка с последующим измельчением

132 В состав портландцементного клинкера входят минералы:

A) алит C3S, белит C2S

B) четырехкальциевый алюминат C4A

C) трехкальциевый алюмоферрит C3AF

D) трехкальциевый алюминат C3A

E) аустенит

F) четырехкальциевый алюмоферрит C4AF

G) нонтронит

H) четырехкальциевый силикат C4S

133 Клинкерный минерал алит:

A) обеспечивает быстроту твердения цемента

B) медленно твердеет

C) быстро взаимодействует с водой

D) определяет начальную прочность цементного камня

F) характеризуется умеренным тепловыделением

G) достигает высокой прочности при длительном твердении цемента

H) определяет свойства портландцемента

134 Клинкерный минерал алит содержится в клинкере в количестве:

A) до 20%

B) 45-60%

C) не менее 45%

D) 10-20%

E) не более 60%

F) 20-30%

G) 4-12%

H) до 5%

135 Клинкерный минерал белит:

A) обеспечивает быстроту твердения цемента

B) медленно твердеет

C) быстро взаимодействует с водой

D) определяет начальную прочность цементного камня

F) характеризуется умеренным тепловыделением

G) достигает высокой прочности при длительном твердении цемента

H) второй по важности силикатный минерал

136 Клинкерный минерал белит содержится в клинкере в количестве:

A) до 10%

B) 45-60%

C) не менее 20%

D) 10-20%

E) не более 30%

F) 20-30%

G) 4-12%

H) до 5%

137 Марки портландцемента по прочности:

A) 400

B) 500

C) 1200

D) 600

E) 150

F) 700

G) 1000

H) 1200

138 Сроки твердения портландцемента при определении марочной прочности:

A) 10 часов

B) 24 часа

C) 28 суток

D) 3 суток

E) не менее 28 суток

F) 14 суток

G) не более одного месяца

H) 1 неделя

139 Водопотребность портландцемента без каких-либо добавок:

A) не нормируется

B) 22-28 %

C) 18-20 %

D) менее 20%

E) до 19%

F) 32-37%

G) не более 30 %

H) не менее 22%

140 Глиноземистый цемент эффективен:

A) при сооружении объектов, работающих во влажной среде и воде

B) в декоративных целях

C) в щелочестойких конструкциях

D) для использования в аварийных работах, зимнего бетонирования

E) при использований в химически агрессивной среде

F) для использования в составе жаростойких бетонов

G) для защиты от радиоактивных излучений

H) как вяжущее для кислотоупорных бетонов

141 Плотность цемента без минеральных добавок составляет, гсм3:

A) 3,0-4,0

B) 3,05-3,15

C) не менее 3,0

D) 1,5-3,0

E) в среднем 3,1

F) 0,5-3,15

G) 2,0-2,5

H) 2,2-2,8

142 Насыпная плотность цемента составляет, кгм3:

A) для рыхлого цемента 1100

B) у сильно уплотненного цемента 1900

C) для рыхлого цемента 800-900

D) у сильно уплотненного цемента 1600

E) в среднем 1100

F) в среднем 1300

G) 2000-2200

H) 500-800

143 ПАВ в портландцемент вводят для:

A) для повышения водоцементного отношения

B) снижения пористости цементного камня и снижения расхода цемента в бетонах

C) повышения морозостойкости и водонепроницаемости бетона

D) для повышения пористости цементного камня

E) ускорения процесса гидратации

F) обеспечения расширяемости цемента

G) для изготовления напрягающего цемента

H) уменьшения водоцементного отношения

144 Классификация бетонов по виду вяжущего:

A) силикатный бетон

B) тяжелый, легкий бетоны

C) дорожный бетон

D) гипсобетон

E) пенобетон, газобетон

F) цементный бетон

G) перлитобетон, шлакобетон

H) жаростойкий бетон

145 По типу заполнителя различают бетоны на заполнителях:

A) лещадных

B) полимерных

C) плотных

D) чистых

E) пористых

F) гранитных

G) специальных

H) высококачественных

146 В зависимости от условий твердения различают бетоны:

A) высокотемпературного твердения

B) низкотемпературного твердения

C) непропаренные

D) нормального твердения

E) твердеющие в воде

F) пропаренные

G) твердеющие в скоростном режиме

H) автоклавные

147 По структуре различают бетоны:

A) плотные

B) неплотные

C) ячеистые, поризованные

D) крупнопористые

E) непористые

F) пустотные

G) с неупорядоченной структурой

H) с оптимальной структурой

148 В зависимости от средней плотности различают бетоны:

A) уплотненные

B) особо тяжелые, тяжелые

C) плотные

D) неплотные

E) облегченные

F) легкие и особо легкие

G) не тяжелые

H) неуплотненные

149 По назначению в строительстве различают бетоны:

A) перегородочные

B) стеновые

C) обычные, специальные

D) гидротехнические, дорожные

E) фундаментные

F) неспециальные

G) силикатные

H) жаростойкие, радиационно-защитные, декоративные

150 Тяжелые бетоны имеют среднюю плотность, кгм3:

A) 2200-2500

B) 500

C) не менее 2200

D) 1200-1800

E) 2500

F) не более 2500

G) 500-1200

H) 2500-3200

151 Особо тяжелые бетоны имеют среднюю плотность, кгм3:

A) 2200-2500

B) 500

C) не менее 2200

D) 2500

E) 200-1800

F) не более 2500

G) не менее 2500

H) 2500-3000

152 Легкие бетоны имеют среднюю плотность, кгм3:

A) 2200-2500

B) 500-1800

C) не более 1800

D) 2500

E) 700-1500

F) 500

G) не менее 2200

H) 2500-3000

153 Особо легкие бетоны имеют среднюю плотность, кгм3:

A) 500

B) 500-1800

C) не более 1800

D) 300-450

E) 2200-2500

F) 700-1500 более 2500

G) не менее 2200

H) не более 600

154 Горные породы, применяемые в тяжелых бетонах в качестве заполнителя:

A) трепел, магнезит

B) пемза, туф, песчаник

C) керамзит, аглопорит

D) диорит, диатомит

E) гранит, диорит

F) габбро, базальт

G) кварцевый песок, щебень (гравий)

H) бой кирпича, керамзитовый песок

155 Удобоукладываемость бетонной смеси определяют по:

A) растекаемости или неподвижности

B) вязкости или пластичности

C) подвижности или жесткости

D) легкости перемешивания и формования

E) содержанию воды или цемента

F) осадке конуса

G) тиксотропии

H) связности, характеризуемой водоотделением смеси после отстаивания

156 Ускорение твердения бетонов обеспечивается …

A) сушкой

B) тепловлажностной обработкой

C) вибрированием

D) введением химических добавок

E) электропрогревом

F) защитой теплоизоляционными материалами

G) гидроизоляцией

H) уменьшением водоцементного отношения

157 Проектные марки тяжелого бетона по прочности на сжатие:

A) М50…М1000

B) М30…М100

C) М150…М500

D) М0,1…М0,9

E) М1000…5000

F) М300…М700

G) М20…М80

H) М0,2…М20

158 Классы по прочности на сжатие для тяжелых и мелкозернистых бетонов:

A) В50…В200

B) В3,5…В80

C) В0,5…В5

D) В5...В50

E) В20...В75

F) В300…В700

G) В50…В1000

H) В0,2…В10

{Правильный ответ} = B, D, E

159 Марки бетона по морозостойкости:

A) F50…1000

B) F200…800

C) F25…150

D) F15…100

E) F10…35

F)  F2,5…10

G) F100…1000

H) F0,1…0,5

{Правильный ответ} = A, B, G

160 В соответствии законом прочности прочность бетона зависит от:

A) крупности заполнителя

B) активности цемента

C) цементно-водного отношения

D) наличия крупного заполнителя

E) наличия мелкого заполнителя

F) расхода и вида заполнителя

G) водоцементного отношения

H) качества заполнителей

{Правильный ответ} = B, C, H

161 Виды искусственных пористых заполнителей для бетонов:

A) пемза, туф

B) вулканический пепел

C) керамзит, аглопорит

D) шунгизит, шлакозит

E) шунгит, доломит

F) вспученные вермикулит и перлит

G) опока, трепел

H) диатомит, известняк-ракушечник

{Правильный ответ} = C, D, F

162 По строению и способу получения пористой структуры различают виды легких бетонов:

A) на пористых заполнителях

B) на мелком и крупном заполнителе

C) на пористых и плотных заполнителях

D) ячеистые, поризованные

Е) крупнопористые

F) пенобетоны и газобетоны

G) на искусственном и природном заполнителях

H) поризованные и не поризованные

{Правильный ответ} = A, D, E

163 В качестве газообразователей при получении ячеистых бетонов используют:

A) уголь, мылонафт

B) алюминиевую пудру

C) известняк; мрамор

D) гидролизованную кровь

E) древесные опилки, стружку

F) перекись водорода

G) цинковую и магниевую пудру

H) клееканифольную эмульсию

{Правильный ответ} = B, F, G

164 В соответствии с назначением легкие бетоны подразделяются на …

A) теплоизоляционные

B) звукоизоляционные

C) конструкционно-теплоизоляционные

D) акустические

E) конструкционные

F) звукопоглощающие

G) отделочно-теплоизоляционные

H) полифункциональные

{Правильный ответ} = A, C, E

165 В качестве пенообразователей при получении ячеистых бетонов используют:

A) алюминиевую пудру

B) перекись водорода

C) цинковую и магниевую пудру

D) гидролизованную кровь

E) древесные опилки, стружку

F) мылонафт, смолосапонин

G) золы, шлаки

H) клееканифольную эмульсию

{Правильный ответ} = D, F, H

166 Минимальная плотность ячеистых бетонов, кгм3

A) 0,1…0,5

B) 200

C) 200..300

D) 600…900

E) 50…100

F) 200...250

G) 1000…1200

H) 500…600

{Правильный ответ} = B, C, F

167 Строительные растворы представляют собой ...

A) искусственный каменный материал, полученный в результате затвердевания смеси, состоящей из вяжущего, воды, мелкого заполнителя и добавок

B) конструкционный материал, полученный в результате затвердевания смеси, состоящей из вяжущего, воды, мелкого и крупного заполнителей

C) искусственный каменный материал, полученный при отвердевании рационально подобранной и тщательно перемешанной смеси вяжущего, воды и песка

D) специальные составы, предназначенные для оштукатуривания стен и потолков

E) материал, полученный из рационально подобранной смеси, состоящей из извести, цемента, воды, мелкого и крупного заполнителей

F) смеси вяжущих, мелких заполнителей, воды и добавок, приобретающие в результате процесса твердения камнеподобную структуру

G) кладочные, отделочные, гидроизоляционные и специальные составы

H) тщательно подобранную смесь неорганических и органических вяжущих веществ, заполнителей и добавок

{Правильный ответ} = A, C, F

168 Строительные растворы классифицируют по:

A) виду заполнителей

B) назначению

C) структуре

D) виду вяжущего

E) плотности

F) теплопроводности

G) подвижности

H) типу применяемых добавок

{Правильный ответ} = B, D, E

169 Растворы по назначению различают:

A) водонепроницаемые

B) конструкционные

C) кладочные

D) обычные

E) водооталкивающие

F) штукатурные

G) специальные

H) для полов и стен

{Правильный ответ} = C, F, G

170 Специальные растворы делят на …

A) водооталкивающие

B) водонепроницаемые

C) теплопроводящие

D) декоративные, тампонажные

E) гидроизоляционные, теплоизоляционные

F) электропроводящие

G) маскирующие

H) рентгенозащитные

{Правильный ответ} = D, E, H

171 Тяжелые растворы …

A) имеют плотность более 1500 кгм3

B) изготавливают на кварцевом песке

C) имеют плотность менее 1500 кгм3

D) изготавливают с порообразующими добавками

E) применяют для кладочных и штукатурных работ

F) изготавливают с применением песков, полученных дроблением шлаков, керамзита

G) не применяют для штукатурных работ

H) не применяют для защиты от радиоактивных излучений

{Правильный ответ} = A, B, E

172 Легкие растворы …

A) имеют плотность более 1500 кгм3

B) изготавливают на кварцевом песке

C) имеют плотность менее 1500 кгм3

D) изготавливают на пористом заполнителе и с порообразующими добавками

E) применяют для кладочных и штукатурных работ

F) изготавливают с применением песков, полученных дроблением шлаков, керамзита

G) не применяют для штукатурных работ

H) применяют для защиты от радиоактивных излучений

{Правильный ответ} = C, D, F

173 Для каменной кладки наружных стен применяют растворы …

A) цементные

B) гипсовые

C) цементно-известковые

D) глиняные

E) известково-глиняные

F) гипсоцементопуццолановые

G) марок 10, 25, 50 и 100

H) известково-шлаковые

{Правильный ответ} = A, C, G

174 Внутреннюю штукатурку стен при влажности воздуха помещений до 60% выполняют из растворов …

A) известково-шлаковых

B) цементно-известковых

C) только гисовых

D) гипсовых, известковых

E) гипсоцементопуццолановых

F) известково-гипсовых

G) марок 50 и 100

H) только цементных

{Правильный ответ} = B, D, F

175 К важнейшим свойствам растворной смеси относятся …

A) укрываемость

B) удобоформуемость

C) удобоукладываемость (подвижность)

D) водопоглощение

E) водоудерживающая способность

F) влагоемкость

G) связность (расслаиваемость)

H) деформативность

{Правильный ответ} = C, E, G

176 Строительные растворы для каменной кладки наружных стен и наружной штукатурки имеют марки по морозостойкости …

A) F10, F15, F25, F35, F50

B) F10…F300

C) менее F10

D) более F500

E) F200…F500

F) F5…F35

G) F300…F600

H) F100…F1000

{Правильный ответ} = A, B, H

177 Прочность при сжатии (марку) для цементных растворов определяют в возрасте …

A) 3 суток

B) 28 суток

C) 7 суток

D) в том же возрасте, что и прочность обычного тяжелого бетона

E) 14 суток

F) не ранее 4-х недель

G) 21 сутки

H) 28 часов

{Правильный ответ} = B, D, F

178 Строительные растворы по прочности при сжатии в 28-суточном возрасте делят на  марки …

A) М50...М500

B) М25...М350

C) М4...М200

D) М0,4, М10, М50, М100, М150, М200, М500

E) М4, М10, М25, М50, М75, М100, М150, М200

F) М100, М150, М200, М250, М300, М350, М500

G) М10...М1000

H) до М200

{Правильный ответ} = C, E, H

179 Прочность цементного раствора при отсутствии отсоса воды определяется:

A) количеством водоудерживающих добавок

B) теми же факторами, что и прочность бетона

C) активностью цемента, качеством заполнителей

D) наличием полимера

E) цементно-водным отношением

F) количеством заполнителя

G) водо-цементным отношением

H) наличием извести или глины

{Правильный ответ} = B, C, E

180 В состав строительных растворов в качестве водоудерживающей добавки вводят:

A) известь, метилцеллюлозу

B) стекловату, минвату

C) золу ТЭС, диатомит

D) синтетическую или неорганическую фибру

E) глину, молотый доменный шлак

F) молотый кирпичный бой

G) асбест

H) кварцевый песок

{Правильный ответ} = A, C, E

181 Декоративные штукатурки можно получить с применением:

А) минеральных пигментов

B) только полимерных цветных вяжущих и наполнителей

C) клеевых полимерцементных составов

D) белых и цветных цементов

E) цветных известковых и гипсовых вяжущих, полимерных наполнителей

F) дробленых белых и цветных горных пород

G) слюды, дробленого стекла

H) только кварцевого песка

{Правильный ответ} = D, F, G

182 Сухие строительные  растворные смеси отличаются от традиционных    растворов:

А) большей прочностью

B) стабильностью свойств

C) применением большого количества пластифицирующих добавок

D) сокращением количества технологических операции для приготовления раствора

E) возможностью использовать при отрицательных температурах

F) лучшими показателями технологичности и функциональных свойств

G) токсичностью

H) большей прочностью

{Правильный ответ} = B, D, F

183 Наибольшая крупность зерен песка в составе сухих строительных смесей …

A) не должна превышать 1,25 мм

B) не должна превышать 2 мм

C) соотвествует модулю крупности 1...2

D) не должна превышать 0,5 мм

E) не влияет на свойства ССС

F) должна быть не ниже 2,5 мм

G) должна быть не выше 1 мм

H) должна быть в виде тонкодисперсных порошков

{Правильный ответ} = A, C, H

184 Полимерные добавки вводят в состав сухих строительных смесей для …

A) сокращения расхода цемента

B) повышения плотности

C) улучшения декоративности

D) повышения адгезии

E) повышения трещиностойкости

F) обеспечения непроницаемости

G) ускорения процессов гидратации

H) вовлечения воздуха

{Правильный ответ} = D, E, F

185 Акустические растворы имеют среднюю плотность, кгм3:

A) 200-300

B) 1200-1300

C) в пределах 600-1200

D) 1200-1500

E) 300-400

F) 50-100

G) не выше 1200

H) 600-800

{Правильный ответ} = C, G, H

186 Рентгенозащитные растворы приготовляют, применяя:

A) портландцемент

B) баритовый песок

C) цемент и гипс

D) гранитный песок

E) алюминий, магний

F) литий, бор

G) вулканический туф

H) кварцевый песок

{Правильный ответ} = A, B, F

187 Асбест – природный тонковолокнистый минерал, состоящий из водных или безводных …

A) силикатов магния

B) сульфатов калия

C) силикатов кальция

D) сульфатов кальция

E) карбонатов кальция и магния

F) силикатов натрия

G) алюмосиликатов

H) сульфатов натрия

{Правильный ответ} = A, C, F

188 Асбоцемент представляет собой ...

A) каменный материал, получаемый из смеси цемента, асбеста, песка и воды

B) композиционный каменный материал, получаемый в результате затвердевания смеси цемента, асбеста и воды

C) каменный материал, получаемый из смеси цемента, асбеста, гипса и воды

D) огнестойкий материал, состоящий из цемента с внедрением асбестовых волокон

E) искусственный каменный материал, получаемый из смеси цемента, асбеста, извести и воды

F) цемента, асбеста и воды

G) твердый материал холодной прессовки, в котором наполнителем является асбест, а связующим – цемент

H) твердый материал, получаемый из смеси цемента, асбеста, жидкого стекла и воды

{Правильный ответ} = B, D, G

189 Свойства асбестоцемента:

A) водопроницаемость, низкая термостойкость

В) высокая плотность, низкая морозостойкость

С) высокая прочность, огнестойкость

D) низкая ударная вязкость, высокая теплопроводность, твердость

E) водонепроницаемость, малой теплопроводность

F) низкая прочность, высокая плотность

G) твердость, высокая теплопроводность

H) малая электропроводность

{Правильный ответ} = С, E, H

190 Для изготовления асбестоцементных изделий цемент и асбест используют в соотношении:

A) Ц= 50%, А=50%

B) Ц=10…20%, А=90…80%

C) до 20% цемента, до 90% асбеста

D) Ц=90…80%, А=10…20%

E) Ц 100%, А 0,05%

F) Ц=13…17%, А=87…89%

G) до 90% цемента, до 20% асбеста

H) Ц 90%, А 0,5%

{Правильный ответ} = D, F, G

191 Асбест используется при изготовлении:

А) растворных смесей

B) тротуарных плиток

C) перемычек

D) фундаментных блоков

E) кровельных материалов, труб

F) несущих элементов зданий

G) ограждающих конструкций

H) теплоизоляционных материалов

{Правильный ответ} = E, G, H

192 Силикатные материалы представляют собой …

A) бесцементные материалы автоклавного твердения, приготовленные из смеси, содержащей известь, песок и воду

B) каменные материалы, получаемые из смеси известково-кремнеземистых вяжущих, заполнителей и воды с последующей обработкой в автоклавах

C) необожженные материалы и изделия на основе минеральных вяжущих

D) жесткую смесь извести, кварцевого песка и воды

E) каменные материалы, получаемые обжигом жестко спрессованной смеси известково-кремнеземистых вяжущих и воды

F) искусственный камень, полученный гидротермальным синтезом гидросиликатов кальция в автоклаве

G) искусственный камень, получаемый высокотемпературной обработкой уплотненной смеси алюмосиликатов, извести и воды

H) бетоны и кирпичи, получаемые из жесткой смеси, глины, песка, извести и воды

{Правильный ответ} = A, B, F

193 Твердение силикатных изделий происходит:

A) за счет декарбонизации известняка при обжиге

B) взаимодействия двуокиси кремния с гидроокисью кальция при автоклавной обработке

C) в процессе автоклавной обработки под действием пара при высокой температуре и повышенном давлении

D) в процессе обжига в печах

E) в результате синтеза гидросиликатов кальция при автоклавной обработке

F) за счет естественного высушивания при Т = 20  20С

G) в результате сушки в туннельных сушилах

H) за счет применения ПАВ – ускорителей схватывания

{Правильный ответ} = B, C, E

194 Масса одного силикатного кирпича:

A) 3,6 кг

B) 4,2 кг

C) не должна превышать 4,3 кг

D) около 4,5 кг

E) не менее 4 кг

F)  4,7 кг

G) 2,0-2,5 кг

H) не более 3,5 кг

{Правильный ответ} = C, D, E

195 Силикатный кирпич имеет марки:

A) М100, М125, М150, М200, М250

B) не менее М100

C) М75, М150, М300

D) М75, М100, М125

E) М50…М350

F) М100…М250

G) 150, 200, 250, 300, 400

H) М100…М500

{Правильный ответ} = A, B, F

196 К силикатным стеновым материалам относятся …

A) жаростойкий бетон

B) асбестовые волнистые листы

C) пеномагнезит, газомагнезит

D) изделия с использованием цемента

E) силикатный бетон, силикатный кирпич

F) газосиликатные и пеносиликатные блоки

G) керамические кирпичи и камни

H) известково-шлаковый и известково-зольный кирпичи

{Правильный ответ} = E, F, H

197 Силикатный кирпич формуют:

A) методом полусухого прессования

B) при Р=15-20 МПа

C) из жесткой смеси кварцевого песка, извести и воды

D) из смеси с влажностью до 20%

E) виброгидропрессования

F) самоуплотнением гранул при Р=1-3 МПа

G) методом шликерного литья

H) пластическим способом при влажности смеси 18-28%

{Правильный ответ} = A, B, C

198 Силикатный кирпич по сравнению с керамическим обладает:

A) большей стойкостью к действию воды

B) большими прочностью, твердостью

C) более низкой теплопроводностью

D) меньшей стойкостью к действиям высоких температур

E) меньшей плотностью

F) меньшей стойкостью к действиям воды

G) большей стойкостью к действию высоких температур

H) исключением процессов сушки и высокотемпературного обжига

{Правильный ответ} = D, F, H

199 Силикатный бетон получают с использованием:

A) воздушной извести

B) жидкого стекла

C) известково-кремнеземистого вяжущего

D) портландцемента

E) глиноземистого цемента

F) глины

G) кварцевого песка, зол, шлаков

H) поверхностно-активных веществ

{Правильный ответ} = A, C, G

200 Отходы промышленности, применяемые в качестве компонетов вяжушего при производстве силикатного кирпича:

A) металлургические шлаки

B) стеклобой

C) золы и шлаки ТЭС

D) бой керамического кирпича

E) зола-унос

F) асбест

G) отходы химической промышленности

H) шамот

{Правильный ответ} = A, C, E

201 Преимущества древесины:

A) гигроскопичность

B) высокая звукоизолирующая способность

C) низкая теплопроводность

D) растворимость в воде и органических растворителях

E) биологическая стойкость

F) высокая прочность при растяжении

G) малая плотность, морозостойкость

H) анизотропность

{Правильный ответ} = C, F, G

202 Недостатки древесины:

A) гигроскопичность

B) загниваемость и возгораемость

C) низкая теплопроводность

D) не растворимость в воде и органических растворителях

E) биологическая стойкость

F) высокая прочность на растяжение

G) малая плотность, морозостойкость

H) анизотропность

{Правильный ответ} = A, B, H

203 Равновесная влажность древесины …

A) зависит от атмосферных осадков

B) в комнатно-сухих условиях составляет 8-12%

C) зависит от пористости древесины и времени года

D) зависит от температуры воздуха

E) зависит от относительной влажности воздуха

F) зависит от породы древесины

G) соответствует полному насыщению стенок клеток древесины водой

H) в среднем составляет 30%

{Правильный ответ} = B, D, E

204 Макроструктура древесины …

A) включает смоляные ходы, трахеиды, клетки

B) изучается по строению клеток древесины

C) это строение ствола дерева, изучаемое под оптический микроскоп

D) представляют собой клетки, вытянутые вдоль ствола

E) это строение ствола дерева, видимое невооруженным глазом или через лупу

F) изучается в трех разрезах: поперечном, радиальном и тангенциальном

G) представляют собой микрофибриллы, ориентрованные по спиралям

H) включает сердцевину, кору, камбий, годичные кольца, заболонь

{Правильный ответ} = E, F, H

205 Микроструктура древесины …

A) это строение дерева, изучаемое под оптическим микроскопом

B) это строение ствола дерева, видимое невооруженным глазом

C) изучается по строению клеток древесины, вытянутых вдоль ствола

D) включает сердцевину, кору, камбий, годичные кольца, заболонь

E) изучается в трех разрезах: поперечном, радиальном и тангенциальном

F) представлена волокнистым строением

G) включает смоляные ходы, трахеиды, живые клетки, микрофибриллы

H) это строение ствола дерева, видимое через лупу

{Правильный ответ} = A, C, G

206 В клеточной оболочке древесины содержатся …

A) фенол

B) природные полимеры

C) глюкоза

D) гемилцеллюлоза

E) лигнин

F) сахароза

G) лактоза

H) бензол

{Правильный ответ} = B, D, E

207 Истинная плотность древесины равна, гсм3:

A) 1,8

B) 0,5

C) 1,0-2,0

D) 1,54

E) 2,0-2,5

F) не более 1,6

G) 0,8-1,0

H) не менее 1,5

{Правильный ответ} = D, F, H

208 Последствия колебания влажности волокон древесины:

A) изменение размеров деревянных изделий

B) изменение текстуры древесины

C) изменение формы досок, брусьев

D) изменение запаха древесины

E) удаление полезных веществ

F) переориентация волокон древесины

G) коробление и растрескивание лесных материалов

H) увеличение смолистых, эфирных и дубильных веществ

{Правильный ответ} = A, C, G

209 Теплопроводность древесины зависит от …

A) ее породы

B) ее пористости

C) условии хранения

D) ее влажности

E) направаления теплового потока

F) электропроводности

G) строения клеток

H) наличия дубильных и смолистыхвеществ

{Правильный ответ} = B, D, E

210 Прочность древесины зависит от …

A) степени отделки поверхности деревянных изделий

B) степени ансептирования

C) породы дерева

D) количества смолистых и дубильных веществ

E) средней плотности

F) наличия пороков и влажности

G) толщины ствола древесины

H) твердости

{Правильный ответ} = C, E, F

211 Для определения прочности древесины:

A) их приводят к стандартной влажности

B) их приводят к стандартной плотности

C) используют влажность 6%

D) их приводят к стандартной влажности 18%

E) используют гигроскопической влажности от 0 до 30%

F) используют влажность 12%

G) используют коэффициент изменения прочности при изменении плотности H) используют коэффициент изменения прочности при изменении влажности на 1%

{Правильный ответ} = D, F, H

212 Сорта лесоматериалов устанавливают по …

A) на оснований тщательного просмотра материала

B) прочности при сжатии

C) оценке имеющихся пороков

D) прочности при растяжении

E) прочности при скалывании

F) прочности при изгибе

G) наличию гнилей

H) цвету и текстуре древесины

{Правильный ответ} = A, C, G

213 Влияние сучков на свойства древесины - …

A) улучшают текстуру, декоративность древесины

B) нарушают однородность строения древесины

C) повышают плотность древесины

D) вызывают искривление волокон

E) затрудняют механическую обработку

F) изменяют теплопроводность древесины

G) повышают прочность древесины

H) не влияют на изменение свойств

{Правильный ответ} = B, D, E

214 Пасынок представляет собой:

A) ядровую гниль

B) участки ядра или заболони с ненормальной темной окраской

C) порок, ухудшающий однородность и механические свойства древесины

D) наружную гниль

E) обросший древесиной участок на поверхности ствола с омертвевшими  тканями

F) отмершую вторую вершину ствола

G) толстый сук, пронизывающий ствол под острым углом к его продольной оси

H) ненормальное утолщение поздней древесины в годовых кольцах

{Правильный ответ} = C, F, G

215 Для защиты древесины от гниения применяют …

A) антисептики

B) фторид натрия, каменноугольное масло

C) раствор хлорофоса

D) дуст, хлопикрин

E) фосфаты, сульфаты

F) антипирены

G) фунгициды, инсектициды

H) смесь борной кислоты и буры

{Правильный ответ} = A, B, H

216 Фанера представляет собой …

A) древесно-волокнистые  слои, склеенные специальными полимерными лаками

B) древесные плиты с пропиткой из фенол-формальдегидных клеев

C) слои прессованных опилок, скрепленных полимерными клеями

D) листовой материал, склеенный из трех и более слоев лущеного шпона

E) древесно-слоистую плиту, изготавливаемую путём склеивания специально подготовленного шпона

F) многослойный листовой материал из шпона на фенол-формальдегидных,   карбамидных клеях

G) тонкослойные плиты из древесины, скрепленные клеелаковыми композициями

H) древесную плиту, путем прессования волокнистой массы

{Правильный ответ} = D, E, F

217 Древесные стружки, опилки используют для получения …

A) фанерных плит

B) древесно-волокнистых плит

C) арболита, фибролита

D) модифицированной древесины

E) паркета

F) клееных деревянных конструкции

G) бакелизированной фанеры

H) древесно-стружечных плит

{Правильный ответ} = B, C, H

218 Пиломатериалы по геометрической форме и размерам поперечного сечения делят на  …

A) пластины, четвертины

B) плинтус

C) наличники

D) карнизы

E) поручни

F) брусья, доски

G) горбыль

H) жерди

{Правильный ответ} = A, F, G

219 Способы повышения огнестойкости древесины:

A) пропитка раствором щелочи

B) пропитка сланцевыми маслами

C) пропитка антипиренами

D) нанесение слоя штукатурки

E) изоляция гипс- и асбестсодержащими материалами

F) пропитка антисептиками

G) ацетилирование

H) нанесение раствора борной кислоты

{Правильный ответ} = C, D, E

220 Декоративную фанеру изгтовляют из шпона ...

A) березового

B) карагача

C) ольхового, грушевого

D) соснового

E) липового, дубового

F) кленового

G) тополя

H) кедрового

{Правильный ответ} = A, C, E

221 Паркет бывает:

A) фанерный

B) дощатый

C) неистирающийся

D) обыкновенный

E) фрезерованный

F) щитовой

G) строганный

H) планочный

{Правильный ответ} = D, F, H

222 К природным полимерам относятся:

A) нейлон

B) пороллон

C) латекс

D) лавсан

E) натуральный каучук

F) шелк, шерсть

G) целлюлоза, янтарь

H) лайкра

{Правильный ответ} = E, F, G

223 Наполнителями пластмасс являются:

A) неорганические и органические порошки

B) ткани, листовые материалы

C) гравий

D) щебень

E) стеклокрошки

F) измельченный шамот

G) карбоксиметилцеллюлоза

H) бумага, древесный шпон

{Правильный ответ} = A, B, H

224 Пластификаторы вводят в состав пластмасс с целью …

A) сохранения структуры и свойств пластмасс во времени

B) повышения сопротивления растяжению и изгибу

C) повышения высокоэластичности полимеров

D) уменьшения хрупкости

E) уменьшения расхода полимера, удешевления изделий

F) ускорения процесса отверждения пластмасс

G) уменьшения вязкости полимера

H) увеличения вязкости полимера

{Правильный ответ} = C, D, G

225 Наполнители добавляют к полимеру для:

A) уменьшения хрупкости

B) сохранения структуры и свойств пластмасс во времени

C) повышения теплостойкости

D) повышения высокоэластичности

E) предотвращения раннего старения

F) повышения сопротивления растяжению и изгибу

G) уменьшения расхода полимера и удешевления изделий

H) ускорения процессов отверждения пластмасс

{Правильный ответ} = C, F, G

226 Плотность полимеров:

A) 20...2200 кгм3

B) не менее 2200 кгм3

C) 0,02...2,2 гсм3

D) не более 20 кгм3

E) 0,02...2,2 тм3

F) 0,2...200 кгм3

G) 10...1000 кгм3

H) 200...2500 кгм3

{Правильный ответ} = A, C, E

227 Положительные свойства пластмасс …

A) малая плотность, низкая теплопроводность

B) высокая химическую стойкость, высокая коррозиестойкость

C) низкая теплостойкость

D) малая поверхностная твердость

E) высокий коэффициент термического расширения

F) повышенная ползучесть

G) сложность технологической обработки

H) малая истираемость, прозрачность, легкость обработки

{Правильный ответ} = A, B, H

228 Недостатки пластмасс …

A) малая плотность, низкая теплопроводность

B) высокая химическую стойкость, высокая коррозиестойкость

C) низкая теплостойкость

D) малая поверхностная твердость

E) высокий коэффициент термического расширения

F) способность некоторых пластмасс образовывать тонкие пленки

G) способность окрашиваться в различные цвета

H) малая истираемость, прозрачность

{Правильный ответ} = C, D, E

229 К полимеризационным полимерам относятся:

A) полиэтилен

B) фенолформальдегид

C) карбамид

D) полиуретан

E) поливинилхлорид

F) кремнийорганические полимеры

G) полистирол

H) эпоксидные смолы

{Правильный ответ} = A, E, G

230 К поликонденсационным полимерам относятся:

A) полиэтилен

B) фенолформальдегид

C) карбамид

D) поливинилхлорид (ПВХ)

E) полистирол

F) полиуретан

G) поливинилацетат (ПВА)

H) полиметилметакрилат

{Правильный ответ} = B, C, F

231 Полимеры, которые при охлаждении переходят из вязкотекущего состояния в твердое необратимо:

A) термореактивные полимеры

B) термопластичные полимеры

C) термопласты

D) реактопласты

E) ПВХ

F) полистирол

G) полиэтилен

H) фенолформальдегид, карбамид

{Правильный ответ} = A, D, H

232 Многократно размягчаться и отверждаться способны полимеры:

A) термореактивные

B) термопластичные

C) реактопласты

D) кремнийорганические

E) термопласты

F) полистирол, полиэтилен, ПВХ, ПВА

G) фенолформальдегид, карбамид

H) поликарбонаты

{Правильный ответ} = B, E, F

233 Основные приемы переработки пластмасс:

A) прокат, тиснение, ударная обработка

B) вальцевание, каландрование, экструзия,

C) вытягивание, прокат, абразивная обработка

D) прессование, литье, промазывание, вспенивание

E) пропитка, полив, напыление

F) вибрирование, вакуумирование

G) волочение, выдавливание

H) штампование, встряхивание

{Правильный ответ} = C, D, E

234 Полимерные материалы для несущих и ограждающих конструкций:

A) полимербетоны, бетонополимеры

B) стеклопластики, полистирольные плитки, стеклотекстолиты

C) стеклопрофиллит

D) рубеласт

E) армобитеп

F) стеклоизол

G) гидроизол

H) полимерцементные бетоны, бумажно-слоистые пластики

{Правильный ответ} = A, B, H

235 Полимерные наполнители по форме подразделяются на …

- A) зернистые

B) гранулированные

C) порошкообразные

D) плитные

E) волокнистые

F) листовые

G) бесформенные

H) рубленные

{Правильный ответ} = C, E, F

236 Линолеум основный выпускают на основе …

A) бумажной

B) тканевой

C) полистирольной

D) войлочной

E) тонкослойной

F) стеклотканевой

G) вспененной

H) жесткой

{Правильный ответ} = B, D, G

237 Полимерные плитки для пола имеют размеры …

A) 500х500 мм

B) 1,0х1,0 м

C) 300х300 мм

D) 50х50мм

E) 70х70мм

F) 300х100 мм

G) 200х200 мм

H) 150х150 мм

{Правильный ответ} = C, G, H

238 Стеклопластик – это:

A) композиционный листовой материал, изготовляемый из стеклянных волокон или тканей, связанных полимерами

B) отделочный материал на основе термореактивных полимеров и стекольного расплава

C) листовой материал, полученный на основе рубленого стекловолокна и полиэфирной смолы с последующим прессованием

D) листовой материал из волокон органического стекла и термопластичных полимеров

E) пластично-вязкое стекло до отверждения

F)  листовой материал из стеклянного волокна или стеклоткани, пропитанный термореактивными полимерами с последующим их отверждением

G) материал из полимерного волокна, пропитанный органическим стеклом (метилметакрилатом)

H) плитный материал, полученный прессованием смеси стеклопорошка и полимеров

{Правильный ответ} = A, C, F

239 Преимущественное применение получили пенопласты из:

A) различных каучуков

B) метилметакрилата

C) полистирола

D) поливинилхлорида

E) полиуретана

F) полиэтилена

G) эпоксидных смол

H) мочевины

{Правильный ответ} = C, D, E

240 Полимербетоны получают на основе полимеров:

A) термопластичных

B) термореактивных

C) полиэтиленовых

D) полистирольных

E) фенолоформальдегидных, фурановых

F) поливинилхлоридных

G) поливинилацетатных

H) полиэфирных, эпоксидных

{Правильный ответ} = B, E, H

241 Какие основные технологические операции позволяют получить бетонополимер из обычного бетона?

A) сушка, пропитка мономером, облучение инфракрасными лучами

B) промазывание полимером, отверждение

C) облучение инфракрасными лучами

D) сушка, вакуумирование

E) пропитка мономером, сушка

F) пропитка мономером

G) полимеризация

H) пропитка битумом

{Правильный ответ} = D, F, G

242 Гидроизоляционными называются строительные материалы, которые …

A) предназначены для предохранения строительных конструкций от контакта с водой

B) отталкивают воду

C) обладают водонепроницаемостью

D) предназначены для поглощения воды или от фильтрации воды через них

E) применяются при защите подземных и надземных сооружений от воздействия грунтовых вод

F) улучшают смачиваемость поверхности материала

G) обеспечивают герметичность стыков элементов зданий

H) пропускают влагу

{Правильный ответ} = A, C, D

243 Гидроизоляционные материалы требуются при ...

A) обеспечении полной тепло-, гидроизоляции мотов и санузлов

B) защите подземных сооружений от воздействия грунтовых вод

C) отделке фундаментов и цоколей

D) отделке балконов, подвалов

E) защите мостов, междуэтажных перекрытий в производственных помещениях и санузлах

F) устройстве кровель, для изоляции водохранилищ, бассейнов

G) устройстве сантехнических и печных оборудований

H) обеспечений звукоизоляции и улучшении ударопрочности сооружений

{Правильный ответ} = B, E, F

244 Гидроизоляция …

A) обеспечивает тепло-, гидро- и газоизоляцию строительных конструкций

B) способствует звукоизоляции и повышению коррозиестойкости конструкций

C) предохраняет защищаемую поверхность от контакта с водной средой

D) обеспечивает получение декоративной поверхности

E) повышает эластичность поверхности

F) благоприятствует паро- и газоизоляции

G) повышает коррозиестойкость конструкционного материала

H) улучшает пароизоляцию конструкций

{Правильный ответ} = C, F, G

244 В зависимости от физического состояния и технологии применения гидроизоляционные материалы делят на …

A) жидкие

B) обмазочные,

C) грунтовочные

D) пластично-вязкие

E) упруговязкие и твердые

F) изоляционные и покровные

G) шпаклевочные

H) оклеечные

{Правильный ответ} = A, D, E

245 К жидким и пластично-вязким гидроизоляционным материалам относятся …

A) пленки

B) эмульсии

C) мягкие плиты

D) клеи

E) пасты

F) известковое молоко

G) цементное тесто

H) мастики

{Правильный ответ} = B, E, H

246 К упруговязким и твердым материалам относятся …

A) стеклопластики

B) картоны

C) жгуты

D) каучук

E) полотна

F) пленки

G) плиты

H) бетоны

{Правильный ответ} = E, F, G

247 По признаку применяемого основного сырья гидроизоляционные материалы разделены на …

A) органические

B) цементные

C) смешанные

D) полимерные

E) неорганические

F) твердые

G) жидкие

H) вязкие

{Правильный ответ} = A, C, E

248 При делении гидроизоляционных материалов на группы основными классификационными признаками являются …

A) функциональное назначение материала в гидроизолирующем покрытии

B) физическое состояние и внешний вид материала при его применении

C) производственное назначение гидроизоляции

D) основное сырье, используемое для изготовления материала

E) количество компонентов гидроизоляционного состава

F) климатические условия

G) чистота изолируемой поверхности

H) состояние изолируемой конструкций

{Правильный ответ} = A, B, D

249 По признаку функционального назначения в гидроизолирующем слое все гидроизоляционные материалы разделяют на …

A) для полов

B) для стен подвалов

C) кровельные

D) грунтовочные

E) герметизирующие

F) подмазочные, шпаклевочные

G) для фундаментов и цоколей

H) изоляционные и покровные

{Правильный ответ} = D, F, H

250 По виду вяжущих веществ и их смесей гидроизоляционные материалы разделяются на …

A) битумные, дегтевые

B) цементные и бесцементные

C) органические и неорганические

D) дегте-битумные, резинобитумные

E) полимерные, битумно-полимерные

F) жидкие, твердые, упругие

G) воздушные и гидравлические

H) твердеющие и нетвердеющие

{Правильный ответ} = A, D, E

251 К битумным материалам относятся …

A) дёготь

B) природные и нефтяные битумы

C) пёк

D) полимеры

E) асфальтовые породы

F) гудрон

G) каучук

H) резина

{Правильный ответ} = B, E, F

252 Марку битума определяют:

A) водостойкостью

B) сопротивляемостью действию щелочей

C) химической стойкостью

D) растворимостью в органических растворителях

E) твердостью

F) температурой размягчения

G) деформативностью

H) растяжимостью

{Правильный ответ} = E, F, H

253 Показателями стабильности гидроизоляционных материалов служат:

A) набухаемость, водостойкость

B) адгезионные свойства

C) механические свойства

D) плотность, пористость

E) теплопроводность, теплоемкость

F) химическая и биохимическая стойкость

G) морозостойкость, погодоустойчивость, долговечность

H) теплостойкость, коэффициент размягчения

{Правильный ответ} = A, F, G

254 В элементарный состав битума входят:

A) пропан, метан

B) масла, смолы

C) углерод, водород

D) азот, сера

E) карбены и карбоиды

F) кислород

G) асфальтены

H) парафин

{Правильный ответ} = C, D, F

255 В групповой состав битума входят:

A) углерод, водород

B) масла, смолы

C) карбены и карбоиды

D) азот, сера

E) асфальтены, парафины

F) кислород

G) пропан, метан

H) этан, бутан

{Правильный ответ} = B, C, E

256 Дёготь представляет собой …

A) густую вязкую массу, образующуюся при нагревании без доступа воздуха твердых видов топлива

B) вязкую массу темного цвета, получаемую в результате перегонки нефти

C) вязко-текучую массу, получаемую как остаток перегонки нефти

D) черно-коричневую массу вязкой консистенции, получаемую как остаток переработки полимеров

E) твердый остаток продукта перегонки каменноугольной смолы

F) органические вяжущие вещества вязкой или жидкой консистенции, получаемые как побочный продукт сухой перегонки твердого топлива

G) органические вещества, состоящие из углеводородов

H) вязкие или жидкие органические вещества, получаемые при деструктивной перегонке твердых видов топлива

{Правильный ответ} = A, F, H

257 Истинная плотность битумов, гсм3

A) 0,8-1,3

B) 1

C) 0,1

D) не более 1,3

E) 10

F) 2-3

G) менее 0,5

H) более 2

{Правильный ответ} = B, D, G

258 К рулонным основным гидроизоляционным материалам на основе битумов относятся:

A) толь

B) стеклотекстолит

C) рубероид, пергамин

D) бризол

E) фольгоизол, металлоизол

F) стеклоизол, гидроизол

G) бризол

H) толь беспокровный

{Правильный ответ} = C, E, F

259 Герметизирующие материалы (герметики) применяют для …

A) уплотнения швов между элементами сборных конструкций зданий

C) гидроизоляции гидротехнических сооружений

D) гидроизоляции кровель

E) обеспечения водонепроницаемости любых поверхностей сооружений, на которые действует вода

F)  гидроизоляции подземной части строительных конструкций

G) уплотнения швов покрытий автодорог, заделки деформационных стыков

H) обеспечения водо- и воздухонепроницаемости шва между элементами строительных конструкций

{Правильный ответ} = A, G, H

260 Пористость асфальтового бетона:

A) колеблется в пределах 0-5%

B) колеблется в пределах 5-7%

C) 10-15%

D) не менее 5%

E) не более 7%

F) 35-40%

G) 2-3%

H) не более 5%

{Правильный ответ} = B, D, E

261 Теплоизоляционными называют материалы, имеющие теплопроводность, ВтмоС

A) более 0,2

B) не более 0,175

C) 0,06…0,115

D) не менее 0,06

E) 0,115…0,175

F) не более 0,06

G) 0,2…0,5

H) 0,5..1,0

{Правильный ответ} = B, C, E

262 Теплоизоляционные материалы классифицируют по …

A) виду основного сырья; форме

B) прочности

C) плотности

D) горючести; сжимаемости

E) виду связующего вещества

F) способам создания пористой структуры

G) теплопроводности

H) показателям технико-экономической эффективности

{Правильный ответ} = A, D, G

263 Теплоизоляционные материалы обладают:

A) высокой твердостью

B) высокой плотностью

C) высокой прочностью

D) высокой пористостью

E) низкой теплостойкостью

F) низким коэффициентом теплопроводности

G) низкой пористостью

H) малой плотностью

{Правильный ответ} = D, F, H

264 Способы образования пористой структуры материалов:

- A) вибрирование, взбивание

B) введение пустотообразователей

- C) газо-, пеновыделение

- D) разрыхление, просеивание

E) способ высокого водозатворения, выгорание органических примесей

F)  плавление, вспучивание

G) взбалтывание, встряхивание

H) создание волокнистого каркаса

{Правильный ответ} = C, E, H

265 К неорганическим теплоизоляционным материалам относятся:

A) соломит, камышит, торфяные плиты

B) газобетон, пенобетон

C) минеральная вата; стекловата

D) сотопласты, пенопласт

E) пеностекло, совелит, стеклопор

F) поропласт, мипора

G) фибролит, арболит

H) ДВП, ДСП

{Правильный ответ} = B, C, E

266 К органическим теплоизоляционным материалам относятся:

A) соломит, камышит, торфяные плиты

B) газобетон, пенобетон

C) минеральная вата; стекловата

D) сотопласты, пенопласт, мипора

E) пеностекло, совелит

F) стеклопор, асбестодиатомит

G) фибролит, арболит, ДВП, ДСП

H) вулканитовые изделия

{Правильный ответ} = A, D, G

267 Для тепло- и звукоизоляции используют изделия из стекла:

A) стемалит

B) витрасил

C) стекловата

D) многослойное стекло

E) стеклоблоки

F) пеностекло

G) увиолевое стекло

H) стеклопор

{Правильный ответ} = C, F, H

268 По сжимаемости теплоизоляционные материалы бывают:

A) сжимаемые

B) мягкие

C) гибкие

D) упругие

E) полужесткие

F) жесткие

G) твердые

H) несжимаемые

{Правильный ответ} = B, E, F

269 Теплопроводность и строительно-эксплуатационные свойства теплоизоляционных материалов зависят от:

A) температуры

B) прочности

C) плотности

D) влажности

E) химической стойкости

F) огнестойкости

G) атомосферостойкости

H) твердости

{Правильный ответ} = A, C, D

270 Преимущества теплоизоляционных материалов из пенопластов:

A) низкая прочность, повышенный радиационный фон

B) высокие водопоглощение, гигроскопичность

C) токсичность, невысокая долговечность

D) легкая обрабатываемость, хорошая склеиваемость с основанием

E) стойкость к действию грибков микроорганизмов

F) сминаемость, низкая адгезия к поверхности

G) высокая химическая стойкость

H) малоэффективные теплоизолирующие свойства

{Правильный ответ} = D, E, G

271 Марки по плотности теплоизоляционных материалов, кгм3:

A) D100… D1000

B) D0,5… D10

C) D200… D700

D) D50… D800

E) D15… D500

F) не более D500

G) D150… D750

H) D500 и ниже

{Правильный ответ} = F, F, H

272 Минеральная вата представляет собой …

A) бесформенный материал, сложенный из керамических волокон

B) волокнистый бесформенный материал, состоящий из волокон диаметром 5-15 мкм

C) волокна, полученные из расплава легкоплавких горных пород, шлаков и их смеси

D) волокнистый материал, образующийся раздувом или центрифугированием расплава из осадочных, изверженных горных пород, шлаков

E) волокнистый материал, состоящий из тонкораспушенного асбеста и древесных волокон

F) стекловидные волокна диаметром более 15 мкм, получаемые из расплавов металлургических и топливных шлаков

G) фибры, полученные протягиванием через отверстия перфорированного диска расплава из магматических горных пород

H) волокна, полученные распушкой тонковолокнистого асбеста

{Правильный ответ} = B, C, D

273 Пеностекло -  материал, получаемый:

A) спеканием порошка стекольного боя с газообразователями

B) смешением технической пены и стекольного расплава

C) введением в техническую пену стекольного расплава с последующим перемешиванием

D) термической обработкой порошкообразного стекла, смешанного с порошком газообразователя

E) спеканием гранулированного стекла

F) термической обработкой стекольной шихты до фазы осветления

G) вспучивание расплава стекольной шихты коксом и известняком

H) стекольный порошок, смешанный с пенообразователями

{Правильный ответ} = A, D, G

274 Акустические материалы характеризуются:

A) высокой пористостью с замкнутыми мелкими порами

B) высокой пористостью

C) низкой пористостью с открытыми порами

D) высокой теплопроводностью

E) сообщающимися порами

F) открытыми порами

G) низкой пористостью

H) низкой пористостью с сообщающимися мелкими порами

{Правильный ответ} = B, F, E

275 Акустические материалы служат для …

A) снижения передачи холода внутрь помещения

B) изоляции, поглощения звука

C) снижения уровня звукового давления

D) гидроизоляции

E) пароизоляции

F) газоизоляции

G) герметизации стыков сборных элементов

H) тепло-, звукоизоляции

{Правильный ответ} = B, C, H

276 По структурным показателям акустические материалы и изделия имеют структуру …

A) пористо-мягкую

B) пористо-твердую

C) пористо-волокнистую

D) пористо-ячеистую

E) резиновую

F) полужесткую

G) пористо-губчатую

H) рыхлую

{Правильный ответ} = C, D, G

277

Плотность высокоэффективных звукопоглощающих материалов, кгм3:

A) 2500

B) 250-500

C) до 1000

D) 10

E) 400

F) до 1500

G) не более 500

H) не менее 500

{Правильный ответ} = B, E, G

278 Древесно-волокнистые плиты …

A) имеют плотность до 2500 кгм3

B) имеют теплопроводность до 0,7 ВтмоС

C) производят из неделовой древесины, отходов лесопиления и деревообработки

D) имеют плотность до 250 кгм3

E) производят из камыша и стеблей кукурузы

F) имеют высокую плотность и прочность

G) имеют теплопроводность до 0,07 ВтмоС

H) не являются теплоизоляционными и акустическими материалами

{Правильный ответ} = C, D, G

279Теплопроводность – это …

A) процесс переноса теплоты через строительные материалы под действием градиентов температуры

B) перенос тепла от менее нагретых частей тела к более нагретым

C) перенос тепла от более нагретых частей тела к менее нагретым

D) способность материала передавать тепло в воздух

E) способность материала проводить тепло

F) способность материала аккумулировать тепло

G) физический показатель, характеризующий термостабильность строительных материалов

H) показатель отношения строительных конструкции к тепловому воздействию

{Правильный ответ} = A, C, E

280 Преимущества пеностекла в современном строительстве - …

A) быстрорастворяемость, кислотостойкость

B) высокие прочность, водостойкость

C) низкая плотность, высокая огнеупорность

D) хрупкость

E) изотропность

F)  морозостойкость, биостойкость

G) термостойкость

H) термостабильность, негорючесть

{Правильный ответ} = B, F, H

281 Отделочные материалы должны придавать строительным конструкциям свойства …

A) защищать от воздействия окружающей среды; создавать особые санитарно-гигиенические условия

B) придавать теплоизолирующие свойства

C) придавать завершающее архитектурное оформление

D) увеличивать прочность конструкций

E) повышать огнестойкость зданий и сооружений

F) придавать особые химические свойства

G) обеспечивать паро-, газопроницаемость ограждающих конструкций

H) защищать от шума, морозного старения, механических и химических дефектов, радиационного излучения

{Правильный ответ} = A, C, H

282 Отделочные материалы и изделия классифицируют по …

A) способу изготовления

B) теплопроводности, огнеупорности

C) технологическим и архитектурно-строительным признакам

D) плотности и прочности

E) основному исходному материалу

F) способу отделки поверхности

G) месту и назначению работы в конструкции

H) структурно-текстурным особенностям

{Правильный ответ} = C, E, G

283 Согласно технологической классификации отделочные материалы и изделия подразделяют на …

A) красочные составы, полимеры

B) природные и искусственные камни, металл

C) искусственные и природные полимеры

D) керамика, стекло, лесные материалы

E) вяжущие неорганические и органические

F) обожженные и необожженные изделия

G) прозрачные, глянцевые и матовые изделия

H) шлифованные, полированные материалы и изделия

{Правильный ответ} = A, B, D

284 По архитектурно-строительной классификации отделочные материалы и изделия подразделяются для …

A) звуковой изоляции

B) наружной и внутренней отделки

C) снижающие уровень вибрации

D) несущих конструкции

E) покрытия полов

F) ограждающих конструкции

G) фундаментов

H) специальных целей

{Правильный ответ} = B, E, H

285 Красочными материалами называют …

A) вязкожидкие многокомпонентные составы, наносимые тонкими слоями на поверхность, образуя после отверждения покрытия

B) составы, увеличивающие сцепление лаков с подложкой

C) подмазки, используемые для заполнения дефектов на поверхности

D) подмазочные смеси, позволяющие получить ровную и гладкую поверхность

E) материалы, наносимые на отделываемую поверхность в вязкожидком состоянии и образующие прочную пленку после отверждения

F) вязкожидкие составы, после высыхания образующие тонкую прочную пленку на декорируемой поверхности

G) готовую к употреблению вязко-пластичную массу, которую наносят на поверхность и выравнивают

H) вязко-пластичная масса, способная скрывать шероховатость, раковины и другие дефекты поверхности материалов

{Правильный ответ} = A, E, F

286 Процесс получения красочных покрытий включает следующие последовательные операции:

A) шлифование

B) полирование

C) грунтование

D) шпатлевание

E) нанесение красочных слоев

F) нанесение глазури

G) сушка

H) полимеризация

{Правильный ответ} = C, D, E

287 Красочные составы бывают …

A) вязкие, текучие

B) жидкие, густые

C) отверждающиеся

D) неотверждающиеся

E) водоразбавляемые

F) масляные, полимерные

G) эмульсионные

H) высыхающие

{Правильный ответ} = E, F, G

288 Лак – это:

A) эмульсия, состоящая из воды и льняного масла

B) суспензия, состоящая из воды и олифы

C) пленкообразующие растворы синтетических или натуральных смол в органических растворителях

D) раствор олифы в бензине-растворителе

E) смесь олифы, сиккатива и органического красителя

F) раствор смолы в летучем растворителе

G) связующие в эмалевых красках, получаемые растворением смол

H) связующие в масляных красках, получаемые варкой растительных масел с продувкой воздухом

{Правильный ответ} = C, F, G

289 Эмалевые краски – это …

A) вязкая смесь пигмент с жидким стеклом

B) суспензии пигмента в лаке

C) пигмент, разбавленный со столярным клеем

D) суспензии пигментов и наполнителей в лаках

E) полимеры, равномерно распределенные в водной среде эмульгатора

F) пигмент + лак

G) растворы модифицированных маслами смол в органических растворителях

H) раствор перхлорвиниловой смолы в органических растворителях

{Правильный ответ} = B, D, F

290 Недостаток лаков и эмалей:

A) высокая стоимость

B) недостаточная адгезия

C) токсичность

D) недостаточная долговечность

E) пожароопасность

F) взрывоопасность

G) низкая прочность слоя

H) малая укрываемость

{Правильный ответ} = C, E, F

291 Природные минеральные пигменты:

A) литопон

B) охра, мумие

C) графит, сурик

D) перекись марганца

E) крон цинковый

F) окись хрома

G) белила цинковые, титановые, свинцовые

H) лазурь малярная

{Правильный ответ} = B, C, D

292 Искусственные минеральные пигменты:

A) литопон

B) охра

C) мумие

D) каолин

E) графит

F) сурик железный

G) белила цинковые, свинцовые

H) лазурь малярная

{Правильный ответ} = A, G, H

293 Наполнители добавляют в лакокрасочные составы для …

A) удешевления красок

B) придания цвета краскам

C) увеличения вязкости

D) повышения коррозиестойкости конструкций

E) повышения декоративных свойств

F) повышения защитных свойств

G) повышения адгезивности покрытия

H) использования при наружных работах

{Правильный ответ} = A, E, F

294 Масляные краски получают:

A) из алкидных полимеров

B) растиранием олифы с пигментами в «краскорастирателях»

C) из латексов

D) как суспензии пигментов и наполнителей в олифе

E) суспензии пигментов в нитролаке

F) из смеси битума с растворителем

G) в виде суспензии белого или цветного портландцемента в олифе

H) смешивая жидкое стекло с пигментом

{Правильный ответ} = B, D, H

295 Отделочные изделия на основе полимеров могут быть:

A) теплоизоляционными

B) перфорированными

C) листовыми, рулонными

D) круглого сечения

E) на бумажной основе

F) погонажными

G) шпаклевочными, на тканевой основе

H) окрасочными, пленочными

{Правильный ответ} = C, F, H

296 Отделочные изделия на основе стекла

A) стеклопор

B) стеклоблоки

C) плитки и маты

D) гранулы и блоки

E) стеклопакеты

F) листы и волокна

G) пеностекло

H) стеклопрофиллиты

{Правильный ответ} = B, E, H

297 Из природных каменных материалов для наружной облицовки преимущественно применяются

A) сиенит, габбро

B) пемза, туф

C) гипс

D) плотные известняки

E) глина, песок

F) мрамор, гранит

G) пемза, андезит

H) вулканический туф и пепел

{Правильный ответ} = A, D, F

298 К архитектурно-строительным изделиям на основе стекла относятся

A) шлакоситалловые плитки

B) пеностекло

C) оконные, полированные изделия

D) пенопласт

E) стеклопрофиллит

F) стеклоблоки

G) зеркала и коврово-мозаичные плитки

H) стекловолокна

{Правильный ответ} = E, F, G

299 Краски на неорганических вяжущих – …

A) известковые

B) пастовые

C) цементные

D) порошковые

E) силикатные

F) природные

G) искусственные

H) гипсовые

{Правильный ответ} = A, C, E

300 Для внутренней облицовки используют горные породы:

A) гранит

B) габбро

C) андезит

D) сиентит

E) гипс, ангидрид

F) мрамор

G) базальт

H) ракушечник

{Правильный ответ} = E, F, H