Тестілер

#### 001. Қандай негізгі электрлік параметрлер тұрақты резисторды сипаттайды?

A) таралу қуаты, мүмкін кернеу, номинал, дәлдік шегі

B) таралу қуаты, мүмкін ток, кедергі, түсті жолақтар

C) кедергінің шамасы, дәлдік шегі, габаритті өлшемдер, типі, бағасы

D) түсті жолақтар, айналу бұрышы, таралу қуаты, дәлдік шегі

E) ұзындғы, ені, салмағы

002. Кедергінің температуралық коэффициенті ... тәуелділігін көрсетеді.

A) кедергі шамасының айналу бұрышына

B) дәдік шегі шаманың температураға

C) кедергі шамасының температураға

D) таралу қуаты шамасының температураға

E) резистор температурасының кедергіге

003. Элемент түрінде, айнымалы резистор арналады:

A) бұрауышпен реттеу үшін

B) кернеумен реттеуге

C) токпен реттеуге

D) басқару тұтқасы арқылы реттеуге

E) температураны реттеуге

004. Резистордағы таралу қуаты мына формула арқылы анықталады:

A) P = I R

B) P = U I

C) P = U2 /R

D) P = I2 /R

E) P = I R2

005. Тұрақты сыйымдылықтағы конденсаторды қандай негізгі электрлік параметрлер сипаттайды?

A) сыйымдылық шамасы, дәлдік шегі, мүмкін кернеу, сыйымдылықтың температуралық коэффициенті

B) мүмкін ток, қуат, сыйымдылық шамасы

C) полярлығы, диэлектриктің типі, тесіп өту кернеуі, разрядталу тоғы

D) типі, түс, габариттік мөлшерлер

E) зарядтың тоғы, разрядталу уақыты, электрлік сыйымдылық

006. Резистор кедергісінің шамасы қандай болуы мүмкін?

A) кез-келген

B) 2n еселі

C) 10n еселі

D) белгілі қатар бойынша дәлдік шегіне сәйкес

E) резистордың мөлшерімен анықталады

007. Ауыспалы резистордың шартты графикалық белгіленуінде міндетті элемент:

A) стрелка

B) нүкте

C) үтір

D) қоснүкте

E) нүктелі үтір

008. Резистордың шартты графикалық белгіленуінде ... туралы ақпарат сақталады:

A) таралу қуат

B) резистордың типі

C) резистивті қабаттың материалы

D) температура

E) құрамы

009. Айнымалы резистордың белгіленуі:

A)

B)

C)

D)

E)

010. Нақыштаушы (подстроечный) резистордың белгіленуі:

A)

B)

C)

D)

E)

011. Резистордағы 5R6 жазуы қандай параметрді көрсетеді:

A) номиналды кернеу

B) номиналды қуат

C) дәлдік шегі

D) номиналды кедергі

E) ТКС шамасың

012. Техникалық құжатта резистордың толық белгіленуі қандай тізбекпен жазылады:

A) негізгі параметрлердің шамасы мен белгіленуі, қысқартылған белгіленуі, шуыл деңгейі бойынша топ, жеткізілім құжаттың белгіленуі

B) қысқартылған белгіленуі, шуыл деңгейі бойынша топ, негізгі параметрлердің шамасы мен белгіленуі, жеткізілім құжаттың белгіленуі

C) қысқартылған белгіленуі, номиналды кедергі, дәлдік шегі, шуыл деңгейі бойынша топ, жеткізілім құжаттың белгіленуі

D) қысқартылған белгіленуі, таралу қуаты, номиналды кедергі, дәлдік шегі, шуыл деңгейі бойынша топ, жеткізілім құжаттың белгіленуі

E) таралу қуаты, кедергі, дәлдік шегі, шуыл деңгейі бойынша топ, жеткізілім құжаттың белгіленуі, қысқартылған белгіленуі

013. Кедергінің температуралық коэффициентін есептеудегі дұрыс формуланы көрсетіңіз:

A) ТКС=ΔRR1⋅Δt⋅100%

B) ТКС=R1⋅ΔR⋅Δt

C) ТКС=R1⋅ΔtΔR⋅100%

D) ТКС=R1ΔR⋅Δt⋅100%

E) ТКС=ΔR⋅ΔtR1⋅100%

014. Қандай резисторлар параметрлерінің жоғары тұрақтылығымен және жасау дәлдігімен ерекшеленеді?

A) жоғары дәлдікті

B) дәлдік

C) прецизионды

D) жоғары жиілікті

E) өлшеуіш

Дұрыс жауап} = C

015. Қандай резисторлардың кедергілері, әдетте, бір реттік немесе периодтық реттеу кезінде өзгереді және аппаратураның функционалдау процесінде өзгермейді:

A) айнымалы реттеуіш

B) ауыспалы нақыштаушы

C) тұрақты

D) көп айналымды

E) прецизиондық

016. Электрлі өріс арқылы басқарылатын сызықты емес резисторлар қалай аталады:

A) позисторлар

B) веристорлар

C) варисторлар

D) термисторлар

E) варикондтар

017. Қандай резисторлардың кедергілері бір реттік немесе периодтық реттеу кезінде өзгереді және аппаратураның функционалдау процесінде өзгермейді:

A) айнымалы реттеуіш

B) ауыспалы нақыштаушы

C) тұрақты

D) көп айналымды

E) прецизиондық

018. Қандай резисторлар металды диэлектрлік, металды-тотығу және металдандырылған болып бөлінеді?

A) сымды

B) қалың пленкалы

C) жұқа пленкалы

D) сымды емес

E) металофольгалы

019. Лакты-құрым, керметтік резисторлар мынадай резиторларға жатады:

A) сымды

B) қалың пленкалы

C) жұқа пленкалы

D) сымды емес

E) металофольгалы

020. Белгіленген шектегі параметрлердің сақталуы резистордың берілген шарттарында белгілі бір кепілденген жұмыс істеу уақытында таралған ... қуат -номиналды қуат деп аталады:

A) жұмысшы

B) эксплуатациондық

C) минималды

D) максималды

E) орташа

021. Өзінің индуктивтілігі мен сыйымдылығының кішіректеу мағынасымен ерекшеленетін резисторлар аталады

A) реактивті

B) төмен индуктивтілі

C) жоғары вольтті

D) жоғары омды

E) жоғары жиілікті

022. Олар құрастыру заводтарында жасалады және оларда нақтылы өнімге керекті параметрлер бар:

A) дросселдер

B) трансформаторлар

C) индуктивтілік катушкасы

D) резисторлар

E) конденсаторлар

023. ... үшін орам сандары параллель емес, бір-біріне әр түрлі бұрышпен салынған кезде индуктивті катушканың орамдарын каркасқа белгіленген қадаммен салады немесе орауыштың арнайы амалдарын қолданады

A) орам арасындағы сыйымдылықты азайту үшін

B) орам арасындағы кедергіні азайту үшін

C) орам арасындағы индуктивтілікті азайту үшін

D) индуктивтіліктің мәнін үлкейту және оның төзімділігін арттыру үшін

E) орам арасындағы индуктивтіліктің мәнін үлкейту үшін

024. Магнитсымдарды тұрақты немесе регулировкалы параметрлермен индуктивтілі катушкада қолданады:

A) орам арасындағы сыйымдылықты азайту үшін

B) орам арасындағы кедергіні азайту үшін

C) орам арасындағы индуктивтілікті азайту үшін

D) индуктивтіліктің мәнін үлкейту және оның төзімділігін арттыру үшін

E) орам арасындағы индуктивтіліктің мәнін үлкейту үшін

025. Тек қана үлкен жиілікті (ондаған, жүздеген МГц) катушкаларда қолданады:

A) пермаллоилар

B) ферромагнетиктер

C) диамагнетиктер

D) ферриттар

E) литцендраттар

026. Дроссельдердің негізгі тағайындалуы:

A) үлкен кедергі үшін тұрақты, айнымалы және аз төменгі жиілікті тоқты қамсыздандыру

B) үлкен кедергі үшін айнымалы тоқ және аз тұрақты немесе төменгі жиілікті тоқты қамсыздандыру

C) аз кедергі үшін айнымалы тоқ және үлкен тұрақты тоқты қамсыздандыру

D) үлкен мәнді индукция үшін айнымалы тоқ және аз тұрақты немесе төменгі жиілікті тоқты қамсыздандыру

E) аз мәнді индукция үшін айнымалы тоқ және үлкен тұрақты немесе төменгі жиілікті тоқты қамсыздандыру

027. Оларды қоректену көзі үлкен тоқ берген кезде қолданады (ампер – жүздік ампер) және тұрақты кернеудің аз пульсациясын алу талап етіледі

A) индуктивті катушка

B) дроссельдер

C) жоғары жиілікті дроссельдер

D) төменгі жиілікті дроссельдер

E) индуктивті элементтер

028. Индуктивті катушканың магнитті-сым формасының еқ көп таралғаны:

A) бронды

B) тороидальды

С) стерженьді

D) бронды және тороидальды

Е) бронды, тороидальды және стерженьді

029. Трансформатордың магнитті-сым формасының ең көп таралғаны:

A) бронды

B) тороидальды

С) стерженьді

D) бронды және тороидальды

Е) бронды, тороидальды және стерженьді

030. ... трансформатор магнитті-сымда бұтақтанбаған магнитті шынжыр болады, салыстырмалы түрде үлкен мәнді шашырау ағымы және жақсы шартты орам салқындауы болады.

A) бронды

B) тороидальды

C) стерженьді

D) бронды және тороидальды

E) сақиналы

031. Трансформатордың қай түрі күрделі және қымбат?

A) бронды магнитті-сыммен

B) тороидальды магнитті-сыммен

C) стерженьді магнитті-сыммен

D) бронды және торидальды магнитті-сыммен

E) стерженьді және бронды магнитті-сыммен

032. Құйын тәрізді тоқтардың шығындарының азаюы үшін:

A) магнитті-сымды трансформаторлы болаттың жіңішке пластиналарынан дайындау, бір жағынан бөлектенуші қабат лак немесе оксидпен жабылған

B) тороидальды магнитті-сымды қолданады

C) кабельді магнитті-сымды қолданады

D) магнитті-сымның айналмалы тор типін қолданады

E) магнитті-сымның «шпуля» типін қолданады

033. Трансформатордың қасиеті анықталады:

A) магнитті-сымның қолданылатын типімен

B) магнитті-сым материалының магнит қасиеттерімен

C) даярлау және құрастыру әдісімен

D) магнитті-сымның конструкциясымен

E) трансформатордың қуатымен

034. Трансформатордың қорек көзінің электронды аппаратурасы PГАБ габаритті қуаты тең (Pi- орамның қуаты)

A) Pгаб=i=1nPi

B) Pгаб=i=1nPi2

C) Pгаб=2i=1nPi

D) Pгаб=i=1nPi

E) Pгаб=i=1nPi2

035. Магнитті-сымның өлшемін таңдағанда қандай параметр қолданылады?

A) электромагнитті немесе габаритті қуаттың мәні

B) бірінші орам қуатының мәні

C) екінші орам қуатының мәні

D) екінші орам кернеуінің мәні

E) магниттеу тоғының мәні

036. Электролиттік конденсаторлардың басқалардан ерекшелігі:

A) сыйымдылық шамасын реттеу мүмкіндігі бар

B) үлкен габаритті өлшемдері бар

C) сыйымдылықтың және кернеудің үлкен шамасы бар

D) электролит бар, сыйымдылықтың үлкен шамасы бар, қосудың белгілі полярлығын талап етеді

E) электролитті құю үшін саңылау бар

037. Ақиқат – сыйымдылықтың мәні, ол ... берілгенде өлшенеді:

A) температура және сыйымдылық

B) температура және жиілік

C) температура және кедергі

D) жиілік және сыйымдылық

E) жиілік және кедергі.

038. Жоғалу бұрышының тангенсі ... сипаттайды:

A) конденсатордағы электромагниттік жоғалуларды

B) конденсатордағы электр жоғалуларды

C) конденсатордағы магнит жоғалуларды

D) конденсатордың жиілігін

E) барлық жауап дұрыс

039. Айнымалы конденсатордың белгіленуі:

A)

B)

C)

D)

E)

040. Келтірілмелі конденсатордың белгіленуі:

A)

B)

C)

D)

E)

041. p-n-өту қасиеттерін пайдалану негізіндегі сызықты емес конденсаторды ... деп атайды:

A) оксидті-жарты өткізгіштік

B) варисторлар

C) варикондтар

D) варикаптар

E) электролиттік

042. Сегнетоэлектриктер негізінде орындалған сызықтық емес конденсаторлар ... деп аталады

A) оксидті-жарты өткізгіштік

B) варисторлар

C) варикондтар

D) варикаптар

E) электролиттік

043. Конденсатордың корпус жабығының түсі ... көрсетеді:

A) диэлектрик типін

B) конденсатор сыйымдылығын

C) ТКЕ белгісін

D) ТКЕ мәнін

E) жоғалу бұрышының тангенсін

044. Конденсатордың корпусындағы кодтық белгінің түсі ... көрсетеді:

A) диэлектрик типін

B) конденсатор сыйымдылығын

C) сыйымдылықтың температуралық коэффициентінің белгісін

D) сыйымдылықтың температуралық коэффициентінің мәнін

E) жоғалу бұрышының тангенсін

045. Конденсатордың толық белгіленуі ... элементтен тұрады:

A) төрт

B) бес

C) үш

D) екі

E) алты

046. Электр конденсатор үшін маңызды параметр:

A) номинал кернеу

B) ағу тоғы

C) сыйымдылықтың температуралық коэффициентінің мәні

D) жоғалу бұрышының тангенсі

E) номинал сыйымдылық

047. Түзеткіш диодтың шартты графикалық белгіленуді көрсетіңіз:

A)

B)

C)

D)

E)

048. Диодтың rпр түзу кедергісі анықталады:

A) rпр=UобрIпр

B) rпр=UпрIпр

C) rпр=IпрUпр

D) rпр=IобрUобр

E) rпр=Iпр⋅Uпр

049. Стабилитронның шартты графикалық белгіленуі:

A)

B)

C)

D)

E)

050. Стабилитрондар ... үшін анықталады:

A) токты тұрақтандыру үшін

B) кернеуді тұрақтандыру үшін

C) токты түзету үшін

D) кернеуді күшейту үшін

E) пульсацияны тегістеу үшін

051. Жартылай өткізгішті диодтың негізгі параметрлері:

A) тесіктердің және электрондардың бар болуы

B) таралудың шектік қуаты

C) тік ток, импульсті ток, меншікті кері кернеу

D) жылдамдылық, ток, қуат, өтудің тік кернеуі

E) температура, сопротивление, частота

052. Жартылай өткізгіш стабилитрон – бұл ... жұмыс істейтін элемент:

A) импульстік қуатта

B) айнымалы токта

C) ВАС-ң тік тармағына

D) ВАС-ң кері тармағына

E) импультің ұзақтығы

053. Стабилитронның негізгі параметрлері:

A) максималды тік ток және кернеу

B) қосу кернеуі және басқару тоғы

C) стабилизация кернеуі, тұрақтандырудың максималды және минималды токтары

D) ағып кету тоғы, жылдамдылық, анод тоғы

E) база тоғы, коллектор тоғы

054. Светодиод – бұл ... жұмыс істейтін оптоэлектронды аспап:

A) ВАС-ң кері тармағына

B) ВАС-ң тік тармағына

C) айнымалы токта

D) аппаратураның шығысында

E) құрылғының кірісінде

055. Элементтің корпусында "КД213Б" жазуы бар, бұл:

A) транзистор

B) германийдік диод

C) резистор

D) кремнийдік диод

E) конденсатор

056. Жартылай өткізгіштің өтуі ие болады:

A) жоғары кедергіге

B) екі жақтылы өткізгіштікке

C) жоғары өткізгіштікке

D) бір жақтылы өткізгіштікке

E) өткізгіштіктің жоқтығына

057. Жартылай өткізгішті құрылымдағы “тесіктер” бұл:

А) теріс зарядталған бөлшектер

B) заттың ішіндегі оң зарядталған құрылыстар

C) оң зарядты жартылай өткізгіштің атомындағы саңылаулар

D) қоспаның атомдары

E) қоспаның молекулалары

058. Электронда ... бар:

A) оң заряд

B) жоғары меншікті өткізгіштік

C) төмен температуралық коэффициент

D) теріс заряд

E) сәулеленудің қызыл түсі

059. “p” типті жартылай өткізгіштің құрылымында ... түріндегі электр зарядтың сақтағыштары бар:

A) электрондар

B) атомдар

C) “тесіктер”

D) иондар

E) молекулалар

060. “n” типті жартылай өткізгіштің құрылымында ... түріндегі электр зарядтың сақтағыштары бар:

A) атомдар

B) электрондар

C) нейтрондар

D) “тесіктер”

E) иондар

061. Элементте КС182А таңбасы бар, ол қандай элемент

A) 8,2В стабилизация кернеумен шағын қуатты кремнилі стабилитрон

B) сыйымдылығы 182 микрофарад тұрақты конденсатор

C) кедергісі 8,2 Ом резистор

D) светодиод

E) кремнилі диод

062. Стабилитрондарды тізбектеп жалғайды

A) тым жоғары кіру кернеуін алу үшін

B) екіполярлы кернеулерді тұрақтандыру ушін

C) тым жоғары шығу кернеуін алу үшін

D) тым жоғары кері кернеуін алу үшін

E) тым жоғары керу токты алу үшін

063. Диодтың вольтамперлік сипаттамасының тура тарауының теңдеуі (RБ – базаның омдық кедергісі)

A) I=IT(eU−IRБ−1)

B) I=IT(eU−IRБ+1)

C) I=IT(eU+IRБ−1)

D) I=IT(eU−IRБ−1)

E) I=IT(eIRБ−U−1)

064. Айнымалы токты тұрақтыға түрлендіру үшін арналған және олардың тез әсер етуіне, p-n-өтуінің сыйымдылығына, параметрлердің тұрақтылығына әдетте арнайы талаптар қойылмайтын диодтарды қалай атайды

A) импульстік

B) бағыттаушы

C) күштік

D) түзеткіш

E) стабилитрондар

065. Не үшін стабилитронмен қосымша диодты тізбектеп жалғайды

A) тым жоғары кіру кернеуін алу үшін

B) екіполярлы кернеулерді тұрақтандыру ушін

C) тым жоғары шығу кернеуін алу үшін

D) тұрақтандыру кернеунің температуралық коэффициентін азайту үшін

E) тұрақтандыру кернеунің температуралық коэффициентін жоғарлату үшін

066. Шағын кернеулерді тұрақтандыру үшін арналған және тура бағытта жалғанатын жартылай өткізгішті диодтарды қалай атайды

A) стабилитрондар

B) тұрақтандыру диодтары

C) стабисторлар

D) варикаптар

E) варисторлар

067. Германилі түзеткіш диодтардың кремнилі диодтар алдындағы артықшылығы не болады

A) кішірек түзу кернеуі

B) түзу кернеуі үлкен

C) кішірек кері кернеуі

D) мүмкін температурасы аса жоғары

E) бағасы төмен

068. Кремнилі диодтардың өтуінде мүмкін температура қанша болады

A) 180-200С

B) 70-80С

C) 20-50С

D) 150С жоғары

E) 120-150С

069. Германилі диодтардың өтуінде мүмкін температура қанша болады

A) 180-200С

B) 70-80С

C) 20-50С

D) 150С жоғары

E) 120-150С

070. Варикаптың шартты белгіленуі:

A)

B)

C)

D)

E)

071. Туннельдік диодтың шартты белгіленуі:

A)

B)

C)

D)

E)

072. Шотка бөгетімен диодтың шартты белгіленуі:

A)

B)

C)

D)

E)

073. Транзистор – бұл электронды аспап, онда:

A) екі p-n өтуі бар

B) үш шығаруы бар

C) р – типті жартылай өткізгіш

D) n – типті жартылай өткізгіш

E) анод және катод

074. Жалпы эмиттермен сұлбадағы транзистордың күшею коэффициенті бұл:

A) база эәне эмиттер токтарының қатынасы

B) коллектор және эмиттер токтарының қатынасы

C) коллектор кернеуінің база тогына қатынасы

D) коллектор тогының база тогына қатынасы

E) коллектор тогының база тогына көбейтіндісі

075. Жалпы эмиттермен сұлбадағы транзистордың күшею коэффициенті:

A) бірден кем

B) бірге тең

C) бірден артық

D) базадағы нейтрондар санына тәуелді

E) нольге тең

076. Транзистордың негізгі параметрлері:

A) қуат және ток

B) өтудегі меншікті кернеу, коллектордың максимальды тогы, коллектордың максимальды қуаты, ток бойынша күшею коэффициенті

C) ток, кернеу, қуат, габарит өлшемдері, кернеу бойынша күшею коэффициенті

D) кедергі, тұрақтандырғыш кернеуі, кері кернеу

E) температура, корпус өлшемі, шығару саны

077. Биполярлы транзистор – бұл ... үшін арналған аспап:

А) токты күшейту

B) кернеуді тұрақтандыру

C) индикации үшін

D) радиаторды жылыту үшін

E) дыбысты шығару үшін

078. Биполярлы транзисторда ең жоғары шама:

А) база тоғы

B) анод тоғы

C) катод тоғы

D) эмиттер тоғы

E) коллектор тоғы

079. Кремнилі биполярлы транзисторлар қандай әріптермен белгіленеді

A) КН

B) КС

C) КУ

D) КТ

E) КД

080. Ортақ эмиттермен сұлбадағы биполярлы транзистордың кіру сипаттамасы былай аталады

A) UКЭ кернеуі тұрақты болғанда, база мен коллектор арасындағы кернеудің коллектор тоғынан тәуелділігі

B) база мен эмиттер арасындағы кернеуден база тоғының тәуелділігі

C) UКЭ кернеуі тұрақты болғанда, база мен эмиттер арасындағы кернеуден эмиттер тоғының тәуелділігі

D) UКЭ кернеуі тұрақты болғанда, база мен эмиттер арасындағы кернеуден база тоғының тәуелділігі

E) UБЭ кернеуі тұрақты болғанда, база мен эмиттер арасындағы кернеуден коллектор тоғының тәуелділігі

081. Ортақ эмиттермен сұлбадағы биполярлы транзистордың шығу сипаттамасы былай аталады

A) IБ тоғы тұрақты болғанда, коллектор мен эмиттер арасындағы кернеуден коллекторлық тоғының тәуелділігі

B) база мен эмиттер арасындағы кернеуден база тоғының тәуелділігі

C) UКЭ кернеуі тұрақты болғанда, база мен эмиттер арасындағы кернеуден эмиттер тоғының тәуелділігі

D) IБ тоғы тұрақты болғанда, база мен эмиттер арасындағы кернеуден база тоғының тәуелділігі

E) UБЭ кернеуі тұрақты болғанда, база мен эмиттер арасындағы кернеуден коллектор тоғының тәуелділігі

082. Эберс-Молл моделі не болып табылады

A) транзистордың әрбір p-n өтуі диод түрінде келтірілген

B) транзистордың әрбір p-n өтуі диод түрінде келтірілген, ал олардың әрекеттестігі ток генераторлармен бейнеленген

C) бұл төртполюстік моделі

D) транзистордың әрбір p-n өтуі диод түрінде келтірілген, ал олардың әрекеттестігі ток генератор және кернеу көзімен бейнеленген

E) транзистордың әрбір p-n өтуі диод түрінде келтірілген, ал олардың әрекеттестігі кернеу көздерімен бейнеленген

083. Биполярлы транзисторды ортақ базамен сұлба бойынша қосудың ерекшелігі

A) кернеудің күшеюі

B) токтың күшеюі

C) құаттың күшеюі

D) жылудың бөлінуі

E) қанығу кернеудің аз болуы

084. Биполярлы транзисторды ортақ эмиттермен сұлба бойынша қосудың ерекшелігі

A) жылудың бөлінуі

B) токтың күшеюі

C) құаттың күшеюі

D) кернеу мен токтың көп күшеюі және күшейетін кернеудің фазасын 180 бұрады

E) қанығу кернеудің аз болуы

085. Биполярлы транзисторды ортақ коллектормен сұлба бойынша қосудың ерекшелігі

A) кернеудің күшеюі

B) токтың күшеюі

C) құаттың күшеюі

D) жылудың бөлінуі

E) қанығу кернеудің аз болуы

086. Биполярлы транзистордың h11 параметрінің физикалық мәні

A) шығудағы қысқа тұйықталу кезінде кіру кедергісі

B) кернеу бойынша кері байланыс коэффициенті

C) шығудағы қысқа тұйықталу кезінде токты беру коэффициенті

D) шығудағы қысқа тұйықталу кезінде шығу кедергісі

E) кірістегі бос жүріс кезінде шығу өткізгіштігі

087. Биполярлы транзистордың h12 параметрінің физикалық мәні

A) шығудағы қысқа тұйықталу кезінде кіру кедергісі

B) кернеу бойынша кері байланыс коэффициенті

C) шығудағы қысқа тұйықталу кезінде токты беру коэффициенті

D) шығудағы қысқа тұйықталу кезінде шығу кедергісі

E) кірістегі бос жүріс кезінде шығу өткізгіштігі

088. Биполярлы транзистордың h21 параметрінің физикалық мәні

A) шығудағы қысқа тұйықталу кезінде кіру кедергісі

B) кернеу бойынша кері байланыс коэффициенті

C) шығудағы қысқа тұйықталу кезінде токты беру коэффициенті

D) шығудағы қысқа тұйықталу кезінде шығу кедергісі

E) кірістегі бос жүріс кезінде шығу өткізгіштігі

089. Биполярлы транзистордың h22 параметрінің физикалық мәні

A) шығудағы қысқа тұйықталу кезінде кіру кедергісі

B) кернеу бойынша кері байланыс коэффициенті

C) шығудағы қысқа тұйықталу кезінде токты беру коэффициенті

D) шығудағы қысқа тұйықталу кезінде шығу кедергісі

E) кірістегі бос жүріс кезінде шығу өткізгіштігі

090. Биполярлы транзистордың h- және y-параметрлері арасындағы өзгешелік қандай

A) y-параметлер жүйесінде тәуелсіз айнымалылар ретінде u1 және u2 қабылданған

B) y-параметлер жүйесінде тәуелсіз айнымалылар ретінде u2 және i2 қабылданған

C) y-параметлер жүйесінде тәуелсіз айнымалылар ретінде i1 және i2 қабылданған

D) y-параметлер жүйесінде тәуелсіз айнымалылар ретінде i1 және u2 қабылданған

E) y-параметлер жүйесінде тәуелсіз айнымалылар ретінде i1 және u1 қабылданған

091. Биполлярлы транзистордың h-параметлер жүйесінде тәуелсіз айнымалылар ретінде қабылданған

A) u1 және u2

B) u2 және i2

C) i1 және i2

D) i1 және u2

E) i1 және u1

092. Ығусыз транзисторлар – бұл

A) базада қоспалар бір қалыпты емес таралған транзисторлар

B) базада қоспалар бір қалыпты таралған және заряд тасымалдаушылардың қозғалысы диффузиялық болатын транзисторлар

C) базада қоспалар бір қалыпты таралған және заряд тасымалдаушылардың қозғалысы комбинациялық болатын транзисторлар

D) базада қоспалар бір қалыпты емес таралған және заряд тасымалдаушылардың қозғалысы комбинациялық болатын транзисторлар

E) базада қоспалар бір қалыпты таралған және заряд тасымалдаушылардың қозғалысы ығулы болатын транзисторлар

093. Суретте қандай элементтің шартты графикалық белгіленуі бейнеленген

A) n-типті каналы және басқаратын p-n өтуі бар өрісті транзистор

B) р-типті каналы және басқаратын p-n өтуі бар өрісті транзистор

C) ішінде орнатылған n-типті каналы бар өрісті транзистор

D) ішінде орнатылған р-типті каналы бар өрісті транзистор

E) индукцияланған n-типті каналы бар өрісті транзистор

094. Суретте қандай элементтің шартты графикалық белгіленуі бейнеленген

A) n-типті каналы және басқаратын p-n өтуі бар өрісті транзистор

B) р-типті каналы және басқаратын p-n өтуі бар өрісті транзистор

C) ішінде орнатылған n-типті каналы бар өрісті транзистор

D) ішінде орнатылған р-типті каналы бар өрісті транзистор

E) индукцияланған n-типті каналы бар өрісті транзистор

095. Суретте қандай элементтің шартты графикалық белгіленуі бейнеленген

A) n-типті каналы және басқаратын p-n өтуі бар өрісті транзистор

B) р-типті каналы және басқаратын p-n өтуі бар өрісті транзистор

C) ішінде орнатылған n-типті каналы бар өрісті транзистор

D) ішінде орнатылған р-типті каналы бар өрісті транзистор

E) индукцияланған n-типті каналы бар өрісті транзистор

096. Суретте қандай элементтің шартты графикалық белгіленуі бейнеленген

A) n-типті каналы және басқаратын p-n өтуі бар өрісті транзистор

B) р-типті каналы және басқаратын p-n өтуі бар өрісті транзистор

C) ішінде орнатылған n-типті каналы бар өрісті транзистор

D) ішінде орнатылған р-типті каналы бар өрісті транзистор

E) индукцияланған n-типті каналы бар өрісті транзистор

097. Суретте қандай элементтің шартты графикалық белгіленуі бейнеленген

A) n-типті каналы және басқаратын p-n өтуі бар өрісті транзистор

B) р-типті каналы және басқаратын p-n өтуі бар өрісті транзистор

C) ішінде орнатылған n-типті каналы бар өрісті транзистор

D) ішінде орнатылған р-типті каналы бар өрісті транзистор

E) индукцияланған n-типті каналы бар өрісті транзистор

098. Суретте қандай элементтің шартты графикалық белгіленуі бейнеленген

A) индукцияланған p-типті каналы бар өрісті транзистор

B) n-типті каналы және басқаратын p-n өтуі бар өрісті транзистор

C) ішінде орнатылған n-типті каналы бар өрісті транзистор

D) ішінде орнатылған р-типті каналы бар өрісті транзистор

E) индукцияланған n-типті каналы бар өрісті транзистор

099. Өрісті тарнзистордың оңды қасиеті болып табылады:

А) аз салмағы

B) үлкен кіріс кедергі

C) шуылдың үлкен деңгейі

D) үлкен жарықтық

E) магнит өрістің бар болуы

100. р-n өтуі бар өрістік транзистор немен сипатталады?

A) ток бойынша күшейту коэффициентімен

B) кернеу бойынша күшейту коэффициентімен

C) іске қосылу кернеуімен және токпен

D) бастапқы токпен және тіктікпен

E) анод тоғымен

101. МДЖ-типті («металл-диэлектрик-жартылайөткізгіш») өрісті транзисторларды ... өрісті транзистор деп те атайды

A) жекеленген бекітпемен

B) жекеленген құймамен

C) жекеленген бастаумен

D басқаратын р-n өтуімен

E) Шотка бөгетімен

102. Барлық өрісті транзисторлардың ерекшелігі:

A) бастау тізбегіндегі шамалы ток

B) құйма тізбегіндегі шамалы ток

C) токтың үлкен температуралық коэффициенті

D) бекітпе тізбегіндегі үлкен ток

E) бекітпе тізбегіндегі шамалы ток

103. Өрісті транзистордың қанығу кернеуі дегініміз не:

A) UСИ сыртқы кернеудің мәні, құйма қасындағы канал толық бекітіледі

B) құйма тізбегіндегі кернеу

C) бекітпе тізбегіндегі кернеу

D) UЗИ сыртқы кернеудің мәні, құйма қасындағы канал толық ашылады

E) UСИ сыртқы кернеудің мәні, құйма қасындағы канал толық ашылады

104. Өрісті транзистордың қиылуы кернеуі дегініміз не:

A) UЗИ сыртқы кернеудің мәні, құйма қасындағы канал толық бекітіледі

B) құйма тізбегіндегі кернеу

C) бекітпе тізбегіндегі кернеу

D) UЗИ сыртқы кернеудің мәні, құйма қасындағы канал толық ашылады

E) UСИ сыртқы кернеудің мәні, құйма қасындағы канал толық ашылады

105. Өрісті транзистордың жұмыс тоғы пайда болатын өткізгіш қабат қалай аталады

A) бекітпе

B) бастау

C) канал

D) құйма

E) өту

116. Фильтрді не үшін қолданады?

A) жиілік спектр сигналы диапазондарын немесе басқа топтарды қатар өткізгенде кейбір белгілі бір топтарды өткізбеу үшін

B) әртүрлі дыбыстық, жылулық кедергілерді «сүзгілеу» үшін, соның арқасында құрылғының жұмысы үшін қажет шарттардың орындалуына жету

C) температура өзгеруіне байланысты жартылай өткізгіш элементтер параметрлерінің өузгеруін ауыстыру үшін

D) барлық топтардың өтуіне кедергі келтіру үшін

E) электроэнергия көзі кернеуінің дәрежесін түрлендіру

117. Төменгі жиілікті сүзгі бұл:

A) сигналды шифрға кодтайды

B) төменгі жиілікті сигналдарды жіберіп,жоғарғыларды ұстап қалады

C) жоғарғы жиілікті сигналдарды жіберіп,төменгілерді ұстап қалады

D) сигналдардың қабылдануын блоктайды

E) Тек қана тік бұрышты сигналдарды қабылдайды

118. Кесік жиілік деп аталатын кейбір берілген жиіліктен жиілігі төмен сигналдарды бөлетін құрылғы:

A) төменгі жиілікті фильтр

B) жоғарғы жиілікті фильтр

C) жолақтық фильтр

D) тегістеуіш фильтр

E) бөгеу фильтрі

119. Кесік жиілік деп аталатын кейбір берілген жиіліктен жиілігі жоғары сигналдарды бөлетін құрылғы:

A) төменгі жиілікті фильтр

B) жоғарғы жиілікті фильтр

C) жолақтық фильтр

D) тегістеуіш фильтр

E) бөгеу фильтрі

120. Жиілігі 01<<02 аралығында жататын сигнлдарды бөліп алатын құрылғы:

A) төменгі жиілікті фильтр

B) жоғарғы жиілікті фильтр

C) жолақтық фильтр

D) тегістеуіш фильтр

E) бөгеу фильтрі

121. Алынған қима жиілігін басып,жоғарғы және төменгі жиіліктерді өткізетін фильтр

A) төменгі жиілікті фильтр

B) жоғарғы жиілікті фильтр

C) жолақтық фильтр

D) тегістеуіш фильтр

E) бөгеу фильтрі

122. Фильтр реттілігі - бұл:

A) өткізгішті аймақ

B) тоқ бойынша күшею коэффициенті

C) жиілік мінездемесінде плюстердің саны

D) өткізу сызығы

E) максималдық өшу

123. Тегістеуіш фильтр деп аталады

A) трақты бөлігін өткізіп, айнымалыны өткізбейтін төменгі жиілікті фильтр

B) тұрақты бөлігін өткізіп, айнымалыны өткізбейтін жоғары жиілікті фильтр

C) тұрақты бөлігін өткізіп, айнымалыны өткізбейтін жолақтық фильтр

D) айнымалы бөлігін өткізіп, тұрақтыны өткізбейтін төменгі жиілікті фильтр

E) айнымалы бөлігін өткізіп, тұрақтыны өткізбейтін жоғары жиілікті фильтр

124. Тегістеуіш фильтр параметрлерін былайша таңдайды

A) тұрақты ток үшін кернеудің бөлу коэффициеті бірге ұмтылады, айнымалы ток үшін кернеудің бөлу коэффициеті нольге ұмтылады

B) тұрақты ток үшін кернеудің бөлу коэффициеті айнымалы ток үшін кернеудің бөлу коэффициетінен кіші болу керек

C) тұрақты ток үшін кернеудің бөлу коэффициеті мен айнымалы ток үшін кернеудің бөлу коэффициеті бірдей болу

D) тұрақты ток үшін кернеудің бөлу коэффициеті нольге ұмтылады, айнымалы ток үшін кернеудің бөлу коэффициеті бірге ұмтылады

E) тұрақты ток үшін кернеудің бөлу коэффициеті мен айнымалы ток үшін кернеудің бөлу коэффициеті нольге ұмтылады

125. RC-фильтрінің тегістеу коэффициент тең

A) KСГ=1−ωC1R1

B) KСГ=C1R1

C) KСГ=ωC1R1

D) KСГ=ω2C1R1

E) KСГ=1ωC1R1

126. LC-фильтрларын қолданады

A) үлкен кіру кернеуі кезінде

B) кернеудің үлкен кедергілері

C) кернеудің кіші тоқтарында

D) тегістеу коэффициентін үлкейту үшін кернеудің үлкен тоқтарында

E) кернеудің шығысындағы үлкен пульсацияда

127. Айнымалы ток энергиясын тұрақты ток энергиясына айналдыру үшін арналған құрылғы ... деп аталады:

A) түзеткіш

B) күшейткіш

C) стабилизатор

D) фильтр

E) ток стабилизаторы

128. Түзеткіш сызбалардың қайсысы тем тегістелген түзетілген кернеуді береді:

A) бір жартылай периодты

B) екі жартылай периодты

C) көпірлі

D) көпірлі және екі жартылай периодты орташа нүктесімен

E) кернеу көбейтуімен түзеткіш

129. Түзеткіштің көпірлі сызбасының жетіспеушілігі:

A) төрт диодтың бар болуы

B) бір диодтың бар болуы

C) трансформатордың екінші орамының орташа нүктесін шығару қажеттілігі

D) екі диодтың бар болуы

E) трансформатордың жоқтығы

130. Бір жартылай периодты түзеткіш құрайды:

A) бір диод

B) екі диод

C) төрт диод

D) екі диод және стабилитрон

E) үш диод

131. Ортақ нүктелі екі жартылай периодты түзеткіш құрайды:

A) төрт диод

B) үш диод

C) екі диод

D) бір диод

E) стабилитрон

132. Түзеткіштің көпірлі сызбасы құрайды:

A) екі диод

B) төрт диод

C) бір диод

D) екі светодиод

E) екі стабилитрон

133. Бір жартылай периодты түзеткіштің шығуындағы пульсация жиілігі тең:

A) желі жиілігіне

B) екі еселенген желі жиілігіне

C) желі жиілігінің жартысына

D) төрт еселенген желі жиілігіне

E) 100 Гц

134. Екі жартылай периодты түзеткіштің шығуындағы пульсация жиілігі тең:

A) желі жиілігінің жартысына

B) желі жиілігіне

C) екі еселенген желі жиілігіне

D) төрт еселенген желі жиілігіне

E) 50 Гц

135. Түзеткіштің шығуына жалғанған фильтр конденсаторының қызметі:

А) түзеткіштің шығу кернеуін азайту

B) шығу кернеуін арттыру

C) пульсацияны тегістеу және шығу кернеуін арттыру

D) шығу кернеуін тұрақтандыру

E) ішкі кедрегіні арттыру

136. Түзеткіштің көпірлік сызбасының пульсация коэффициенті:

A) кп=0,67

B) кп=1,57

C) кп=1

D) кп=0

E) кп=0,5

137. Бір жартылай периодты сызбаның пульсация коэффициенті:

A) кп=0,67

B) кп=1,57

C) кп=1

D) кп=0

E) кп=0,5

138. Екі жартылай периодты сызбаның пульсация коэффициенті:

A) кп=0,67

B) кп=1,57

C) кп=1

D) кп=0

E) кп=0,5

139. Суретте кернеудің уақытша диаграммасы келтірілген. Ол түзеткіштердің қандай типіне қатысты болады?

A) түзеткіштің бір жартылай периодты сұлбасы

B) түзеткіштің екі жартылай периодты сұлбасы

C) түзеткіштің көпірлік сұлбасы

D) түзеткіштің үшфазалық бір жартылай периодты сұлбасы

E) түзеткіштің үшфазалық көпірлік сұлбасы

140. Суретте кернеудің уақытша диаграммасы келтірілген. Ол түзеткіштердің қандай түріне қатысты болады?

A) түзеткіштің бір жартылай периодты сұлбасы

B) түзеткіштің екі жартылай периодты сұлбасы

C) түзеткіштің көпірлік сұлбасы

D) түзеткіштің үшфазалық бір жартылай периодты сұлбасы

E) түзеткіштің үшфазалық көпірлік сұлбасы

141. Керней стабилизаторы деп аталады

A) жүктемеде кернеуді белгілі дәлдікпен ұстап тұратын құрылғы

B) шығу кернеудің пульсацияларың тегістеу үшін арналған құрылғы

C) айнымалы тоқты тұрақты тоққа айналдыру үшін арналған құрылғы

D) кернеу деңгейін түрлендіру үшін арналған құрылғы

E) шығу тоқты белгіленген шекте ұстап тұру үшін арналған құрылғы

142. Параметрлік деп аталатын стабилизаторларда

A) реттеуіш элемент ретінде сызықтық емес жартылай өткізгішті аспап қолданылады

B) реттеуіш элемент жүктемемен реттік жалғанған

C) реттеуіш элемент жүктемемен параллельді жалғанған

D) реттеуіш элемент сызықтық режимде жұмыс істейді

E) реттеуіш элемент импульстық режимде жұмыс істейді

143. Стабилизаторлар жұмыс принципі бойынша қалай болінеді

A) параметрлік және сызықтық

B) компенсациялық және сызықтық емес

C) параметрлік және сызықтық емес

D) компенсациялық және сызықтық

E) компенсациялық және параметрлік

144. Күшейткіштің кіріс кедергісі - бұл:

A) кіріс және шығыс тоқтарының айырымы

B) кіріс кернеуінің шығыс тоғына қатынасы

C) шығыс кернеуінің кіріс тоғына қатынасы

D) кіріс кернеуінің кіріс тоғына қатынасы

E) шығыс кернеуінің шығыс тоғына қатынасы

145. Күшейткіштің шығыс кедергісі - бұл:

A) кіріс және шығыс токтарының айырымы

B) кіріс кернеуінің шығыс тоғына қатынасы

C) шығыс кернеуінің кіріс тоғына қатынасы

D) кіріс кернеуінің кіріс тоғына қатынасы

E) шығыс кернеуінің шығыс тоғына қатынасы

146. Кернеу бойынша күшейткіш коэффициенті - бұл:

A) қорек көзі кернеуінің кіріс кернеуіне қатынасы

В) кіріс кернеуінің шығыс кернеуіне қатынасы

C) шығыс және кіріс кернеулерінің айырымы

D) шығыс кернеуінің кіріс кернеуіне қатынасы

E) токтың кернеуге көбейту нәтижесі

147. Айнымалы ток күшейткішінде міндетті түрде болады:

A) айнымалы конденсаторлар

B) айнымалы резисторлар

C) бөлетін конденсаторлар

D) электролиттік конденсаторлар

E) светодиодтар

148. Көп каскадты күшейткіште жалпы күшейту тең:

A) жеке каскадтар күшейткіш коэффициенттерінің көбейту нәтижесіне

B) жеке каскадтар күшейткіш коэффициенттерінің қосындысына

C) жеке каскадтар күшейткіш коэффициенттерінің айырымына

D) соңғы және бірінші каскадтар күшейткіш коэффициенттерінің бөлу бөліндісіне

E) бірінші каскадтың күшейткішіне

149. Кернеу күшейткішінің негізгі параметрі болып ... табылады:

A) қуат бойынша күшейту коэффициенті

B) шуыл коэффициенті

C) кернеу бойынша күшейту коэффициенті

D) шығыс кернеуі

E) жұмсалатын қуат

150. Егер күшейткіштің шығысынан кірісіне берілетін дабыл оның күшеюін азайтса, онда мұндай байланыс ... деп аталады:

А) терең

B) оң

C) теріс

D) жиілікті тәуелсіз

E) орнықсыз

151. Күшейткішті генераторға айналдыру үшін келесі шарттарды қамтамасыз ету керек:

A) жоғары күшейту коэффициенті

B) теріс кері байланыс

C) фаза және амплитуда балансын

D) жоғары күшейту жиілігін

E) жоғары қуат

152. Күшейткіш дифференциалды деп аталады, егер ол күшейтсе:

A) жалпы өткізгішке қатысты инверсті кіріске берілген кернеуді

B) жалпы өткізгішке қатысты терістеуші емес кіріске берілген кернеуді

C) айнымалы кернеуді

D) күшейткіш кірістерінің арасындағы кернеуді

E) тұрақты кернеуді

153. Күшейткіштің КГ гармоника коэффициенті мынаған тең

A) KГ=U2m2+U3m2+...+Unm2U1m2

B) KГ=U2m+U3m+...+UnmU1m2

C) KГ=U2m+U3m+...+UnmU1m

D) KГ=U2m2⋅U3m2⋅...⋅Unm2U1m2

E) KГ=U2m2+U3m2+...+Unm2U1m2

154. Жүктемеге күшейткішпен берілетін шығыс қуатының қорек көзінен тұтынатын жалпы қуатқа қатынасы, ол:

A) ток бойынша күшейту коэффициенті

B) түрлендіру коэффициенті

C) шығыс қуатын күшейту коэффициенті

D) күшейткіштің пайдалы әсер коэффициенті

E) тоқ бойынша күшейту коэффициенті

155. Күшейткіш коэффициенті модулінің кіріс сигналы жиілігінен тәуелділігі – ол:

A) күшейткіштің амплитуда-жиіліктік сипаттамасы

B) күшейткіштің фаза-жиіліктік сипаттамасы

C) күшейткіштің амплитуда-фазалық сипаттамасы

D) күшейткіштің амплитудалық сипаттамасы

E) күшейткіштің ауыспалы сипаттамасы

156. Кіріс және шығыс кернеулері арасындағы фазаның ығысу бұрышының жиіліктен тәуелділігі – ол:

A) күшейткіштің амплитуда-жиіліктік сипаттамасы

B) күшейткіштің фаза-жиіліктік сипаттамасы

C) күшейткіштің амплитуда-фазалық сипаттамасы

D) күшейткіштің амплитудалық сипаттамасы

E) күшейткіштің ауыспалы сипаттамасы

157. Полярлы координат жүйесінде құрылған күшейту коэффициентінің және күшейткіштің фазалық ығысуының жиіліктен тәуелділігі – ол:

A) күшейткіштің амплитуда-жиіліктік сипаттамасы

B) күшейткіштің фаза-жиіліктік сипаттамасы

C) күшейткіштің амплитуда-фазалық сипаттамасы

D) күшейткіштің амплитудалық сипаттамасы

E) күшейткіштің ауыспалы сипаттамасы

158. Шығыс кернеуінің бірінші гармоника кернеуінің амплитудалық мәнінің синусоидалы кіріс кернеуінің амплитудасынан тәуелділігі - ол:

A) күшейткіштің амплитуда-жиіліктік сипаттамасы

B) күшейткіштің фаза-жиіліктік сипаттамасы

C) күшейткіштің амплитуда-фазалық сипаттамасы

D) күшейткіштің амплитудалық сипаттамасы

E) күшейткіштің ауыспалы сипаттамасы

159. Шығысында кернеудің шұғыл секірісі берілетін, күшейткіштің шығыс кернеуінің уақыттан тәуелділігі – ол:

A) күшейткіштің амплитуда-жиіліктік сипаттамасы

B) күшейткіштің фаза-жиіліктік сипаттамасы

C) күшейткіштің амплитуда-фазалық сипаттамасы

D) күшейткіштің амплитудалық сипаттамасы

E) күшейткіштің ауыспалы сипаттамасы

160. Типтік операциондық күшейткіште мыналар бар:

A) бір кіріс және бір шығыс

B) бір кіріс және екі шығыс

C) бірдей екі кіріс және бір шығыс

D) бірі-түзу, бір инверстік кірістер және бір шығыс

E) база, эмиттер және коллектор

161. Қай жағдайда операциондық күшейткіштің күшейту коэффициенті үлкен:

A) кіріс ретінде-инверстік кірісті қолдану кезінде

B) кіріс ретінде-терістеуші емес кірісті қолдану кезінде

C) шығыстардың біріктіру кезінде

D) кірістердің жерге қысқаша тұйықталу кезінде

E) шығыстың электр көзіне қысқаша тұйықталу кезінде

162. Элемент корпусында "КР140УД8" жазуы бар, бұл:

A) транзистор;

B) логикалық микросхема

C) аналогтық микросхема

D) тиристор

E) резистор

163. Операциондық күшейткіштер мыналарда қолданылады:

A) активті сүзгілерде

B) пассивті сүзгілерде

C) айнымалы тоқ генераторларында

D) оптоэлектрондық құрылғыларда

E) релейлік механизмдерде

164. Операциондық күшейткіштердің беріліс сипаттамалар тобына нені жатқызуға болады:

A) нолдің ауытқу кернеуі, кіру токтары

B) кіру токтарының айырымы

C) синфаздық кіріс кернеулердің әлсіреу коэффициенті

D) электр көзі тұрақсыздығың ауытқу кернеуіне әсер коэффициенті

E) кернеу бойынша күшейту коэффициенті, шығыстық кернеудің орнатылу уақыты

165. Операциондық күшейткіш дегеніміз не?

A) дифференциалдық кірісті, үлкен кіріс және аз шығысты кедергілі және үлкен күшейту коэффициентті айнымалы ток күшейткіші

B) дифференциалдық кірісті, үлкен кіріс және кіші шығысты кедергілі және үлкен күшейту коэффициентті тұрақты ток күшейткіші

C) дифференциалдық кірісті, бірдей шығысты кедергілі, аз күшейту  коэффициентті тұрақты ток күшейткіші

D) дифференциалдық кірісті, үлкен және аз шығысты кедергілі және кіші күшейту коэффициентті айнымалы ток күшейткіші

E) дифференциалдық кірісті, үлкен және аз шығысты кедергілі ток күшейткіші

166. Қай операциондық күшейткіштер кішкентай нольдік ауытқу кернеуде және үлкен күшейту коэффициентімен ерекшеленеді?

A) тезәрекетті

B) микроқуатты

C) прецизиондық

D) жоғарывольтті

E) универсалді

167. Қай операциондық күшейткіштер жоғары үнемділігімен ерекшеленеді?

A) тезәрекетті

B) микроқуатты

C) прецизиондық

D) жоғарывольтті

E) универсалді

168. Қай операциондық күшейткіштер кең өткізу жолағымен және шығыстық кернеудің жоғары өсу жылдамдығымен ерекшеленеді?

A) тезәрекетті

B) микроқуатты

C) прецизиондық

D) жоғарывольтті

E) универсалды

169. Сигналында күшейткіштердің ең маңызды параметрлерін анықтайтын қосымша басқару кірісі бар операциондық күшейткіштер қалай аталады

A) әмбебап

B) бағдарламаланатын

C) басқарылатын

D) басқаратын

E) функционалдық

170. Операциондық күшейткіштің шартты белгіленуінде міндетті түрде болады

A)  таңбасы

B)  таңбасы

C)  таңбасы

D)  таңбасы

E)  немесе  таңбасы

171. Қандай да бір физикалық үрдістер көмегімен ақпаратты беру оның параметрлерінің мәндерін белгілі өзгерту жолымен жүзеге асырылады. Мұндай операциялар қалай аталады?

A) модуляция

B) детектрлеу

C) фильтрлеу

D) демодуляциялау

E) генерациялау

172. Суретте көрсетілген дабылдар үлгілері модуляцияның қандай түріне жатады?

A) фазалық

B) амплитудалық

C) жиілікті

D) импульстік

E) ендік

173. Суретте көрсетілген дабылдар үлгілері модуляцияның қандай түріне жатады?

A) фазалық

B) амплитудалық

C) жиілікті

D) импульстік

E) ендік

174. Амплитудалы-импульстік модуляция – ол мына түрдегі модуляция:

A) берілетін ақпараттық хабарлама заңы бойынша тіктөртбұрышты импульстердің ұзақтығы өзгертіледі

B) берілетін ақпараттық хабарлама заңы бойынша тіктөртбұрышты импульстердің тербелу шегі өзгертіледі

C) берілетін ақпараттық хабарлама заңы бойынша тіктөртбұрышты импульстердің қайталану жиілігі өзгертіледі

D) берілетін ақпараттық хабарлама заңы бойынша ұзақтығы өзгертілмеген жағдайда тіктөртбұрышты импульстердің қайталану жиілігі өзгертіледі

E) тактілі (синхрондалатын) тізбелікке қатысты импульстердің орны өзгертіледі

175. Жиіліктік-импульстік модуляция – ол мына түрдегі модуляция:

A) берілетін ақпараттық хабарлама заңы бойынша тіктөртбұрышты импульстердің ұзақтығы өзгертіледі

B) берілетін ақпараттық хабарлама заңы бойынша тіктөртбұрышты импульстердің тербелу шегі өзгертіледі

C) берілетін ақпараттық хабарлама заңы бойынша тіктөртбұрышты импульстердің қайталану жиілігі өзгертіледі

D) берілетін ақпараттық хабарлама заңы бойынша ұзақтығы өзгертілмеген жағдайда тіктөртбұрышты импульстердің қайталану жиілігі өзгертіледі

E) тактілі (синхрондалатын) тізбелікке қатысты импульстердің орны өзгертіледі

176. Фазалы-импульстік модуляция – ол мына түрдегі модуляция:

A) берілетін ақпараттық хабарлама заңы бойынша тіктөртбұрышты импульстердің ұзақтығы өзгертіледі

B) берілетін ақпараттық хабарлама заңы бойынша тіктөртбұрышты импульстердің тербелу шегі өзгертіледі

C) берілетін ақпараттық хабарлама заңы бойынша тіктөртбұрышты импульстердің қайталану жиілігі өзгертіледі

D) берілетін ақпараттық хабарлама заңы бойынша ұзақтығы өзгертілмеген жағдайда тіктөртбұрышты импульстердің қайталану жиілігі өзгертіледі

E) тактілі (синхрондалатын) тізбелікке қатысты импульстердің орны өзгертіледі

177. Ендік-импульстік модуляция – ол мына түрдегі модуляция:

A) берілетін ақпараттық хабарлама заңы бойынша тіктөртбұрышты импульстердің ұзақтығы өзгертіледі

B) берілетін ақпараттық хабарлама заңы бойынша тіктөртбұрышты импульстердің тербелу шегі өзгертіледі

C) берілетін ақпараттық хабарлама заңы бойынша тіктөртбұрышты импульстердің қайталану жиілігі өзгертіледі

D) берілетін ақпараттық хабарлама заңы бойынша ұзақтығы өзгертілмеген жағдайда тіктөртбұрышты импульстердің қайталану жиілігі өзгертіледі

E) тактілі (синхрондалатын) тізбелікке қатысты импульстердің орны өзгертіледі

178. Суретте модуляцияның қандай түрі бейнеленген?

A) амплитудалы-импульстік

B) ендік-импульстік

C) жиіліктік-импульстік

D) фазалық-импульстік

E) амплитудалық

179. Суретте модуляцияның қандай түрі бейнеленген?

A) амплитудалы-импульстік

B) ендік-импульстік

C) жиіліктік-импульстік

D) фазалық-импульстік

E) амплитудалық

180. Суретте модуляцияның қандай түрі бейнеленген?

A) амплитудалы-импульстік

B) ендік-импульстік

C) жиіліктік-импульстік

D) фазалық-импульстік

E) амплитудалық

181. Суретте модуляцияның қандай түрі бейнеленген?

A) амплитудалы-импульстік

B) ендік-импульстік

C) жиіліктік-импульстік

D) фазалық-импульстік

E) амплитудалық

182. Модульденген дабылдың түріне байланысты демодуляторлар мына түрлерге бөлінеді:

A) амплитудалық, синхрондық және фазалық

B) гармоникалық, жиіліктік және фазалық

C) амплитудалық, жиіліктік және бағытталған

D) амплитудалық, жиіліктік және фазалық

E) амплитудалық, синхронды және асинхронды

183. Фазалық модульденген дабылдарды демодуляциялау үшін нені білу керек?

A) тербеліс жиілігінің мәнін

B) кернеу мәнін

C) ток мәнін

D) фазаның өзгеру мәнін

E) бастапқы фаза мәнін

184. Селектор құрылғысы не үшін қолданылады?

А) импульстік тізбеліктен импульстердің анықталған жолдарын бөліп алу үшін

B) импульстер санын есептеу үшін

C) импульстік тізбеліктен параметрлері берілген импульстерді бөліп алу үшін

D) берілген формадағы импульстерді анықтау үшін

E) кіріс импульстарын қосу үшін

185. Суретте қандай түрдегі селектор бейнеленген?

A) ең төменгі деңгейдің селекторы

B) уақытша селектор

C) ең жоғарғы деңгейдің селектор

D) максимальді ұзақтықпен берілген импульстер селекторы

E) минимальді ұзақтықпен берілген импульстер селекторы

186. Суретте бейнеленген схема қандай импульстерді береді?

A) оң полярлы

B) теріс полярлы

C) амплитудасы берілген

D) ұзақтығы берілген

E) жиілігі берілген

187. Берілген деңгейдегі селектор – ол ... айқындайтын схема.

A) берілгеннен жоғары болатын амплитудалы импульстерді

B) берілгеннен төмен болатын амплитудалы импульстерді

C) берілген шекте орналасатын амплитудалы импульстерді

D) берілген шекте орналасатын ұзақтықпен берілген импульстерді

E) берілген шекте орналасатын жиілікті импульстерді

188. Суретте қандай түрдегі селектор бейнеленген?

A) ең төменгі деңгейдің селектор

B) уақытша селектор

C) ең жоғарғы деңгейдің селектор

D) максимальді ұзақтықпен берілген импульстер селекторы

E) минимальді ұзақтықпен берілген импульстер селекторы

189. Суретте қандай түрдегі селектор бейнеленген?

A) ең төменгі деңгейдің селектор

B) уақытша селектор

C) ең жоғарғы деңгейдің селектор

D) максимальді ұзақтықпен берілген импульстер селекторы

E) минимальді ұзақтықпен берілген импульстер селекторы

190. Суретте қандай түрдегі селектор бейнеленген?

A) ең төменгі деңгейдің селектор

B) уақытша селектор

C) ең жоғарғы деңгейдің селектор

D) максимальді ұзақтықпен берілген импульстер селекторы

E) минимальді ұзақтықпен берілген импульстер селекторы

191. Суретте қандай түрдегі селектор бейнеленген?

A) ең төменгі деңгейдің селектор

B) уақытша селектор

C) ең жоғарғы деңгейдің селектор

D) максимальді ұзақтықпен берілген импульстер селекторы

E) минимальді ұзақтықпен берілген импульстер селекторы

192. Толыққан режимде транзисторлық кілттегі коллектор мен эмиттер арасындағы кернеу:

А) қоректену көзіне тең

B) өте аз

C) желі кернеуіне тең

D) кіріс кернеуіне тең

E) болмайды

193. Екі көршілес бір полярлы импульстердің бір аттас фронттар арасындағы уақыт ағымы – ол:

A) импульстердің ілесу жиілігі

B) импулстердің толтыру коэффициенті

C) импульстердің қайталану периоды

D) импульстердің саңылауы

E) импульстер фронтының ұзақтығы

194. Q импульстер саңылауы қандай формуламен анықталады?

A) Q = 1/ = T/tи

B) Q =  = Ttи

C) Q =2 =2T/tи

D) Q = T-tи

E) Q = tи/Т

195.  толтыру коэффициенті қандай формуламен анықталады?

A)  = T/tи

B)  = Ttи

C)  =2T/tи

D)  = T-tи

E)  = tи/Т.

196. Суреттегі А параметрі қалай аталады?

A) импульс төбесі

B) импульстің басылуы

C) импульс төбесінің басылуы

D) импульс биіктігі

E) импульстің шығарылуы

197.  Суреттегі  параметрі қалай аталады?

A) импульс төбесі

B) импульстің басылуы

C) импульс төбесінің басылуы

D) импульс биіктігі

E) импульстің шығарылуы

198. Бірнеше тізбектелген импульстерді өндіретін генераторлар қалай аталады?

A) автогенераторлар

B) көп импульсті

C) көп фазалы

D) тежелген

E) жиілікті бөлу режимінде жұмыс жасайтын генератор

199. Суретте қандай импульстік құрылғының схемасы көрсетілген?

A) күшейткіш

B) тербеліс генераторы

C) қарапайым диодтық кілт

D) қарапайым транзисторлық кілт

E) жиілікті бөлу режимінде жұмыс жасайтын генератор

200. Транзисторлық кілттің тұйықталған күйі қандай режиммен сипатталады?

A) қима режимімен

B) белсенді режиммен

C) терең қима режимімен

D) қанықтыру режимімен

E) инверсті режиммен

Дұрыс жауаптар кілттері

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | C | D | C | A | D | A | A | A | E | D | D | A | C | B |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| C | B | C | B | D | E | C | A | D | C | B | D | D | E | C |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| B | A | B | D | A | D | B | A | A | B | D | C | C | D | A |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| B | A | B | B | B | C | D | C | B | D | D | B | D | C | B |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| A | B | A | D | D | C | A | E | B | E | C | C | A | D | C |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| B | A | D | D | D | A | B | A | D | B | A | B | C | E | A |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| D | B | A | A | C | E | D | A | B | D | D | E | A | A | C |
| 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| D | D | A | C | D | A | C | D | E | E | A | B | A | B | C |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
| E | C | A | A | C | D | A | C | A | A | C | B | A | C | C |
| 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| A | B | A | A | B | A | A | E | D | E | D | C | A | C | C |
| 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
| C | D | A | D | A | B | C | D | E | D | B | C | A | E | B |
| 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
| C | B | A | B | E | A | B | C | B | D | E | A | A | B | C |
| 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 |
| D | D | E | C | C | A | C | A | B | D | E | B | C | A | E |
| 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | E | C | D | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |