ЭУТТ (вопросы  и ответы)

01_Классификация и технические характеристики энергетических установок различной транспортной техники_

$$$001 Бензиновые двигатели это двигатели работающие:

А) с изобарным подводом теплоты

В) с изохорным и изобарным подводом теплоты

С) с изотермическим подводом теплоты

D) адиабатным подводом теплоты

E) с изохорным подводом теплоты

E) по циклу Отто

F) с впрыском дизельного топлива в цилиндры

G) двигатели с внешним смесеобразованием

{Правильный ответ}=E,F,G

$$$002 Дизели это двигатели работающие:

А) с изобарным подводом теплоты

В) с изохорным и изобарным подводом теплоты

С) с изотермическим подводом теплоты

D) адиабатным подводом теплоты

E) с изохорным подводом теплоты

F) по циклу Дизеля

G) двигатели с внутренним смесеобразованием

H) изоэнтропным подводом теплоты

{Правильный ответ}=В,F,G

$$$003  Четырехтактный двигатель  это двигатель в котором:

А)  совмещены такты (сжатия-горения) и (расширения-выпускна-полнения)

В)  совмещены такты (наполнения-сжатия) и (расширения-выпуск)

С)  совмещены такты (горения-расширения) и (выпускна-полнения-сжатия)

D)  рабочий цикл осуществляется за 4 хода поршня

E)  рабочий цикл осуществляется за 1 оборот  к/вала

F)   рабочий цикл осуществляется за 2 оборота к/вала

G)  рабочий цикл осуществляется за 360град.п. к.в

H)   рабочий цикл осуществляется за 720 град.п. к.в

{Правильный ответ}= D,F, H

$$$004 Двухтактный двигатель  это двигатель в котором:

А) совмещены такты (сжатия-горения) и (расширения-выпускна-полнения)

В) совмещены такты (наполнения-сжатия) и (расширения-выпуск)

С) совмещены такты (горения-расширения) и (выпускна-полнения-сжатия)

D) совмещены такты (расширения-выпуск) и (наполнения-сжатия-горения,)

E) (-) и ( выпуск)

F)   рабочий цикл осуществляется за 2 оборота к/вала

G)  рабочий цикл осуществляется за 360град.п. к.в

H)  рабочий цикл осуществляется за 720 град.п. к.в

{Правильный ответ}=В,F, G

$$$005 В маркировке ДВС 16ДН19/30 буква Д обозначает:

A) что это дизель

B) двухтактный двигатель

C) что это диаметр цилиндра

D) что у двигателя два коленчатых вала

E)  у двигателя две форсунки на цилиндр

F)  у которого рабочий цикл осуществляется за 1 оборот к/вала

G)  у которого рабочий цикл осуществляется за 360град.п. к.в

H)  у которого рабочий цикл осуществляется за 720 град.п. к.в

{Правильный ответ}=B,F, G

$$$006  Рабочий цикл это:

А)  режим работы масляного насоса

В) режим  работы топливного насоса

С) характеристика двигателя

D) форсирование по топливу

E) форсирование по  воздуху

F ) Совокупность последовательных процессов протекающих в цилиндре 4-х тактного дизеля

G)  Совокупность последовательных процессов протекающих в цилиндре 2-х тактного дизеля

H)  4- такта в 4-х тактном двигателе или 2- такта в двухтактном двигателе

{Правильный ответ}=F,G,H

$$$007 В маркировке   двигателя 16ДСП 19/30 ход поршня:

A)  30 см

B) 300 мм

C) значение числа в знаменателе дроби

D) 16см

E) значение числа в числителе дроби

F ) буква Д

G)  буква С

H)  буква П

{Правильный ответ}=А,B,C

$$$008 В маркировке двигателя16ДСП 19/30 диаметр цилиндра:

A)  19 см

B) 190 мм

C) значение числа в знаменателе дроби

D) 16см

E) значение числа в числителе дроби

F ) буква Д

G)  буква С

H)  буква П

{Правильный ответ}=A,B,E

$$$009 Основными показателями двигателя является:

А) мощность

В) крутящего момента

С) расхода топлива

D) обьем рабочего цилиндра

E)обьем польного цилиндра

F) масса коленчатого вала

G)число клапанов

H)масса маховика

{Правильный ответ}=A,B,C

$$$010 Режимы работы двигателя характеризуются:

А) нагрузкой

В) средним эффективным давлением

С) частотой вращения коленчатого вала

D) индикаторным давлением

E)температурой отработавщихся газов

F) долей остаточных газов в цилиндре

G)массой двигателя

H)массой маховика

{Правильный ответ}=A,B,C

$$$011 По нагрузочной характеристике можно определить:

А) допустимую мощность двигателя для заданной частоты вращения коленчатого вала

В) экономичность работы двигателя при различных нагрузках

С) расход топлива при определенных нагрузках

D) температуры камеры сгорания при рабочем процессе

E)температуры отработавщихся газов

F) диаметр цилиндра

G)объем полного цилиндра

H)объем рабочего цилиндра

{Правильный ответ}=A,B,C

$$$012 Для того чтобы в двигателе Стирлинга происходило преобразование теплоты в механическую энергию, в его конструкции должны быть следующие элементы:

А)  Нагреватель

В)  Регенератор

С)  Охладитель

D)  Термометр

Е)  Маслоприемник

F)  Фильтр

G)  Карбьюратор

H)  Вентилятор

{Правельный ответ}=А,В,С

$$$013 В двигателях Стирлинга рабочий цикл осуществляется:

А)  за два такта

В)  за один оборот коленчатого вала

С)  за два хода поршня

D)  за четыре такта

{Правельный ответ}=А,В,С

Е)  за два оборота коленчатого вала

F)  за полтара оборота коленчатого вала

G)  за четыре хода поршня

H)  за один ход поршня

$$$014   В поршневых ДВС процесс горения - расширения это:

А) процесс предшествующий процессу выпуска

В) политропный процесс

С) изобарный процесс

D) изохорный процесс

E)  процесс последующий  процессу сжатия

F)  изотермическийпроцесс

G)  адиабатныйпроцесс

H)  процесс последующий  процессу наполнения

{Правильный ответ}=А,В,Е

$$$015 Комбинированный наддув примененный на транспортных дизелях включает в себя  комбинацию:

А) газотурбинного и скоростного наддува

В) скоростного и механического наддува

С) (1 ступень газотурбинный  +2 ступень  механический) наддув

D) механического  и инерционного

E) газотурбинного механического и скоростного

F) разных типов наддува

G)  (1ступень  механический +2 ступень газотурбинный) наддув

H) газотурбинный изобарный +газотурбинный импульсный

{Правильный ответ}=С,F, G

$$$016 Характеристики ДВС определяются:

А) определяются эмпирическими зависимостями

В) определяются опытным путем при движении

С) определяются опытным путем на стационарном испытательном стенде

D) после замены масла двигателя

E) после замены масляных и топливных фильтров

F)  при создании нового двигателя

G) после проведения крупных ремонтов двигателя и перед эксплуатацией двигателя в нестандартных условиях

H) перед каждым запуском

{Правильный ответ}=С,F, G

$$$017 Дизель-генераторные установки работают по:

А) универсальной характеристике

В) нагрузочной характеристике

С) внешней скоростной характеристике

D) винтовой характеристике

E) генераторной  характеристике

F) тепловозной  характеристике

G)  зависимости  мощности генератора от числа оборотов коленчатого вала двигателя

H)  характеристике холостого хода

{Правильный ответ}=E,F, G

$$$018 Когда был построен французским механиком Ленуаром первый ДВС работающий на газе:

А) в 60 г.  18 столетия прошлого века

В) 1910 г.

С) 1860 г .

D) 1890 г.

E) 1899 г.

F)  в начале второй половины 18 столетия прошлого века

G) в начале 18 столетия прошлого века

H) в начале 19 столетия прошлого века

{Правильный ответ}=А,С,F

$$$019 Паровая машина работающий по циклу Клаузиуса-Ренкина - это:

A) круговой процесс в области одновременного сосуществования жидкой и газообразной фазы

B) состоящий из двух изоэнтропийных процессов

C) состоящий из двух изобарных процессов

D) состоящий из один изотермических процессов

E) состоящий из трех изохорных процессов

F) состоящий из трех адиабатных процессов

G) круговой процесс в области одновременного сосуществования твердой и жидкой фазы

H) адиабатного нагревания

{Правильный ответ}=А,В,С

$$$020 Двигатели внутренного сгорания работающий по циклу Отто- это:

A) круговой процесс в открытой системе

B) состоящий из двух изоэнтропийных процессов

C) состоящий из двух изохорных процессов

D) состоящий из одного изотермического процесса

E) состоящий из трех изохорных процессов

F) состоящий из трех адиабатных процессов

G) круговой процесс в области одновременного сосуществования твердой и жидкой фаз

H) круговой процесс в закрытой системе

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$021ДВС делиться по способу смесообразования:

A) двигатели с внешным смесеобразованием

B) двигатели с внутренным смесеобразованием

C) двигатели в которых воздух и топливо в цилиндр двигателя подаются раздельно

D) двигатели с смещаным смесеобразованием

E) двигатели с комбинированным смесеобразованием

F)  двигатели с внешным смесеобразованием, в которых смешение топлива с воздухом происходит внутри рабочего цилиндра

G) двигатели с внутренным смесеобразованием, в которых топливо с воздухом смешиваются вне цилиндра двигателя

H) двигатели с внутренным смесеобразованием, в которых готовая горючая смесь подается в цилиндр

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$022 Двигатели с внутренным смесообразованием работают:

A) дизели

B) турбопоршневые двигатели с воспламенением от сжатия

C) двигатели работающие по циклу Дизеля

D) карюраторные двигатели

E) бензиновые двигатели

F)  двигатели работающие по циклу Отто

G) двигатели, в которых топливо с воздухом смешиваются вне цилиндра двигателя

H) двигатели, в которых готовая горючая смесь подается в цилиндр

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$023 К тепловым двигателям не относится:

A) ветровой двигатель

B) двигатель Стирлинга

C) роторно-поршневой двигатель

D) газотурбинный двигатель

E) паровой двигатель

F) двигатель Фарадея

G) бензиновые двигатели

H) электродинамические двигатели

{Правильный ответ}=C,G,H

$$$024 Единица измерения названа в честь Джеймса Уатта:

А) Ватт,

В) Паскаль,

С) Ньютон.

D) Джоуль,

Е)  моль.

F)  Дж/с

G) Н·м/с

H) кг/см2

{Правильный ответ}=А, F, G

$$$025 Энергетическая эффективность транспортного средства определяется:

А)  Экономическими показателями

В) КПД первичного источника энергии

С) КПД энергетической установки

D) КПД передаточного механизма

Е) видом потребляемого топлива.

F)  Экологическими показателями.

G) мощностью энергетической установки.

H) КПД двигателя

{Правильный ответ}= В,С,Н

$$$026 Тепловыми  называются двигатели, в которых.

А) тепловая энергия, преобразуется в механическую;

В) Энергия сгорания топлива преобразуется в работу

С) механическая энергия преобразуется в тепловую;

D) тепловая энергия, преобразуется в электрическую ;

Е) видом потребляемого топлива.

F)  электрическая энергия преобразуется в тепловую ;

G)  теплота сгорания топлива преобразуется в механическую работу

H) электрическая энергия преобразуется в механическую

{Правильный ответ}= А,В, G

$$$027 Двигатели с принудительным зажиганием смеси работают по циклу:

А) Отто

В) Ренкина,

С) Карно,

D) Тринклера,

Е) Дизеля.

F)  с подводом теплоты при V= сопst

G)  с подводом теплоты при постоянном давлении

H) с подводом теплоты при постоянном объёме

{Правильный ответ}=А, F ,Н

$$$028  Комбинированные двигатели  состоят из:

А) поршневого ДВС и ГТД

В) паровой машины и ГТД.

С) паровой турбины и ГТД.

D) паровой машины и паровой турбины .

Е) поршневого ДВС и паровой машины.

F) паровой машины и турбокомпрессора

G)  поршневого ДВС и турбокомпрессора

H)  поршневого ДВС и агрегатов турбонаддува

{Правильный ответ}= А, G,Н

02_Принципиальные, компоновочные и кинематические схемы энергетических установок_

$$$001 Турбокомпрессор устанавливаемый на дизеле приводится во вращение:

A)от распределительного вала двигателя

B) с помощью механической передачи от коленчатого вала

C) за счет использования энергии отработавших газов

D) от кулачкового вала насоса высокого давления

E) от электрической энергии главного генератора

F) от привода масляного насоса

G) за счет разницы температуры отработащих газов и окружающих среды

H) за счет разницы давление отработащих газов и окружающих среды

{Правильный ответ}=C,G,H

$$$002  Какое назначение имеет турбокомпрессор:

A) увеличение максимальной частоты вращения коленчатого вала

B) повышение мощности двигателя

C) облегчение запуска дизельного двигателя

D) улучшение плавности работы

E) повышение среднего эффективного давления

F) повышение среднего индикаторного давления

G) увеличение подачи топлива

H) снижение расхода масла

{Правильный ответ}=B,E,F

$$$003 Угол развала цилиндров V- образных двигателей может быть:

A) 60

B) 43

C) 70

D) 90

E) 200

F) 5

G) 10

H) 180

{Правильный ответ}=A,B,C

$$$004 Высокое давление топлива в форсунке дизеля создается:

А) самой форсункой

В) топливоподкачивающим насосом

С) ТНВД

D) насос-форсункой

E) воздушным фильтром

F) топливном фильтром

G) масляным насосом

H) турбокомпрессором

{Правильный ответ}=A,C,D

$$$005   КШМ  это:

А) поршень в сборе,шатун и кривошип

В) поршень-поршневой палец-шатун

С) шатун-кривошип –коленчатый вал

D) поршень –поршневые кольца-шатун

E) коренные шейки-шатунные шейки-кривошип

E) механизм позволяющий перевести возвратно-поступательное движения поршня во вращательное коленчатого вала

F) механизм соединяющий поршень с коленчатым валам

G) маховик коленчатого вала

{Правильный ответ}=A,E,F

$$$006   Поверхностные охладители воздуха классифицируют по конструкции теплопередающей поверхности:

А) Водавоздушного трубчатого типа

В) Воздухо – воздушного трубчатого типа

С) Воздухо – воздушного пластинчатого типа

D) Прямоточного типа

E) Параллельного типа

F)  Перекрестного типа

G) Поверхностного типа

H) Паро-воздушного пластинчатого типа

{Правильный ответ}=A,B,C

$$$007  Двигатели внутренного сгорания работающий по циклу Дизеля- это:

A) состоящий из двух адиабатных процессов

B) состоящий из одного изохорного процесса

C) состоящий из одного изобарного процесса

D) состоящий из трех изохорных процессов

E) состоящий из трех изобарных процессов

F) состоящий из одного адиабатного процесса

G) круговой процесс в гетерогенной системе

H) круговой процесс в закрытой системе

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$008   Реактивные двигатели работающий по циклу Джоуля- это:

A) состоящий из двух адиабатных процессов

B) состоящий из двух изоэнтропных процессов

C) состоящий из двух изобарных процессов

D) состоящий из трех изохорных процессов

E) состоящий из трех изобарных процессов

F) состоящий из одного адиабатного процесса

G) круговой процесс в гетерогенной системе

H) круговой процесс в закрытой системе

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$009 ДВС делиться по способу воспламенения рабочей смеси:

A) двигатели с искровым зажиганием

B) двигатели с воспламенением от сжатия

C) двигатели работающие по циклу Дизеля

D) двигатели по циклу Стирлинга

E) двигатели с электродным зажиганием

F)  двигатели нагревательным зажиганием

G) двигатели, в которые зажигания происходит с магнитным потоком

H) двигатели, в которые зажигания происходит с трущихся элементов  двигателя

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$010   С искровым зажиганием работают :

A) бензиновые двигатели

B) карбюраторные двигатели

C) газовые двигатели

D) дизели

E) турбопоршневые двигатели

F)  двигатели Стирлинга

G) двигатели работающие по циклу Дизеля

H) газовые турбины

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$011   С воспламенением от сжатия работают :

A) дизели

B) турбопоршневые двигатели

C) двигатели работающие по циклу Дизеля

D) бензиновые двигатели

E) карбюраторные двигатели

F)  двигатели Стирлинга

G) газовые двигатели

H) газовые турбины

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$012   ДВС делиться по роду применяемого топлива:

A) двигатели, работающие на легком жидком топливе

B) двигатели, работающие на тяжелом жидком топливе

C) двигатели, на газовым топливе

D) двигатели, работающие на легком твердом топливе

E) двигатели, работающие на тяжелом твердом топливе

F)  двигатели, работающие на угольном твердом топливе

G) двигатели, работающие на ядерным топливе

H) двигатели, работающие на твердо-жидком топливе

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$013  ДВС делиться по роду осуществлямого цикла:

A) двигатели, работающие по смешанному циклу

B) двигатели, работающие по изохорному циклу

C) двигатели, работающие по комбинированному циклу

D) двигатели, работающие по адиабатному циклу

E) двигатели, работающие по изотермическому циклу

F)  двигатели, работающие на изобарному циклу

G) двигатели, работающие на

H) двигатели, работающие на

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$014  ДВС делиться по конструктивному расположению цилиндра:

A) рядные

B) вертикальные

C) V-образное

D) планетарные

E) раздельныеV- образное

F) раздельныегоризонтальные

G) Z - образные

H) T - образные

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$015  В конструкцию карбюраторного двигателя не входит:

A)  форсунка

B)  главная дозирующая система

C)  экономайзер

D)  ускорительный насос

E)  система холостого хода

F)  топливный насос высокого давления

G)  насосфорсунка

H)  карбюратор

{Правильный ответ}=A,F, G

$$$016  Основные недостатки роторно-поршневого двигателя:

A)  высокая топливная экономичность

B)  высокий коэффициент наполнения

C)  уравновешенность конструкции

D)  простота и компактность конструкции

E)  меньшая склонность к детонации

F)    трудности обеспечения уплотнения камеры сгорания

G)низкая экономичность

H)повышенный выброс вредных веществ

{Правильный ответ}=F, G,H

$$$017  Основные достоинства роторно-поршневого двигателя:

A)  высокая топливная экономичность

B)  малые габаритные размеры и масса

C)  уравновешенность конструкции

D)  простота и компактность конструкции

E)  меньшая склонность к детонации

F)   относительно повышенный шум при работе

G)низкая экономичность

H)отсутствие возвратно-поступательного движения КШМ

{Правильный ответ}=В,D,H

$$$018  Двигатели  каких типов массово используются на современных автомобилях:

A)  комбинированные двигатели (наддувныые)

B) паровые машины

C) двигатели Стирлинга

D) паровые турбины

E)  двигатели Ванкеля

F)   Дизельные двигатели

G) бензиновые двигатели с искровым зажиганием,

H) газотурбинные

{Правильный ответ}=А,F,G

$$$019  Высокооборотные  двигатели устанавливаются на:

A)  больших суднах

B)   магистральных тепловозах;

C)   легковых автомобилях ;

D)   летательных аппаратах;

E)  грузовых автомобилях;

F)  сельскохозяйственных машинах.

G)боевых ракетах;

H)маневровых тепловозах;

{Правильный ответ}=С,E,F

$$$020  Низкооборотные  и средне оборотные двигатели устанавливаются на:

A)  больших суднах

B)   магистральных тепловозах;

C)  легковых автомобилях ;

D)   летательных аппаратах;

{Правильный ответ}=А,В,H

E)  подьёмно-транспортных машинах;

F)  сельскохозяйственных машинах.

G)боевых машинах;

H)маневровых тепловозах;

$$$021 Двигателя  с прямоточно-щелевой продувкой  имеют сколько выпускных  клапана – шт:

А)  1

В)  0

С)  3

D)  Не имеют

Е)   выпуск осуществляется через выпускные окна

F)   выпуск осуществляется через впускные окна

G)  4

H)  2

{Правильный ответ}=В, D, Е

$$$022 На двигателях со встречно движущимисяпорщнями (ВДП) сколько к/валов

А)  1

В)  2

С)  3

D)  верхний и нижний

Е)   правый и левый

F)  5

G)  6

H)  2

{Правильный ответ}= В, D,Е

$$$023  Условие совместной работы дизеля и турбокомпрессора:

А) Мощность компрессора должна быть равна мощности турбины

В) Обороты вращения компрессора турбины должны быть равные

С) Расход отработавших газов  равен сумме расходов топлива и воздуха

D) Расход отработавших газов   меньше суммы расходов топлива и воздуха

Е) Мощность компрессора должна быть больше мощности турбины

F)  Мощность турбины должна быть больше мощности компрессора

G)  Обороты вращения компрессора должны быть больше турбины

H)  Обороты вращения турбины должны быть больше компрессора

{Правильный ответ}= А,В,Е

$$$024   Количество сопловых отверстий распылителя форсунки дизеля:

А)   2

В)   3

С)  4

D) 10

Е)   12

F)   16

G)   17

H)  18

{Правильный ответ}=А,В,С

$$$025   В системе  питания карбюраторного двигателя  отсутствует:

А)   карбюратор

В)   форсунка

С)   ТНВД

D)  Насосфорсунка

Е) топливный фильтр

F)    масляный фильтр

G)   топливопроводы.

H)    воздухоочиститель,

{Правильный ответ}=В,С,D

$$$025   В системе  питания дизельного двигателя  отсутствует:

А)   карбюратор

В)   инжектор

С)   ТНВД

D)  Насосфорсунка

Е) топливный фильтр

F)    масляный фильтр

G)   свеча зажигания

H)    воздухоочиститель,

{Правильный ответ}=А,В, G

03_Конструктивные особенности, принцип работы

и характеристики систем_

$$$001  Численное значение коэффициента избытка воздуха транспортных дизелей на номинальном режиме - α

А) 2-2,2

В) 1,2-1,3

С) 0.9-1,2

D) 2,4-3

E) 3,2-3,6

F) 1,8-2

G) 2-2,1

H) 4-5

{Правильный ответ}=A,F,G

$$$002   Жидкостное охлаждение транспортных дизелей осуществляется:

A) тосолом

B) антифризом

C) водой

D) моторным маслом

E) воздухом

F) Отработавщими газами

G) Топливом

H) трансмисиционным маслам

{Правильный ответ}=А,B,C

$$$003  Численное значение коэффициента наполнения дизелей-ην

А) 1-1,2

В) 0,27-0,32

С) 0,45-0,55

D) 0,56-0,65

E) 0,82-0,86

F) 0,82-0,9

G) 0,84-0,92

H) 1,2-1,4

{Правильный ответ}=Е,F,G

$$$004 Правильно напишите формулу определения рабочего объема цилиндра

А) Vh=πD24⋅S

В) Vh=р·D2/Ѕ 4

С) Vh=р·Ѕ /4·D2

D) Vh=р·D /Ѕ·4

E) Vh=р·D·Ѕ2 /4

F) Vh=0,25π·D2S

G) Vh=πD28⋅2S

H) Vh=πD24⋅S

{Правильный ответ}=А,F,G

$$$005  Чем оценивается степень наполнения цилиндра свежим зарядом

A) коэффициентом остаточных газов

В) коэффициентом избытка воздуха-α

С) степенью сжатия

D) давлением конца процесса наполнения

E) коэффициентом наполнения

F) максимальным давлением сгорания

G) количеством свежего воздуха, поступивщего в цилиндр на такте наполнения

H) низкими значениями коэффициента остаточных газов

{Правильный ответ}=E,G,H

$$$006 Численное значение диаметра цилиндра тепловозного дизеля 20⋅D⋅H⋅2330:

А) 230 мм

В) числителем дроби

С) 0,23 м

D) 150

E) 200

F) 20

G) 30

H) 300

{Правильный ответ}=А,B,C

$$$012  Численное значение степени сжатия современных транспортных
дизелей-ɛ

А) 30-36

В) 12-15

С) 24-27

D) 26-30

E) 17-23

F) 18-20

G) 19-22

H) 30-35

{Правильный ответ}=E,F,G

$$$013  Охлаждение поршня дизеля производится

A) водой

B) маслом из картера путем разбрызгивания коленчатым валом

C) воздухом

D) поршень не охлаждается

E) тосолом

F) маслом из картера разбрызгивания специальный форсункой

G) масляным насосом

H) турбокомпрессором

{Правильный ответ}=B,F,G

$$$014 Поверхностные охладители воздуха классифицируют по направлению потоков рабочий среды:

А) прямоточного типа

В) смешанного типа

С) перекрестного типа

D) поверхностного типа

E) криогенного типа

F) противоположного типа

G)волнового типа

H)вращательного типа

{Правильный ответ}=A,В,C

$$$015 Прижатие поршня к цилиндру:

А) происходит вследствие действия сил в плоскости вращения  перпендикулярно оси шатуна

В) поршень к цилиндру не прижимается

С) Происходит только  в крейцкопфных двигателях

D) Происходит только  в тронковых двигателях

E) Происходит только  в плоскости перпендикулярно плоскости вращения  коленчатого вала

F) Происходит только  в плоскости вращения  коленчатого вала

G)  Сила прижатия поршня зависит от массы шатунно-поршневой группы

H) Сила прижатия поршня зависит от массы коленчатого вала

{Правильный ответ}=A,F, G

$$$016  По мере износа деталей цилиндрово-поршневой группы (ЦПГ):

А) увеличивается расход масла на угар

В) уменьшается расход масла на угар

С) сильно уменьшается расход топлива

D) расход масла на угар не изменяется

E) в ЦПГ масло не используется

F) ухудшаются параметры процесса сжатия

G) ухудшаются индикаторные показатели

H) ухудшаются параметры впрыска топлива

{Правильный ответ}=А,F, G

$$$017  Достигнутые значения КПД современных транспортных  дизелей:

A) 0,29

B) 0,24

C) 0,43

D) 0,36

E) 0.38

F) 0,47

G) 0,68

H) 0,78

{Правильный ответ}= C, D, E

$$$018  Численное значение температуры охлаждающей воды на выходе
из транспортных двигателей (рекомендуемое) :

А) (65-75) К

В) (55-65) °С

С) (75-85) °С

D) (95-0) К

E) (0-125) °F

F) (375-395)К

G)  (348-358)К

H)  (167-185) °F

{Правильный ответ}=С,F, H

$$$019 Численное значение радиуса кривошипа тепловозного дизеля 16ЧН 26/26:

A) равно значению числа в числителе дроби

B) 260мм

C) 130мм

D) 26см

E) равно значению числа в знаменателе дроби

F)  13см

G) равно половине значения числа в знаменателе дроби

H) равно половине значения числа в числителе дроби

{Правильный ответ}=C,F, G

$$$020  Численное значение диаметра цилиндра тепловозного дизеля 20ДН 23/30

A) равно значению числа в числителе дроби

B) 230мм

C) 300мм

D) 23см

E) равно значению числа в знаменателе дроби

F)  30см

G) равно половине значения числа в знаменателе дроби

H) 20см

{Правильный ответ}=А,B, D,

$$$021  Для дизелей с разделенными камерами сгорания  характерно:

A)  снижение жесткости рабочего процесса

B)  повышение топливной экономичности

C)  улучшение пусковых качеств дизеля

D)  повышение мощности

E) снижение мощности

F)  более мягкое протекание рабочего процесса

G) повышение числа оборотов к/вала

H) ухудшение пусковых качеств дизеля  в холодное время

{Правильный ответ}=A,F, H

$$$022 В корпус ДВС входят:

A) Фундаментная рама

B) Картер

C) блок цилиндров

D) Поршневая группа

E) Кривошипно-шатунный механизм

F) Коленчатый вал

G) распределительные валы

H) впукные и выпускные клапаны

{Правильный ответ}=А,В,С

$$$023  Кривошипно-шатунный механизм состоит:

A) рабочих поршней

B) коленчатого вала

C) маховика

D) фундаментная рама

E) картера

F) воздушных фильтров

G) распределительного вала

H) впукные и выпускные клапаны

{Правильный ответ}=А,В,С

$$$024  В газораспеделительный механизм входят:

A) распределительные валы

B) впукные и выпускные клапаны

C) клапанные пружины

D) фундаментная рама

E) картер

F) воздушный фильтры

G) поршневая группа

H) коленчатый вал

{Правильный ответ}=А,В,С

$$$025  К топливоподающей системе относятся:

A) топливные насосы

B) форсунки

C) карбюраторы

D) клапанные пружины

E) картер

F) воздушные фильтры

G) поршневая группа

H) коленчатый вал

{Правильный ответ}=А,В,С

$$$026   Система впуска и выпуска состоит:

A) из впускных и выпускных патрубков

B) воздушных фильтров

C) глушителей

D) из впускных и выпускных клапанов

E) картеры

F) из фундаментных рам

G) рабочих поршней

H) коленчатого вала

{Правильный ответ}=А,В,С

$$$027  Система смазки объединяет:

A) маслянные насосы

B) масляные фильтры

C) масляные холодильники

D) водяные насосы

E) картеры

F) из фундаментных рам

G) рабочих поршней

H) глушителей

{Правильный ответ}=А,В,С

$$$028  К системе охлаждения относятся:

A) водяные насосы

B) радиаторы

C) трубопроводы

D) маслянные насосы

E) картеры

F) масленки

G) рабочих поршней

H) глушителей

{Правильный ответ}=А,В,С

$$$029 Двигателей каких типов широко  используются на современных тепловозах.

А) Комбинированные ( дизель+ ГТД)

В) Бензиновые

С) Газотурбинные

D) Паротурбинные

Е)   Паровые машины

F)  Дизели наддувные

G) Комбинированные ( дизель+ ГТД) работающие в составе ДГУ

H) Комбинированные ( дизель+паровая турбина)

{Правильный ответ}=А, F, D

$$$030  Охладители  наддувочного воздуха  предназначены для:

А)   увеличения весового заряда воздуха

В)   снижение температуры воздуха до допустимых значений

С)  увеличения и давления наддува

D)  увеличения числа оборотов коленчатого вала

Е)  увеличения диаметра цилиндров

F)   увеличения диаметра цилиндров

G)   увеличения плотности  наддувочного воздуха

H)   снижения токсичности отработавших газов

{Правильный ответ}=А,В, G

$$$031 Охладители  наддувочного воздуха  устанавливаются:

А)   после агрегатов наддува

В)   до агрегатов наддува

С)   между агрегатом наддува и впускными органами двигателя

D)   После выхлопных  органов

Е)  перед впускными органами двигателя

F)    перед двигателем

G)   на тормозном компрессоре

H)    в отсеке охлаждения

{Правильный ответ}=А,С,Е

04_Топлива и продукты сгорания_

$$$001 Численное значение цетанового числа для дизельного топлива

A) 50-55

B) 45-50

C) 40-43

D) 55-60

E) 60-65

F) 41-45

G) 42-44

H) 49-51

{Правильныйответ}=C,F,G

$$$002  Процентное содержание кислорода “О2” в составе дизельного топлива:

A) 0,85-0,87

B) 0,003-0,006

C) 0,126

D) 0,026

E) 0,138

E) 0,004

F) 0,005

G) 0,15

{Правильный ответ}=B,E,F

$$$003  Процентное содержание водорода “ Н2” в составе дизельного топлива:

A) 0,126

B) 0,87

C) 0,004

D) 0,026

E) 0,138

E) 0,124-0,126

F) 0,125

G) 0,15

{Правильный ответ}=A,E,F

$$$004 При использовании дизельного топлива среднего элементарного состава основными токсичными веществами являются:

А) сажа

В) окись углерода

С) углеводороды

D) кислороды

E) водороды

F) азоты

G) углероды

H) отработащихся газы

{Правильный ответ}=А,В,С

$$$005  При использовании дизельного топлива среднего элементарного состава основными токсичными веществами являются:

А) сажа

В) окись углерода

С) углеводороды

D) кислороды

E) водороды

F) азоты

G) углероды

H) отработащихся газы

{Правильный ответ}=А,В,С

$$$006  Концентрационный предел начала образования сажи зависит:

А) от давления

В) от температуры процесса сгорания

С) от вида топлива

D) от количества воздуха

E) от количества топлива

F) от материала камеры сгорания

G) от мощности двигателя

H) от нагрузки

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$007  Сажа в отработавших газах транспортных дизелей представляет собой образования неправильной формы с линейными размерами:

А) 20-50 мкм

В) 50-70 мкм

С) 70-100 мкм

D) 100-130 мкм

E) 150-200 мкм

F) 300-500 мкм

G) 500-800 мкм

H) 800-900 мкм

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$008  При нормальной эксплуатации дизелей концентрация СО в отработавших газах составляет:

А) 0,1  %

В) 0,2 %

С) 0,15 %

D) 0,5 %

E) 0,8 %

F) 0,9 %

G) 0,98%

H) 1 %

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$009  При нормальной эксплуатации дизелей концентрация СО в отработавших газах составляет:

А) 0,1  %

В) 0,2 %

С) 0,15 %

D) 0,5 %

E) 0,8 %

F) 0,9 %

G) 0,98%

H) 1 %

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$0010  Эффективный удельный расход топлива двигателя это:

А) расход топлива в кг  на выработку 10кВт мощности в час

В) расход топлива измеряемого в м3

С) расход топлива в кг  на выработку 100кВт мощности в час

D) один из показателей характеризующий экологичность работы двигателя

E)  один из показателей характеризующий экономичность работы двигателя

F)  расход топлива на выработку 1кВт мощности в час

G)  расход топлива измеряемого в г/кВт ч

H)  расход топлива измеряемого в г/ ч

{Правильный ответ}=E,F,G

$$$011 Отклонение вязкости дизельного топлива от установленной для данного двигателя вызывает:

А)  изменение цикловой подачи топлива

В)  изменение фаз впрыскивания (начала , конца)

С)  изменение продолжительности подачи топлива

D)  увеличение частоты вращения коленчатого вала

Е)  увеличение крутящего момента коленчатого вала

F)  уменшение частоты вращения и крутящего момента коленчатого вала

G)  изменение режима работы двигателя

H)  изменение нагрузочные характеристики

{Правельный ответ}=А,В,С

$$$012 Чрезмерное содержание легко испаряющихся углеводородов в дизельном топливе сопровождается:

А)  повышенным механическим шумом

В)  повышенным механическим вибрациями

С)  интенсивным износом деталей

D)  повышает смесообразования

Е)  повышает качество распыливания топлива

F)  увеличивает частоту вращения коленчатого вала

G)  повышает управлямость двигателя

H)  увеличивает температуру отработавщих газов

{Правельный ответ}=А,В,С

$$$014 Топливо дизелей обозначающиеся буквой Л (летние) эксплуатируется:

А)  при температуре окружающего воздуха от 0°С и выше

В)  при температуре окружающего воздуха от 273 К и выше

С)  при температуре окружающего воздуха от 32°F и выше

D)  при температуре окружающего воздуха от 223 К и выше

Е)  при температуре окружающего воздуха от 0°С и ниже

F)  при температуре окружающего воздуха от -20°С и выше

G)  при температуре окружающего воздуха от 323 К и выше

H)  при температуре окружающего воздуха от 173 К и выше

{Правельный ответ}=А,В,С

$$$016 Топливо дизелей обозначающиеся буквой З (зимнее) эксплуатируется:

А)  при температуре окружающего воздуха от -20°С и выше

В)  при температуре окружающего воздуха от 253 К и выше

С)  при температуре окружающего воздуха от -4°F и выше

D)  при температуре окружающего воздуха от 223 К и выше

Е)  при температуре окружающего воздуха от  -5°С и выше

F)  при температуре окружающего воздуха от  0°С и ниже

G)  при температуре окружающего воздуха от 323 К и выше

H)  при температуре окружающего воздуха от 173 К и выше

{Правельный ответ}=А,В,С

$$$017 Топливо дизелей обозначающиеся буквой А (зимнее) эксплуатируется:

А)  при температуре окружающего воздуха от -50°С и выше

В)  при температуре окружающего воздуха от 223 К и выше

С)  при температуре окружающего воздуха от -58°F и выше

D)  при температуре окружающего воздуха от 213 К и выше

Е)  при температуре окружающего воздуха от  -105°С и выше

F)  при температуре окружающего воздуха от  0°С и ниже

G)  при температуре окружающего воздуха от 323 К и выше

H)  при температуре окружающего воздуха от 173 К и выше

{Правельный ответ}=А,В,С

$$$018 Марка топлива Л-0,2-40 означает:

А)  топлива летнее

В)  массовая доля серы до 0,2%

С)  температура вспышка 40°С

D)  топливо летнее, массовый доля углеводорода до 0,2%

Е)  топливо летнее, массовый доля окись азота до 0,2%

F)  топливо летнее, массовый доля кислорода до 0,2%

G)  температура вспышка 20°С

H)  массовая доля воды до 0,2%, температура вспышка 40°С

{Правельный ответ}=А,В,С

$$$020  Марка топлива З-0,2-35 означает:

А)  топлива зимнее

В)  массовая доля серы до 0,2%

С)  темпертура застывание 35°С

D)  топливо зимнее, массовый доля углеводорода до 0,2%

Е)  топливо зимнее, массовый доля окись азота до 0,2%

F)  топливо зимнее, массовый доля кислорода до 0,2%

G)  температура вспышка 35°С

H)  массовая доля воды до 0,2%, температура вспышка 35°С

{Правельный ответ}=А,В,С

$$$021  Повышенный расход топлива характерен:

А) холостому ходу

В) установившимся режимам

С) переходным режимам

D) номинальному режиму

E) режимам малых нагрузок

F)   работе двигателя с разрегулированной топливной системе

G)  работе двигателя с низкими значениями коэффициента наполнения

H)  работе двигателя с высокими значениями коэффициента наполнения

{Правильный ответ}=С,F, G

$$$022  Основные токсичные вещества отработавших газов дизеля :

А) NОХ, Н2, углеводороды

В) СО2, Н2, О2,Н2О

С) Н2, О2,сажа, СО2

D) СО,NОХ, сажа,  углеводороды

E) СО, О2,СО2

F)  NОХ

G) СО, сажа

H) О2,Н2О

{Правильный ответ}=D,F, G

$$$023 Средние значения эффективного удельного расхода топлива

современных транспортных дизелей  в ( г/кВт · ч):

A)  180-210;

B)  110-120;

C)  190-200;

D)  120-130;

E)   130-140;

F)   280-300.

G)  180-190;

H)  290-330.

{Правильный ответ}=А,С,G

$$$024 Средние значения эффективного удельного расхода топлива

современных транспортных дизелей  в ( г/л.с · ч):

A)  131-153;

B)  80-88;

C)  139-146;

D)  88-95;

E)   95-102;

F)   204-219.

G)   131-139;

H)  212-240.

{Правильный ответ}=А,С,G

$$$025 Увеличение сопротивления газовоздушного тракта приводит:

А)   к ухудшению индикаторных показателей дизеля,

В)к улучшению индикаторных показателей дизеля,

С)   к снижению расхода топлива,

D)  к снижению расхода воздуха

Е)  повышению числа оборотов коленчатого вала,

F)    к снижению коэффициента наполнения

G)   к повышению коэффициента наполнения

H)    не влияет на индикаторные показатели дизеля.

{Правильный ответ}=А,С, F

$$$026 Ориентировочные значения температуры ОГ в выхлопном коллекторе транспортных дизелей на номинальном режиме- 0C:

А)   500

В)   550

С)   600

D)  1500

Е) 1600

F)    1700

G)   1800

H)    2000

{Правильный ответ}=А, В,C

05_Рабочий процесс поршневого двигателя внутренного сгорания (ДВС)_

$$$001 Правильно напишите формулу для определения степени сжатия 4-х тактного дизеля-ε

А) ε=VaVc

В) ε=VcVa

С) ε=VhVa

D) ε=VcVh

E) ε=VcVa−1

F) ε=Vh+VcVc

G) ε=VhVc+1

H) ε=VhVc

{Правильный ответ}=А,F,G

$$$002

Формула для определения коэффициента наполнения-ην

А) ην=1ε−1⋅ТКТА⋅γ1+γ

В) ην=ε−1ε⋅РАРК⋅ТКТА

С) ην=РАРК⋅ТКТА⋅11+γ

D) ην=εε−1⋅РАРК⋅ТКТА⋅11+γ

E) ην=εε−1⋅РАРК

F) ην=ε⋅1ε−1⋅1РК⋅PA⋅ТКТА⋅11+γ

G) ην=εε−1⋅1РК⋅PA⋅1ТА⋅Tk⋅11+γ

H) ην=εε−1⋅1РК⋅ТКТА⋅11+γ

{Правильный ответ}=D,F,G

$$$003 Показатели характеризующие такт наполнения:

А) РаТаηV γГ

В) РсТсηV γГ

С) РсТсγГе

D) бРсТс

E) РсТсе

F) РаТа γГ

G) РаТаηV

H) РzТz

{Правильный ответ}=A,F,G

$$$004   Рабочий цикл 2-х тактного дизеля осуществляется за

А) 180 град. п.к.в

В) 270 град. п.к.в

С) 360 град. п.к.в

D) 90 град. п.к.в

E) 720 град. п.к.в

F) за один оборот коленчатого вала

G) за два хода поршня между ВМТ и НМТ

H) 540 град. п.к.в

{Правильный ответ}=C,F,G

$$$005   Рабочий цикл 4-х тактного дизеля осуществляется за

А) 720 град. п.к.в

В) 270 град. п.к.в

С) 180 град. п.к.в

D) 90 град. п.к.в

E) 120 град. п.к.в

F) за два оборота коленчатого вала

G) за четыре хода поршня между ВМТ и НМТ

H) 540 град. п.к.в

{Правильный ответ}=А,F,G

$$$006  В 4-х тактном дизеле каждый из 4-х тактов осуществляется за:

А) половину оборота коленчатого вала

В) полный оборот коленчатого вала

С) полтора оборота коленчатого вала

D) два оборота коленчатого вала

E) три оборота коленчатого вала

F) за два оборота коленчатого вала

G) за один ход поршня между ВМТ и НМТ

H) 90 град. п.к.в

{Правильный ответ}=А,G,H

$$$007  В 4-х тактныхдизелях впрыск топлива в производится за:

А) 10-14 град . до  начала процесса горения

В) конце такта сжатия

С) конце такта наполнения

D) начале такта наполнения

E) в процессе  такта горения–расширения

F) за два оборота коленчатого вала

G) 8-12 град . до  начала процесса горения

H) 90 град. п.к.в

{Правильный ответ}=A,B,G

$$$008  720 град. 4-тактного двигателя  соответствуют:

А) 2 оборотам коленчатого вала

В) 1 обороту коленчатого вала

С) 1,5 оборотам коленчатого вала

D) 3 оборотам коленчатого вала

E) 4 оборотам коленчатого вала

F) 4 ходом поршня между ВМТ и НМТ

G) полному рабочему циклу

H) 6 оборотам коленчатого вала

{Правильный ответ}=A,F,G

$$$009   На такте наполнения (впуске) просходит:

А)  поршень перемещается к НМТ

В) цилидр заполняются свежим воздухом

С) давление  в цилиндре становиться меньше давления воздуха перед впускными органами

D) поршень перемещается к ВМТ

E) давления цилиндра становиться больше давления впускными органами

F) происходит сжатие заряда поступившего в цилиндр

G) интенсивно горит смесь поступившего в цилиндр

H) поршень перемещаясь НМТ и ВМТ вытесняет газы из цилиндра

{Правельный ответ}=А,В,С

$$$010  На такте сжатия просходит:

А)  поршень движется к ВМТ

В) Происходить сжатие заряда поступивщего в цилиндр

С) давления и температура заряда повышаются

D) поршень движеться к НМТ

E) давления цилиндра становиться меньше давления впускным органами

F) поршень перемещаясь от НМТ к ВМТ вытесняет газы из цилиндра

G) интенсивно горит смесь, поступивщего в цилиндр

H) распределительный механизм открывается впускнной клапан

{Правельный ответ}=А,В,С

$$$011  При  такте сгорание и расширение просходит:

А)  в начале такте интенсивно горит топливо

В) поршень движеться от ВМТ к НМТ

С) температура и давление рабочего тела цилиндра резко повышается

D) поршень движеться к ВМТ

E) давление  в цилиндре  падает засчет  увеличения внутри цилиндрового объема

F) происходит очистка цилиндра от впускных газов

G) камера сгорания заполняеться продуктами  сгорания

H) распределительный механизм открывает впускной клапан

{Правельный ответ}=А,В,С

$$$012  На такте выпуск просходит:

А)  очистка цилиндра от отработавщихся газов

В) поршень перемещается от НМТ к ВМТ

С) распределительный механизм отрывает выпускной клапан

D) камера сгорания заполняется продуктом сгорания

E) температура и давления в цилиндре резко возрастает

F) распределительный механизм открывает впускной клапан

G) интенсивно горить топливо, поступившее в цилидр

H) поршень движеться к НМТ

{Правельный ответ}=А,В,С

$$$013 В 4-х тактном двигателе рабочим ходом по индикаторной диаграмме называется:

А) весь рабочий цикл

В) такт наполнения

С)  такт сжатия

D) такт выпуска

E) такт горения-расширения

F) третий такт

G) такт предшествующий выпуску

H) газообмен

{Правильный ответ}=Е,F,G

$$$014   2 оборота коленчатого вала соответствует:

А)180 градусам. п.к.в

В) 540 градусам. п.к.в

С) тактам наполнения и сжатия 4-х тактного двигателя

D) 720 градусам. п.к.в

E) полному циклу 2-х тактного двигателя

F)  4-м  ходам  поршня

G)  полному циклу 4-х тактного двигателя

H) 90 градусам. п.к.в градусам. п.к.в

{Правильный ответ}=D,F ,G

$$$015   540 градусов п.к. коленчатого вала это:

А) полтора оборота  к.вала

В) один оборота   к.вала

С) два оборота    к.вала

D) полборотаоборота   к.вала

E) 3/4 оборотаоборота    к.вала

F)  4-й  хода  поршня

G)  три такта 4-х тактного двигателя

H)   такты- наполнение- сжатие –горение –расширения 4-х тактного двигателя

{Правильный ответ}=А,G, H

$$$016   Выражение для определения степени предварительного расширения дизеля:

А) ρ=VZVC

В) ρ=VCVZ

С) ρ=1VZ

D) ρ=1VC

E) ρ=VC−VZVZ

F)  ρ=VZ⋅εVа

G) ρ=VZ⋅εVC+Vh

H)   ρ=1Va

{Правильный ответ}=А,F,G

$$$017   Численное значение давления наддувочного воздуха - Рк транспортных дизелей (мПа):

А) 0,7-1,1

В) 0,3-0,45

С) 0,45-0,6

D) 0,52–0,62

E) 0,13-0,28

F) 0,14-0,19

G) 0,18-0,26

H) 0,8- 0,98

{Правильный ответ}=E,F,G

$$$018  Численное значение среднего показателя политропы расширения - п.

А) 1,1-1,18

В) 1,24-1,28

С) 1,18-1,24

D) 1,24-1,26

E) 1,26–1,28

F) 1,24

G) 1,28

H) 1,49

{Правильный ответ}=В,F,G

$$$019  Углом опережения впрыска топлива называется:

А) угол п.к.в. от начала впрыска топлива до завершения впрыска

В) угол п.к.в. от начала впрыска топлива до ВМТ

С) угол п.к.в. от начала впрыска топлива до начало горения топлива

D) угол п.к.в. от начала впрыска топлива до открытия выпускных окон цилиндра

E) угол п.к.в. от начала впрыска топлива до НМТ

F) например: если до применения наддува его мощность была равна 2000 кВт после применения наддува она стала равной 3000 кВт

G) число оборотов кулачкового вала после применения наддува она стала в 1,5 раза больше чем до применения наддува

H) число оборотов  турбокомпрессора после применения наддува она стала в 1,5 раза больше чем до применения наддува

{Правильный ответ}=B,F,H

$$$020  Периодом задержки воспламенения называется угол п.к.в:

А) от начала подачи топлива цилиндр до его начало воспламенения

В) от начала подачи топлива цилиндр до ВМТ

С) от начала подачи топлива цилиндр до НМТ

D) от начала подачи топлива цилиндр до его конца горения

E) 20 град. до подачи топлива

F) например: если до применения наддува его мощность была равна 2000 кВт после применения наддува она стала равной 3000 кВт

G) период времени от начала впрыска топлива  до его воспламенения

H) период времени от начала впрыска топлива  до его воспламенения

{Правильный ответ}=А,G, H

$$$021  Нормальная составляющая сила – N равна нулю при:

А) положении поршня в ВМТ

В) положении поршня 270 град. п. к. в

С) положении поршня на 540 град. п. к. в

D) положении поршня на 90 град. п. к. в

E) остановленном двигателе

F) положении поршня в НМТ

G) положении поршня в 0 град.п.к.в

H) работе двигателя на номинальном режиме

{Правильный ответ}=А,F, G

$$$022 В четырехтактном дизельном двигателе температура воздуха в цилиндре в процессе сжатия достигает:

A) 890 ÷ 1100 К

B) 900 ÷ 1000 К

C) 950 ÷ 1100 К

D) 1500 ÷ 1800 К

E) 1800 ÷ 2000 К

F)  950 ÷ 1100 К

G) 1750 ÷ 2500 К

H) 600 ÷ 750 К

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$023  В четырехтактном дизельном двигателе температура газов в цилиндре в процессе сгорание – расширение повышается до:

A) 1750 ÷ 2500 К

B) 1800 ÷ 2000 К

C) 2000 ÷ 2500 К

D) 1500 ÷ 1700 К

E) 900 ÷ 1000 К

F)  950 ÷ 1100 К

G) 890 ÷ 1100 К

H) 600 ÷ 750 К

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$024 В четырехтактном дизельном двигателе температура газов в цилиндре в конце расширения достигатет до:

A) 850 ÷ 1300 К

B) 900 ÷ 1200 К

C) 850 ÷ 1000 К

D) 1500 ÷ 1700 К

E) 1300 ÷ 1500 К

F)  1200÷ 1700 К

G) 600 ÷ 800 К

H) 2000 ÷ 2300 К

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$025  В четырехтактном дизельном двигателе температура газов в цилиндре в процессе расширение падает до:

A) 600 ÷ 750 К

B) 700 ÷ 740 К

C) 600 ÷ 720 К

D) 1500 ÷ 1700 К

E) 900 ÷ 1000 К

F)  950 ÷ 1100 К

G) 890 ÷ 1100 К

H) 300÷ 500 К

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$026  В четырехтактном дизельном двигателе давление воздуха в цилиндре в процессе сжатия достигает:

A) 30 ÷ 60 бар

B) 3000 ÷ 6000 кПа

C) 3500 ÷ 5800 кПа

D) 15 ÷ 20 бар

E) 1500 ÷ 2000 кПа

F)  2500 ÷ 2800 кПа

G) 75 ÷ 90 бар

H) 1000÷ 2000 кПа

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$027  В четырехтактном дизельном двигателе давление отработащихся газов в цилиндре в процессе выпуска падает до:

A) 1,05 ÷ 1,15 бар

B) 105 ÷ 115 кПа

C) 108 ÷ 112 кПа

D) 1500 ÷ 2000 кПа

E) 15 ÷ 20 бар

F)  75 ÷ 90 бар

G) 2500 ÷ 2800 кПа

H) 1000÷ 2000 кПа

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$028   В четырехтактном дизельном двигателе давление газов в цилиндре в процессе сгорание – расширение повышается до:

A

) 50 ÷ 120 бар

B) 5000 ÷ 12000 кПа

C) 50 ÷ 100 бар

D) 15 ÷ 20 бар

E) 1800 ÷ 2000 кПа

F)  2500 ÷ 2800 кПа

G) 8 ÷ 27 бар

H) 18000÷ 20000 кПа

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$029  В четырехтактном дизельном двигателе давление газов в цилиндре в конце расширение падает до:

A) 3,0 ÷ 6,0 бар

B) 300 ÷ 600 кПа

C) 350 ÷ 580 кПа

D) 15 ÷ 20 бар

E) 5000 ÷ 12000 кПа

F)  2500 ÷ 2800 кПа

G) 75 ÷ 90 бар

H) 1000÷ 2000 кПа

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$030  В четырехтактном  двигателе  с искровым зажиганием давление горючего смеси в цилиндре в процессе сжатие достигает до:

A) 10 ÷ 18 бар

B) 1000 ÷ 1800 кПа

C) 1200 ÷ 1700 кПа

D) 25 ÷ 28 бар

E) 2000 ÷ 5000 кПа

F)  3000 ÷ 4000 кПа

G) 32 ÷ 48 бар

H) 2800÷ 6000 кПа

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$031   В четырехтактном  двигателе  с искровым зажиганием давление горючего смеси в цилиндре процессе горение-расширение достигает до:

A) 25 ÷ 50 бар

B) 3000 ÷ 4800 кПа

C) 2500 ÷ 5000 кПа

D) 55 ÷ 80 бар

E) 12000 ÷ 15000 кПа

F)  2100 ÷ 2400 кПа

G) 63 ÷ 95 бар

H) 6500÷ 9000 кПа

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$032  В четырехтактном  двигателе  с искровым зажиганием давление горючего смеси в цилиндре в конце расширения снижается до:

A) 3,0 ÷ 4,0 бар

B) 300 ÷ 400 кПа

C) 380 ÷ 400 кПа

D) 6 ÷ 8,8 бар

E) 700 ÷ 1200 кПа

F)  800 ÷ 1000 кПа

G) 12 ÷ 48 бар

H) 500÷ 600 кПа

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$033    В четырехтактном  двигателе  с искровым зажиганием температура горючего смеси в цилиндре в процессе сжатие достигает до:

A) 470 ÷ 680 К

B) 197 ÷ 407 °С

C) 500 ÷ 650 К

D) 200 ÷ 450 К

E) 900 ÷ 1000 К

F)  950 ÷ 1100 К

G) 890 ÷ 1100 К

H) 500 ÷ 1000 °С

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$034  В четырехтактном  двигателе  с искровым зажиганием температура горючего смеси в цилиндре процессе горение-расширение достигает до:

A) 1950 ÷ 2700 К

B)  1677 ÷ 2427°С

C) 2000 ÷ 2500 К

D) 1500 ÷ 1700 К

E) 900 ÷ 1000 К

F)  9500 ÷ 11000 К

G) 2700 ÷ 3200°С

H) 300÷ 500 К

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$035    В четырехтактном  двигателе  с искровым зажиганием температура горючего смеси в цилиндре в конце расширения снижается до:

A) 950 ÷ 1500 К

B) 677 ÷ 1227°С

C) 1000 ÷ 1400 К

D) 1500 ÷ 1700 К

E) 600 ÷ 900 К

F)  1950 ÷ 2500 К

G) 1700 ÷ 1900 К

H) 1300 ÷ 1500°С

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$036  Эффективный удельный расход топлива двигателя это:

А) расход топлива в кг  на выработку 10кВт мощности в час

В) расход топлива измеряемого в м3

С) расход топлива в кг  на выработку 100кВт мощности в час

D) один из показателей характеризующий экологичность работы двигателя

E)  один из показателей характеризующий экономичность работы двигателя

F)  расход топлива на выработку 1кВт мощности в час

G)  расход топлива измеряемого в г/кВт ч

H)  расход топлива измеряемого в г/ ч

{Правильный ответ}=E,F,G

$$$037  Степень последующего расширения двигателя:

А) показатель характеризующий качество процесса выпуска

В)  один из показателей характеризующий процесс расширения

С)  отношение объёма цилиндра в конце процесса расширения к объёму цилиндра в максимальной точке горения

D) один из показателей характеризующий процесс сжатия

E) показатель, который определяется по формуле  VBVZ

F)  показатель характеризующий качество процесса  наполнения

G) отношение объёма цилиндра в конце процесса сжатия к объёму цилиндра в максимальной точке горения

H)   отношение объёма цилиндра в начале процесса сжатия к объёму цилиндра в конце процесса сжатия

{Правильный ответ}=В,C,E

$$$038  По уравнению теплового баланса тепло, уносимое отработавшими газами определяется из уравнения

А)  QОГ = GОГ ·СР·ТОГ

В)GОГ= /СР·Т ОГ/ QОГ

С)  QОГ = GОГ ·СР /Т ОГ

D)  Т ОГ = (GОГ +СР)/QОГ

Е)QОГ = 1 - GОГ /СР·Т ОГ

F)   QОГ = (GТ  +GВ)·СР·ТОГ

G)   GОГ = QОГ /СР·ТОГ

H) QОГ = 1 + GОГ /СР·ТОГ

{Правильный ответ}= А, F,G

06_Рабочие процессы лопаточных машин газотурбиного двигателя (ГТД)_

$$$001   Индикаторный КПД ηі:

А)  ηi=QiQн

В) ηi=3600NeGtHu

С) ηi=3600GtNiHu

D) ηi=Qi−Q

E) ηi=Men9550

F) ηi=MeτiVn

G) ηi=1−ηm

H) ηi=τiVn

{Правельный ответ}=А,В,С

$$$002   При процессе газообмена в двухтактным двигателе доля потеренного объема:

А) 12%

В) 15%

С) 35%

D) 5%

E) 50%

F) 45%

G) 47%

H) 52%

{Правельный ответ}=А,В,С

$$$003

Формула для определения удельного эффективного расхода топлива дизелем-ge(г/кВт·ч)

А)ge=1GT⋅Ne

В) ge=NeGT

С) ge=GT⋅Ne

D) ge=1−GT⋅Ne

E) ge=GTNe

F) расход топлива на выработку 1 кВт эффективной мощности дизеля

G) ge=GTNi−Nm

H) ge=1+GT⋅Ne

{Правильный ответ}=E,F,G

$$$004   Формула для определения удельного индикаторного расхода топлива дизелем-gi(г/кВт·ч)

А)gi=1GT⋅Ne

В) gi=NeGT

С) gi=GT⋅Ne

D) gi=1−GT⋅Ne

E) gi=GTNi

F) расход топлива на выработку 1 кВт индикаторной мощности дизеля

G) gi=GTNe+Nm

H) gi=1+GT⋅Ne

{Правильный ответ}=E,F,G

$$$005     Коэффициент активного тепловыделения  показывает:

А) отношение количества отработавших газов к выделившемуся теплу в процессе горения

В) отношение низшей теплоте сгорания топлива к теплоте выделившейся в процессе горения

С) отношение выделившего тепла в процессе горения к количеству отработавших газов

D) отношение выделившего тепла в процессе горения к низшей теплоте сгорания топлива

E) отношение количества топлива впрыскнутого в цилиндр к количеству воздуха поступившего в цилиндр за цикл

F)  доля химического недожога топлива в процессе сгорания

G)  доля химического недожога топлива в процессе сжатия

H)  процесс последующий  процессу наполнения

{Правильный ответ}=D,Е,F

$$$006    При снижении барометрического давления снижается:

А) коэффициент избытка воздуха

В) удельный расход топлива

С) степень сжатия

D) объёмный расход воздуха

E) объем охлаждающей жидкости

F)  плотность всасываемого двигателем воздуха

G) число оборотов кулачкового вала

H) массовый расход воздуха

{Правильный ответ}=А,F, H

$$$007   Основные недостатки ГТУ перед ДВС:

А) ограниченная мощность

В) более низкий к.п.д

С) отсутствие деталей с возвратно-поступательным движением

D) большая масса

E) большие габариты

F)  относительно высокий уровень шума

G) более высокий расход топлива

H) равно половине значения числа в числителе дроби

{Правильный ответ}=B,F, G

$$$008    Увеличению выброса NO способствует:

A)  повышение температуры цикла при горении

B)  понижение давления в камере сгорания

C) переобогащение смеси

D)  понижение температуры цикла при наличии свободного кислорода

E)  пропуски воспламенения

F)  наличии свободного кислорода при горении

G)  обеднение смеси

H)  увеличение времени горения при высокой температуре и наличии свободного кислорода

{Правильный ответ}=A,F,H

$$$009    Основные недостатки газотурбинного двигателя :

A)  высокая тепловая и механическая напряженность

B)  большие габаритные размеры и масса

C)  низкая удельная мощность

D)  значительные механические потери

E)  неуравновешенность конструкции

F)   относительно повышенный шум при работе

G)низкая экономичность

H)повышенный выброс вредных веществ

{Правильный ответ}=A,F,G

$$$010    Основные достоинства газотурбинного двигателя :

A)  высокая тепловая и механическая напряженность

B)  малые габаритные размеры и масса

C)  высокая удельная мощность

D)  значительные механические потери

E)  неуравновешенность конструкции

F)   относительно повышенный шум при работе

G)низкая экономичность

H)низкие выбросы  вредных веществ

{Правильный ответ}=В,С,Н

$$$011  Основными показателями двигателя является:

А) мощность

В) крутящего момента

С) расхода топлива

D) обьем рабочего цилиндра

E)обьем польного цилиндра

F) масса коленчатого вала

G)число клапанов

H)масса маховика

{Правильный ответ}=A,B,C

$$$012   Дизель-генераторные установки работают по:

А) универсальной характеристике

В) нагрузочной характеристике

С) внешней скоростной характеристике

D) винтовой характеристике

E) генераторной  характеристике

F) тепловозной  характеристике

G)  зависимости  мощности генератора от числа оборотов коленчатого вала двигателя

H)  характеристике холостого хода

{Правильный ответ}=E,F, G

07_Процесс сжатие воздуха в турбокомпрессоре_

$$$001 Охлаждение наддувочного воздуха  в наддувных двигателях осуществляется:

A) в воздушно–воздушных теплообменниках

B) в воздушно-водяных теплообменниках

C)  в теплообменниках с перекресным током теплоносителей

D) в воздушно-масляных охладителях

E) антифризно-масляных теплообменниках

F) в масло-масляных охладителях

G) температуройотработавщих газов

H) топливо подогревателе

{Правильный ответ}=A,B,C

$$$002   Оптимальное численное значение температуры наддувочного воздуха поступающего в цилиндры транспортных  дизелей:

А) (303-313)К

В) (10-20) оС

С) (273-283)К

D) (60-70)оС

E) (80-90) оС

F) (333-343)К

G)  в среднем  около 65оС

H) (20-50)оС

{Правильный ответ}=D,F,G

$$$003 Формула определения коэффициента избытка воздуха–α:

А) α=Gв/Gт·Lo

В) α=LL0

С) αGBge⋅Ne⋅L0

D) α=Gт-Gв/Lo

E) α=Gт-Lo/Gв

F) α=Gт/ Gв Lo

G)α=Gт·Gв/Lo

H)α=GBge⋅Ne

{Правильный ответ}=А,B,C

$$$004 Степень наддува-λ это:

А) отношение мощности двигателя после применения наддува к мощности до применения наддува

В) отношение мощности двигателя до применения наддува к мощности после применения наддува

С) отношение числа оборотов коленчатого вала до применения наддува к. числу оборотов коленчатого вала после применения наддува

D) отношение числа оборотов коленчатого вала после применения наддува к числу оборотов коленчатого вала до применения наддува

E) отношение давления впрыска топлива к давлению подачи воздуха

F) отношениесреднего эффективного давления двигателя после применения наддува к среднего эффективного давления до применения наддува

G) способ увеличения мощности двигателя путем создания избыточного воздуха перед выпускными органами двигателя и увеличения за счет этого подачи топлива в цилиндры

H) способ увеличения КПД двигателя

{Правильный ответ}=А,F,G

$$$005  Что такое наддув:

А) одновременное увеличение количества воздуха и топлива, поступающих в цилиндры ДВС

В)  способ увеличения среднего эффективного давления

С)  увеличение количества воздуха поступающего в ДВС

D) увеличение количества топлива поступающего в ДВС

E) увеличение числа оборотов коленчатого вала ДВС

F) увеличение диаметра цилиндра ДВС

G) увеличение числа оборотов коленчатого вала ДВС

H) способ увеличения среднего индикаторного давления

{Правильный ответ}=А, В,H

$$$006   Степень наддува дизеля равная 1,5 показывает что:

А)  среднее эффективное давление после применения наддува она стала в 1,5 раза больше чем до применения наддува

В)  среднее давление впрыска топлива после применения наддува она стала в 1,5 раза больше чем до применения наддува

С) среднее эффективное давление до применения наддува была в 1,5 раза меньше чем после применения наддува

D) среднее давление масла  в системе после применения наддува она стала в 1,5 раза больше чем до применения наддува

E)  число оборотов к/вала после применения наддува она стала в 1,5 раза больше чем до применения наддува

F) например: если до применения наддува его мощность была равна 2000 кВт после применения наддува она стала равной 3000 кВт

G) число оборотов кулачкового вала после применения наддува она стала в 1,5 раза больше чем до применения наддува

H) число оборотов  турбокомпрессора после применения наддува она стала в 1,5 раза больше чем до применения наддува

{Правильный ответ}=A,С,F

$$$007   Величина наддува в дизелях ограничена?

A)  ростом механической напряженности деталей ЦПГ

B)  опасностью возникновения детонации

C)  ухудшением условий воспламенения

D)  увеличением концентрации токсичных компонентов

E)  ухудшением условий смесеобразования

F)  отношениемнарастания давления  по углу п.к.в

G)  ростомтепловой напряженности деталей ЦПГ

H)  ростоммеханической и тепловой напряженности деталей ЦПГ

{Правильный ответ}=A,G,H

$$$008   Степень сжатия ε =18 , рабочий объём Vh=0,04м3 определить объём камеры сгорания- Vс:

A)   2,4·103см3

B)   240 см3

C) 0,0024м3

D) 0,024м3

E)    2,4·106мм3

F)    2,4·10-6мм3

G)   1,2 ·106мм3

H)    0,012м3

{Правильный ответ}=А,С,Е

$$$010   Степень сжатия ε =18 , объём камеры сгорания- Vс=0,0024м3 определить рабочий объём Vh=0,04м3:

A)   40·103см3

B)   240 см3

C) 0,04м3

D) 0,024м3

E)    40·106мм3

F)    4·10-6мм3

G)   2·106мм3

H)    0,08м3

{Правильный ответ}=А,С,Е

$$$011   Рабочий цикл это:

А)  режим работы масляного насоса

В) режим  работы топливного насоса

С) характеристика двигателя

D) форсирование по топливу

E) форсирование по  воздуху

F ) Совокупность последовательных процессов протекающих в цилиндре 4-х тактного дизеля

G)  Совокупность последовательных процессов протекающих в цилиндре 2-х тактного дизеля

H)  4- такта в 4-х тактном двигателе или 2- такта в двухтактном двигателе

{Правильный ответ}=F,G,H

$$$012  В маркировке   двигателя 16ДНВ 19/30 ход поршня:

A)  30 см

B) 300 мм

C) значение числа в знаменателе дроби

D) 16см

E) значение числа в числителе дроби

F ) буква Д

G)  буква С

H)  буква П

{Правильный ответ}=А,B,C

$$$013  Такт наполнения характеризуют параметры :

A) Рс, Тс, γ,  ε,

B)  Рс, Тс, ην, γ,

C)  Ра, Та, ην, γ,

D) α, Рс, Тс,

E)   Рс, Тс, ε.

F)   Ра, Та, γ

G)ην, γ,

H)Рс, Тс, ην, γ,

{Правильный ответ}=C,F,G

$$$014   Такт расширения характеризуют параметры

A) Рz, Тz, λ

B)  Рв, Тв,

C) Рс, Тс

D) Рв, пр

E)   Тz, λ

F)   Ра, Та, γ

G)Тв, пр,

H)   Рz, λ

{Правильный ответ}=В, D,G

$$$015  Закон подачи топлива в дизеле определяется:

A)  дифференциальной и интегральной характеристиками впрыска топлива

B)  моментом окончания подачи топлива

C)  продолжительностью подачи топлива

D)  углом опережения впрыска топлива

E)  графиком изменения давления впрыска топлива

F)  дифференциальной характеристикой впрыска топлива

G)  формой кулачка кулачкового вала

H) моментом начала подачи топлива

{Правильный ответ}=A,F, G

$$$016    Численное значение хода поршня тепловозного дизеля 20ЧН26/26

A) 130

B) 65

C) 260 мм

D) 520

E) 200

F)  26 см

G) равно половине значения числа в знаменателе дроби

H) равно половине значения числа в числителе дроби

{Правильный ответ}=C,F,H

08_Характеристики энергетических установок_

$$$001  Степень сжатия ε =18 , рабочий объём Vh=0,04м3 определить объём камеры сгорания- Vс:

A)   2,4·103см3

B)   240 см3

C) 0,0024м3

D) 0,024м3

E)    2,4·106мм3

F)    2,4·10-6мм3

G)   1,2 ·106мм3

H)    0,012м3

{Правильный ответ}=А,С,Е

$$$002 Степень сжатия ε =18 , объём камеры сгорания- Vс=0,0024м3 определить рабочий объём Vh=0,04м3:

A)   40·103см3

B)   240 см3

C) 0,04м3

D) 0,024м3

E)    40·106мм3

F)    4·10-6мм3

G)   2·106мм3

H)    0,08м3

{Правильный ответ}=А,С,Е

$$$003   Выражение для определения механического КПД тепловозного дизеля-ηм

А) ηм=4NeNi

В) ηм=NeNi

С) ηм=Ni⋅Ne

D) ηм=Ni4Ne

E) ηм=Ni⋅6Ne

F) ηм=(Ni−Nm)Ni

G) ηм=Ne(Ne+Nm)

H)  ηм=(Ni+Nm)Ni

{Правильный ответ}=В,F,G

$$$004   Степень последующего расширения двигателя:

А) показатель характеризующий качество процесса выпуска

В)  один из показателей характеризующий процесс расширения

С)  отношение объёма цилиндра в конце процесса расширения к объёму цилиндра в максимальной точке горения

D) один из показателей характеризующий процесс сжатия

E) показатель, который определяется по формуле  VBVZ

F)  показатель характеризующий качество процесса  наполнения

G) отношение объёма цилиндра в конце процесса сжатия к объёму цилиндра в максимальной точке горения

H)   отношение объёма цилиндра в начале процесса сжатия к объёму цилиндра в конце процесса сжатия

{Правильный ответ}=В,C,E

$$$004   Частичная скоростная характеристики ДВС:

А) зависимость основных показателей ДВС от удельного расхода топлива

В) зависимость основных показателей ДВС от частоты вращения коленчатого вала при положении органа топливоподачи соответствующей максимальной подачи топлива

С) зависимость внешних показателей ДВС от мощности при постоянной частоте вращения коленчатого вала п=сопst

D) зависимость основных показателей ДВС от значения коэффициента избытка воздуха

E) зависимость давления газов в цилиндре от температуры

F)  зависимость основных показателей ДВС от частоты вращения коленчатого вала при положении органа топливоподачи соответствующей 50% подачи топлива

G) зависимость основных показателей ДВС от частоты вращения коленчатого вала при положении органа топливоподачи соответствующей 75% подачи топлива

H) зависимость основных показателей ДВС от частоты вращения коленчатого вала при положении органа топливоподачи соответствующей 25% подачи топлива

{Правильный ответ}=F, G, H

$$$005   По генераторной характеристике работают:

А)  автомобильные двигатели

В) тракторные двигатели

С)  тепловозные двигатели

D)  главные судовые двигатели

E)  двигатели подъёмно транспортных машин

F)  Стационарные дизель-генераторные установки

G) тепловозные дизель-генераторные установки

H) судовые дизель-генераторные установки

{Правильный ответ}=F, G, H

$$$006   Нагрузочная характеристика дизеля это зависимость:

А) основных показателей от числа оборотов коленчатого вала дизеля

В) основных показателей дизеля от его мощности при постоянном числе оборотов коленчатого вала

С) числа оборотов коленчатого вала от мощности дизеля

D) основных показателей от положения ручки контроллера машиниста

E) температуры воздуха от температуры отработавших газов

F)  основных показателей дизеля от среднего эффективного давления при постоянном числе оборотов коленчатого вала

G) основных показателей дизеля от среднего эффективного давления при постоянном числе оборотов коленчатого вала

H) основных показателей дизеля от его мощности или среднего эффективного давления при постоянном числе оборотов коленчатого вала

{Правильный ответ}=B,G, H

$$$007   Вид характеристики ДВС снимаемой при постоянной частоте вращения коленчатого вала n=сопst:

А) нагрузочная

В) внешняя скоростная

С) универсальная

D) винтовая

E) генераторная

F)  двигательная

G) частотная

H) внутренная

{Правильный ответ}=А,В,С

$$$008  По регулировочной характеристике  дизеля устанавливают:

А) зависимость внешних показателей от расхода топлива

В) зависимость регулируемого параметра от числа оборотов коленчатого вала

С) зависимость внешних показателей от числа оборотов коленчатого вала

D) зависимость внешних показателей ДВС от регулируемого параметра

E) зависимость регулируемого параметра от расхода топлива

F)  зависимость внешних показателей ДВС от регулировки топливной аппаратуры

G) зависимость внешних показателей ДВС от угла опережения впрыска топлива

H) зависимость внешних показателей ДВС от числа оборотов турбокомпрессора

{Правильный ответ}=D, F, G

$$$009    Повышение противодавления в выпускной системе приводит:

А) к повышению коэффициента избытка воздуха

В) к снижению коэффициента остаточных газов

С) не влияет на коэффициент остаточных газов

D) к повышению коэффициента остаточных газов

E)  к повышению коэффициента наполнения

F)  к снижению коэффициента наполнения

G) к ухудшению качества протекания процесса горения

H) к улучшению качества протекания процесса горения

{Правильный ответ}=D,F, G

$$$010   Индикаторная мощность дизеля эта мощность:

А) затраченная на насосные хода поршня ( наполнение–выпуск)

В) снимаемая с фланца коленчатого вала

С) затраченная на преодоление трения в деталях ЦПГ

D) соответствующая индикаторной работе цикла без учета механических потерь

E) затраченная на привод вспомогательных агрегатов дизеля

F)  равная сумме  эффективной мощности и мощности механических потерь

G) затраченная на привод турбокомпрессора

H) равная дроби эффективной мощности на механический КПД

{Правильный ответ}=D,F, H

$$$011   Эффективная мощность дизеля эта мощность:

А) снимаемая с фланца коленчатого вала

В) соответствующая индикаторной работе цикла без учета механических потерь

С) затраченная на преодоление трения в деталях ЦПГ

D) затраченная на насосные хода поршня (наполнение–выпуск)

E) затраченная на привод вспомогательных агрегатов дизеля

F)  равная разнице индикаторной  мощности и мощности механических потерь

G) равная произведению индикаторной  мощности и механического КПД

H) равно половине значения числа в числителе дроби

{Правильный ответ}=А,F, G

$$$012   Работу в термодинамическом цикле дизеля характеризует:

A)  среднее давление цикла

B)  наибольшее давление цикла

C)  наименьшее давление цикла

D)  действительное переменное давление цикла

E)  разность между средним давлением цикла и давлением окружающей среды

F)  площадь между линиями сжатия и горения-расширения индикаторной диаграммы

G)  величина высоты прямоугольника между ВМТ и НМТ индикаторной диаграммы

H)  наибольшая  температура цикла

{Правильный ответ}=A,F,G

$$$013 Жесткость рабочего процесса в дизеле определяется:

A)  скоростью нарастания давления в фазе быстрого сгорания

B)  скоростью нарастания давления в период задержки воспламенения

C)  скоростью нарастания давления в фазе догорания

D)  интенсивностью повышения температуры в основной фазе сгорания

E)  скоростью падения давления в период расширения газов

F)  отношениемнарастания давления  по углу п.к.в

G)  углом наклона кривой давления развернутой индикаторной диаграмм

H)  снижении теплового режима двигателя

{Правильный ответ}=A,F,G

$$$014  Повышеннаядымность дизеля вызывается при?

A) отсутствии кислорода в локальных зонах горения

B)  увеличением периода задержки воспламенения

C)  уменьшением периода задержки воспламенения

D) общем недостатке кислорода в камере сгорания

E)  низких значениях коэффициента избытка воздуха

F)  началесгорания

G)  высоких значениях коэффициента избытка воздуха

H)  снижении теплового режима двигателя

{Правильный ответ}=A, D, E

$$$015  Диссоциация продуктов сгорания происходит в период?

A)  развитого сгорания

B)  задержки воспламенения

C)  перекрытия клапанов

D)  процесса выпуска

E)  процесса сжатия

F)  началасгорания

G)  всего процесса сгорания

H)  процесса изобарного горения

{Правильный ответ}=A,F,G

$$$016   Внутренняя энергия рабочего тела в период сгорания?

A)  повышается

B)  понижается

C)  не изменяется

D)  повышается в дизеле, а в бензиновом двигателе остается неизменной

E)  повышается в бензиновом двигателе, а в дизеле остается неизменной

F)  равна  массе топлива участвующего в процессе сгорания

G)  равна по значению Uz - Uc  индикаторной диаграммы

H)  равна теплоте выделившейся в  процессе изохорного горения

{Правильный ответ}=A,F ,Н

$$$017   Значения частоты вращения коленчатого вала среднеоборотных тепловозных дизелей
 (об/мин):

А)  750

В) 550

С)  850

D)  2000

Е)   1050

F)  4000

G)  2600

H)  3000

{Правильный ответ}=А,С,Е

$$$018 Классификация ДВС по способу воспламенения горючей смеси:

А)   с воспламенением от сжатия

В)с внешним и внутренним смесеобразованием

С)   четырехтактные и двухтактные,

D)   на жидком топливе, газовое и газожидкостное,

Е) без наддува и с наддувом;

F)    с воспламенением от свечи

G)   к повышению коэффициента наполнения

H)    калильным зажиганием

{Правильный ответ}=А, F,Н

$$$019 Режимы работы двигателя характеризуются:

А) нагрузкой

В) средним эффективным давлением

С) частотой вращения коленчатого вала

D) индикаторным давлением

E)температурой отработавщихся газов

F) долей остаточных газов в цилиндре

G)массой двигателя

H)массой маховика

{Правильный ответ}=A,B,C

$$$020     Достигнутые значения КПД современных транспортных  дизелей:

A) 0,29

B) 0,24

C) 0,43

D) 0,36

E) 0.38

F) 0,47

G) 0,68

H) 0,78

{Правильный ответ}= C, D, E

09_Способы повышения мощности энергетических установок_

$$$001    Литровая мощность Nл  равна:

А)  Nл=NeiVn

В) Nл=pen30τ

С) Nл=Ni−Nmi−Vm

D) Nл=Ni−Nm

E) Nл=Men9550

F) Nл=NeNi

G) Nл=QiQ

H) Nл=pepi

{Правельный ответ}=А,В,С

$$$002  Поршневая  мощность Nп   равна:

А)  Nп=NeiFn

В) Nп=pecmτ

С) Nп=Ni−Nmi−Fm

D) Nπ=Ni−Nm

E) Nл=Men9550

F) Nп=NeNi

G) Nп=QiQ

H) Nп=pepi

{Правельный ответ}=А,В,С

$$$003   Мощность двигателя 2000кВт часовой расход топлива составляет 400 кг. Определить удельный расход топлива дизелем-ge(г/кВт·ч):

А) 180 г/кВт·ч

В) 160кг/кВт·ч

С) 200 г/кВт·ч

D) 220кг/кВт·ч

E) 240г/кВт·ч

F) 0,2кг/кВт·ч

G) 2·102 г/кВт·ч

H) 210 г/кВт·ч

{Правильный ответ}=С

$$$004  Правильно напишите формулу для подсчета эффективной мощности дизеля-Ne.

А) Ne=30⋅τ⋅Pe⋅Vhn⋅i

В) Ne=Pe⋅Vh30⋅τ⋅n⋅i

С) Ne=30⋅τPe⋅Vh⋅n⋅i

D) Ne=Pe⋅Vh⋅n⋅i30⋅τ

E) Ne=Pe⋅iVh⋅n⋅30⋅τ

F) Ne=Ir⋅Urηr⋅1000

G)Ne=MкрPe

H)Ne=π⋅Mкр⋅n30

{Правильный ответ}=D,F,H

$$$005 Среднее индикаторное давление зависит от следующих параметров:

А)  от коэффициента ɳvнаполнения

В)  от плотности  ρrвоздуха в цилиндре

С)  от массы свежего заряда в цилиндре

D)  от крутящего момента

Е)  от мощности двигателя

F)  от режима работы двигателя

G) от объема камеры сгорания

H) от рабочего объе ма цилиндра

{Правельный ответ}=А,В,С

$$$006  Среднее индикаторное давление зависит от следующих параметров:

А)  от коэффициента ɳvнаполнения

В)  от плотности  ρrвоздуха в цилиндре

С)  от массы свежего заряда в цилиндре

D)  от крутящего момента

Е)  от мощности двигателя

F)  от режима работы двигателя

G) от объема камеры сгорания

H) от рабочего объе ма цилиндра

{Правельный ответ}=А,В,С

$$$007  Максимальные значения среднего индикаторного давления зависит:

А)  от способа смесообразования

В)  от осуществлямого цикла

С)  от коэффициента избытка воздуха

D)  от частоты вращения коленчатого вала

Е)  от крутящего момента коленчатого вала

F)  от массы двигателя

G)  от массы маховика

H)  от длина шатуна

{Правельный ответ}=А,В,С

$$$008    Рабочий объем цилиндра –Vh это:

A) над поршневой объем цилиндра при положении поршня в НМТ

B) объем цилиндра между ВМТ и НМТ

C) над поршневой объем цилиндра при положении поршня в ВМТ

D)  значение которого определяется по виду Vh=(ε−1)⋅Vc

E)значение которого определяется по виду Vh=Va−Vc

F) над поршневой объем цилиндра при положении поршня на 270 град. поворота коленчатого вала

G) над поршневой объем цилиндра при положении поршня на 90 град. поворота коленчатого вала

H) значение которого определяется по виду Vh=Va+Vc

{Правильный ответ}=B, D,Е

$$$009   При применении наддува увеличивается или уменьшается мощность:

А)  Наддув не оказывает влияние на мощность

В) увеличивается индикаторная мощность Ni=Pe⋅Vh⋅n⋅i30⋅τ⋅ηm вследствие увеличения Ре

С) увеличивается эффективная мощность Ne=Pi⋅ηm⋅Vh⋅n⋅i30⋅τ вследствие увеличения Рi

D) увеличивается эффективная мощность Ne=Pi⋅Vh⋅n⋅i30⋅τ вследствие увеличения Ре

E)увеличивается эффективная мощность Ne=Pi⋅Vh⋅n⋅i30⋅τ вследствие увеличения Vh

F) уменьшается эффективная мощность Ne=Pi⋅Vh⋅n⋅i30⋅τ вследствие уменьшения Ре

G) уменьшается эффективная мощность Ne=Pi⋅ηm⋅Vh⋅n⋅i30⋅τ вследствие уменьшенияРi

H) уменьшается индикаторная мощность Ni=Pe⋅Vh⋅n⋅i30⋅τ⋅ηm вследствие уменьшенияРе

{Правильный ответ}=В,С,D

$$$010  Наиболее высокий КПД у следующих двигателей.

А) Ванкеля

В) Стирлинга

С) Дизеля

D) Двигатели с подводом теплоты при  V = сопst и  P=сопst

Е) Двигатели с подводом теплоты при  V = сопst

F)   Двигатели со смешанным подводом теплоты

G)  Двигатели с подводом теплоты при  P=сопst

H)  Паровая машина.

{Правильный ответ}= А,С, F

$$$011  Наибольшую агрегатную мощность развивает какой из ниже приведенных двигателей

А) Двигатель работающий по циклу с отводом теплоты при атмосферном давлении

В) ГТД

С) дизельный,

D) паротурбинные

Е)   Двигатель работающий по циклу Брайтона

F)  двигатель Стирлинга

G) двигательВанкеля,

H) двигатель работающий по циклу Тринклера

{Правильный ответ}=А,В,Е

$$$012 Высокооборотные  двигатели устанавливаются на:

A)  больших суднах

B)   магистральных тепловозах;

C)   легковых автомобилях ;

D)   летательных аппаратах;

E)  грузовых автомобилях;

F)  сельскохозяйственных машинах.

G)боевых ракетах;

H)маневровых тепловозах;

{Правильный ответ}=С,E,F

$$$013 Численное значение степени сжатия современных транспортных
дизелей-ε

А) 30-36

В) 12-15

С) 24-27

D) 26-30

E) 17-23

F) 18-20

G) 19-22

H) 30-35

{Правильный ответ}=E,F,G

$$$014 Отклонение вязкости дизельного топлива от установленной для данного двигателя вызывает:

А)  изменение цикловой подачи топлива

В)  изменение фаз впрыскивания (начала , конца)

С)  изменение продолжительности подачи топлива

D)  увеличение частоты вращения коленчатого вала

Е)  увеличение крутящего момента коленчатого вала

F)  уменшение частоты вращения и крутящего момента коленчатого вала

G)  изменение режима работы двигателя

H)  изменение нагрузочные характеристики

{Правельный ответ}=А,В,С

10_Совместная работа поршневой машины и агрегатов наддува_

$$$001  Требуемые параметры в формуле определения полного объема цилиндра:

А)  диаметр цилиндра

В) рабочий объем цилиндра

С) объем камеры сгорания

D) объем поршня

E) длина шатуна

F) радиус кривошипа

G) частота вращения коленчатого вала

H) масса поршня

{Правельный ответ}=А,В,С

$$$002 Численное значение диаметра цилиндра дизеля-20DH1820

A) 90

B) 180 мм

C) число в числителе

D) 150

E) 200

F)  18см

G) 20

H) 15

{Правильный ответ}=B,C,F

$$$003  Если степень сжатия равенЕ=18 а рабочий объём Vh=0,04 м3то объём камеры сгорания Vс равен:

А) 0,0012 м3

В) 0,0024 м3

С) 0,0014 см3

D) 0,0016 м3

E) 0,0018 м3

F) 24·10-4м3

G) 24·102см3

H) 0,0017см3

{Правильный ответ}=В,F,G

$$$004  Численное значение максимальной температуры сгорания топлива-Тzтранспортных дизелей в °К

А) 1350–1500

В) 1750–2500

С) 850-950

D) 600-850

E) 150-300

F) 1800-2300

G)2000-2500

H)1000-1600

{Правильный ответ}=B,F,H

$$$005  Формула для определения часового расхода топлива дизелем (кг/час):

А) GT=1ge⋅Ne

В) GT=geNe

С) GT=L⋅Nege

D) GT=1−ge⋅Ne

E) GT=ge⋅Ne

F) GT=ge⋅(Ni−Nm)

G)GT=ge⋅Ni⋅ηm

H)GT=ge⋅Ne

{Правильный ответ}=Е,F,G

$$$006  Ход поршня соответствует:

А) половине оборота коленчатого вала

B) обороту коленчатого вала

C) двум оборотам коленчатого вала

D) трем оборотам коленчатого вала

E) четырем оборотам коленчатого вала

F) расстоянию между ВМТ и  НМТ

G) 180 град. п.к.в

H) 540 град. п.к.в

{Правильный ответ}=А,F, G

$$$007   Увеличение сопротивления газовоздушного тракта приводит:

А) к снижению расхода топлива

В) к улучшению индикаторных показателей дизеля

С) к ухудшению индикаторных показателей дизеля

D) повышению числа оборотов коленчатого вала

E) не влияет на индикаторные показатели дизеля

F) к повышению продуктов неполноты сгорания топлива

G) к снижению коэффициента наполнения

H) к повышению коэффициента наполнения

{Правильный ответ}=С,F, G

$$008 Связь между эффективным КПД-ηeηe, механический КПД -ηmи индикаторным КПД - ηiследующая:

А

) ηi=ηeηm

В) ηe=ηi⋅ηm

С) ηe=ηmηi

D) ηm=ηeηi

E) ηi=ηe⋅ηm

F) ηm=1−ηеηm

G) ηm=1+ηеηm

H) ηi=(1−ηe)⋅ηm

{Правильный ответ}=А,В, D

$$$009   Процентное содержание углерода-"С" в дизельном топливе:

A)  12

B)  42–44

C)  84–88

D)  0,05-3

E)  5-10

F)  84

G)  88

H)  90

{Правильный ответ}=C,F, G

$$$010  Численное значение низшей теплоты сгорания дизельного топлива-Qн :

A) 10000 кДж/кг

B) 42500 кДж/кг

C) 5000  кДж/кг

D) 42,5 МДж/кг

E) 250 МДж

F)  10153  ккал

G) 20253  ккал

H)  3900 ккал

{Правильный ответ}=B, D,F

$$$011  Численное значение хода поршня тепловозного дизеля 20ЧН26/26

A) 130

B) 65

C) 260 мм

D) 520

E) 200

F)  26 см

G) равно половине значения числа в знаменателе дроби

H) равно половине значения числа в числителе дроби

{Правильный ответ}=C,F,H

$$$012   Снижение давления окружающей среды приводит к:

А) падению мощности в результате снижения коэффициента избытка воздуха

В) падению мощности в результате повышения коэффициента избытка воздуха

С) повышению мощности в результате повышения коэффициента избытка воздуха

D) повышению мощности в результате снижения коэффициента избытка воздуха

E) не влияет на мощность

F)  к снижению массового количества воздуха поступающего в цилиндры вследствие снижения плотности всасываемого двигателем воздуха

G)  снижению коэффициента наполнения вследствие снижения плотности всасываемого двигателем воздуха

H) повышению коэффициента наполнения вследствие снижения плотности всасываемого двигателем воздуха

{Правильный ответ}=А,F ,G

$$$013  Высокая температура окружающей среды приводит к :

А) падению мощности в результате снижения коэффициента избытка воздуха

В) падению мощности в результате повышения коэффициента избытка воздуха

С) повышению мощности в результате повышения коэффициента избытка воздуха

D) повышению мощности в результате снижения коэффициента избытка воздуха

E) не влияет на мощность

F)  к снижению массового количества воздуха поступающего в цилиндры

G)  снижению коэффициента наполнения вследствие снижения плотности всасываемого двигателем воздуха

H) повышению коэффициента наполнения вследствие снижения плотности всасываемого двигателем воздуха

{Правильный ответ}=А,F, G

$$$014  Снижение барометрического давления приводит к снижению:

А) степени сжатия

В) коэффициент остаточных газов

С) коэффициент наполнения

D) объёмного расхода воздуха

E) удельного расхода топлива

F)  коэффициента избытка воздуха

G)  массового количества воздуха поступающего в цилиндры

H) равно половине значения числа в числителе дроби

{Правильный ответ}=С,F, G

$$$015   Численное значение плотности дизельного топлива (г/см3)

A) 0,83-0,86

B) 0,35-0,45

C) 0,8 3

D) 0,63-0,65

E) 0,86

F)  0,35-0,45

G) 0,35

H) 0,45

{Правильный ответ}=А,С,Е

$$$016   Численное значение теоретически необходимого количества воздуха для полного сгорания 1 кг дизельного топлива (кг.воздуха/кг.топлива)

A) 12

B) 14,3 -14,5

C) 7,25

D) 0,5

E) 1

F)  14,3

G)  14,5

H) 16

{Правильный ответ}=B,F, G

$$$017   Содержание сажи в составе отработавших газов двигателя повышается при:

А) снижении коэффициента наполнения

В) повышении коэффициента наполнения

С) снижении коэффициента остаточных газов

D) снижении удельного расхода топлива

E) повышении коэффициента избытка воздуха

F)  снижении коэффициента избытка воздуха

G) избытке топлива в соотношении воздух-топливо

H) работе двигателя на холостом ходу

{Правильный ответ}=А,F, G

$$$019  Высокотемпературное охлаждение способствует:

А) понижению коэффициента наполнения

В) снижению мощности

С) не влияет на изменение мощности

D) повышению коэффициента наполнения

E) повышению мощности

F)  Снижению потерь теплоты в систему охлаждения

G) равно половине значения числа в знаменателе дроби

H)  повышению экономичности двигателя

{Правильный ответ}=Е,F, H

$$$020     Термодинамические процессы работы двигателя Стирлинга:

A) Изотермическое сжатие и расширение

B) Изохорное нагревание

C) Изохорное охлаждение

D) Изобарное сжатие

E) Изобарное расширение

F) Адиабатное охлаждение

G) Изоэнтропное нагревание

H) Адиабатное нагревание

{Правильный ответ}=А,В,С

$$$021   Коэффициент полезного действия ДВС с принудительным зажиганием определяются следующими параметрами:

A) степень сжатия

B) показатель адиабаты

C) обьем

D) масса поршня

E) длина шатуна

F) давление впрыска топлива

G) температура впрыска топлива

H) время впрыска топлива фаз

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$022    Удельные веса карбюраторных двигатели составляют:

A) 0,5 ÷ 1 кг/кВт

B) 0,5 ÷4 кг/кВт

C) 1÷ 6 кг/кВт

D) 2 ÷ 10 кг/кВт

E) 10 ÷ 22 кг/кВт

F)  5 ÷ 30 кг/кВт

G) 30 ÷ 50 кг/кВт

H) 25 ÷ 40

кг/кВт

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$023  Эффективный коэффициент полезного действия ɳэ дизельных двигателей находиться следующих пределах:

A) 35 ÷ 40 %

B) 35 ÷42 %

C) 38÷ 42 %

D) 2 ÷ 10 %

E) 10 ÷ 22 %

F)  5 ÷ 30 %

G) 50 ÷ 70 %

H) 45÷ 80 %

{Правильный ответ}= А,В,С

$$$024  Износ поршня и цилиндра вызывает сила:

A) направленная по кривошипу

B)  тангенциальная

C) боковая по плоскости вращения

D)  центробежная

Е) нормальная (боковая)

F)  инерционная

G)  интегральная

H) переменная по направлению  боковая в плоскости вращения

{Правильный ответ}=C, Е, H

$$$025    Рабочим циклом современного дизеля является цикл:

A)  со смешанным подводом теплоты

B)  с подводом теплоты при Р = сonst  и V = сonst

C)   с подводом теплоты при изобарном и изохорном процессах

D)  с подводом теплоты при постоянном давлении

E)  с подводом теплоты при постоянной температуре

F)  с подводом теплоты при постоянном объеме

G)  с подводом теплоты при постоянной теплоёмкости

H)  с подводом теплоты без теплообмена

{Правильный ответ}=A, B, C

$$$026  Примерное значение эффективного КПД бензинового двигателя:

A)  0,3

B)  0,3 - 0,35

C)  0,3 - 0,4

D)  0,54 - 0,62

E)  0,75 - 0,85

F)  0,27 - 0,37

G)  1,05 - 1,20

H)  0,6 5 - 0,75

{Правильный ответ}=A,В,С

$$$027    Примерное значение эффективного КПД дизеля:

A)  0,35

B)  0,35 - 0,38

C)  0,36 - 0,42

D)  0,54 - 0,62

E)  0,75 - 0,85

F)  0,27 - 0,37

G)  1,05 - 1,20

H)  0,6 5 - 0,75

{Правильный ответ}=A, В, С

$$$028  Численное значение среднего показателя политропы расширения -   п.

А)   1,34

В)   1,24

С)  1,26

D)  1,28

Е)   1,38

F)   1,48

G)   1,58

H)  1,68

{Правильный ответ}=В,С,D

11_Кинематические характеристики движения поршня_

$$$001    Правильно напишите формулу для определения скорости поршня (м/сек)

А)S·n / 30

В)S·n / 60

С) S / 30·n

D)n / S·30

E)  n / S·60

F) 2·S·n / 60

G) 6·S·n / 180

H) 2·S·n / 180

{Правильный ответ}=А,F,G

$$$002    Степень повышения давления – λ показывает отношение:

А)  λ= Рz / Рc

В)  λ = (1-Рc) / Рz

С)  λ = Рc · Рz

D)  λ· Рc = Рz

Е)   λ = 1 - Рc · Рz

F)  λ = Рc / Рz

G)  λ =1 - Рc / Рz

H)  Рc = Рz / λ

{Правильный ответ}=А, D,Н

$$$003  Выражение для определения механического КПД дизеля–ηм.

А) ηM=NeNi

В) ηM=Ni−NmNi

С) ηM=1−NmNi

D) ηM=NiNe

Е) ηM=Ni⋅Ne

F) ηM=1Ne⋅N

G) ηM=NiNm

H) ηM=Ne−NmNi

{Правельный ответ}=А,В,С

$$$004    В режиме работы двигателя установившимся режимом называется:

А) Мощность в рассматриваемый период остается постоянными

В) Крутящий момент в рассматриваемый период остается постоянными

С) Частота вращения в рассматриваемый период остается постоянными

D) Средное эффективное давления остается постоянными

Е) Индикаторное давления остается постоянными

F) Механические КПД  (ηм) остается постоянными

G) Коэффициент избытка воздуха  α=1

H) Удельный эффективный расход топлива остается постоянными

{Правельный ответ}=А,В,С

$$$005   По уравнению теплового баланса тепло уносимое отработавшими газами

А) QОГ=(GТ+GB)⋅CР⋅TОГ

В)QОГ=GОГ⋅CР⋅TОГ

С) QОГ=Qпол−(Qe+Qc.охл+Qн.n)

D) QОГ=GОГ+CР⋅TОГ

E)QОГ=1−GОГ⋅CРTОГ

F)  QOГ=VZ⋅εVа

G) QОГ=VZ⋅εVC+Vh

H)   QОГ=1Va

{Правильный ответ}=А,B,С

$$$0006   По уравнению теплового баланса тепло превращенное в эффективную работу-Qe(кДж)

А) Qe=3600⋅ηe

В) Qe=3600ηe

С) Qe=ηe3600

D) Qe=1−3600⋅ηe

E) Qe=1+3600⋅ηe

F) Qe=3600⋅ηi⋅ηm

G) Qe=3600⋅ηe

H) Qe=QO−Qпотерь

{Правильный ответ}=A,F,H

$$$007   Повышенное содержание сажи в составе отработавших газов характерны:

А) низкому расходу топлива

В) высоким значениям коэффициента избытка воздуха

С) низким значениям удельного расхода топлива

D) низким значениям коэффициента избытка воздуха

E) высоким значениям давления наддува

F)  неполноте сгорания топлива в цилиндре

G) высоким значениям давления масла

H) низкому массовому расходу воздуха

{Правильный ответ}=D,F, H

$$$008  Оптимальное опережение зажигания в бензиновом двигателе обеспечивает:

A)  наибольшую эффективность рабочего процесса

B)  максимальный механический КПД

C)  максимальный эффективный КПД

D)  максимальный коэффициент остаточных газов

E)  минимальное содержание оксида углерода СО

F)  минимальный удельный расход топлива

G)  снижениетепловой напряженности деталей ЦПГ

H)  снижениемеханической напряженности деталей ЦПГ

{Правильный ответ}=A, C,F

$$$009   Потери на трение в двигателе зависят от:

A)  средней скорости поршня

B)  нагрузки двигателя

C)  степени сжатия

D)  диаметра цилиндра

E)  опережения впрыска топлива

F)  температурного состояния двигателя при работе

G)  качества охлаждения поршня

H)  массы деталей ЦПГ

{Правильный ответ}=A,F, G

$$$010  Коэффициент эффективного (активного) тепловыделения учитывает ?

A)  потери теплоты в период сгорания

B)  потери теплоты в период задержки воспламенения

C)  потери теплоты в процессе сжатия

D)  потери теплоты из-за опережения выпуска

E) долю топлива впрыскнутого на момент воспламенения

F)  долю теплоты не участвующей в рабочем процессе

G) долю низшей теплоты сгорания участвующей в рабочем процессе

H)  долюколичества вредных выбросов

{Правильный ответ}=A,F, G

$$$011   Каковы условия осуществления процесса сгорания на режимах холостого хода дизельного двигателя?

A)  неблагоприятные из-за повышения коэффициента остаточных газов и снижения параметров сжатия

B)  благоприятные в связи с уменьшением наполнения цилиндров

C)  благоприятные в связи с повышением подогрева заряда

D)  благоприятные в связи с турбулизацией заряда

E) неблагоприятные из-за повышенной турбулизации заряда

F)  неблагоприятныев связи  с чрезмерным увеличением коэффициента избытка воздуха

G)  неблагоприятныев связи  с ухудшением процессов смесеобразования и сгорания

H)  увеличение количества вредных выбросов

{Правильный ответ}=A,F,G

$$$012   Токсичные компоненты отработавших газов ДВС:

A)  СО, СН, NOХ и альдегиды

B)  СО, СН, Н2О, NO

C)  СО, СО2, СН, SO, NO

D)  N2 ,СО2 и сажа

E)  СО и альдегиды

F)  NOХ и сажа

G)  О2, СО2,

H)  О2, СН, Н2О

{Правильный ответ}=A, E,F

$$$013   Концентрация СО в отработавших газах двигателя главным образом увеличивается при :

A) обогащении смеси

B) повышении нагрузки

C)  позднем зажигании

D) обеднении смеси

E) снижении частоты вращения

F)  низких значениях коэффициента избытка воздуха

G)  недостатке кислорода при горении

H)  раннем угле опережения впрыска топлива

{Правильный ответ}=A,F, G

$$$014  На холостом ходу дизельного двигателя смесь происходит :

A)  ухудшение условий воспламенения и сгорания

B)  уменьшения удельного расхода топлива

C)  увеличение удельного расхода топлива

D)  увеличения коэффициента избытка воздуха

E)  увеличения мощности

F)   увеличение давления впрыска топлива

G)  уменьшение давления впрыска топлива

H)  увеличение количества вредных выбросов

{Правильный ответ}=A, C,D

$$$016   Как влияет уменьшение давления окружающей среды на работу двигателя?

A)  уменьшается массовое наполнение цилиндров и мощность двигателя

B)  увеличивается массовое наполнение цилиндров и мощность двигателя

C)  увеличивается мощность двигателя

D)  происходит переобеднение горючей смеси

E)  уменьшается удельный расход топлива

F)   уменьшается плотность воздуха всасываемого двигателем

G)  уменьшается мощность двигателя в следствии ухудшения  условий смесеобразования

H)  увеличивается количество вредных выбросов

{Правильный ответ}=A,F,G

$$$017  Рост температуры окружающей среды влияет на работу двигателя?

A)  уменьшается массовое наполнение цилиндров и мощность двигателя

B)  увеличивается массовое наполнение цилиндров и мощность двигателя

C)  увеличивается мощность двигателя

D)  происходит переобеднение горючей смеси

E)  уменьшается удельный расход топлива

F)   уменьшается плотность воздуха всасываемого двигателем

G)  уменьшается мощность двигателя в следствии ухудшения  условий смесеобразования

H)  увеличивается количество вредных выбросов

{Правильный ответ}=A,F,G

$$$018  Для эффективной работы двигателя максимальное давление сгорания должно соответствовать

A)  10-25 градусам ПКВ после ВМТ

B)  10-20 градусам ПКВ до ВМТ

C)  строго ВМТ

D)  моменту открытия выпускного клапана

E)  углу опережения зажигания или впрыска топлива

F)   10-15 градусам ПКВ после ВМТ

G)  10-20 градусам ПКВ после ВМТ

H)  моменту открытия впускного клапана

{Правильный ответ}=A,F,G

$$$019  Закон подачи топлива в дизеле определяется:

A)  дифференциальной и интегральной характеристиками впрыска топлива

B)  моментом окончания подачи топлива

C)  продолжительностью подачи топлива

D)  углом опережения впрыска топлива

E)  графиком изменения давления впрыска топлива

F)  дифференциальной характеристикой впрыска топлива

G)  формой кулачка кулачкового вала

H) моментом начала подачи топлива

{Правильный ответ}=A,F, G

$$$020   Объемно - пленочное смесеобразование осуществляется:

A)  в полуразделенных камерах сгорания

B)  в закрытых камерах сгорания

C)  в разделенных камерах сгорания

D)  в неразделенных камерах сгорания

E)  в открытых камерах сгорания

F)   когда часть топлива впрыскивается на поверхность поршня, а часть в пространство камеры сгорания

G) когда испарение топлива происходит и от поверхности и в объёме

H) когда испарение топлива происходит только в объёме камеры сгорания

{Правильный ответ}=A,F, G

$$$021    Пленочное смесеобразование в дизелях имеет целью:

A)  снижение жесткости рабочего процесса

B)  плавности нарастания давления по углу п.к.в.

C)  улучшение пусковых качеств дизеля

D)  повышение мощности

E)  снижение мощности

F)  обеспечение более мягкого протекание рабочего процесса

G) повышение числа оборотов к/вала

H) ухудшение пусковых качеств дизеля

{Правильный ответ}=A,B, F

$$$022  На стационарном режиме двигатель называется уравновешенным, если:

A)  на его опоры передаются постоянные по величине и направлению усилия

B)  на его опоры не передаются никакие усилия

C)  на его опоры передаются переменные усилия

D)  на его опоры действует только сила тяжести

E)  на его опоры действуют только силы инерции

F)  на его опоры действуют только  его масса

G) двигатель на  трясет

H) двигатель работает равномерно

{Правильный ответ}=A,G,H

$$$023   Факторы, влияющие на  неуравновешенность двигателя:

A)  неравенство подвижных масс в отдельных цилиндрах

B)  диаметр цилиндра

C)   диаметр поршня

D)  степень сжатия

E)  ход поршня

F)  длина шатуна

G)число цилиндров

H) расположение цилиндров

{Правильный ответ}=A,G,H

$$$024    Охлаждение поршня необходимо для:

A)  предотвращения заклинивания поршня

B)  уменьшения опасности детонации

C)  снижения износа поршня

D)  снижения тепловой напряженности поршня

E)  улучшения смазки цилиндра

F)   предотвращения опасности перегрева поршня и заклинивания

G)предотвращения опасности перегрева поршня

H)  улучшения воспламеняемости топлива

{Правильный ответ}=A,F, G

$$$025   Увеличение числа компрессионных колец приводит к :

A)  повышению потерь на трение

B)  улучшению уплотнения надпоршневого пространства

C)  снижению пропуска газов с надпоршневого пространства в картер

D)  снижению потерь на трение

E)  ухудшению уплотнения надпоршневого пространства

F)  уменьшению изнашивания цилиндра

G)уменьшению наполнения цилиндра

H)увеличению наполнения цилиндра

{Правильный ответ}=A,В,С

$$$026   По уравнению теплового баланса тепло, уносимое отработавшими газами равна:

A) QОГ = GОГ /СРог·ТОГ

B)  QОГ = GОГ ·СРог·ТОГ

C) QОГ = GОГ ·СРог/ТОГ

D) QОГ = (GОГ + СРог)·Т ОГ

E)   QОГ = 1 - GОГ /СРог·ТОГ

F)   QОГ = (Gвозд+ Gтопл)·СРог·Т ОГ

G)QОГ / Т ОГ    = (Gвозд+ Gтопл)·СРог

H)QОГ = 1+ GОГ /СРог·ТОГ

{Правильный ответ}=В,F,G

$$$027  Количество сопловых отверстий распылителя форсунки дизелей:

A)  3

B)  2

C)  4

D)  12

E)   11

F)   13

G)   14

H)   10

{Правильный ответ}=А,В,С

$$$028  Ход поршня S=260мм, частота вращения коленчатого вала n=1000 об/мин, при данных размерах определить скорость поршня:

A) 8,67 м/с

B) 31,2 км/ч

C) 867 см/с

D) 850 м/с

E) 810 м/с

F) 35,5 км/ч

G) 50,4 км/ч

H) 800 см/с

{Правильный ответ}=А,В,С

$$$029   Ход поршня S=160 мм, частота вращения коленчатого вала n=1200об/мин, при данных размерах определить скорость поршня:

A) 6,4 м/с

B) 23,04 км/ч

C) 640 см/с

D) 650 м/с

E) 600 м/с

F) 24,7 км/ч

G) 620 км/ч

H) 20,04 см/с

{Правильный ответ}=А,В,С

12_Режим работы энергетических установок в эксплуатации_

$$$001   По тепловому балансу, тепло превращенное в эффективную работу-Qe(кДж)

A) Qe = Qi  /ηe

B)  Qe=ηe/Qi

C) Qe = Qi · ηe

D) Qe = 1 - Qi · ηe

E)   Qe = 1 + Qi · ηe

F)   Qe = Qi · ηi· ηm

G)Qe = 3600· ηe

H)Qe = Qi  /ηi

{Правильный ответ}=C,F,G

$$$002   Такт наполнения характеризуют параметры :

A) Рс, Тс, γ,  ε,

B)  Рс, Тс, ην, γ,

C)  Ра, Та, ην, γ,

D) α, Рс, Тс,

E)   Рс, Тс, ε.

F)   Ра, Та, γ

G)ην, γ,

H)Рс, Тс, ην, γ,

{Правильный ответ}=C,F,G

$$$003  Такт сжатия характеризуют параметры

A) Ра, Та

B)  ην, γ,

C) Рс, Тс, ε,

D) α, γ,      ,

E)   Рс, Тс, ε,пс

F)   Ра, Та, γ

G)ην, γ,

H)Рс, Тс

{Правильный ответ}=C, E,H

$$$004   Процесс горения характеризуют параметры

A) Рz, Тz, λ

B)  ην, γ,

C) Рс, Тс

D) α, γ,      ,

E)   Тz, λ

F)   Ра, Та, γ

G)ην, γ,

H)   Рz, λ

{Правильный ответ}=А, E,H

$$$005   Такт расширения характеризуют параметры

A) Рz, Тz, λ

B)  Рв, Тв,

C) Рс, Тс

D) Рв, пр

E)   Тz, λ

F)   Ра, Та, γ

G)Тв, пр,

H)   Рz, λ

{Правильный ответ}=В, D,G

$$$006   Высоко температурное охлаждение способствует:

A)  повышению мощности

B)  снижению мощности

C) не влияет на изменение мощности

D) повышению КПД

E)   снижению КПД

F)   повышению экономичности двигателя

G)снижению экономичности двигателя

H)понижению коэффициента  наполнения.

{Правильный ответ}=А,D, F

$$$007   Функции масляной системы

A)  смазка трущихся поверхностей деталей КШМ

B)  смазка поверхности топливного  насоса

C) повышение температуры топлива

D) охлаждение топливного  насоса

E)   охлаждение поверхностей цилиндров.

F)   охлаждение поршня

G)охлаждение трущихся поверхностей и вынос продуктов износа

H)смазка поверхности турбокомпрессора

{Правильный ответ}=А,F,G

$$$008    При водяном охлаждении отвод теплоты от цилиндров производится:

A)   в воду системы охлаждения

B)   смазка поверхности топливного  насоса

C) водяным насосом

D) вентилятором

E)    турбокомпрессором.

F)    масляным насосом

G)компрессором

H)в атмосферу через водяные радиаторы

{Правильный ответ}=А,С,Н

$$$009   Средняя скорость пламени на участке основной фазы сгорания составляет, м/с:

A)   45..50

B)   40..45

C)   20..30

D)   10..20

E)    60..70

F)    90..100

G)   110..120

H)    50..60

{Правильный ответ}=А,В,Н

$$$010   Доля потерянного объёма  2-х тактного дизеля – ψ составляет, %:

A)   40..50

B)   40..45

C)   20..30

D)   10..20

E)    25..38

F)    90..100

G)   110..120

H)    50..60

{Правильный ответ}=С, D,Е

$$$011  Ne =2000кВт,  Gт =400 кг/ч. Определить удельный расход топлива - qe :

A)   0,2 кг/кВт·ч

B)   2 кг/кВт·ч

C) 200 г/кВт·ч

D) 20 г/кВт·ч

E)    0,2 г/кВт ·ч

F)    0,147 кг/л.с ·ч

G)   0,147 г/л.с ·ч

H)    147 кг/л.с ·ч

{Правильный ответ}=А,С,F

$$$012   Мощность Ne =2720 л.с,  Gт =400 кг/ч. Определить удельный расход топлива - qe:

A)   0,2 кг/кВт·ч

B)   2 кг/кВт·ч

C) 200 г/кВт·ч

D)   20 г/кВт·ч

E)    0,2 г/кВт ·ч

F)    0,147 кг/л.с ·ч

G)   0,147 г/л.с ·ч

H)    147 кг/л.с ·ч

{Правильный ответ}=А,С,F

$$$013 Мощность Ne =2000кВт, удельный расход топлива qe =198 г/кВт·ч. Определить - Gт:

A)   396 кг/ч

B)   594 кг/ч

C)   792кг/ч

D)   39,6·104 г/ч

E)    59,4 ·104 г/ ч

F)    79,24 ·104 г/ ч

G)   110 г/с

H)    101 г/с

{Правильный ответ}=А,D,G

$$$015   Мощность Ne =2720 л.с, удельный расход топлива qe =145,6 г/л.с ·ч.

Определить - Gт:

A)   396 кг/ч

B)   594 кг/ч

C)   792кг/ч

D)   39,6·104 г/ч

E)    59,4 ·104 г/ ч

F)    79,24 ·104 г/ ч

G)   110 г/с

H)    101 г/с

Верный ответ:  А,D,G

$$$016   Удельный расход топлива qe =198 г/кВт·ч, Часовой расход топлива – Gт = 396кг/ч. Определить  мощность-Ne:

A)   2·103кВт

B)   3·103кВт

C)   2720л.с

D) 3·103л.с

E)    2206 кВт

F)    3·104Вт

G) 2·106Вт

H)    3·106 Вт

{Правильный ответ}=А,С,G

$$$017   Процесс наполнения ДВС – это:

A)   политропный процесс

B)   изобарный процесс

C) изотермический процесс

D) первый такт протекающий при движении поршня от ВМТ до НМТ

E)    такт протекающий при движении поршня от НМТ до ВМТ

F)    адиабатный процесс

G) такт при котором происходит газообмен

H)такт протекающий при котором происходит сжатие воздуха

{Правильный ответ}=А,D,G

$$$018  Процесс сжатия– это:

A)   политропный процесс

B)   изобарный процесс

C) изотермический процесс

D) первый такт протекающий при движении поршня от ВМТ до НМТ

E)    такт протекающий при движении поршня от НМТ до ВМТ

при закрытых органах газообмена

F)    адиабатный процесс

G) такт при повышается давление и температура сжимаемого воздуха

H)такт при котором происходит воспламенение

{Правильный ответ}=А,Е,G

$$$019  Численное значение максимально допустимой температуры масла для

тепловозного дизеля - оС :

A)   90оС

B)   60оС

C)   50оС

D) 363К

E)    333 К

F)    323К

G)    140 оF

H)    194 оF

{Правильный ответ}=А,D,Н

$$$020  Численное значение среднее эффективное давление , для четырех тактных дизелей (без наддува) при номинальной нагрузке :

A)   (5,2÷7)·105Н/м2

B)   (5,2÷7)·105Па

C) (5,2÷7)·102кПа

D) (8÷9)·105Н/м2

E)    (10÷11)·105Н/м2

F)    (5,2÷7)·105мПа

G) (5,2÷7)·105кПа

H)(2÷4)·105Н/м2

{Правильный ответ}=А,В,С

$$$021  Численное значение среднее эффективное давление , для газовых двигателей при номинальной нагрузке :

A)   (6÷7,5)·105Н/м2

B)   (6÷7,5)·105Па

C) (6÷7,5)·102кПа

D) (8÷9)·105Н/м2

E)    (10÷11)·105Н/м2

F)    (6÷7,5)·105мПа

G) (6÷7,5)·105кПа

H)(2÷4)·105Н/м2

{Правильный ответ}=А,D,Н

13_Надежность энергетических установок  и пути ее обеспечения_

$$$001   Механический КПД зависит от:

А)  конструкция двигателя

В) материала и качества обработки трущихся деталей

С) качества смазочного материала

D) объема камеры сгорания

E) общий обьема цилиндра

F) рабочий объема цилиндра

G) температура впрыскиваемого топлива

H) степень сжатия

{Правельный ответ}=А,В,С

$$$002  Тенденция развития дизелей

А)   увеличения среднего эффективного давления

В)увеличения степени сжатия,

С)  одновременного увеличения и давления наддува и степени сжатия,

D)  увеличения числа оборотов коленчатого вала,

Е)  увеличения диаметра цилиндров.

F)   увеличения диаметра цилиндров.

G)   применении электронных систем управления двигателем

H)   снижении токсичности отработавших газов

{Правильный ответ}=А, G,Н

$$$003    Удельный расход топлива в кг/кВт∙ч - это количество топлива расходуемое двигателем в кг/кВт∙ч:

А) в течении одной сутки

В) в течении одной секунды

С) в течении одной минуты

D) в течении одного часа

E) в течении  60 минут

F)   выработки мощности в 1 кВт за час.

G)  в течении  рабочего цикла

H)  в течении  180 минут

{Правильный ответ}=D,E,F

$$$004   Индицирование двигателя проводят для:

A)  анализа рабочего процесса

B)   диагностики масляной системы.

C) анализа состава ОГ

D) диагностики топливной системы.

E)   диагностики водяной системы.

F)   снятия давления рабочего процесса

G)диагностики двигателя

H)диагностикитурбокомпрессора

{Правильный ответ}=А,F,G

$$$005   Измерения расхода топлива проводят при:

A)   стендовых испытаниях двигателей

B)   диагностике масляной системы.

C) анализе состава ОГ

D) диагностики работы турбокомпрессора

E)   диагностике водяной системы.

F)   определений  КПД двигателя

G)диагностики тормозного компрессора

H)определений топливной экономичности

{Правильный ответ}=А,F,Н

$$$006   Измерения давления и расхода воздуха проводят при:

A)   стендовых испытаниях двигателей

B)   диагностике масляной системы.

C) анализе состава ОГ

D) диагностики работы турбокомпрессора

E)   диагностике водяной системы.

F)   определений  КПД двигателя

G)диагностике тормозного компрессора

H)диагностике системы воздухоснабжения

{Правильный ответ}=А, D,Н

$$$007  Неэкономичные режимы работы двигателей:

A)   переходные режимы

B)   холостой ход

C) режимы номинальной мощности

D) неустановтвшийся режимы

E)   режимы максимального крутящего момента.

F)   режимы 0,6 крутящего момента.

G)режим  0,7 номинальной мощности,

H)режим  0,8 номинальной мощности,

{Правильный ответ}=А, B, D

$$$008  При повышений теплоты сгорания топлива:

A)   повысится мощность двигателя.

B)   мощность не изменится

C) снизится мощность

D) увеличитсядымность ОГ

E)    увеличится расход топлива.

F)    повысится среднее индикаторное  давление цикла

G)снизитсядымность ОГ

H)повысится среднее эффективное давление цикла

{Правильный ответ}=А,F,Н

$$$009   Угол развала двигателей  транспортных средств(град):

A)   10

B)   12

C)   15

D)   45.

E)    60.

F)    90

G)   270

H)    190

{Правильный ответ}=D, E, F

$$$010  Чрезмерное содержание легко испаряющихся углеводородов в дизельном топливе сопровождается:

А)  повышенным механическим шумом

В)  повышенным механическим вибрациями

С)  интенсивным износом деталей

D)  повышает смесообразования

Е)  повышает качество распыливания топлива

F)  увеличивает частоту вращения коленчатого вала

G)  повышает управлямость двигателя

H)  увеличивает температуру отработавщих газов

{Правельный ответ}=А,В,С

$$$011  Величина наддува в дизелях ограничена?

A)  ростом механической напряженности деталей ЦПГ

B)  опасностью возникновения детонации

C)  ухудшением условий воспламенения

D)  увеличением концентрации токсичных компонентов

E)  ухудшением условий смесеобразования

F)  отношениемнарастания давления  по углу п.к.в

G)  ростомтепловой напряженности деталей ЦПГ

H)  ростоммеханической и тепловой напряженности деталей ЦПГ

{Правильный ответ}=A,G,H

$$$012 Основные достоинства роторно-поршневого двигателя:

A)  высокая топливная экономичность

B)  малые габаритные размеры и масса

C)  уравновешенность конструкции

D)  простота и компактность конструкции

E)  меньшая склонность к детонации

F)   относительно повышенный шум при работе

G)низкая экономичность

H)отсутствие возвратно-поступательного движения КШМ

{Правильный ответ}=В,D,H