| Раздел 5 |  | #### Автоматика. Энергетика. Управление |
| --- | --- | --- |

УДК 004.42:378.14(574)=512.122

Перспективные формы дистанционного обучения в рамках международной программы Sinergy

Б.Н. ФЕШИН, д.т.н., профессор кафедры АПП, Д.В. ШАЛДЫШЕВ, магистрант кафедры АПП, Ю.Ф. БУЛАТБАЕВА, магистрант кафедры АПП, К.М. БАЙМУХАМЕТОВ, магистрант кафедры АПП, Е.О. МУРДАЛОВА, магистрант кафедры АПП, Карагандинский государственный технический университет

Ключевые слова: дистанционное обучение, стенды, автоматизация, технологии, специалисты.

П

ериод становления международной программы «Sinergy» успешно преодолен [1, 2, 3]. В каждом вузе-участнике проекта имеются микропроцессорные стенды, робототехнические комплексы и отдельные установки (например, Robotino [2]). Отлажено программно-аппаратное обеспечение, разработаны методические пособия, позволяющие изучать стенды в реальном и разделенном времени в лабораториях вузов-резидентов и в дистанционных режимах на стендах других участников проекта. Следует отметить, что большая часть методического обеспечения базируется на программных средствах, разработанных и поставленных идеологом и владельцем проекта – фирмой FESTO [4, 5, 6]. Здесь есть как положительные, так и отрицательные моменты, анализ которых позволит совершенствовать и развивать проект Sinergy в пределах стран СНГ и, возможно, в дальнем зарубежье. Рассмотрим опыт, полученный на кафедре АПП КарГТУ в рамках проекта, с целью выбора направлений совершенствования дистанционных форм обучения.

На стенде «Процессорная станция FESTO» имеется возможность изучения аппаратных средств, входящих в системы автоматического регулирования (САР) давления, расхода, уровня и температуры жидкости (см. рисунки 1,…,4), а также проводить исследования статических и динамических характеристик одноконтурных САР средствами программного обеспечения контроллера SIMATIC S7-300 и SCADA-системы WinCC. В рамках этого же программного обеспечения были разработаны новые лабораторные работы по идентификации статических и динамических свойств и параметрической оптимизации одноконтурных САР. По результатам исследования стенда «Микропроцессорная станция Festo» разработаны алгоритмы для 3 вариантов выполнения работ:

– алгоритм исследования одной из САР на стенде (уровень, давление, температура, расход) с визуализацией результатов на экране и размещением данных в ЭВМ;

– алгоритм выполнения лабораторных работ на стенде в режиме «разделенное время». Информация о проведенных исследованиях отдельных САР высылается  удаленному  пользователю  по  сети   INTERNET

Рисунок 1 – Функциональная схема САР уровня

Рисунок 2 – Функциональная схема САР давления

Рисунок 3 – Функциональная схема САР расхода

или INTRANET. Данные о стенде и результаты экспериментов могут быть выставлены на учебный портал КарГТУ и использованы любым пользователем, имеющим к нему доступ;

– алгоритм выполнения исследовательской дистанционной лабораторной работы в реальном времени. Этот алгоритм возможен, если у удаленного пользователя и администратора стенда имеется необходимое аппаратное и программное обеспечение для визуализации используемого оборудования на экране монитора.

Рисунок 4 – Функциональная схема САР температуры

Ниже представлен список апробированных лабораторных работ:

– Исследование технологических элементов и программно-аппаратного обеспечения (контроллера SIMATIC S7-300 и SCADA-системы Winn CC) учебно-лабораторного комплекса САР давления, расхода, уровня и температуры стенда «микропроцессорная станция Festo» (Лаб. 1);

– Исследование статических и динамических характеристик учебно-лабораторного комплекса САР давления, расхода, уровня и температуры стенда «микропроцессорная станция Festo» (Лаб. 2);

– Настройка, наладка и параметрическая оптимизация САР давления, расхода, уровня и температуры стенда «микропроцессорная станция Festo» (Лаб. 3);

– Разработка алгоритмов и программного обеспечения (для контроллера SIMATIC S7-300 и SCADA-системы Winn CC) многосвязной учебно-лабораторной САР давления, расхода, уровня и температуры стенда «микропроцессорная станция Festo» (Лаб. 4);

– Настройка, наладка и параметрическая оптимизация многосвязной учебно-лабораторной САР давления, расхода, уровня и температуры стенда «микропроцессорная станция Festo» (Лаб. 5);

– Исследование технологических элементов и программно-аппаратного обеспечения станций сортировки, переноса и сбора штучных изделий на стендах Festo (Лаб. 6);

– Разработка алгоритмов и программного обеспечения станций сортировки, переноса и сбора штучных изделий на стендах Festo (Лаб. 7);

– Оптимизация режимов работы станций сортировки, переноса и сбора штучных изделий на стендах Festo (Лаб. 8);

– Исследование технологических элементов и программно-аппаратного обеспечения станций буферная, распределения, робот при изготовлении штучных изделий на стендах Festo (Лаб. 9);

– Разработка алгоритмов и программного обеспечения станций буферная, распределения, робот при изготовлении штучных изделий на стендах Festo (Лаб. 10);

– Оптимизация режимов работы станций буферная, распределения, робот при изготовлении штучных изделий на стендах Festo (Лаб. 11);

– Исследование технологических элементов и программно-аппаратного обеспечения станции «Портальный робот» фирмы Festo (Лаб. 12);

– Разработка алгоритмов и программного обеспечения станции «Портальный робот» (Лаб. 13);

– Оптимизация режимов работы станции «Портальный робот» фирмы Festo (Лаб. 14);

– Исследование технологических элементов и программно-аппаратного обеспечения мехатронного устройства ROBOTINO (Лаб. 15);

– Программирование траекторий движения мехатронного устройства (Лаб. 16).

В процессе эксплуатации стенда выяснилось, что установленное FESTO программное обеспечение не позволяет «развязать» одноконтурные САР, а также построить структурно и программно многосвязные САР по двум, трем и четырем выходным координатам.

Применительно к робототехническому комплексу «Станции сбора и сортировки FESTO» была отработана технология изучения аппаратных средств, составлены монтажные схемы стендов, апробированы методики настройки, наладки и обучения средствами моделирующей программы «COSIMIR». Попытка выйти за пределы возможностей программы «COSIMIR», с целью поиска новых алгоритмов работы стендов, выполнения процедур диагностики элементов, устройств автоматики и электромеханического оборудования, не увенчалась успехом из-за жестких ограничений производителя – фирмы FESTO на модернизацию программного обеспечения.

Аналогичная ситуация характеризует режимы работы стенда «Портальный робот» – имеющееся программное обеспечение позволяет в режиме ручного управления перемещать поддоны по примитивным траекториям. Отсутствует какая-либо возможность творческого подхода к изучению как аппаратного, так и программного обеспечения стенда и режимов его работы.

Разработаны следующие предложения по стенду «Процессорная станция FESTO»:

1. Пользователи-курсанты выполняют лабораторные работы № 1, ….,5 в дистанционном режиме в рамках существующего программного обеспечения контроллера и SCADA-системы (по схемам на рисунках 1,…,4).

2. Усвоившие материал по пп. 1 получают право на работы повышенной сложности, заключающиеся в замене программного обеспечения SCADA-системы с целью перехода к многосвязной САР по схеме, изображенной на рисунке 5.

3. Схема на рисунке 5 модернизируется на множество вариантов путем изменения состояния двухпозиционных вентилей V под номерами: 101, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 112 и регулируемых клапанов V106, V102. Все переключения и регулировки выполняются вручную.

4. Для каждой из схем пользователи-курсанты разрабатывают SCADA- программу по снятию характеристик многосвязной САР по координатам: давление, температура, уровень, расход.

5. Эксперименты повторяются при различных законах регулирования и параметрах регулятора, устанавливаемых на контроллере SIMATIC.

6. Работы по пп. 4 и 5 проводятся в режимах реального и разделенного времени (в том числе и в сетевом-дистанционном режиме обучения).

Рисунок 5 – Функциональная схема многосвязной САР

Предложения по станциям-стендам сортировки, переноса и сбора штучных изделий:

7. Лабораторные работы № 6, 7, 8, 9, 10, 11 выполняются на штатном оборудовании, при штатном программном обеспечении, для штатного комплекта штучных изделий.

8. Пользователи-курсанты, освоившие пп. 7, получают возможность выполнить работы повышенной сложности, заключающиеся в следующем:

– Изменяется качественный и количественный состав комплекта штучных изделий (общее количество и количество по цвету);

– С учетом новых начальных условий предлагается пользователю-курсанту составить алгоритмы обработки штучных изделий на каждом стенде, в том числе и на стенде с роботом;

– После проверки алгоритмов пользователю-курсанту дается право на разработку, отладку и внедрение новых программ контроллеров каждого стенда.

9. Внедрение заключается в наблюдении последовательности выполнения технологических процессов на стендах и в корректировке алгоритмов и программ.

10. Отлаженные программы позволяют осуществить переход к оптимизации технологического процесса. При этом под оптимизацией (например, по времени выполнения операций с изделиями) понимается ускорение работы каждого стенда.

Примечание. Для выполнения работ по пп. 8 необходимо изменение штатного программного обеспечения, установленного фирмой Festo.

Предложения по стенду «Портальный робот»:

11. Выполнение лабораторных работ №12, 13, 14 осуществляется на штатном программном обеспечении стенда. При этом под «оптимизацией» понимается приобретение навыков перемещения поддонов с помощью ручного пульта управления стенда.

12. Пользователю-курсанту, освоившему технологию на стенде «Портальный робот» по пп. 11, предлагается разработать, отладить и внедрить программу контроллера, обеспечивающую перемещение поддонов по сложной траектории (из множества вариантов перемещения n поддонов и m мест их установки в определенные временные интервалы при условии, что ).

Обобщение достоинств и недостатков стендов фирмы FESTO, с учетом накопленного опыта их монтажа, настройки, наладки и эксплуатации, позволили разработать перспективные направления совершенствования процессов обучения будущих специалистов по автоматизации и управлению, а также магистрантов, докторантов и курсантов аналогичного профиля, на стендах фирмы FESTO, в том числе.

13. Предложить фирме FESTO разработать регламент по допуску пользователей (членов программы «Sinergy») к процессу модернизации программного обеспечения контроллеров и SCADA-систем.

14. Ввести режимы диагностики, аварийных ситуаций, поиска оптимальных траекторий движения механизмов, оптимальной настройки систем автоматического контроля, регулирования и управления стендов.

15. Разработать варианты и алгоритмы упомянутых выше режимов работы стендов с последующим построением процедур перепрограммирования исходных состояний контроллеров и SCADA-систем.

16. Рассмотреть возможность представления стендов (технологического, программно-аппаратного, электромеханического, пневматического, гидравлического и энергетического оборудования) вузов-резидентов как единое гибкое автоматизированное производство, в котором существуют связи, определяющие процесс включения/выключения отдельных стендов, устройств и механизмов.

17. Рассмотреть возможность представления стендов (технологического, программно-аппаратного, электромеханического, пневматического, гидравлического и энергетического оборудования) вузов-резидентов и вузов-участников международного проекта «Sinergy» как распределенное во времени и пространстве автоматизированное промышленное производство, в котором существуют алгоритмы-ключи, инициирующие технологические и производственные взаимосвязи между вузами-участниками международного проекта «Sinergy».

18. Определить множество операторов-курсантов, обучающихся управлению технологическими процессами и производством на разных уровнях иерархической системы, функционирующей на базе вузов-резидентов и вузов-участников международного проекта «Sinergy».

19. Разработать систему обучения и контроля знаний операторов-курсантов на базе экспертного подхода к оценке знаний и единой базы знаний интегрированной, иерархической, распределенной системы управления технологическими процессами и производством.

20. Предложить фирме FESTO разработать регламент по выдаче сертификатов контроля знаний операторов-курсантов разных уровней иерархической системы, функционирующей на базе вузов-резидентов и вузов-участников международного проекта «Sinergy».

21. Разработать систему коммерческого обучения и контроля знаний операторов-курсантов на базе вузов-резидентов и вузов-участников международного проекта «Sinergy».

22. Предложить фирме FESTO разработать регламент по созданию на базе оборудования и технических специалистов вузов-участников международного проекта «Sinergy» малых предприятий по разработке (сборке) учебных стендов FESTO с последующей поставкой их в вузы стран СНГ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.	Фешин Б. Н., Огурцов Г.Е., Парфенов С.А. Исследование многосвязной системы автоматического регулирования давления, расхода, уровня и температуры «микропроцессорной станции Festo» // Тр. ун-та / КарГТУ. 2009. № 2. 2009. С.78-83.

2.	Фешин Б. Н., Крицкий А.Б., Марквардт Р. В., Сатенов А. О. Система дистанционного обучения операторов робототехнического комплекса Robotino // Тр. ун-та. 2009. № 3. С. 8-12.

3.	Фешин Б. Н., Брейдо И.В., Крицкий А.Б. Сетевые виртуально-аппаратные лабораторные комплексы систем управления и контроля как средства интеграции науки, образования и производства // Региональная научно-практическая конференция «Инновационная роль науки в подготовке современных инженерных кадров» (7-8 декабря, 2006. Караганда.)

4.	Jürgen Helmich, Manual PCS Compact Workstation. Esslingen, Germany: Festo Didactic GmbH & Co, 2004. 49 с.

5.	www.festo.com

6.	Jürgen Helmich, Process Control System – Collection of data sheets. - Esslingen, Germany: Festo Didactic GmbH & Co, 2004. 94 с.

УДК 621.313.2:621.314.58

Анализ существующих методов теоретического исследования тиристорного электропривода постоянного тока

Г.А. ЭМ, ст. преподаватель кафедры АПП, Карагандинский государственный технический университет

Ключевые слова: теория вентильного электропривода, тиристорный электропривод постоянного тока, методы анализа работы, расчет параметров, имитационное моделирование.

При всеобщем увлечении частотно-регулируемым асинхронным электроприводом в последние годы неоправданно ослаб интерес к машинам постоянного тока. Между тем двигатели постоянного тока различных серий и модификаций продолжают выпускать, совершенствовать и широко использовать на практике. При этом замечательные регулировочные характеристики, жесткость механических характеристик, высокая плотность энергии и экономичность машин постоянного тока обеспечили их распространение, в том числе и в горной промышленности.

К неоспоримым преимуществам регулируемого электропривода с двигателями постоянного тока также следует отнести:

– возможность работы «на упор» продолжительное время при номинальном значении тока, что практически невозможно реализовать в приводе переменного тока;

– отсутствие при малых значениях угловой скорости пульсаций электромагнитного момента, характерных для частотно-регулируемого асинхронного электропривода и др.

Основные направления исследований в области тиристорного электропривода постоянного тока.

Анализ и синтез систем тиристорного электропривода постоянного тока (ТЭП ПТ) базируется на теории электромагнитных процессов в вентильных преобразователях. Среди многочисленных трудов, посвященных исследованию и разработке методов расчета переходных и установившихся процессов в цепях с силовыми вентильными преобразователями, выделяется фундаментальная работа Л.Р. Неймана [1], в которой представлена универсальная математическая модель вентильного преобразователя с учетом основных факторов, влияющих на характер переходных процессов. В этой работе были получены разностные уравнения для выпрямленного тока, характеризующие тиристорный преобразователь как импульсную систему.

Методы анализа динамики электромагнитных процессов в вентильных преобразователях детально рассмотрены и систематизированы в [2]. В этой работе описаны следующие основные аналитические методы расчета и исследования статических и динамических режимов силовых схем вентильных преобразователей: припасовывания (кусочно-припасовочный), разностных уравнений, спектрально-операторный, гармонических составляющих (гармонического анализа), сопряженных комплексных амплитуд, Ф-функций (метод Т. Такеути), гармонического синтеза, непрерывной аппроксимации, огибающей (с использованием интеграла Дюамеля), переключающих и разрывных функций и др.

Кроме того, в [2] рассмотрен и теоретически обоснован модифицированный метод отдельных составляющих, а также метод расчета основных интегральных характеристик токов и напряжений, коэффициентов ряда Фурье, коэффициента гармоник непосредственно по операторному изображению исследуемого процесса.

Дальнейшим исследованиям, методам расчета и анализа работы различных схем силового вентильного преобразователя посвящены работы [3-6].

Необходимость учета дискретных свойств вентильного преобразователя на его работу была отмечена А.А. Булгаковым в [3]. Свойства вентильного полупроводникового преобразователя как элемента управляемой системы выявляются более полно при комплексном исследовании системы, состоящей из трех взаимосвязанных составляющих: силовой части (тиристорного преобразователя и двигателя), системы импульсно-фазового управления (СИФУ) и системы автоматического регулирования (САР) координатами электропривода.

Исследования, проведенные с этих позиций В.П. Шипилло [4], позволили выявить автоколебательные режимы, вызываемые спецификой свойств тиристорного преобразователя – дискретностью управляющего сигнала и тем, что запирание вентилей происходит в моменты уменьшения тока до нулевого значения и не может быть осуществлено в этот период с помощью сигнала управления.

В дальнейшем на основе этих представлений с использованием методов теории дискретных систем В.П. Шипилло разработал способ исследования переходных процессов в вентильном приводе и выявил возможности систем с переходными процессами конечной длительности, осуществимыми только в дискретных системах.

Методы исследования и вопросы теории вентильного электропривода дальнейшее развитие получили в [5-10].

В [5] предложены методы анализа и синтеза вентильного электропривода с учетом дискретности и неполной управляемости однооперационных силовых тиристоров.

В систематизированном виде вопросы динамики замкнутых систем при малых и больших возмущениях (математическое обоснование импульсных динамических моделей различных типов управляемых выпрямителей) изложены в [6], там же выполнен анализ и синтез структур регулируемого и следящего вентильных электроприводов с учетом ограничений на динамику, накладываемых нелинейным характером работы тиристорных выпрямителей.

Частотные методы исследования динамических свойств электропривода постоянного тока с независимым возбуждением и математические модели электромеханической системы ТП-Д изложены в [7].

Однако в рассмотренных работах практически не затронуты такие важнейшие современные методы теоретического исследования, как методы имитационного моделирования.

В [10] исследованы характеристики ТЭП ПТ подъемных установок с учетом области прерывистых токов для электропривода с реверсом возбуждения, сформулированы требования к электроприводу системы ТП-Д и приведены его математическое описание и синтез САР.

Вопросам математического описания режимов работы машины постоянного тока уделена значительная часть трудов Н.В. Донского, А.Д. Поздеева, А.И. Вольдека, И.П. Копылова, В.А. Бесекерского и др.

Особенностям управления ТЭП ПТ горных машин, работающих в условиях маломощных сетей (при электроснабжении от источника энергии соизмеримой мощности), а также влиянию реальных условий эксплуатации на структуру и параметры тиристорного электропривода посвящены работы А.А. Барьюдина, В.Ф. Бырьки, И.В. Брейдо, И.В. Петерса, Н.В. Макаренко и др.

Однако в указанных работах не разработаны эффективные технические решения, позволяющие реализовать алгоритмы оптимального управления тиристорным электроприводом в условиях «мягкой» сети; не определены рабочие области генераторных режимов рекуперации и противовключения, границы оптимального перехода из одного режима в другой и средства реализации совместного использования указанных режимов в тиристорном электроприводе.

Методы и средства выполнения микропроцессорных систем управления ТЭП ПТ, а также элементы теории расчета, алгоритмы управления и способы их реализации рассмотрены в [11, 12].

В [12] изложены основные принципы и методы построения информационно-логических датчиков, исполнительных средств СИФУ и наладочных устройств, приведены методы расчета настроечных параметров, описаны методы экспериментальных исследований и наладки ТЭП ПТ с микропроцессорным управлением. При выборе интервала повторения вычислений и регулируемого параметра токового контура для цифрового управления авторы обосновали преимущества синхронного принципа управления с интервалом повторения вычислений, равным естественному интервалу дискретности – интервалу преобразования вентильного преобразователя. При этом расчет переходных процессов в импульсной модели выполняется посредством дискретного преобразования Лапласа (D-преобразования). Следует отметить, что более удобным для практического применения является другое, получившее известность представление решетчатой функции – Z-преобразование [6].

Однако предложенные в [12] алгоритмы управления контуром тока, характеризуемые средними значениями тока и составленные из предположения, что электрическая сеть, питающая преобразователь, симметрична, а вентили являются идеальными коммутаторами, не позволяют учесть в полном объеме импульсный характер работы тиристорного преобразователя, поскольку описывают только непрерывный режим выпрямления тока.

Отметим, что в последние годы в связи с появлением современных компьютерных технологий большое внимание уделяется исследованию ТЭП ПТ методами имитационного моделирования.

Анализ методов имитационного моделирования для исследования статических и динамических свойств ТЭП ПТ.

Использование исключительно аналитических методов для исследования статических и динамических свойств тиристорного электропривода с учетом импульсной формы напряжения и односторонней проводимости силовых полупроводниковых элементов, используемых в нем,  связано с большим объемом вычислений и требует значительных затрат времени. В последние годы с возникновением компьютерных технологий, опирающихся на мощные прикладные пакеты программ (ППП), появилась возможность ко многим вопросам исследования подойти на совершенно новой основе.

Современные средства имитационного моделирования, такие как ППП MatLab-Simulink, Multisim, ANSYS и др., позволяют решать задачи подобного класса значительно быстрее. Кроме того, средства ППП обеспечивают автоматизацию процессов исследования. В частности, ППП MatLab-Simulink совмещает снятие статических и динамических характеристик объекта с одновременной табличной регистрацией анализируемых параметров и графическим представлением результатов моделирования.

Автоматическое снятие статических (механических, регулировочных, электромеханических) характеристик может быть реализовано в ППП MatLab-Simulink путем регистрации выходного параметра в функции аргумента, линейно изменяемого от начального до максимального значения на всем протяжении установленного времени моделирования, с последующим анализом полученных результатов. Такая форма задания линейно изменяемого входного воздействия позволяет обеспечить неизменную величину погрешности моделирования [13].

Следует отметить, что рассматриваемый ТЭП ПТ как объект моделирования представляет собой совокупность силового полупроводникового преобразователя, характеризующегося дискретностью действия, и электромеханической системы, процессы в которой носят непрерывный характер.

В [2] определены основные этапы расчетов, подвергаемых автоматизации при исследовании и анализе вентильных преобразователей с использованием ЭВМ. При этом подход к их выполнению определяется видом используемых моделей вентилей, представляемых в виде пассивного двухполюсника, параметры которого скачком изменяются в момент коммутации (R-модель), либо в виде идеального ключа.

При использовании R-модели топологическая структура схемы силового преобразователя неизменна и описывается одной и той же системой дифференциальных уравнений, коэффициенты которой изменяются скачком в момент коммутации. При использовании модели идеального ключа в моменты коммутации происходит изменение топологической структуры схемы, что требует переформирования системы дифференциальных уравнений.

В первом случае основные вычислительные затраты приходятся на формирование и решение системы дифференциальных уравнений высокого порядка с переменными коэффициентами, а во втором случае – на переформирование системы дифференциальных уравнений, имеющей минимально возможный порядок.

Важнейшим этапом в подготовке имитационного эксперимента является выбор численного метода решения и его оптимальных параметров, а также установка начальных условий в соответствии с поставленной задачей.

Для анализа преобразовательных устройств получили распространение как явные, так и неявные методы численного интегрирования.

Явные методы численного интегрирования предназначены для решения систем дифференциальных уравнений первого порядка, приведенных к нормальной форме, и наиболее часто используются при анализе преобразовательных устройств методом переменных состояния. Основным недостатком этих методов является ограничение на величину шага интегрирования, который для сохранения устойчивости процесса вычисления в общем случае не может превышать минимальной постоянной времени исследуемой схемы.

В неявных методах численного интегрирования величина шага устанавливается не из условия устойчивости вычислительного процесса, а из условий точности решения и намного превышает шаг, максимально достижимый в явных методах. Однако при использовании неявных методов на каждом шаге интегрирования необходимо решать систему алгебраических уравнений.

Оба метода применяются достаточно широко для анализа работы различных объектов и систем, в том числе электротехнического и электромеханического направления. Так, для исследования электромагнитных процессов в двухмостовом компенсированном преобразователе используют неявный метод Гира-Нордсика; при анализе преобразователей методом переменных состояния – метод, основанный на разложении в ряд Уолша; для исследования процессов в автономных инверторах и управляемых выпрямителях – явный метод Рунге-Кутта 2-го, 3-го и 4-го порядка. Перспективным считается метод точечных преобразований, описанный в [2].

В [14] отмечается целесообразность применения метода интегрирования с переменным шагом с целью минимизации времени проведения эксперимента, реализованное в ППП MatLab-Simulink. При проведении имитационных экспериментов с силовыми полупроводниковыми элементами рекомендуется ограничивать только максимальное значение шага интегрирования, в этом случае минимальный шаг интегрирования задается автоматически.

В этом случае значение максимального шага интегрирования выбирается из следующих условий:

– шаг не должен превышать 0,1 минимальной постоянной времени исследуемой системы;

– для случая с тиристорным преобразователем величина шага не должна превышать некоторого значения, определяемого из соотношений диапазона регулирования, частоты напряжения промышленной сети, режима работы и схемы силового преобразователя, входящего в состав электропривода.

Рекомендуемое значение максимального шага интегрирования в случае с трехфазным полностью управляемым тиристорным преобразователем для ТЭП ПТ составляет 10 мкс [14].

Одним из важнейших вопросов при подготовке имитационного эксперимента является обоснование допустимой погрешности измерений. Выбор абсолютной погрешности в первую очередь зависит от ожидаемых максимальных значений сигналов. Рекомендуемое соотношение составляет 0,01…0,001 от максимального значения сигнала тока и напряжения в электрической схеме [13].

Период моделирования задается начальным и конечным значениями времени протекания исследуемого процесса.

При снятии статических характеристик моделей, содержащих, в том числе типовые динамические звенья, интенсивность изменения задающего линейно изменяемого воздействия определяется необходимостью минимизировать влияние динамических процессов, протекающих в электромеханической части двигателя, на статические характеристики ТЭП ПТ.

Кроме того, одной из особенностей имитационного моделирования электропривода постоянного тока, работающего совместно с тиристорным преобразователем, является необходимость учета влияния индуктивных компонентов цепи якоря двигателя на статические и динамические свойства силового управляемого преобразователя, входящего в состав электропривода.

Указанные особенности подробно изложены в [14] при описании методики проведения имитационных экспериментов в ППП MatLab–Simulink с автоматизированным определением статических и динамических характеристик тиристорного электропривода постоянного тока на примере двигателей независимого возбуждения средней мощности.

Выводы

Таким образом, на протяжении всего развития автоматизированного электропривода ведутся интенсивные поиски эффективных методов теоретического исследования статических и динамических свойств полупроводникового (тиристорного) электропривода постоянного тока. Теория переходных процессов и динамики управляемых вентильных систем до сих пор является наименее исследованной областью автоматизированного электропривода. Причем многообразие систем регулируемого электропривода порождает многообразие методов их расчета и проектирования, существенная часть которых в значительной степени между собой взаимосвязана. В последние годы с возникновением компьютерных технологий, опирающихся на мощные прикладные пакеты программ, основное внимание исследователей уделяется методам имитационного моделирования, позволяющим решать указанные задачи с высоким быстродействием и автоматизацией процессов исследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.	Нейман Л.Р. Обобщенный метод анализа переходных и установившихся процессов в цепях с преобразователями с учетом активных сопротивлений // Изв. АН СССР. Сер. Энергетика и транспорт. 1972. № 2. С. 3-15.

2.	Руденко В.С., Жуйков В.Я., Коротеев И.Е. Расчет устройств  преобразовательной техники. Киев: Техніка, 1980. 135 с.

3.	Булгаков А.А. Новая теория управляемых выпрямителей. М.: Наука, 1970. 320 с.

4.	Шипилло В.П. Автоматизированный вентильный электропривод. М.: Энергия, 1969. 400 с.

5.	Динамика вентильного электропривода постоянного тока / Н.В. Донской, А.Г.  Иванов, В.М. Никитин и др.; Под ред. А.Д. Поздеева. М.: Энергия, 1975. 224 с.

6.	Управляемый выпрямитель в системах автоматического управления / Н.В. Донской, А.Г.  Иванов, В.М. Никитин, А.Д. Поздеев; Под ред. А.Д. Поздеева. М.: Энергоатомиздат, 1984. 352 с.

7.	Чиликин М.Г., Ключев В.И., Сандлер  А.С. Теория автоматизированного электропривода: учеб. пособие для вузов. М.: Энергия, 1979. 616 с.

8.	Сен П. Тиристорные электроприводы постоянного тока: пер. с англ. М.: Энергоатомиздат, 1985. 232 с.

9.	W. Shephered, L.N. Hulley. Power Electronics and Motor Control, Cambridge University Press, Cambridge, 1987.

10.	Католиков В.Е., Динкель А.Д., Седунин А.М. Тиристорный электропривод с реверсом возбуждения двигателя рудничного подъема. М.: Недра, 1990. 382 с.

11.	Перельмутер В.М., Сидоренко В.А. Системы управления тиристорными электроприводами постоянного тока. М.: Энергоатомиздат, 1985. 560 с.

12.	Файнштейн В.Г., Файнштейн Э.Г. Микропроцессорные системы управления тиристорными электроприводами / Под ред. О.В. Слежановского. М.: Энергоатомиздат, 1986. 240 с.

13.	Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, SimPowerSystes и Simulink. М.: ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2008. 288 с.

14.	Каверин В.В., Эм Г.А. Имитационное моделирование полупроводникового электропривода постоянного тока // Тр. ун-та / КарГТУ. 2010. № 3. С. 96-99.

УДК 622.0025:621.314.632

Оптимизация выбора оборудования АСУ ТП по комплексу технико-экономических критериев (часть I)

Б.Н. ФЕШИН, д.т.н., профессор кафедры АПП, К.М. СУЛЕЙМЕНОВ, магистрант кафедры АПП, Н.С. СУЛЕЙМЕНОВ, магистрант кафедры АПП, Карагандинский государственный технический университет

Ключевые слова: автоматизация, система, управление, технология, процессы, контроль, регулирование, управление, оборудование, выбор, критерии, ограничения, алгоритмы, оптимальные, параметры, динамика.

На рынке технических средств и систем автоматизации нет ограничений на выбор оборудования автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Проблема заключается в обосновании приоритетов многокритериальной оптимизации и выполнении ограничений на отдельные устройства и систему в целом. Определим область анализа для функциональной схемы АСУ ТП, изображенной на рисунке, системами автоматического контроля, регулирования и управления.

АСУ содержит две подсистемы АСУ1 и АСУ2 с локальными САУ1 и САУ2 (ЛСАУ1 и ЛСАУ2)  и  верх-

Функциональная схема АСУ ТП

ним уровнем управления от управляющей ЭВМ (УЭВМ).

Система относится к классу иерархических децентрализованных АСУ и имеет технические средства, представленные: средствами измерения физических величин (СД1 и СД2); системами отображения, обработки информации и выработки управляющих воздействий (СОИ1+У1, СОИ2+У2); комплексами исполнительных механизмов (ИМ1, …, ИМ5), изменяющих (с помощью регулирующих органов РО1, …, РО5) потоки вещества в объектах ЛОУ1 , ЛОУ2 и в суммарном потоке x3(t).

Особое место занимают средства связи (интерфейс) между основными функциональными компонентами. Их свойства и характеристики определяются особенностями подобъектов и основных технических средств САУ.

Очевидно, что основой для правильного выбора технических средств АСУ ТП являются свойства объектов управления и требования к их автоматизации, формулируемые в результате тщательного анализа режимов работы машин, механизмов, устройств и агрегатов, входящих в технологический процесс, а также опыт автоматизации подобных объектов–аналогов. Предположим, что эти этапы успешно выполнены и стоит задача выбора технических средств (оборудования) систем автоматического контроля (САК), регулирования (САР) и управления (САУ), тогда в их составе будут присутствовать следующие основные технические элементы:

– средства сбора информации (в САК, САР, САУ);

– средства обработки, отображения информации и выработки управляющих воздействий (в САК, САР, САУ);

– средства воздействия на технологический процесс (в САР и САУ).

Очевидно, что в САУ и САР присутствуют элементы САК, поэтому выбор оборудования АСУ ТП не является отдельной задачей САК, САР или САУ, но есть смысл начать с САК, с обязательным учетом объединяющих факторов, в первую очередь свойств объекта контроля и управления (ОКУ).

Алгоритм выбора технических средств САК, САР и САУ

Классифицируем возможные варианты САК, типизируя их по следующим признакам:

1) по месту установки «измерил-отобразил» (САК_1);

2) «измерил-передал-отобразил» (САК_2);

3) «измерил-преобразовал-передал-преобразовал-отобразил» (САК_3);

4) «измерил-преобразовал-передал-преобразовал-положил в базу данных – по требованию отобразил» (САК_4);

5) «измерил-преобразовал-передал-преобразовал-положил в базу данных – сравнил с эталоном-принял решение-положил в базу данных и/или – по требованию отобразил» (САК_5);

6) «измерил-преобразовал – сравнил с эталоном-принял решение-положил в базу данных и/или - передал- преобразовал – отобразил» (САК_6);

7) интегрированный объект, включающий любой из вариантов, упомянутых выше, а также математическую модель, позволяющую восстанавливать и прогнозировать ненаблюдаемые сигналы (САК_7).

В предлагаемой классификации САК_1 и САК_2 относятся к исторически первым средствам автоматизации. Последующие типы позволяют «уложить» в них самые изощренные конструкции САК, вплоть до использования спутниковых средств связи для приёма и передачи контрольной информации. Составим список критериев и ограничений для выбора оборудования, ранжированных по приоритетам множества свойств и характеристик САК физического сигнала:

1) характеристики, свойства и ограничения ОКУ;

2) наименование и диапазоны изменения;

3) функциональное назначение средства измерения;

4) характеристика места установки;

5) характеристика среды в местах передачи сигнала;

6) требования к процессу хранения и отображения сигнала;

7) требования к функциональности оборудования САК;

8) ограничения по надежности и ремонтопригодности оборудования САК;

9) ограничения по метрологическим характеристикам оборудования САК;

10) ограничения по стоимости оборудования САК.

Объект во многом определяет конструкцию и качество проектируемых САК, САР, САУ. Рассмотрим проблемы, связанные с объектом в интегрированной САК_7.

В [1, 2] показано, что в иерархических системах управления технологическими процессами на верхнем уровне управления успешно могут быть использованы, в качестве эталона, линеаризованные модели машин и механизмов, агрегатов и установок (как ОКУ), параметры которых должны идентифицироваться и адаптироваться с периодичностью, не влияющей на эффективность формирования управляющих воздействий. При этом рекомендуется среди процессов, характеризующих работу ОКУ, выделять «медленные» и «быстрые», инвариантные в той или иной степени друг другу.

Hезависимым аргументом в дискретных моделях ОКУ будет являться интервал дискретности td и время наблюдения дискретных процессов Tr = k  td, в течение которых в иерархических САК, САР, САУ ОК должны будут решены следующие задачи:

– прием информации от датчиков, установленных на ОКУ, отдельно для «медленных» и «быстрых» процессов;

– идентификация и адаптация параметров математических моделей с необходимой точностью;

– вычисление оценок ненаблюдаемых координат математических моделей;

– проведение вычислительных операций по расчету оптимальных управлений отдельных ОКУ;

– принятие решений по управлению отдельными ОКУ и ТП в целом;

– формирование оптимальных управлений для ОКУ.

Интервал дискретности td в общем случае индивидуально подбирается для каждого ОКУ и может определяться в виде диапазона td = {tdmin, tdmax}, где верхнее значение tdmax выбирается при допустимости увеличения ошибки воспроизведения сигнала, а tdmin – с целью повысить точность воспроизведения сигнала.

Алгоритмы получения дискретных моделей из непрерывных, в координатах пространства состояний в виде

(1)

могут быть разработаны на основе работ Л. Заде, Ч. Дезоера, Дж. Медич, Х. Квакернаак, Р. Сиван и др. [1]. При этом форма представления дискретных моделей с учетом задач, решаемых на последующих этапах синтеза ОКУ САК, САР, САУ, будет иметь вид

(2)

где	td – период (интервал) дискретности оценки элементов векторов X, U, f, Z на верхнем уровне управления ОКУ;
 – моменты времени оценки и измерения.

Другой распространенной формой дискретной математической модели является система уравнений вида

(3)

где k – номер точки на временном отрезке t = {t0, Tmax} анализа динамики процессов, происходящих в ОКУ, при описании объекта или системы моделями типа (2), (3), а

В (2), (3): X(t) – соответственно вектор координат пространства состояний; Z(t) – измеряемых (наблюдаемых) сигналов; U(t) – управляющих и f(t) – возмущающих воздействий.

В иерархических ОКУ САК, САР, САУ возможны следующие варианты формирования дискретных моделей и размещения их в памяти УВК.

Для всех режимов работы ОКУ множества стационарных состояний формируется множество матриц AD, BD, FD, CD моделей (2), (3) по предлагаемому ниже алгоритму, а затем эти матрицы размещаются в памяти УВК.

Матрицы моделей (2), (3) рассчитываются УВК в момент поступления запросов от головной (супервизорной) программы ОКУ САК, САР, САУ.

Супервизорная ОКУ САК (САР, САУ) начинает работать с моделями «проектными» (т.е. по 1-му варианту), а затем параметры модели адаптируются по данным реальных измерений. Выбор того или иного варианта возможен при наличии информации о затратах машинного времени для вычисления элементов моделей матриц, времени извлечения информации из памяти ЭВМ, объеме памяти, необходимой для хранения элементов матриц, существующего резерва памяти ЭВМ и частоте пересчета параметров дискретных моделей, зависящей от численного значения td. Факторами, определяющими это значение td, являются:

– свойства и характеристики ОКУ по реально измеряемым сигналам;

– свойства и характеристики датчиков;

– свойства и характеристики возмущений (для САР и/или САУ, например утечки жидкости в ОКУ, тормозные моменты на валах двигателей исполнительных механизмов, изображенных на рисунке);

– расстояния от ОКУ до УВК;

– тип, свойства и характеристики канала связи между ОКУ и УВK;

– свойства и характеристики помех, накладываемых на реально измеряемые сигналы.

Обозначим вектор измеряемых сигналов ОКУ Z(t) или Z(ktd), а его компоненты, относящиеся к ОКУ, соответственно: Zок1, Zок2 (для ЛОУ1 и ЛОУ2).

Есть смысл рассматривать ситуацию наличия «полного» вектора измеряемых сигналов Z(t)(Z(ktd)) или его сокращенные, по какой-либо причине, варианты. Допустимая по точности воспроизведения координат дискретность td измерения элементов векторов Zок1, Zок2 определяется на основании теоремы Котельникова [3], в соответствии с которой для непрерывных сигналов время обработки сигнала – tc и граничная частота спектра сигнала fc, связаны соотношением fc = 1/2  tc. Непрерывный сигнал со спектром, ограниченным частотой fc, может быть заменен дискретным сигналом, квантованным по времени с интервалом td  1/2  fc. В то же время, если частота повторения импульсов f0, модулирующих непрерывный сигнал, удовлетворяет условию f0  fc и спектр сигнала f существует в интервале частот

0  f  (f0 – fc),	(4)

то исследование дискретной системы сводится к исследованию ее приведенной непрерывной части, и, следовательно, подобная дискретная система может анализироваться, разрабатываться, проектироваться и настраиваться с помощью методов проектирования непрерывных САУ [1].

Опыт эксплуатации и исследований ОКУ показывает, что в основное возмущение многих объектов А имеет нормальный закон распределения [4]:

(5)

где А, Аi, A – среднее значение основного возмущения, то же на некотором участке статической характеристик ОКУ и среднее квадратичное отклонение основного возмущения. Предположим, что возмущением является момент нагрузки на одном из приводов исполнительных механизмов, а корреляционные функции измеряемых сигналов при действии этого возмущения апроксимируются экспоненциально-косинусными выражениями типа [5]

(6)

Соответствующие спектральные плотности, определяемые известной формулой

представляют дробно-рациональные выражения типа

(7)

где  – интервал времени оценки R, а Di, , , , bi – параметры корреляционных и спектральных функций.

Из закономерностей (5), (6), (7) можно предположить, что в первом приближении законы изменения процессов, происходящих в ОКУ, тоже являются процессами с нормальными законами распределения, вторичными по отношению к основному возмущению подобъектов. Тогда для решения задач настоящей работы применимы методы корреляционной и спектральной теории.

На этапах анализа и проектирования ОКУ САК, САР, САУ численные значения постоянных времени подобъектов, а также длительности переходных процессов tп по различным каналам, позволяют в первом приближении провести разделение процессов, происходящих в ОКУ, на «медленные» и «быстрые». Параметры амплитудно-частотных, корреляционных и спектральных функций, такие как fп, fc – частота полосы пропускания и частота среза, а также положения теоремы Котельникова допускают возможность предварительной оценки, для, в общем случае случайного, непрерывного измеряемого сигнала Z(t), интервала дискретности td, допустимой точности воспроизведения сигналов , минимальной длины реализации Тr и соответственно n дискретных выборочных значений из нее [1].

В ОКУ САК, САР, САУ оценки td, Tr, и n могут корректироваться по предлагаемому ниже алгоритму, основанному на вычислении корреляционных и спектральных функций по данным пассивных измерений.

Теоретические предпосылки алгоритма поиска оптимального значения td = tdопт по критерию минимальной суммарной ошибки  приводятся в работах В.А. Котельникова, И.Т. Турбовича, П.М. Чеголина [6]. В настоящей работе итерационная модификация этого алгоритма разработана с помощью понятия «интервал корреляции» [5].

Алгоритм определения tdопт в ОКУ САК, САР, САУ

1. Предварительное значение td для сигнала Zi(t) определяется в соответствии с теоремой Котельникова по априорным данным ОКУ [3, 5, 6].

2. Для выбранного канала связи между ОКУ и УВК определяется по априорным данным отношение помехи к напряжению сигнала Uп/Uс в полосе частот f, а также интенсивность нормальных флюктуационных помех п [7].

3. Выбирается предварительное значение Тr

Tr > {max(3÷5)Tc, Tc = 1/fc}.

4. С учетом стационарности измеряемых сигналов ОКУ [8], на основании эргодической теоремы, вычисляются ординаты корреляционной функции измеряемого сигнала  на интервале наблюдения

Т = {0, Tr}.

Для вычисления ординат корреляционной функции  применим алгоритм, использующий «скользящий метод вычисления оценки корреляционной функции» [9]. При этом обеспечивается уменьшение требуемой оперативной памяти ЭВМ приблизительно в 103 раз.

5. Вычисляется оценка интервала корреляции кор [9] по формуле

(8)

где j, Nm – номер ординаты  и размерность массива ординат корреляционной функции .

6. Осуществляют проверку

(9)

где  – некоторая малая положительная величина, определяющая степень допустимой погрешности замены точного значения корреляционной функции  ее приближенным значениям  в (8). Обычно принимают  = 0,05 [9].

Если условие (9) не выполняется, то, увеличив значение Tr по крайней мере в 2 раза, возвращаются к пункту 4.

7. Вычисленное значение кор позволяет определить диапазон частот для анализа спектральной функции сигнала  = {0, max}, где

(10)

8. В [9] показано, что представление непрерывной функции Zi(t) в виде дискретной последовательности ординат, описываемых рядом Котельникова Zi(ktd), характеризуется относительной среднеквадратичной ошибкой воспроизведения Zi(t), удовлетворяющей неравенству

(11)

где

,	(12)

S() – спектральная функция сигнала Zi(t);

Е – общая энергия спектра;

Ес – энергия, приходящаяся на часть спектра за пределами c;

Q – функция убывания модуля спектральной функции S().

Там же [9] показано, что при быстром убывании значения спектральных функций S() и при небольших m справедливо условие Q<<3 и тогда

.	(13)

Отношение Ес/Е можно вычислить по формуле

(14)

тогда

(15)

С учетом того, что в памяти УВK по рассматриваемому алгоритму должны храниться ординаты корреляционной функции , последнее соотношение преобразуем следующим образом:

(16)

В (16): N, Nт – количество дискретных значений на интервалах соответственно  = {0, max} и T={0,Tr}.

В первом приближении принимаются значения N = 100, Nт = Tr / td, тогда  = max / N. Вычисление вр2 по формуле (11) в этой процедуре алгоритма не проводится.

9. В [9] показано, что нормальные помехи n зависят от интервала дискретности td по формуле

(17)

где  – максимальная удельная энергия сигнала Zi(t).

Возможен вариант, что заданным значением будет не kпс = Uп / Uс, а максимальная амплитуда сигнала .

В любом случае формулы (16) и (17) позволяют получить зависимость суммарной среднеквадратичной ошибки  от интервала дискретности

(18)

Оптимальное значение tопт определяется условием

(19)

Аналитический вид условия (19) может быть получен путем аппроксимации S() выражением типа (7), но необходимости решения этой задачи в ОКУ САК, САР, САУ при наличии массива ординат  нет, так как для дальнейших расчетов требуются только численные значения tdопт в функции от заданных значений , Um (или kпс), c, max. Поэтому для выполнения условия (19) предлагается воспользоваться численными процедурами определения оптимума функции (19) при конкретных значениях max,

c,  и Tr.

10. Поиск оптимума функции (19) возможен методами параметрической оптимизации: градиентным, симплексным, а в случае необходимости определения зависимостей

вр = f(td, c, max, TR),	(20)

или

td = f(вр, c, max, TR),	(21)

эффективен комплексный алгоритм планирования факторных экспериментов и крутого восхождения в направлении антиградиента функции (21).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.	Справочник по теории автоматического управления / Под ред. А.А. Красовского. М.: Наука. Гл.ред. физ.-мат.лит., 1987. 712 с.

2.	Евланов Л. Г. Контроль динамических систем. М.: Наука, 1972. 424 с.

3.	Фельдбаум А. А. и др. Теоретические основы связи и управление. М.: Физматгиз, 1963. 932 с.

4.	Позин Е. З. Сопротивляемость угля разрушению режущими инструментами. М.: Наука, 1972. 239 с.

5.	Докукин А. В., Красников Ю. Д., Хургин З. Л. Статистическая динамика горных машин. М.: Машиностроение, 1978. 238 с.

6.	Турбович И. Т. Некоторые обобщения теоремы Котельникова // Радиотехника. 1956. 11. № 4.

7.	Ильин В. А.Телеуправление и телеизмерение. М.: Энергия, 1974. 408 с.

8.	Солодовников В. В. Статистическая динамика линейных систем автоматического управления. М.: Физматгиз. 656 с.

9.	Романенко А. Ф., Сергеев Г. А. Вопросы прикладного анализа случайных процессов. М.: Советское радио, 1968. 256 с.